25.11.2020 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3  ИЗГОТВЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТЕМА 3.4 ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛИНЬЕВОЙ ЮБКИ.

Распределение фалд на конической юбке происходит неравномерно: их больше на тех участках юбки, где нити основы и утка расположены под углом 450 к радиальному направлению. Более равномерными получаются фалды у клиньевой юбки, так как в них все клинья одинаковы и долевая нить обычно проходит посередине каждого клина. Кроме того, раскладка клиньевой юбки на ткани более экономична, чем конической, а конструкция клиньевой юбки обеспечивает более широкие возможности для моделирования.

Для построения чертежа клиньевой юбки (рис.4.32-4.37) необходимы те же мерки, что и для конической: Ст, Сб, Ди, Дтс. Перед началом построения нужно определить количество клиньев N в зависимости от ширины и свойств ткани и выбранной модели.

Рассмотрим способ построения чертежа одного клина для юбки из шести клиньев (N = 6)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

|  | - Поставьте точку Т в верхней части листа. Из точки Т проведите вниз вертикальную линию и отложите на ней расстояние до линии бёдер ТБ ТБ = Дтс:2 = 35,6:2 = 17,8 (см). Отложите длину юбки ТН: ТН = Ди = 52 (см) |
| --- | --- |
|  | - Через точку Т проведите горизонтальную линию и отложите на ней симметрично вправо и влево по половине ширины клина по линии талии. Т1Т = ТТ2 = (Ст+Пт) : N = (31,6+1) : 6 = 5,4 (см), где N - число клиньев |
|  | - Проведите через точку Б горизонтальную линию т отложите не ней вправо и влево по половине ширины клина по линии бёдер: ББ1 = ББ2 = (Сб+Пб) : N = (44,7+2):6 = 7,8 (см) |
|  | - Проведите через точку Н горизонтальную линию низа. Через точки Т1 и Б1, а также через Т2 и Б2 проведите боковые линии и продлите их до пересечения с линией низа. Точки пересечения обозначьте Н1 и Н2. Длина отрезка Н1Н2 - ширина клина по линии низа. |
|  | - Все точки, расположенные на боковых линиях, поднимите вверх на 0,5 см. Оформите линии талии, бёдер и низа плавными кривыми (см. рис.4.36) - Обведите контур чертежа сплошной основной линией (см. рис. 4.37) |

Вопросы для самоконтроля:!!!!

- Какие мерки необходимы для построения клиньевой юбки?

- Чем определяется количество клиньев в клиньевой юбке?

!!!!!!ЗАДАНИЕ:

- Изучить теоретическую часть построения чертежа и моделирования клиньевой юбки.

- Выполнить практическую работу.

- Ответить письменно на контрольные вопросы.

Выполненную работу для проверки прислать по электронной почте

nadej.morozova93@gmail.com  ,

на вайбер или ватсап по номеру 8-9372218002

Консультации ежедневно с 8.00 до 15.00. Тел: 89372218002