Телефон для связи и вопросов. Звонить с 8-15 часов.: 9053529586

Конспект по теме отправлять на почту: gridvi@rambler.ru. Просьба указывать фамилию студента.

ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Саратовской области

«Марксовский политехнический  колледж»

Комплект тестовых заданий

для проведения зачета(с оценкой)

по МДК02.01. Техническое обслуживание автомобилей

профессиям 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

семестр________

Преподаватель    Гриднев В.И.

Маркс, 2020год

ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов к зачету(с оценкой)

1. От чего зависит периодичность отдельных видов ТО автомобилей?

2. Как проводится ТО автомобилей?

3. Как определяется объем работ при каждом виде ТО?

4. По каким признакам можно сделать заключение об отсутствии

тепловых зазоров в клапанных механизмах?

5. Что необходимо соблюдать во время обкатки грузового автомобиля?

6. Какие параметры проверяются на приборе Э-203П?

7. Что такое диагностический процесс?

8. Каковы вероятные последствия неравномерной подачи топлива к форсункам?

9. По каким признакам можно обнаружить небольшую утечку газа

при проверке герметичности системы питания газобаллонных автомобилей?

10. Опишите признаки, если сцепление «ведет»?

11. Термостат в системе охлаждения поддерживает ...

12. Самопроизвольное выключение передач происходит из-за:

13. На режимах полной мощности в карбюраторах работают системы...

14. Засорение воздушных фильтров ведет к...

15. Нарушение балансировки колес приводит к ...

16. Какой пластичной смазкой смазываются игольчатые подшипники карданных валов?

17. Чем регулируется уровень топлива в поплавковой камере карбюратора К-

18. Укажите назначение системы электроснабжения

19. Для чего необходима муфта свободного хода в системе электропуска?

20. Как определить степень разряженности АБ?

Комплект тестовых заданий для проведения зачета(с оценкой)

Вариант 1

1.Техническое обслуживание - это комплекс организационно-технических мероприятий для...?

1.уменьшения изнашивания деталей автомобиля

2.предупреждения неисправностей

3.всего перечисленного

2. Как проводится ТО?

1. принудительно - плановом порядке

2. по потребности, после выявления неисправностей

3. в зависимости от условий эксплуатации

3. Как определяется объем работ при каждом виде ТО?

1. водителем по результатам осмотра автомобиля

2. механиком от условий эксплуатации

3. нормативным перечнем

4. Какой зазор устанавливается между носком коромысла и торцом выпускного клапана двигателя ВАЗ-2106?

1. 0,20-0,35мм

2. 0,30мм

3. 0,40мм

5. Периодичность какого вида ТО не зависит от пробега автомобиля?

1. ТО-1

2. ТО-2

3. СО

6. Допустимый суммарный люфт грузового автомобиля не более…?

1. 10°

2. 20°

3. 25°

7. В какие виды ТО входит углубленная проверка технического состояния?

1. ТО-1 с Д-1

2. ТО-2 с Д-2

3. TP

8. Чему равна нормативная периодичность выполнения ТО-1 автомобиля ГАЗ-3302 (Газель), согласно ОНТП-01-91?

1. 3000 км

2.4000 км

3.5000 км

9. Чему равна нормативная периодичность выполнения ТО-2 автомобиля KAMA3-5320, согласно ОНТП-01-91?

1.12000 км

2.14000 км

3.16000 км

10.Что такое дефект детали?

1.отклонение ее действительных размеров от номинальных

2.отклонение какого-либо параметра от значений, предусмотренных техническими условиями

3.отклонение в допусках и посадках

11.Какой вид износа ухудшает состояние гильз и поршневых колей двигателя?

1.абразивное изнашивание

2.пластическая деформация

3.усталостное изнашивание

12.При каких видах ТО проверяется уровень масла в картере двигателя?

1.ЕО; ТО-1

2.ЕО; ТО-1; ТО-2

3.ТО-1; ТО-2

13.Как проводится диагностирование?

1.без снятия с автомобиля агрегатов и узлов

2.со снятием с автомобиля агрегатов

3.с частичной разборкой агрегатов и узлов

14.По каким признакам можно сделать заключение об отсутствии тепловых зазоров в клапанных механизмах?

1.по стукам в верхней части двигателя

2.по снижению мощности и неустойчивой работе двигателя

3.по повышенному расходу масла и дымному выхлопу

15.Какие шумы и стуки допускаются при работе двигателя ЗМЗ-406?

1.Равномерный стук и дребезжание поршней

2.Шум высокого тона подшипников охлаждающей жидкости

3.Равномерный стук клапанов и толкателей

16.При каких условиях проверяется компрессия в цилиндрах двигателя?

1.На полностью прогретом двигателе и открытой дроссельной и воздушной заслонке

2.На холодном двигателе

3.На прогретом или холодном двигателе при любом положении заслонок

17.Какое должно быть давление в цилиндре двигателя ВАЗ-2106 при проверке компрессии?

1.0,8 МПа

2.2,0 МПа

3.3,0 МПа

18.На сколько градусов надо поворачивать коленчатый вал двигателя ВАЗ-2101-07 при регулировке клапанов?

1.На 90°

2.На 180°

3.На 360°

19.В каком состоянии подтягивают головки цилиндров чугунные и алюминиевые?

1.Холодном, холодном

2.Холодном, горячем

3.Горячем, холодном

20. Если тормозной механизм с гидравлическим приводом отрегулированы правильно, то педаль тормоза при нажатии...

1. должна перемещаться на длину полного хода

2. не должна опускаться больше чем на половину хода

3. может иметь любое перемещение меньше полного ход

Вариант 2

1. Какое должно быть давление в цилиндре ВАЗ-2110 при проверке компрессии?

1.0,8 МПа

2.1,0 МПа

3.1,2 МПа

2. Какие последствия, если клапан термостата находится постоянно в открытом состоянии?

1.Переохлаждение двигателя

2.Перегрев двигателя

3.Поломка водяного насоса

3. Каким способом проверяют натяжение ремня вентилятора?

1. измерением усилия, вызывающего проскальзывание ремня на шкиве

2. измерением прогиба ремня в средней части

3. всем перечисленным

4. Какой зазор устанавливается между носком коромысла и торцом выпускного клапана двигателя ВАЗ-2106?

1. 0,20-0,35мм

2. 0,30мм

3. 0,40мм

5. Какой уровень масла необходимо поддерживать в картере двигателя ВАЗ?

1. у метки «В» указателя

2. у метки «Н» указателя

3. между метками «В» и «Н»

6. Тип термостата, установленного на автомобиле ВАЗ-2107?

1. паровой

2. жидкостный

3. паровоздушный

7. Каким способом проверяют исправность фильтра центробежной очистки?

1. прослушиванием гудения фильтра в течение 2-3 мин после остановки двигателя

2. внешним осмотром степени загрязнения масла после пробега 1000 км

3. контролируя расход масла на 100 км пробега

8. Допустимый суммарный люфт легкового  автомобиля не более…?

1. 10°

2. 20°

3. 25°

9. Какие параметры проверяются на приборе Э-203П?

1. герметичность в свече

2. герметичность и бесперебойность искрообразования

3. герметичность, искрообразование и очистка свечей от нагара

10. Если тормозной механизм с гидравлическим приводом отрегулированы правильно, то педаль тормоза при нажатии...

1. должна перемещаться на длину полного хода

2. не должна опускаться больше чем на половину хода

3. может иметь любое перемещение меньше полного хода

11. При каких видах ТО проверяют свободный ход тормозной педали?

1. ЕО, ТО-1

2. ТО-1, ТО-2, СО

3. ТО-1, ТО-2.

12. При каком виде ТО проводится прокачка гидропривода сцепления?

1. ТО-2

2. ЕО

3. ТО-1

13. На сколько градусов надо поворачивать коленчатый вал двигателя ЗМЗ – 406, при регулировке клапанов?

1.На 90°

2.На 180°

3.На 360°

14. Состав жидкостного термостата?

1. 30% воды, 70% этилового спирта

2. 70% нефтяного воска, 30% воды

3. 45% воды, 55% этилового спирта

15. Что такое аккумуляторная батарея?

1. химический источник, преобразующий химическую энергию в отдачу тока

2. источник электроэнергии, преобразующий химическую энергию в электрическую

3. источник энергии, работающий при запуске двигателя

16. Допустимый суммарный люфт легкового автомобиля не более…?

1. 10°

2. 20°

3. 25°

17. Приспособление КИ-4802 предназначено для…?

1. проверки плунжерных пар

2. проверки форсунок

3. проверки ТНВД

18. При каком виде ТО проверяют водяной насос?

1. ТО-1 с Д-1

2. ТО-2 с Д-2

3. ЕО

19. Какие последствия, если клапан термостата находится постоянно в открытом состоянии?

1.Переохлаждение двигателя

2.Перегрев двигателя

3.Поломка водяного насоса

20. Если тормозной механизм с гидравлическим приводом отрегулированы правильно, то педаль тормоза при нажатии...

1. должна перемещаться на длину полного хода

2. не должна опускаться больше чем на половину хода

3. может иметь любое перемещение меньше полного ход.

Таблица ответов

| № | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 1 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 9 | 3 | 2 |
| 10 | 2 | 2 |
| 11 | 1 | 3 |
| 12 | 2 | 3 |
| 13 | 1 | 2 |
| 14 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 2 |
| 16 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 |
| 18 | 2 | 2 |
| 19 | 3 | 1 |
| 20 | 2 | 2 |