Учебная дисциплина:  ОП.03 Архитектура аппаратных    средств

Группа 21 КС

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети

Тема: Модемы: принцип работы, факс-модем, типы модемов, режимы работы..

Содержание работы и методические указания по выполнению:

Модем - устройство, позволяющее компьютеру выходить на связь с другим компьютером посредством телефонных линий.

Факс-модем - модем, позволяющий также принимать и посылать факсимильные сообщения. По своему внешнему виду и месту установки модемы подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние модемы представляют собой электронную плату, устанавливаемую непосредственно в компьютер, а внешние - автономное устройство, подсоединяемое к одному из портов. Внешний модем стоит, как правило, немного дороже внутреннего того же типа из-за внешней привлекательности ( индикаторы, регулятор громкости) и более легкой установки.

Основной параметр в работе модема - скорость передачи данных. Она измеряется в bps (бит в секунду) и устанавливается фирмой- производителем в 2400, 9600, 14400, 16800, 19200 или 28800 bps. Иногда встречаются устаревшие модели модемов (300 и 1200 bps), но они уже практически вышли из употребления. Сегодня достаточно хорошим модемом считается модем со скоростью 14400 bps (около 1 Mb в 10 минут), и его можно приобрести примерно за $150.

Также важными показателями в современных модемах является наличие режимакоррекции ошибок и режима сжатия данных. Первый режим обеспечивает дополнительные сигналы, посредством которых модемы осуществляют проверку данных на двух концах линии и отбрасывают немаркированную информацию, а второй сжимает информацию для более быстрой и четкой ее передачи, а затем восстанавливает ее на получающем модеме. Оба эти режима заметно увеличивают скорость и чистоту передачи информации, особенно в российских телефонных линиях.

Сегодня Hayes-стандартами пользуется подавляющее большинство фирм во всем мире и лучшие модемы являются Hayes- совместимыми. Самые распространенные стандарты CCITT сегодня:

· стандарт скорости 9600 bps - V.32 и скорости 14400 bps - V.32bis;

· стандарт коррекции ошибок - V.42;

· стандарт сжатия данных с коэффициентом 4:1 - V.42bis.

Бланк  ответа:

## Перечислите основные самые распространенные стандарты CCITT:

Оценка______________ Дата____________________

Преподаватель:________________________ Котенева А.Б.