26 ноября 2020

Проведения теоретических занятий в группе № 27 по предмету Специальная технология

Тема урока Устройство и установка вентиляционных коробов.

Цели урока: Образовательная:  дать знания об устройстве и установке вентиляционных коробов.

Для поддержки чистоты и влажности воздуха, предусмотренных санитарно- гигиеническими нормами, в помещениях устраивается вентиляция. Она должна удалять загрязненный и вводить свежий воздух. В зависимости от способа вентиляции различают естественные и приточно – вытяжные системы.

При первой системе вентиляции воздух поступает в помещение и отводится из него через форточки, фрамуги, фонари, щели в ограждающих конструкциях и поры в строительных материалах. В вытяжных системах воздух удаляют  через специальные каналы. Поступление свежего воздуха происходит так же, как и при естественной вентиляции. Вытяжка воздуха может происходить как в результате естественной тяги, так и при помощи вентиляторов.

В жилых домах вентиляция бывает естественная или вытяжная с естественной тягой, устраиваемая в санитарных узлах, кухнях и других помещениях. В систему вытяжной вентиляции входят вентиляционные стояки, каналы, короба, вытяжные шахты, решетки и жалюзи.

Вентиляционные каналы размещают, как правило, во внутренних стенах. Если необходимое количество вентиляционных каналов разместить невозможно, допускается устройство приставных или подвесных коробов, которые чаще всего делают из отдельных гипсошлаковых плит. Размер плит зависит от сечения канала.

При устройстве коробов из плит швы между ними располагают  в перевязку и заполняют гипсовым раствором. С внутренней стороны швы тщательно затирают. Для лучшего примораживания плит гипсовым раствором в местах их примыкания к стенам в штукатурке и на соответствующих гранях плит делают насечки. Части деревянных конструкций каналов и коробов обивают кровельной сталью по асбестовому картону или войлоку, смоченному в глиняном растворе. Все металлические части в коробах (хомуты, подвески).

Крепят короба к стенам и потолкам с помощью подвесок и связей из полосовой стали сечением 3х20мм или проволоки, сплетенной в три нитки.

Домашнее задание:

1. Конспектирование лекции

2. Ответьте на вопросы

Вопрос: Назначение и системы вентиляции?

Вопрос: Устройство и установка вентиляционных коробов?

Высылать домашнее задание WhatsApp – Viber +79539754303

Электронная почта Shameij@mail.ru