# Учебная дисциплина: МДК 02.01.Техническое обслуживание автомобилей

# Дата 28.11.20г

# Группа 21 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

# Практическое занятие: Регулировка тепловых зазоров двигателя КАМАЗ-740

Инструмент и приспособления:

- автомобиль – КАМАЗ 5320

- набор щупов.

- ключ динамометрический.

- ключи гаечные 14 и 17 мм.

- ключи торцевые 13 и 19 мм.

- ломик для поворота коленчатого вала.

- Подтяжка болтов крепления головок блока цилиндров двигателя КамАЗ-740.

  - Технические условия на выполнение операции:

- работа выполняется на двигателе, имеющем температуру от 0 до +25С.

- работа выполняется после слива охлаждающей жидкости.

  - Содержание работ.

Рис1.Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров

## Двигателя КамАз-740.

1.Снять клапанные крышки и подтянуть болты крепления головок блока цилиндров. Подтяжка болтов головок цилиндров производится за три приема в порядке возрастания номеров, указанных на Рис.1  Величина момента затяжки должна быть:

I прием – 4…..5кгсм.

II прием – 12…..15кгсм.

III прием – 19…..21кгсм.

2.Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в приводе клапанов ГРМ согласно п.2.2. данного занятия,.

.

- Регулировка зазоров в приводе клапанов ГРМ на двигателе КамАЗ-740.

2.1 Технические условия на выполнение регулировки.

Регулировка зазоров в приводе клапанов ГРМ проводится на двигателе, имеющем температуру от 0до +25С, при полном прекращении подачи топлива, после каждой подтяжки болтов крепления головок и по необходимости. В приводе клапанов ГРМ должен быть установлен необходимый, так называемый, тепловой зазор между торцами стержней клапанов и носками коромысел с тем, чтобы клапаны полностью открывались и плотно закрывались в горячем состоянии. При увеличении зазора клапаны полностью не открываются, что ухудшает наполнение цилиндров и затрудняет удаление отработавших газов.

При недостаточном зазоре клапаны, нагреваясь, не полностью закрываются, что вызывает утечку горючей смеси и прорыв примесей в трубопроводы. Все это снижает мощность двигателя и приводит к выходу из строя деталей ГРМ.

2.2 Содержание работ.

- 1. Выключить подачу топлива.

2. Снять крышки головок цилиндров.

Рис.2 Фиксатор маховика.

- Оттянуть фиксатор на картере маховика, повернуть его на 90и опустить.

- Снять крышку люка в нижней части картера сцепления.

- Снять с двигателя ведущий фильтр и соединительный патрубок впускных трубопроводов.

6.Проворачивать ломиком за отверстие в маховике коленчатый вал в сторону его вращения до входа фиксатора в паз маховика. Если при этом риски “Б” и “В” (рис.8) на торце корпуса муфты опережения впрыска топлива и на заднем фланце ведущей полумуфты находятся вверху, то в первом цилиндре – момент впрыска топлива.

7. Вывести фиксатор из паза маховика в случае нахождения указанных рисок внизу и провернуть коленчатый вал на один оборот. Угол поворота маховика, равный промежутку между двумя отверстиями, соответствует повороту коленчатого вала на 30.

8. Повернуть коленчатый вал (после совмещения рисок) в сторону его вращения на угол 60, что будет соответствовать первому положению для регулировки

9. Проверить щупом пластинчатым величину зазора впускного и выпускного клапанов (передние клапаны правого ряда цилиндров – впускные, левого ряда – выпускные.) Зазор для впускных клапанов должен быть

0,30-0,35мм, а для выпускных – 0,40-0,45мм. При несоответствии указанных значений зазора необходимо:

- ослабить контрогайки регулировочного винта коромысла;

- установить между клапаном и носком коромысла щупом пластинчатый толщиной 0,35мм для впускного или 0,45 для выпускного клапанов;

- поворачиванием регулировочного винта добиться получения

зазора, при котором перемещение щупа осуществляется с легким усилием;

- затянуть контрогайку с моментом 3,4-4,2кгсм, удерживая

отверткой регулировочный винт от проворачивания.

10. Провернуть коленчатый вал (после выполнения регулировочных ра- бот клапанов 1-го и 5-го цилиндров) на 180, что будет соответствовать второму положению. Третье и четвертое положение будет при повороте коленчатого вала соответственно на 360и 540от первого положения.

Во втором, третьем и четвертом положении регулируются соответственно клапанные механизмы 4-го и 2-го, 6-го и 3-го, 7-го и 8-го цилиндров.

11. Установить соединительный патрубок впускных трубопроводов воздушный фильтр на двигатель.

12. Включить подачу топлива, пустить двигатель и прослушать его

работу.

13. Установить крышки головок цилиндров и закрепить их.14.Запустить  двигатель и прослушать его работу

Домашнее  задание:

1.Изучить порядок регулировки клапанов

2.Оформить отчёт

3.Сделать вывод.