Учебная дисциплина: МДК. 05. 01. Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных,  мучных кондитерских  изделий разнообразного ассортимента                                                                                                                                                                              Дата:   01 декабря 2020 г.

Группа: 44 по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Тема урока:  Алгоритм   организации рабочего места  для  приготовления кремов. Оборудование для приготовления кремов.

В помещении для приготовления различных видов полуфабрикатов применяют следующее оборудование: для помады применяют

универсальную машину (она же может варить сироп, охлаждать его и

взбивать); для измельчения мака и приготовления различных видов посыпок

— универсальный привод со сменными механизмами;

для приготовлениямасляных и белковых кремов — взбивальные машины. Взбивалъная машина МВ-35М предназначена для механизации

процесса взбивания различных кондитерских смесей (белковых,яично-сахарных, кремов) и жидкого теста в кондитерских цехах предприятия общественного питания. Эта машина состоит из корпуса, механизма подъема бака и приводного механизма. На передвижном кронштейне крепится съемный бак, который может перемещать его в вертикальном направлении при помощи рукоятки механизма подъема. Внутри корпуса смонтирован привод машины, который состоит из двигателя, клиноре- менного вариатора скоростей, зубчатыхпередач и планетарного редуктора. Сменные механизмы взбивателей крепятся к рабочему валу с помощью штифта и фигурного выреза. На боковой стенке машины установлен автоматический выключатель для пуска и остановки двигателя.

Правила эксплуатации машины.На машине имеет право работать тот работник,который закреплен за ней. Он должен перед началом работы правильно выполнить требования техники безопасности и строго выполнять правила безопасности трудапри работе на машине. Бак устанавливают и закрепляют его на кронштейне взбивального механизма и с помощью соединительной муфты устанавливают нужныйвзбиватель на рабочем валу. Для соединения сменного взбивателя с выходнымвалом планетарного механизма фиксатор вала поднимают вверх, до упора, а хвЬстовик взбивателя вводят в вырез вала, после чего фиксатор опускают. При этом он своей втулкой плотно обхватывает вал и хвостовик взбивателя.  Затем в бак загружают продукты и вращением рукоятки механизма подъема устанавливают его на таком уровне, чтобы зазор между взбивателем и дном бака был не менее 5 мм. После включения двигателя машины вращением маховика вариатор устанавливают нужную скорость взбивателя, наблюдая за стрелкой нашкале. Р егулировку скорости разрешается производить только на ходу машины, при включенном двигателе. При необходимости через специальный лоток в крышке в бак добавляют продукты, которыми можно загружатьне более 2/3 его объема. По окончании работы выключают машину, опускают кронштейн с баком вниз и снимают его с машины. Затем снимают взбиватель, проводят санитарную обработку всех деталей машины.Взбивальные машины предназначены для взбивания различных кондитерских смесей и жидкого теста. На предприятиях общественного питания используются взбивальные машины МВ-35М, МВ-6, МВ-60. Рабочим инструментом взбивальных машин служат легкосъемные взбиватели (рис.6-7). Прутковые венчики (1,3,7,9,11,15) различных форм применяют для взбивания жидких смесей: плоскорешетчатые и фигурные  взбиватели (2,4,13,14 и 8,10,12) — для взбивания густых смесей. Для взбивания крутого теста применяют крюкообразные и рамные  взбиватели (5,6). Для взбивания густых кремов, песочного теста применяютлопасной взбиватель (16). Емкости, в которых взбиваются смеси, представляют собой цилиндрические баки, вместимостью 6,20,35,40,60,100 дм3. Емкость бака является главной технической характеристикой  взбивальной машины и указывается в шифре марки машины.

Наряду с ранее  перечисленным оборудованием устанавливают небольшую плиту(электрическую или газовую), варочный котел, мясорубку, протирочную  машину (от универсального привода) или куттер. Помещение дополнительно оснащают производственными столами, столами с. охлаждаемой столешницей

для помадного сиропа, стеллажами и моечной ванной. Над

производственными столами рекомендуется укреплять на стене полку или

шкаф для специй, эссенций, ароматических веществ, пищевых красителей .

Контрольные вопросы:

1. \

Домашнее задание:

1. Прочитать  электронную версию материала  и составить конспект урока.

2. Ответить на вопросы и отправить ответы на адрес электронной почты

Tixonowati62@vandex.ru  или What App.