02.12. 20                                     14группа

Все выполненные задания отправлять на электронную почту

Федоренко Наталье Вячеславовне                natalyavph@gmail.com

или  на Viber /WhatsApp по телефону 89033825310

Третья пара

Виды технологического оборудования и инвентаря для обработки рыбы.

Все оборудование в рыбном цехе комплектуют в технологические линии по виду сырья (мясо, рыба, птица) и по типу производимого п/ф. Все техническое оснащение делится на холодильное, производственное, электромеханическое, нейтральное и вспомогательное. Инвентарь должен соответствовать самым высоким требованиям современных производств.

Материал, из которого изготавливается данная продукция из нержавеющей стали: AISI 304 и AISI 430. Ассортимент инвентаря насчитывает более 50 наименований: тележки производственные «Рикша», тележки для заморозки полуфабрикатов;  стеллажи для дефростации; столы производственные из нержавеющей стали различного назначения (для обработки мясных и рыбных изделий) – различной конфигурации (с бортом, без борта, с отверстием для мусора) различных размеров.

В рыбный цех поступает рыба живая, охлаждённая, мороженная и солёная, нерыбные продукты моря. В рыбном цехе осуществляются первичная обработка рыбы и изготовление рыбных полуфабрикатов. Технологический процесс обработки рыбы включает следующие операции: оттаивание мороженой рыбы, вымачивание соленой, очистку от чешуи, потрошение и промывание, разделку, приготовление п/ф и их хранение.

При подборе оборудования, инструмента и инвентаря исходят из наибольшего количества перерабатываемого за одну смену сырья.

Рис.1 Гастрономические емкости

Сырье со склада осуществляется на тележках в случае маломощного производства. Складирование готовой продукции осуществляют в гастроемкости (рис.1), которые помещаются на  передвижные стеллажи и отправляются в    камеру охлаждения на непродолжительное хранение.

Размораживать рыбу можно двумя способами:

-воздушный способ. Мороженая рыба размещается на стеллажах для разморозки с поддоном снизу (рис. 2). Размороженную таким способом рыбу после дефростации необходимо тщательно промыть;

Рис. 3 Ванна моечная двух-гнездовая ВМ-2/ 800

Рис.2 Стеллаж

- в ваннах с проточной или сменяемой водой (соотношении рыбы и воды в ванне должно быть не больше чем 1 к 2). После разморозки рыбу промывать не надо.

При дефростации температура воды и воздуха не должна превышать+200 С. Для полной разморозки необходимо 4-8 часов, в зависимости от размера рыбы и температуры помещения.

Размораживают свежемороженую рыбу в дюралю-миниевых ваннах (рис. 3) или из углеродистой стали с двумя отделениями в проточной или периодически сменяемой воде. Выгружают рыбу из ванн проволочными черпаками. В рыбных цехах небольших и средних предприятий обычно устанавливают одну двух-гнездовую ванну. Крупные предприятия подбирают ванны в зависимости от количества одновременно размораживаемой рыбы

Рис.4 Стол для разделки рыбы

Оборудование для разделки рыбы

рис.5 Чешуесъемная машина Модель1999

Потрошение рыбы производят на специальных столах с отверстием для сбора отходов в центре. Это исключает загрязнение тушек не пищевыми отходами. В конструкции стола предусмотрена емкость для мойки рыбы, а также имеется деревянная разделочная доска. Столешница выполнена из нержавеющей стали (Рис.4)

Чешуйчатая рыба с костистым скелетом обрабатывается разными способами в зависимости от размера и использования на доске, маркированной Р. С. (рыба сырая).  Рыбу очищают вручную средним поварским ножом, теркообразными или механическими скребками РО-1, плавники отрезают ножницами, удаляют с помощью плавникорезки или ножом.

В крупных цехах процесс удаления голов и хвостов механизирован. При обработке большого количества рыбы на крупных ПОП используют чешуеочистительные машины.

Благодаря малому весу, небольшим габаритам чешуе-съемная машина может быть установлена в маленьких                                                                                         цехах (рис.5). Производительность и эффективность машины зависят от состояния и качества сырья. Для удобства в работе машина может быть

рис.6 Инструменты и приспособления рыбно цеха

правосторонней и левосторонней.

Для приготовления  рыбных п/ф используют набор инвентаря и посуды (рис. 6): ножи поварской тройки, ножи рубаки, обвалочные ножи, тяпки для отбивания рыбы, мусат для точки ножей, поварские венчики, разделочные доски с маркировками МС (мясо сырое) и РС (рыба сырая), весы, сита, грохоты, лотки для п/ф, противни.

Инвентарь и посуду рыбного цеха нельзя использовать в других цехах, т. к. они могут быть источником бактериального заражения.

рис.7 Чистка рыбы

Во время работы инструмент раскладывают на столе и используют при необходимости. При отсутствии механизированного устройства применяют ручной скребок, состоящий из металлической терки   и ремешка, которые надеваются на руку, во время работы можно воспользоваться обычной теркой. Обработку начинают с очистки чешуи в направлении от хвоста к голове, вначале с боков, затем с брюшка (рис. 7).

Потрошат рыбу малыми поварскими ножами на специальных столах с желобком, спинкой и бортами.  Поверхность стола имеет наклон к желоба для стока жидкости, которая выделяется из рыбы и для сброса отходов. Здесь же отрубают головы, хвосты и плавники. После потрошения рыбу массой более 1,5 кг разделывают на филе путем ее пластования, в результате получают два филе (филе с кожей и реберными костями, филе с кожей реберными и позвоночной костью)

рис.8 Машина для удаления костейST 590

Для удаления костей из филе используют ручное приспособление для удаления костей (рис.8). После удаления реберных костей и позвоночной кости. Получают филе с кожей без костей. Машина создана для аккуратного извлечения на максимальной скорости  с минимальным  количеством отходов. Используется для удаления костей: лосося, форели, аргентины, кижуча, нерки, семги, пикши, сига, чавычи, окуня, хека.

Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре.

1. Организации обеспечиваются достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения.

2. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара выполняются из материалов, разрешенных органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке.

3. При работе технологического оборудования исключается возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов.

4. Санитарная обработка технологического оборудования проводится по мере его загрязнения и по окончании работы.

Производственные столы в конце работы тщательно моются с применением моющих и дезинфицирующих средств, промываются горячей водой при температуре 40-50°С и насухо вытираются сухой чистой тканью.

5. В целях предупреждения инфекционных заболеваний разделочный инвентарь закрепляется за каждым цехом и имеет специальную маркировку.

Задание

1.Составьте и изучите конспект лекции.

2.Ответьте письменно на вопросы:

1)На какие группы разделяется оборудование для обработки рыбы?

2)Какими способами  размораживают рыбу на предприятиях?

3)Из какого материала изготавливают инвентарь для обработки рыбы?

4)Почему нельзя использовать инвентарь для рыбы в других цехах?

5)Перечислите  требования  к инвентарю ,посуде и таре в рыбном цехе.