01.12.20.

Группа 27 профессия 19727 Штукатур по предмету Специальная технология.

Тема: Потолки из КНАУФ Суперлистов ГКЛ.

Кнауф-Суперлист (ГКЛ) и Кнауф-Суперлист Влагостойкий (ГВЛВ) - однородный материал с высокой плотностью. Производится прессованием смеси гипсового вяжущего и волокон распушенной макулатуры. Применяется в звукоизоляционных, огнестойких и ударостойких конструкциях в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами по СНиП 23-02-2003. Используется в качестве конструктивной огнезащиты с классом пожарной опасности материала КМ1. Применение ГКЛ позволяет исключить "мокрые" процессы и сократить сроки ремонтно-отделочных работ.

Гипсоволокнистые Кнауф-суперлисты (ГКЛ) предназначены для применения в жилых, административных, общественных и производственных зданиях:

- всех степеней огнестойкости, включая I степень

- всех классов конструктивной пожарной опасности, включая класс СО

- всех классов функциональной пожарной опасности, включая класс Ф1

- любых конструктивных систем и типов

- любого уровня ответственности, включая повышенный

- различной этажности

- независимо от климатических и инженерно-геологических условий строительства

Приоритетной областью применения Кнауф-суперлистов является противопожарная защита несущих, ограждающих и других конструкций, к которым предъявляются нормируемые требования по пределам огнестойкости при нулевом пределе распространения огня, в том числе:

- стен и потолков на путях эвакуации (в вестибюлях, лифтовых холлах, лестничных клетках)

- стен, перегородок и перекрытий зданий с каркасной конструктивной схемой

- деревянных элементов конструкций мансардных этажей, включая перекрытия и покрытия

- колонн, балок, коммуникационных шахт, кабельных каналов и т.д.

а также устройство стяжек сборных оснований пола Кнауф, комплексная противопожарная защита и звукоизоляция ограждающих конструкций. Применение обычных Кнауф-суперлистов рекомендуется в помещениях с сухим и нормальным, а влагостойких - и с влажным влажностными режимами (СНиП 23-02-2003), с неагрессивной средой (СНиП 2.03.13-88).

Кнауф-суперлист отличается сочетанием высоких пожарно-технических, прочностных, звукоизолирующих и других характеристик, отвечающих требованиям к листовым отделочным материалам и изделиям из них. В плане он имеет прямоугольную форму. Лицевая поверхность листа отшлифована и обработана пропиткой против меления. Влагостойкое исполнение Кнауф-суперлиста (ГВЛВ) в отличие от обычного придаёт ему свойства одновременно огнезащитного и влагостойкого материала.

По формам продольных кромок Кнауф-суперлисты подразделяются на листы с прямой кромкой (ПК) и листы с фальцевой кромкой (ФК). Торцевые кромки листов имеют прямоугольные кромки. Листы с прямой продольной кромкой предназначены для устройства конструкций сборных оснований пола Кнауф ОП 13. Для обшивки каркасных конструкций (перегородок, облицовок, подвесных потолков, конструкций мансард) применяются листы с фальцевой продольной кромкой.

#### Свойства

- Высокая звукоизоляция, огнестойкость и ударостойкость

- Применяется для огнезащиты несущих конструкций

- Возможность применения в сборных полах

- Надёжная основа для декоративной отделки и крепления тяжёлых предметов

- Благоприятный для человека микроклимат в помещении

- ПК - прямая кромка

- ФК - фальцевая кромка

- Размеры - 2500×1200×10 мм и 2500×1200×12,5 мм

- Масса листа размером 2500×1200×10 мм (3 м²) - 32 кг, размером 2500×1200×12,5 мм (3 м²) - 44 кг

- Коэффициент теплопроводности (при плотности от 1000 до 1200 кг/м ) - от 0,22 до 0,36 Вт/м°С

- Предел прочности при изгибе - не менее 5,3; 6,0 и 5,5 МПа

- Твёрдость по Бринеллю - не менее 20 МПа

- Коэффициент паропроницаемости - 0,12 Мг/м·ч·Па

- Класс пожарной опасности - КМ1

- Упаковка - пакеты по 40 листов (120 м²) и 50 листов (150 м²)

#### Подготовка и раскрой

Раскрой Кнауф - суперлистов производится на ровной поверхности (рабочего стола, пакетов листов). Для этого используется нож для ГВЛ, ножовка или электролобзик. При использовании ножа для ГВЛ по линии раскроя прикладывается металлическая линейка или рейка, вдоль которой производится надрез на глубину 1-1,5 мм. Затем лист укладывается по линии надреза вдоль кромки рабочей поверхности стола (пакета), надламывается и разделяется на части. По мере необходимости кромки зачищаются обдирочным рубанком. Для формирования фигурных отверстий применяются круглые фрезы, прокалывающая пила или электролобзик.

Фальцевое исполнение продольных кромок позволяет стыковать листы на несущих элементах каркасов в строгом соответствии с проектным шагом (300, 400 и 600 мм), а также усиливать стыки армированием. С торцевых кромок в этих целях отборным рубанком снимаются фаски шириной 30 мм и глубиной около 2 мм. В однослойных обшивках торцевые стыки устраиваются на вставках. В многослойных обшивках устройство вставок не обязательно.

#### Выполнение работ

Монтаж и крепление Кнауф - суперлистов: Для крепления Кнауф-суперлистов к каркасам перегородок и облицовок применяются самонарезающие прокалывающие или высверливающие винты для ГВЛ (∅3,9 мм с зенкующей головкой). В каждом отдельном случае длина винтов и шаг их установки определяются типом конструкции.

Многослойную обшивку рекомендуется выполнять в течение одного дня. При этом в однослойных обшивках шаг установки винтов составляет 250 мм (винт L = 30 мм). В двухслойных обшивках он должен быть для первого слоя - 750 мм (винт L = 30 мм), для второго - 250 мм (винт L = 45 мм). В трёхслойных обшивках шаг винтов равен для первого слоя - 750 мм (винт L = 30 мм), для второго - 500 мм (винт L = 45 мм), для третьего - 250 мм (винт L = 55 мм). Минимальное расстояние от края кромки 10-12 мм.

Головки винтов должны быть утоплены в лист под прямым углом на глубину около 1 мм, а винты проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм, в деревянные конструкции - не менее 20 мм. Изогнутые или неправильно ввёрнутые винты удаляются и заменяются новыми на расстоянии около 50 мм от прежних.

В конструкциях сборных оснований пола монтаж стяжек осуществляется прокалывающими винтами для ГВЛ L = 19 мм и большей длины (22, 25 или 30 мм), если это не ведёт к повреждению защиты технических коммуникаций и разделительного слоя.

Грунтование и шпаклевание: Перед шпаклеванием стыки листов обрабатываются грунтовкой Кнауф-Тифенгрунд. Шпаклевание кромок и мест установки винтов осуществляется шпаклёвкой Кнауф-Фуген ГВ или Кнауф-Унифлот в условиях, соответствующих эксплуатационным. Стыки листов внутренних слоев обшивок не армируются. Армирование фальцевых кромок наружных слоёв обшивок производится с помощью бумажной ленты (серпянки), укладываемой вдавливанием в предварительно нанесённый слой шпаклёвки. После высыхания первого слоя шпаклёвки наносится накрывочный и при необходимости финишный слой. Углубления от винтов шпаклюются в один слой. Зашпаклёванная поверхность после высыхания шлифуется. Её грунтование производится в соответствии с применяемым декоративным покрытием.

#### Хранение

Хранение Кнауф - суперлистов осуществляется в помещениях с сухим или нормальным влажностными режимами, с соблюдением мер безопасности и сохранения продукции. Общая высота складируемых штабелей не должна превышать 3,5 м. Расстояния между штабелями должны быть не менее 1 м. В монтажной зоне листы необходимо хранить в горизонтальном положении (плашмя) на ровной поверхности.

#### Упаковка

Кнауф - суперлисты поставляются пакетированными по 40 листов (120 м²) и 50 листов (150 м²).

Домашнее задание.

Самостоятельно изучить лекцию.

Контрольные вопросы:

1.Перечислите предназначение Гипсоволокнистыч Кнауф-суперлистов (ГКЛ)?

2. Область применения Гипсоволокнистых Кнауф-суперлистов (ГКЛ)?

3. Перечислите свойства Гипсоволокнистых Кнауф-суперлистов (ГКЛ)?

#### 4. Подготовка и раскрой Кнауф-суперлистов.

#### 5. Монтаж и крепление Кнауф-суперлистов.

Высылать домашнее задание

WhatsApp – Viber +79539754303

Электронная почта Shameij@mail.ru