Дисциплина: МДК. 05. 01. Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных,  мучных кондитерских  изделий разнообразного ассортимента                                                                                                                                                                              Дата:   03 декабря 2020 г.    1 пара

Группа: 44 по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Тема урока:  Тесто закаточные машины для сворачивания круассанов

Устройство для сворачивания круассан Rondinette

Устройство Rondinette предназначено для автоматического сворачивания круассанов без начинки.

С помощью установки Rondinette вы сможете сворачивать круассаны самых разных размеров – быстро и рационально.

Нарезанные треугольниками на столе для нарезки или на кутомате заготовки теста просто укладывают на подающий транспортер устройства Rondinette которое их неплотно скручивает.

Устройство Rondinette позволит вам производить до 800 свёрнутых круассанов без начинки в час.

Технические характеристики Rondinette

| Ширина ленты | 250 мм |
| --- | --- |
| Высота | 330 мм |
| Макс. ширина машины | 345 мм |
| Длина | 580 мм |
| Мощность | 0,3 кВА |
| Напряжение | 3 x 220/380 В, 50 Гц |
|  | 1 x 220 В, 60 Гц |
| Вес | 25 кг |

Установка тестозакаточная для круассанов «Восход-ТЗ-7»

# Установка тестозакаточная для круассанов «Восход-ТЗ-7»

Характеристики   машины для формования  круассанов «Восход1.калибровка толщины тестовой заготовки перед сворачиванием;                                                                             2.дополнительный утяжелитель для повышения плотности сворачивания заготовок большой толщины и массы;                                                                                                                                                               3.для облегчения санитарной обработки предусмотрен быстрый и простой демонтаж элементов механизма закатки;                                                                                                                                                            4.зона закатки защищена откидывающимся кожухом с предохранителем;                                                                                            5.современные материалы;оригинальный дизайн.

Ориентировочные размеры заготовок для круассанов:
минимальный размер заготовки круассана – 14 х 90 мм, 4 витка, масса 10 г (размер треугольной тестовой заготовки, основание х высота - 70 х 90 мм) при толщине теста 2 мм.                                                                                                                                                          максимальный размер заготовки круассана – 65 х 220 мм, 3 витка, масса 350 г (размер треугольной тестовой заготовки, основание х высота – 210 х 335 мм) при толщине раскатанного теста 8 мм.

Контрольные вопросы

1.Для чего предназначено устройство Rondinette.                                                                           2.. Какая производительность устройство Rondinette

3.Какие операции выполняет машина  «Восход»

Домашнее задание:

1. Прочитать  электронную версию материала  и составить конспект урока.

2. Ответить на вопросы  в письменном варианте и отправить ответы на адрес электронной почты

Tixonowati62@vandex.ru  или What App

Дисциплина: МДК. 05. 01. Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных,  мучных кондитерских  изделий разнообразного ассортимента                                                                                                                                                                              Дата:   03 декабря 2020 г.    1 пара

Группа: 44 по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Тема урока:  Тесто отсадочные машины и механизмы для формирования фигурного печенья.

| Процесс формования штучных изделий выдавливанием вязкопластичной массы через профилирующие насадки на приемную поверхность при циклическом взаимодействии рабочих органов принято называть процессом отсадки. Устройства и машины для отсадки отдельных корпусов состоят из камеры, в которую загружается формуемая масса, механизма выпрес- совывания массы из камеры (нагнетателя), предматричной камеры со сменной матрицей, включающей одну или несколько параллельных профилирующих насадок, приемной поверхности в виде конвейера или подъемно-опускного столика, расположенных под формующими органами, механизма резки или отсекателя массы. В зависимости от свойств перерабатываемого продукта и вида получаемых изделий машины для отсадки отличаются большим многообразием конструктивных форм. Несмотря на то, что отсадочные машины выпускают штучную продукцию, их можно отнести к машинам непрерывно-поточного производства, так как они могут обеспечить равномерно движущийся поток изделий. Формовать отсадкой можно пищевые массы, обладающие так называемой формоудерживающей способностью: конфетные массы, зефир, тестовые заготовки, отдельные виды шоколадных изделий. Отсадкой производят декорирование изделий различными пищевыми продуктами. В отсадочных машинах дозирование осуществляется по объемному принципу, основанному на переносе формуемого продукта из пространства впуска в пространство нагнетания. Отсадочные машины классифицируют следующим образом: - • по типу нагнетательных органов — поршневые, шнековые, валковые, шиберные, шестеренные и др.; - • по изменению напряжений в массе во время отсадки — без снятия напряжений, с циклическим снятием напряжений; - • по виду движения нагнетательных органов — с цикличным и нагнетательным движением; - • по способу отделения отформованного изделия — с золотниковым отсекателем порции массы, с разрывом жгута, с режущим устройством; - • по характеру сжатия массы в предматричной камере — с однократным (без буферного объема), с многократным (с буферным объемом), с постоянным (установившийся режим). Основным признаком, которым определяется конструкция и область применения машины, является тип нагнетательного органа. От него зависят характеристики машины, точность ее работы, вид деформации формуемой массы. В пищевой промышленности применяются следующие типы нагнетателей: поршневые (с одним или несколькими поршнями), шестеренные, валковые (с одной парой валков и более), пластинчатые, шнековые (с одним или несколькими шнеками), комбинированные. В общественном питании наиболее распространены поршневые, шестеренные и валковые нагнетатели. Следует сказать, что нагнетатели отсадочных машин имеют много общего с вытеснителями шприцев. Поршневые нагнетатели применяются при формовании отливкой и отсадкой текучих пищевых масс, таблетировании сыпучих масс, штамповании высоковязких сред. Шестеренные нагнетатели в качестве рабочих органов имеют зацепляющиеся между собой шестерни, которые, вращаясь в неподвижном кожухе, обеспечивают объемное передавливание продукта из зоны питания в зону нагнетания. Валковые нагнетатели применяют, как правило, в тех случаях, когда нет необходимости в создании высоких давлений. Принцип действия пластинчатых нагнетателей не отличается от действия аналогичных лопастных насосов. К достоинствам шнековых нагнетателей можно отнести возможность непрерывной подачи массы, создания высокого давления (шнековые макаронные прессы), пластификации и термостатирования материала при прохождении по длине шнека. Формующие машины со шнековыми нагнетателями подразделяют на одношнековые и многошнековые. При этом шнеки могут находиться во взаимном зацеплении. Все формующие машины можно разделить на два вида: машины с непрерывным и периодическим движением нагнетательных органов. Одновременно в зависимости от характера движения продукта в предматричной камере формующие машины делятся на два вида: машины с непрерывной и периодической подачей продукта. Принято оценивать работу формующей машины по рабочей характеристике нагнетателя — зависимости объемного расхода от давления. Исходя из этого характеристики нагнетателей делят на жесткую, мягкую и переменную. Жесткая характеристика свойственна формующим машинам с поршневыми, шестеренными и пластинчатыми нагнетателями, а также многошнековыми с зацепляющимися шнеками, мягкая — одношнековым и валковым нагнетателям. Нагнетатели с переменной характеристикой наиболее эффективны в отсадочных машинах, в которых необходимо при непрерывном движении нагнетателя снижать давление па продукт, находящийся в предматричной камере. Для обеспечения стабильности работы формующей машины продукт в загрузочную зону подают за счет устройств с вертикальным и коническим шнеком, а также валками. Полуавтоматические тестоотсадочные машины с поршневыми нагнетателями серии МТК производства ЗАО «РИНО» работают со всеми видами теста и тестовых масс, что позволяет выпускать самые разнообразные виды печенья, зефира, пряников и т. д., в том числе и двухцветные. Машины применяются в кондитерских цехах предприятий общественного питания. Тестоотсадки могут комплектоваться различными видами форсунок, что расширяет ассортимент готовой продукции. Диаметр заготовки регулируется за счет времени давления на отсаживаемую массу, а высота изделия регулируется за счет высоты столешницы тестоотсадочной машины. Настольная тестоотсадочная машина МТК-50 (рис. 12.45, а) имеет основание 1, к торцам которого прикреплены две боковые стенки 6. Между стенками шарнирно установлена кассета 7 для отсаживаемой массы с форсунками 5, расположенными в два ряда по четыре штуки в каждом ряду. Поворот кассеты при техническом обслуживании осуществляется посредством ручки 10. В верхней части стенки связаны перемычкой, на которой смонтирован пневмоцилиндр 9, на его штоке закреплен поршень 8. На основании 1 установлены пневмоцилиндры подъема стола 2, на штоках которых закреплен рабочий стол со столешницей 4. По бокам столешницы выполнены направляющие для ориентирования лотка. Расстояние между форсунками и столешницей регулируют в зависимости от высоты отсаживаемых изделий посредством винтов 11. Процесс отсадки заготовок из теста осуществляется поршнем 8, приводимым в движение пневмоцилиндром 9. Подачу воздуха под рабочим давлением обеспечивает компрессор. Регулятором давления является редукционный клапан, входящий в состав компрессора. Возможно подключение машины к пневмосети (при наличии). Управление движением поршня 8 производится переключателем 3. При повороте влево поршень поднимается вверх для загрузки теста в кассету. После загрузки теста, при повороте вправо, поршень опускается. Управление процессом отсадки осуществляется кнопкой 12 пневмораспределителя. Контрольные вопросы: 1.Для чего предназначены тестотсадочные машины. 2. Классификация тесто отсадочных машин и механизмов. 3. Как осуществляется дозирование теста. Домашнее задание: 1. Прочитать электронную версию материала и составить конспект урока. 2. Ответить на вопросы в письменном варианте и отправить ответы на адрес электронной почты — 710x720x690 мм; номинальная потребляемая мощность — 1,0 кВт. |  |
| --- | --- |