Учебная дисциплина: МДК. 05. 01. Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных,  мучных кондитерских  изделий разнообразного ассортимента                                                                                                                                                                              Дата:   04 декабря 2020 г.    1 пара

Группа: 44 по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Тема урока: Дозировачное, формовочное оборудование

Дозировочно-формовочное оборудование предназначено для деления продукта на порции методом дозирования и формования.

Формование — процесс придания отмеренным порциям продукта заданных формы и геометрических размеров, которые должны сохраняться у полученных изделий при дальнейшей технологической обработке. Формование производится различными способами: штампованием, резанием, отливкой, отсадкой. Способ формования зависит от структурно-механических свойств теста, в основном от его пластичновязких свойств

Формованию подвергают только легкодеформируемые продукты, хорошо сохраняющие приданную им форму после снятия приложенной нагрузки. Жидкие и сыпучие продукты только дозируют.

В зависимости от вида теста тестовые заготовки формуют на штампующих машинах ударного действия, ротационных и отсадочных машинах. На предприятиях общественного питания используют технологические машины, осуществляющие одновременно дозирование и формование, т.е. одновременно делят продукты на порции заданной массы и придают им определенную геометрическую форму. Сдвоенному дозировочно-формовочному процессу могут быть подвергнуты продукты, хорошо сохраняющие приданную им форму, например изделия из фарша + тесто и т.п.

Рабочими органами дозировочно-формовочных машин служат различные устройства, обеспечивающие процессы сдавливания и уплотнения, т.е. штампы, поршни, валки и т.п. Дозировочно-формовочные машины и автоматы, используемые на хлебопекарных и кондитерских предприятиях, по функциональному назначению классифицируют на следующие виды:

- 1) формовочные машины;

- 2) тестораскаточные машины;

- 3) тестоделительные машины;

- 4) тестоокруглительные машины;

- 5) тестозакаточные машины;

- 6) машины для отсадки заготовок из теста;

- 7) дозаторы крема и др.;

- 8) делители масла.

Отсадочные машины применяются для формования изделий методом отсадки из вязкого, пластичного и жидкого теста (пряничное, отдельные сорта сдобного, пирожные типа «Эклер» и «Буше»).

Принцип формования отсадкой заключается в том, что в рабочей камере создается давление вращающимися валками, шнеками или поршнями, и в результате этого определенная по массе и форме порция теста выдавливается через насадки. Отсадочные машины могут производить одноцветную или многоцветную продукцию благодаря широкому выбору насадок с джемом как сверху, так и внутри в виде начинки.

Правила эксплуатации отсадочных машин. Перед запуском машины подключают ее к сети электропитания и проверяют заземление, регулируют положение датчика присутствия противня. Устанавливают насадки в зависимости от вида теста. Устанавливают штамп и регулируют его. Если штамп с вращающимися насадками, следят за тем, чтобы зубцы шестерен штампа зашли в зубцы шестерен привода вращения. Запускают машину. На дисплее компьютера появляется программа, которая использовалась последней перед выключением. Оператор выбирает рабочие параметры и рабочие функции в зависимости от типа изделия, которое предполагается произвести.

После окончания работ необходимо отключить машину от источника электропитания и очистить машину от остатков теста. Особое внимание уделяют чистке пластины (штампа) с вращающимися насадками. Эта пластина должна быть всегда чистой внутри, и насадки должны легко проворачиваться от руки. Рекомендуется мыть теплой водой (50 °С), избегая использования моющих или обезжиривающих средств; после мойки тщательно просушивают отдельные детали.

Тестораскаточные машины предназначены для раскатывания крутого дрожжевого, песочного и слоеного теста.

Тестораскаточные машины, применяемые на предприятиях, можно разделить на несколько основных групп: нереверсивные, реверсивные (настольные и напольные): для пиццы, малогабаритные.

Внутри нереверсивных машин друг над другом расположены два встречно вращающихся вала, нижний из которых неподвижно закреплен на раме, а верхний — в направляющих, благодаря чему можно регулировать толщину раскатывания тестового пласта. Для захвата валами тестовой заготовки ее вручную приминают до толщины, установленной между валами, и пропускают через зазор между ними, придавая необходимую толщину. Раскатанный пласт опускается на ленту транспортера и перемещается к оператору для повторной раскатки (при необходимости). При последующей раскатке зазор между валами уменьшают, но не более чем на 3—4 мм от первоначального, в противном случае возможны разрывы пласта. Толщина пласта регулируется от 50 до 1 мм.

В реверсивных машинах двигатель совершает возвратное движение таких же двух валов, как и в нереверсивных, прокатывая тестовую заготовку «вперед — назад» без ее перекладывания, что очень удобно, например, при раскатывании слоеного теста, когда его перенос с конца рабочего конвейера в начало может нарушить структуру. Для изменения направления движения пласта на противоположное достаточно нажатия кнопки (педали) или перемещения рукоятки рычага — и валы начинают вращение в противоположную сторону. Толщина раскатывания варьируется от 1 до 30 мм.

Выпускаются модели реверсивных машин, в которых процесс раскатывания теста автоматизирован. Оператору достаточно ввести в память программу и положить тесто, а машина произведет все операции самостоятельно, оповестив об окончании работы звуковым сигналом. Программа определяет скорость вращения валиков, количество проходов, толщину раскатывания (возможно даже при каждом проходе).

В машинах для раскатывания заготовок пиццы имеются две пары валов, параллельных (для прямоугольной пиццы) или расположенных под углом друг к другу (для круглой). Порция теста заданной массы подается вручную на верхние валы, проходит первичную раскатку и поступает в зазор между нижними валами, которые раскатывают тестовую заготовку до нужной, заранее установленной толщины. В тех машинах, где верхние валы располагаются под углом по отношению к нижним, раскатывание заготовки происходит со смещением, за счет чего ей придается округлая форма. В простейших раскаточных машинах для пиццы может быть только один раскатывающий валик.

Малогабаритные тестораскаточные машины выполняют различные функции по раскатыванию обычного бездрожжевого и дрожжевого теста в основном в ресторанах, барах и кафе, в меню которых присутствуют блюда из теста, но готовятся в минимальных количествах. Такие машины обладают небольшой производительностью, и их установка в специализированных чебуречных или пельменных нецелесообразна. Выпускаются малогабаритные тестораскаточные машины с ручным и электрическим приводом.

Правила эксплуатации тестораскаточной машины. Перед началом работы проверяют исправность заземления и микровыключателя блокировки, правильность установки поддона и правильность установки заданной толщины раскатки теста. Для этого работу тестораскаточной машины проверяют на холостом ходу, затем засыпают бункер мукопосыпателя мукой, устанавливают необходимый зазор между раска- точными валками и подают порцию теста, потом включают электродвигатель машины и подталкивают тесто к вращающимся валкам. Рекомендуется раскатывать тесто в несколько приемов с постепенным уменьшением зазора между валиками не более чем на 4 мм, в противном случае раскатываемый пласт теста будет разрываться.

После окончания работы поверхность машины освобождают от остатков теста, промывают теплой водой и протирают сухой тканью.

Тестоделительные машины предназначены для получения тестовых заготовок определенной массы, соответствующей, с учетом упека и усушки, массе вырабатываемых хлебобулочных изделий. Основным качественным показателем работы тестоделительной машины является точность массы кусков теста.

Рабочий процесс тестоделительной машины состоит из следующих операций: приемки и передачи теста в рабочую камеру, нагнетания теста, отмеривания определенного объема полуфабриката, стабилизации плотности, выталкивания или отсекания кусков и удаления их из машины. Все тестоделительные машины работают по объемному принципу. Наиболее важными функциональными элементами тесто- делителей являются нагнетатель теста и делительное устройство.

В зависимости от способов нагнетания полуфабриката тестоде- лители делятся на машины с поршневым, шнековым, валковым, лопастным и комбинированным нагнетанием. Делители с роторным и пневматическим нагнетанием получили ограниченное применение. Известны также машины, осуществляющие отделение кусков методом штампования предварительно взвешенного объема полуфабриката. Такие тестоделительные машины получили ограниченное применение в мини-пекарнях. Тестоделители с мерными карманами используются в линиях для выработки пшеничного хлеба, машины с отсекающим делительным устройством — в производстве ржаных и ржано-пшеничных сортов формового хлеба.

Правила эксплуатации тестоделительных машин. Перед началом работы проверяют исправность машины и заземления, тесто равномерно загружают в приемную воронку, проводят настройку специального механизма, регулирующего массу кусков теста, включают машину. Далее тесто автоматически продавливается поршнем в камеру делительного устройства и отсекается заслонкой (ножом). При обратном движении тесто поступает в мерный карман, и готовый кусок теста заданной массы перемещается на ленту конвейера. Во время работы периодически проверяют точность деления кусков теста на настольных весах с соответствующей регулировкой массы.

После каждого цикла работы части машины, соприкасающиеся с тестом, очищают деревянными лопаточками, которые обильно смазывают маслом. По окончании работы промывают горячей водой все части машины, соприкасающиеся с тестом, обметают, протирают и очищают от засохшего теста станину машины.

Тестозакаточная машина — оборудование, предназначенное для формования таких хлебобулочных изделий, как батоны, багеты, рогалики, последовательно раскаткой теста и закаткой его. Использование тестозакаток позволяет механизировать процесс работы как с без- дрожжевым, так и с дрожжевым тестом. Процесс формования в тестозакаточных машинах состоит из трех операций: раскатывание округленного куска теста в блин, закатывание его в рулон; прокатывание рулона в тестовую заготовку требуемой формы.

Машины, закатывающие тесто из пшеничной муки, отличаются от машин, закатывающих тесто из ржаной муки, так как тесто из пшеничной муки обладает большей упругостью и эластичностью. Процесс формования пшеничного теста в тестозакаточных машинах складывается из трех операций: раскатывания округленного куска теста в «блин», завертывания его в рулон и прокатывания рулона в тестовую заготовку требуемой формы.

Операция раскатывания округленного куска теста в блин осуществляется в тестозакаточных машинах всех конструкций одинаково — с помощью одной, двух или большего числа пар валков, имеющих встречное вращение.

В настоящее время применяют барабанные и ленточные закаточные машины. Тестозакаточные машины барабанного типа предназначены для формования тестовых заготовок батонообразных, булочных и мелкоштучных изделий. В барабанных закаточных машинах в качестве несущего рабочего органа применяют цилиндры, вращающиеся вокруг горизонтальной оси. Тестозакаточные машины ленточного типа предназначены для формования тестовых заготовок цилиндрической или сигарообразной формы. В ленточных тестозакаточных машинах в качестве несущего и формующего органов используют плоские поверхности. Формующие органы этих машин выполнены движущимися или неподвижными.

При производстве круассанов в небольших цехах используют настольные и напольные модели машин, предназначенные для сворачивания треугольника из слоеного теста. Треугольная заготовка подается вручную. Закрученному треугольнику вручную придают форму полумесяца, и изделие укладывают на противень. На крупных производствах устанавливают круассаноматы.

Правила эксплуатации тестозакаточных машин. Перед началом работы проверяют исправность машины и заземление, отцентровывают шторки загрузочного короба, выставляют зазоры между раскатывающими валами, устанавливают в нужное положение волокушу, регулируют по высоте нажимную плиту и устанавливают требуемое расстояние между боковыми ограничителями. Запускают машину. При переходе от одного сорта к другому регулируют зазор между валками и формующими элементами для получения необходимой степени механической обработки тестовых заготовок и определенной формы изделий. Во время работы следят за постоянным опылением заготовок мукой. Процесс формирования тестовых полуфабрикатов происходит при помощи специальных устройств, предназначенных для определенной формы (шарообразной, сигаретообразной и др.). Далее готовая заготовка подается к месту выгрузки и укладывается в лотки, на противни и т.д.

По окончании работы машину выключают, очищают рабочие поверхности, проводят санитарную обработку.

Деление (отмеривание) каких-либо продуктов на части, одинаковые по геометрическим размерам, массе или объему без придания им определенных геометрических форм, называется дозированием. Это одна из важнейших операций в технологии приготовления хлебобулочных изделий, осуществляемая с помощью дозировочных станций или дозаторов. Дозатор — специальное устройство, предназначенное для автоматического дозирования определенной массы или объема различных продуктов с определенной точностью. Дозаторы предназначены как для сыпучих, так и для жидких компонентов. По принципу дозирования они подразделяются на весовые и объемные.

Дозаторы муки предназначены для отмеривания определенных доз муки или других сыпучих материалов. Весовой дозатор муки используются на хлебобулочных предприятиях при порционном и поточном тестоприготовлении. Принцип действия дозатора муки основан на использовании квадратных и рычажных весовых механизмов.

Дозаторы муки по конструктивному устройству подразделяют на устройства непрерывного действия (шнековые, барабанные (роторные), ленточные, тарельчатые, вибрационные) и периодического (бункерные и ковшовые).

Принцип действия объемных дозаторов сыпучих материалов основан на подаче продуктов из бункера рабочим органом, совершающим вращательное, поступательное или возвратно-поступательное движение.

Оборудование для дозирования начинок и наполнителей — специализированное оборудование, предназначенное для дозировки и наполнения различными начинками кондитерских изделий. По принципу действия дозаторы-наполнители могут быть пневматическими, шестеренчатыми и поршневыми.

Кондитерские дозаторы делят на две основные группы:

- • для наполнения различными начинками (кремами) внутренних полостей готовых кондитерских изделий после выпекания;

- • дозирования начинки в мучное кондитерское изделие на стадии формования перед выпечкой до момента завертывания.

По способу нагнетания и уровню автоматизации дозаторы начинки разделяют на ручные, полуавтоматические и автоматические инжекторы.

Правила эксплуатации дозаторов. Предварительно, до начала работы, на дозаторе проверяют правильность установки механизма дозатора; проверяют исправность заземления. Загружают ранее подготовленный полуфабрикат и включают электродвигатель машины. При помощи специальных приспособлений производят дозирование.

По окончании работы с машины снимают все детали и узлы, соприкасающиеся с продуктами, и промывают их горячей водой. Затем просушенные детали смазывают пищевым несоленым жиром и устанавливают обратно на свои места.

Контрольные вопросы:

1.Классификация дозировочно- формовочного оборудования.

2. Правила эксплуатации дозаторов.

3. Правила эксплуатации тестозакаточных машин

Домашнее задание:

1. Прочитать  электронную версию материала  и составить конспект урока.

2. Ответить на вопросы  в письменном варианте и отправить ответы на адрес электронной почты

Tixonowati62@vandex.ru  или What App.

Учебная дисциплина: МДК. 05. 01. Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных,  мучных кондитерских  изделий разнообразного ассортимента                                                                                                                                                                              Дата:   04 декабря 2020 г.    2 пара

Группа: 44 по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Тема урока: Алгоритм работы  расстоечных  шкафов.

Расстоечные шкафы и камеры: принцип работы и особенности

кафы и камеры: принцип работы и особенности

На хлебопекарных предприятиях процесс выпечки кулинарной продукции представляет собой длительный и сложный технологический цикл, в котором еще до начала процесса выпечки задействуется много различного оборудования: тестомесы, тестораскаточные и тестоформовочные машины, расстоечные камеры и др.

Для чего используются расстоечные шкафы?

Процесс расстойки в хлебопекарном деле необходим для выделения углекислого газа в заготовках из теста, что позволяет увеличить их размер и улучшить вкусовые качества. Таким образом объем сдобных пирогов, слоек, сдобных булочек или батонов хлеба заметно увеличивается.

Отличия расстоечных шкафов и камер заключается в размере и конфигурации. Камеры подразумевают загрузку с помощью тележек для дальнейшей отправки в ротационную печь. Шкафы же рассчитаны на загрузку в гастроемкостях, подносах, противнях.

Принцип работы

Расстоечный шкаф представляет собой устройство для брожения теста, оснащается нагревательным элементом (ТЭНом) и ванночкой для воды. Процесс расстойки теста происходит путем испарения воды, методом нагрева, что приводит к брожению теста, насыщению его углекислым газом, увеличению тестозаготовок в размерах. Равномерное распределение тепла происходит методом естественной циркуляции пара. Также это влияет на то, чтобы исключить заветривание тестовых заготовок. Оптимальным режимом для работы считается температура от 30 до 60 градусов и уровень влажности не более 95%.

Контрольные вопросы:

1. Для чего используют расстоечные шкафы.

2. Отличительные  особенности   расстоечных шкафов и камер.

3. Правила эксплуатации расстоечных  шкафов

Домашнее задание:

1. Прочитать  электронную версию материала  и составить конспект урока.

2. Ответить на вопросы  в письменном варианте и отправить ответы на адрес электронной почты

Tixonowati62@vandex.ru  или What App.