04.12.2020

Группа 10-к                 19601 Оператор швейного оборудования

Материаловедение

Ознакомьтесь с материалом и выполните задание. Готовые задания отправляйте на электронный адрес gala.bukaeva@уandex.ru

WhatsApp: 927-132-73-44,

Тема : Синтетические волокна

Синтетические волокна  обладают высокой прочностью, упругостью к действию влаги, малосминаемы, плохой осыпаемостью, плохой усадкой.
 Наряду с положительными свойствами эти волокна имеют и отрицательные — пониженная гигроскопичность, низкая воздухопроницаемость, высокая электризуемость.

Классификация  синтетических волокон.

Сырьем для производства синтетических волокон являются газы – продукты переработки каменного угля и нефти.

В результате сложных химических реакций получают синтетические волокна:

1) полиэфирные (лавсан, кримплен);

2) полиакрилонитрильные (нитрон, акрил);

3) эластановые (лайкра, дорластан);

4) полиамидные (найлон, дедерон).

Полиакрилонитрильные волокна.

Чаще всего эти волокна имеют название – акрил.

Акрил обладает свойствами:

1) Термопластичность.
2) Хорошая светостойкость.
3) Прочность.
4) Не выгорают и не выцветают под воздействие солнечного света.
5) Хорошо и глубоко прокрашиваются, что позволяет создать самую разнообразную по тонам акриловую пряжу.
6) Не садятся.
7) Практически не образуют катышков.
8) Удобны в носки и просты в уходе.

Акриловую пряжу часто именуют «искусственной шерстью», так как свойства акрила очень близки к свойствам натуральной шерсти.

Акриловая пряжа может быть, как 100%, так и смесовой с 5% содержанием акрила.
Самые распространенные смесовые пряжи с акрилом: «акрил-шерсть» и «акрил-мохер».

В этих видах пряжи самые распространенные – это пряжи с 35%, 50% и 60% содержанием мохера, остальная процентная часть – акрил.
Именно такие процентные соотношения обеспечивают пушистость, аккуратность и стабильность формы изделия.

Ответьте на вопросы.

1.Опишите свойства синтетических волокон, какие свойства являются отрицательными?

2.Назовите классификацию синтетических волокон, что является сырьём  для производства данного вида волокон?

3.Какими свойствами обладают полиакрилонитрильные (нитрон, акрил) волокна?

4.Почему акриловую пряжу называют «искусственной шерстью»?

5.Что значит смесовые пряжи с акрилом?

6. Какое  процентное соотношение мохера и акрила обеспечивают пушистость, аккуратность и стабильность формы изделия?