04.12.20

21кс

Учебная дисциплина: ОП.02 Технологии физического уровня передачи данных

Специальность  09.02.02 Компьютерные сети.

Тема: Контрольно - проверочное занятие.

Содержание работы и методические указания по выполнению:

Задание №1  Ознакомьтесь с заданиями и выполните тест ««Технологии физического уровня передачи данных»

Тест «Технологии физического уровня передачи данных»

1. Какой из следующих устройств, принимая кадр с одной сегмента, передает его только в тот сегмент сети, для которой он предназначен?

-концентратор

-Wi-Fi маршрутизатор

-повторювач

- коммутатор

2. Технология ADSL это:

-технология передачи данных по коаксиальному кабелю

-технология передачи данных по волоконно-оптическому кабелю

- Технология передачи данных по обычным телефонным проводам одновременно с передачей стандартных телефонных сигналов

3. Выбрать утверждение, относящихся к технологии Fast Ethernet:

-скорость передачи данных 10 Мбит / с

- Скорость передачи данных 100 Мбит / с

-скорость передачи данных 4 Мбит / с

-скорость передачи данных 16 Мбит / с

-топология «кольцо»

-топология «шина»

- Топология «звезда»

-топология «двойное кольцо деревьев»

-тип физической среды — коаксиал

- Тип физической среды — витая пара

- Тип физической среды — оптоволокно

-диаметр сети — 2,5 км

-диаметр сети — 5 км

-диаметр сети — 4 км

-диаметр сети — 100 м

-диаметр сети — 100 км

Повышенная отказоустойчивость

4. Выбрать стандарты технологий беспроводной связи:

-802.1

-802.3

-802.5

-802.11

-802.15

-802.16

5. Выбрать технологии глобальных сетей:

-Ethernet

-LTE

- ATM

-Wi-Fi

- Frame relay

- X.25

-WiMAX

- TCP / IP

-Token Ring

6. Сети FDDI в основном используются для:

-увеличение общей длины оптических каналов;

- Создание магистральных каналов, соединяющих менее скоростные локальные сети

-создание кольцевых сетей с изменением направлений передачи сигналов

-Транспортировку управляющих данных

7. Какой из протоколов набора TCP / IP является протоколом транспортного уровня без ориентированным на соединение?

-TCP

- UDP

-IP

-SNMP

8. Какая организация занимается распределением части IP-адресов, отвечает за идентификацию сети?

-NetCen

-Network Center

-Nicnet

+ ICANN

9. Кто обычно задает часть IP-адресов, идентифицирующий хост?

-ТСР / IP-координатор

-ICANN

- Администратор локальной сети

-администратор базы данных

10. Укажите, какие функции выполняются маршрутизатором при наличии следующего стандартного списка доступа:

access-list 1 permit 205.131.195.0 0.0.0.255

-блокуються все пакеты из сети с IP-адресом 205.131.195.0

- Принимаются только пакеты из сети с IP-адресом 205.131.195.0

-пропускаются все пакеты, независимо от IP-адреса источника

-блокируются все пакеты

11. Для шифрования байта данных 10110110 был сгенерирован псевдослучайный код, который в битном представлении выглядит так: 01101101. Каким будет битное представление зашифрованного байта данных?

-11011011

-00011011

-11110011

-01101010

12. Какие функции выполняются на транспортном уровне модели OSI?

- Маршрутизация пакетов

- Контроль очередности прохождения компонент сообщения

контроль очередности прохождения компонент сообщения

шифрование сообщений

-проверка контрольных сумм

-совместное доступ к удаленным сетевым ресурсам

13. Какой из следующих устройств, принимая кадр с одной сегмента, передает его на все другие сегменты, независимо от места назначения?

-города

маршрутизатор

-комутатор

- концентратор

14. Цифровые системы обеспечивают более качественную передачу сигналов по сравнению с аналоговыми системами том, что:

- В цифровых системах передачи повторители регенерируют сигнал, удаляя при этом все искажения, а усилители аналоговых каналов усиливают не только сигнал, но и шум

-цифровые сигналы короче аналоговых и менее чувствительны к искажениям

-цифровые сигналы передаются по экранированных кабелях

-выборка цифровых сигналов легче осуществить, чем аналоговых

15. Мультиплексирование — это:

-процесс увеличения полосы пропускания канала

- Технология, которая позволяет нескольким источникам совместно использовать один коммуникационный канал

-одновременное рассылки нескольких сообщений

-технология, при использовании которой одной и той же частотой в разные моменты времени сможете пользоваться различные источники данных

Бланк ответа:

Тест «Технологии физического уровня передачи данных»

Бланк ответа присылайте на электронную почту

Оценка______________ Дата____________________

Преподаватель:________________________ Котенева А.Б.