09.12.2020 г.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

РАЗДЕЛ 1  ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫЙ ИЗДЕЛИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ТЕМА 1.15 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ БРЮЧНЫХ КОСТЮМОВ

Обработку брючного костюма можно разделить на две основные стадии: обработку жакета, блузки, жилета и обработку брюк.

Обработка жакета, блузки, жилета. Обработку вытачек, срезов, швов, рельефов, складок, карманов, бортов, воротника, рукавов и соединение рукавов с проймами в жакетах и блузках выполняют так же, как и при обработке аналогичных деталей и узлов в платьях и блузках.

Обработка брюк. Технологическая последовательность обработки брюк зависит от конструкции изделия. В качестве типовой можно принять такую последовательность:

- проверка деталей кроя, уточнение вытачек, рельефных швов, застежек, надсечек и т. п.;

- обработка срезов;

- обработка вытачек, складок, рельефных швов, соединение частей половинок брюк;

- обработка застежки боковых и шаговых швов;

- обработка низа;

- обработка верхнего среза;

- отделка брюк.

Но в каждом отдельном случае технологическая последовательность определяется конкретно в зависимости от числа деталей и формы изделия. Так, например, застежка может быть обработана до стачивания боковых срезов или после стачивания - в зависимости от вида застежки. Застежку-молнию обрабатывают после соединения половинок брюк, а застежку в швах - до стачивания срезов. Низ брюк обрабатывают после соединения полотнищ.

!!!!!!ЗАДАНИЕ:

- Изучить лекционный материал по теме.

- Законспектировать лекцию.

Выполненную работу для проверки прислать по электронной почте

nadej.morozova93@gmail.com  ,

на вайбер или ватсап по номеру 8-9372218002

Консультации ежедневно с 8.00 до 15.00. Тел: 89372218002