Учебная дисциплина: МДК. 05. 01. Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных,  мучных кондитерских  изделий разнообразного ассортимента                                                                                                                                                                              Дата:   07 декабря 2020 г.    1 пара

Группа: 44 по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Тема урока:  Тепловое оборудование для кондитерского цеха: шкафы жарочные, пекарские, ротационные печи.

Жарочное оборудование

По технологическому назначению жарочные аппараты подразделяют на

следующие группы:

■ аппараты, осуществляющие жаренье изделий непосредственно на нагретой

поверхности (сковороды периодического и непрерывного действия);

■ аппараты, предназначенные для тепловой обработки изделий в среде с

естественным или принудительным движением воздуха (жарочные и

пекарные шкафы, конвектоматы, печи и т.д.);

■ аппараты, использующие для тепловой обработки инфракрасное (ИК)

излучение и токи высокой частоты (радиационные шкафы и печи, ИК-печи,

СВЧ-печи и т.д.).

По принципу действия жарочные автоматы относятся к устройствам

периодического и непрерывного действия.

Тепловые аппараты для жаренья на нагретой поверхности.

К аппаратам для жаренья на нагретой поверхности относятся сковороды

периодического и непрерывного действия. К сковородам также относятся

аппараты двустороннего нагрева, используемые для выпечки изделий из теста

(вафель, печенья и т.д.) или обжарки (вафельницы, контактные грили и т.д.). Жарочные и пекарные шкафы различаются размерами рабочих камер,

температурой в рабочих камерах (объемной мощностью) и удельной

поверхностной мощностью на нагревателе.

Обогрев рабочих камер шкафов осуществляется с помощью ТЭНов, которые в

верхней части камер расположены открыто, а в нижней части закрыты

стальным подовым листом.

Общие правила эксплуатации. Перед началом работы проверяют

исправность заземления; затем включают шкаф тумблером терморегулятора и

пакетными переключателями; для включения рабочей камеры переключатель

терморегулятора ставят в положение «Вкл.» и устанавливают нужную

температуру нагрева. Для перевода разогретого шкафа на значительно более

низкую температуру (например, с 350 до 200 °С и т. п.) переключатель

устанавливают в положение «Откл.» и выжидают до тех пор, пока температура

не снизится до более низкого значения. Затем устанавливают лимб

терморегулятора на нужный указатель шкалы и переводят переключатель в

положение «Вкл.». Переводить лимб терморегулятора непосредственно с

высокой температуры на более низкую категорически запрещается. После

установления в рабочей камере нужной температуры ее загружают По окончании работы переключатель

переводят в положение «Откл.». При длительных перерывах в работе

отключают рубильник электросети. Ежедневно протирают наружную по-

верхность влажной тканью и промывают мыльным раствором, а затем

протирают насухо фланелью. Внутреннюю поверхность рабочей камеры

обрабатывают специальным раствором и протирают.

.

Ротационные печи. Широкое распространение получили ротационные

печи. Они предназначены для выпечки батонов и мелкоштучных изделий.

Ротационные печи по своей конструкции предполагают совмещение

конвекции с ротацией (вращением), за счет чего обеспечивается равномерный прогрев выпекаемых изделий. Нагревательная система может работать на

электроэнергии, газу или жидком топливе. Отдельные модели хлебопекарных

печей оснащаются встроенными парогенераторами (системами

парообразования). Ротационные печи оснащены автоматической системой

поддержания температуры и подачи пара.

В ротационных печах возможно приготовление хлебобулочных и

кондитерских изделий из любого теста в больших объемах. Тестовые заготовки

размещаются на металлических листах на вращающейся тележке с подвеской

на верхнем приводе или с вращающейся нижней платформой. Конструкция

хлебопекарных ротационных печей гарантирует равномерную выпечку по всей

высоте тележки.

Общие правила эксплуатации. Перед началом работы проверяют

исправность ротационной печи; затем на панели управления задают

необходимую температуру и время выпечки, а также время подачи воды на

пароувлажнительный каскад; закрывают дверь печи и заслонку вытяжного

вентилятора; далее включают печь. По достижении заданной температуры внутри пекарной камеры открывают дверь печи, и на платформу вручную

закатывают тележку с заготовками теста, которая фиксируется на платформе

специальными фиксаторами. Дверь печи закрывают и с помощью кнопочного

выключателя «Выпечка» включают реле контроля времени выпечки.

По окончании заданного времени выпечки изделий электронагреватели

автоматически выключаются. Открывается заслонка и вручную нажимают

кнопочный выключатель «Вытяжка». Затем открывается дверь печи, при этом

механизм вращения останавливается в строго ориентированном положении,

удобном для выкатывания, тележку с готовой продукцией выкатывают, а на

платформу печи закатывают новую и цикл повторяется.

Контрольные вопросы:

- Классификация жарочного оборудования.

- Общие правила эксплуатации жарочных и пекарных шкафов.

- Общие правила эксплуатации ротационных печей

Домашнее задание:

1. Прочитать  электронную версию материала  и составить конспект урока.

2. Ответить на вопросы  в письменном варианте и отправить ответы на адрес электронной почты

Tixonowati62@vandex.ru  или What App.

Учебная дисциплина: МДК. 05. 01. Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных,  мучных кондитерских  изделий разнообразного ассортимента                                                                                                                                                                              Дата:   07 декабря 2020 г.    2 пара

Группа: 44 по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Тема урока:  Конвектоматы и пароконвектоматы

Конвектоматы и пароконвектоматы. Это самые популярные в настоящее

время автоматизированные, многофункциональные аппараты с двумя,

четырьмя или десятью уровнями. Конвектоматы и пароконвектоматы —

аппараты с принудительной циркуляцией греющей среды в рабочей камере.

В конвектоматах в качестве греющей среды используется воздух, а также

воздух с паром.

В пароконвектоматах в качестве греющей среды используется пар,

температура которого может меняться (от 100 до 300 °С).

Конвектоматы имеют форсуночную систему увлажнения, при которой

порция воды впрыскивается в зону вентилятора, где дробится, направляется в

зону нагревательных элементов и превращается в пар. Они оснащаются как

электромеханическими, так и электронными системами управления

(делителем мощности, терморегулятором, таймером). Влажность регулируется

весьма приближенно за счет изменения дискретности срабатывания форсунки.

Пароконвектоматы оснащены системой увлажнения с пор-

ционированной подачей пара по сигналу датчика влажности, что обеспечивает

гарантированное поддержание заданного уровня влажности. Пар в этих

аппаратах подается в греющую среду строго дозированно по сигналу датчика

влажности из специального парогенератора. Данные аппараты, как правило,

комплектуются электронными или цифровыми управляющими системами, позволяющими реализовать оптимальный алгоритм технологического

процесса, а в отдельных случаях воспользоваться электронным справочником

алгоритмов обработки для конкретных изделий, хранимым в памяти.

Использование пароконвектоматов позволяет реализовать большинство

технологических операций в одном высокопроизводительном,

автоматизированном аппарате, без ущерба для качества одновременно

обрабатывать различные продукты. Общие правила эксплуатации. Перед началом работы проверяют

исправность оборудования и заземления, затем укладывают тестовые

заготовки на листы и формы, при необходимости производят окончательную

расстойку.

Перед началом работы проверяют рабочую камеру на наличие посторонних

предметов и закрывают дверь, затем включают напряжение. Включают

разогрев печи до нужной температуры и вытяжную вентиляцию.

Устанавливают кондитерские листы с тестовыми заготовками в камеру.

Закрывают дверь рабочей камеры. Устанавливают нужную температуру

выпечки, а на реле времени — время выпечки в соответствии с требованиями

технологической инструкции. По окончании выпечки открывают дверь и до-

стают из рабочей камеры кондитерские листы или секции форм.

По окончании работы печь выключают и охлаждают. Проводят санитарную

обработку рабочей камеры и всей печи.

Контрольные вопросы:

- Общие правила эксплуатации конвектоматов.

- Отличительные особенности пароконвектоматов.

Домашнее задание:

1. Прочитать  электронную версию материала  и составить конспект урока.

2. Ответить на вопросы  в письменном варианте и отправить ответы на адрес электронной почты

Tixonowati62@vandex.ru  или What App