Учебная дисциплина: МДК 04.01 Технологические процессы контроля качества

Дата: 5 декабря 2020 г.

Группа: 51с по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Тема урока:  Общий контроль технической документации.

Запуску любого производства всегда предшествует большая и трудоемкая подготовительная работа. Техническая подготовка любого производства, в том числе и сварочного, представляет собой комплекс мероприятий по проектированию и освоению производства новых и совершенствованию выпускаемых конструкций с использованием наиболее прогрессивных методов и средств производства. В рамках технической подготовки можно выделить несколько различных направлений, основными из которых являются конструкторское и технологическое, тесно взаимосвязанные между собой.

Свойства и назначение объекта производства (конструкции или изделия), особенности технологии его изготовления в основном определяют организационную структуру предприятия и характер его производственного цикла. Поэтому в подготовительный период особенно большое значение приобретает правильная организация и проведение технологической подготовки производства (ТПП), которая по удельному весу в общем объеме подготовки по трудоемкости и стоимости составляет от 20 до 70%. Эти затраты непрерывно увеличиваются с усложнением новых конструкций и необходимостью сокращения сроков освоения их производства. Доля ТПП в объеме  производства,%:

- Мелкосерийное, единичное 20–25

- Серийное 40–45

- Крупносерийное, массовое 60–70

В целом технологическая подготовка производства представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов, обеспечивающих технологическую готовность предприятий к выпуску изделий заданного качества при установленных сроках, объеме выпуска и затратах.

Правильные и прогрессивные решения при ТПП в значительной степени определяются качеством принятых конструкторских разработок в проектируемом изделии. Поэтому технологическая подготовка производства включает:

• технологическую отработку конструкции изделия на технологичность;

• проектирование, отработку и освоение наиболее прогрессивных технологических процессов изготовления элементов и изделия в целом, разработку необходимой документации;

• проектирование, изготовление и отладку специализированных и специальных видов технологической оснастки и оборудования, средств механизации и автоматизации.

Все эти работы выполняют в определенной последовательности и в сроки, определяемые общим графиком подготовки производства. Технологическая подготовка, как правило, начинается со второго этапа проектирования конструкции изделия. Календарное время выполнения всех работ по подготовке составляет цикл подготовки производства:

- техническое задание;

- техническое предложение;

- эскизный проект;

-  проектная конструкторская документация

Виды технологических документов и их назначение. В зависимости от назначения технологические документы (далее — документы) подразделяют на основные и вспомогательные.

Основные технологические документы — документы, содержащие сводную информацию, необходимую для решения одной или комплекса инженерно-технических, планово-экономических и организационных задач; а также полностью и однозначно определяющие технологический процесс (операцию) изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия).

К вспомогательным относят документы, применяемые при разработке, внедрении и функционировании технологических процессов и операций, например, карту заказа на проектирование технологической оснастки, акт внедрения технологического процесса и др.

Основные технологические документы делятся на 2 группы:

• технологические документы общего назначения — это технологические документы, применяемые в отдельности или в комплектах документов на технологические процессы (операции) независимо от применяемых технологических методов изготовления или ремонта изделий (составных частей изделий);

• технологические документы специального назначения — это документы, применяемые при описании технологических процессов и операций в зависимости от типа и вида производства и применяемых технологических методов изготовления или ремонта изделий (составных частей изделий).

К технологическим документам общего назначения относятся:

- титульный лист (ТЛ) — предназначен для оформления комплектов технологических документов на изделия, технологические процессы или отдельные виды документов. В комплекте является первым листом, самостоятельного хождения не имеет.

- технологическая инструкция (ТИ) — предназначена для указания текстовой информации, связанной с описанием повторяющихся приемов работы, действий по наладке и настройке средств технологического оснащения, приготовлению растворов и смесей, а также групповых и типовых технологических процессов (операций). Может применяться в качестве самостоятельного документа;

- карта эскизов (КЭ) — графический документ, предназначенный для указания дополнительной информации в виде эскизов, схем, таблиц к текстовым документам и документам, разбитым на графы. Входит в комплект документов. Может быть заменена копией чертежей.

В технологические документы специального назначения входят:

- маршрутная карта (МК)— документ, предназначенный для маршрутного или маршрутно-операционного описания или указания полного состава технологических операций, включая контроль и перемещения по всем операциям различных технологических методов в технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, оснастке, материальных, трудовых и нормативных затратах. Форма является универсальной, то есть ее можно использовать как операционную (МК/ОК) или в качестве технологической инструкции (МК/ТИ);

- карта технологического процесса (КТП) — документ, предназначенный для операционного описания технологического процесса изготовления или ремонта изделия в технологической последовательности по всем операциям одного вида формообразования, обработки с указанием переходов и оборудования;

- карта типового (группового) технологического процесса (КТТП) — служит для описания типового (группового) технологического процесса изготовления или ремонта изделий в технологической последовательности по всем операциям одного вида формообразования, обработки, сборки или ремонта с указанием переходов и общих данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых затратах. Применяют совместно с ВТП;

- операционная карта (ОК)— служит для описания технологических операций с указанием последовательного выполнения переходов, данных о средствах технологического оснащения, режимах и трудовых затратах. Применяется при разработке единичных технологических процессов;

-  карта типовой (групповой) операции (КТО) — служит для описания типовой (групповой) операции с указанием последовательности выполнения переходов и общих данных о средствах технологического оснащения и режимах. Применяют совместно с ВТО;

- карта технологической информации (КТИ) — служит для указания дополнительной информации, необходимой при выполнении отдельных операций (технологических процессов) и связанной с применением уникальных средств технологического оснащения, прогрессивных методов изготовления и ремонта изделия;

- комплектовочная карта (КК) — документ предназначен для указания данных о деталях, сборочных единицах и материалах, входящих в комплект собираемого изделия. Применяют при разработке технологических процессов сборки.

Контрольные вопросы:

1.Что включает в себя технологическая подготовка?

2. Что относится к технологическим документам общего назначения?

3 .Что относится к технологическим документам специального назначения?

Домашнее задание:

1. Изучить электронную версию материала и составить конспект урока.

2. Ответить на вопросы и отправить ответы по почте

kydryavcewa@inbox.ru

Учебная дисциплина: МДК 04.01 Технологические процессы контроля качества

Дата: 5 декабря 2020 г.

Группа: 51с по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Тема урока:  Документы, подтверждающие качество сварных соединений.

Для того, чтобы не превращать приемочный контроль только в фиксацию состояния качества сварных соединений (конструкций), а использовать его результаты для активного влияния на повышение качества сварочных работ, необходимо организовать постоянный анализ состояния качества сварных соединений таким образом, чтобы он стал постоянным фактором обратной связи (приемочный контроль - входной контроль).

Эта обратная связь состоит из двух этапов:

- анализ состояния качества сварных соединений с целью определения причин появления как недопустимых, так и допустимых дефектов. Анализ осуществляется по монтажным участкам, объектам строительства, бригадам, отдельным сварщикам;

- разработка и осуществление мер по устранению указанных выше причин с целью уменьшения дефектов до минимума.

Причины появления дефектов в сварных соединениях можно разделять на четыре группы.

Субъективные причины, зависящие от непосредственного исполнителя работы - сварщика. В свою очередь дефектность может быть обусловлена:

несоответствием квалификации сварщика работе, которая ему поручается. Например, работа 6-го разряда поручается сварщику 5-го разряда; сварщику поручили сваривать конструкции из таких марок стали, какие он никогда не сваривал, хотя разряд работы соответствует его разряду; сварщику поручили сваривать трубы малого диаметра, хотя он обычно сваривает трубы большого диаметра и т.д.;

снижением квалификации сварщика в связи с возрастом и общим состоянием здоровья;

временным снижением квалификации сварщика из-за его физического состояния (похмелье, усталость);

низкой квалификацией сварщика и т.д.

Организационные причины, зависящие от уровня организации сварочных работ в организации (предприятии). Перечень этих причин достаточно велик, основными из них являются:

сварочные материалы надлежащим образом не подготовлены к производству работ (не выдержаны время и температура прокалки, сварочная проволока плохо очищена, у флюса не отсеяна пыль, углекислота не осушена и т.д.);

сварочное оборудование не имеет приборов, испорчена регулировка тока у выпрямителей, щетки генератора изношены и т.д.;

нет инструментов и шаблонов для измерения параметров сборки и сварного шва;

рабочее место не обеспечено защитой от ветра и осадков;

подготовка кромок вместо механической обработки выполнена газовой резкой;

сборка стыка выполнена некачественно, зазор неравномерен, имеются "губы", кромки грязные;

сварочный инструмент (держатель, горелка) имеет дефекты, перегревается, плохо зажимает электрод и т.п.

Объективные причины, не зависящие от организации (предприятия), производящей работы. К ним можно отнести:

несоответствие фактического состояния металлопроката и труб данным сертификатов;

дефекты стали или проката, которые не обнаруживаются при установленной нормативными документами приемке;

заводские дефекты сварочного оборудования и т.д.

Случайные причины, являющиеся внезапными, например, резкое падение (или увеличение) напряжения в сети; шквальный порыв ветра, сдувающий газовую защиту сварочной ванны; внезапно попавшая на кромки влага (порыв дождя) и т.д.

Отдельные дефекты могут иметь одновременно несколько причин возникновения.

Результаты анализа качества могут стать составной частью системы управления качеством сварки.

Высокое качество сварочных работ обеспечивается хорошей организацией и контролем сварочного производства. Под контролем качества сварки подразумевается проверка условий и порядка выполнения сварочных работ, а также определение качества выполненных сварных соединений в соответствии с техническими требованиями.

Качество сварочных работ складывается из четырех основных составляющих:

- качественные сварочные материалы, соответствующие требованиям стандартов;

-    качественное работоспособное оборудование;

- квалифицированный грамотный персонал, как сварщики, так и руководители сварочных работ;

-   современные технологии, разработанные на высоком техническом уровне, обеспечивающие необходимое качество сварки. Во главе всех этих составляющих стоит контроль, дисциплинирующий и обеспечивающий неукоснительное соблюдение всех требований нормативной документации.

Перед началом сварки следует проверять:
- наличие у сварщика допуска к выполнению данной работы;

качество сборки или наличие соответствующей маркировки на собранных элементах, подтверждающих надлежащее качество сборки;

подготовку кромок и прилегающих поверхностей деталей и сборок под сварку;
- наличие документов, подтверждающих положительные результаты контроля сварочных материалов;

состояние сварочного оборудования или наличие документов, подтверждающих надлежащее состояние оборудования;

- температуру предварительного подогрева свариваемых деталей, если таковой предусмотрен нормативной или технологической документацией.
 	Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения сварочных работ. В процессе сварки проверяется: состояние сварочных материалов; качество подготовки заготовок и точности сварочных операций; выполнение заданного режима сварки; выполнение специальных требований технологической документации; наличие клейма сварщика на сварном соединении после окончания сварки.
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных сварочных работ.
Представители организаций – исполнителей работ  должны контролировать:
- квалификацию сварщиков, допускаемых к производству сварочных работ;
- подготовку деталей и сборок под сварку и прихватку;
- соблюдение технологии производства сварочных работ и качество сварочных материалов; качество выполненных сварных соединений;
- ведение исполнительной документации на сварочные работы.

Представители технического надзора заказчика обязаны:
- контролировать соответствие квалификации сварщиков выполняемым ими сварочным работам;
- проверять выполнение организацией всего объема работ по контролю качества сварных соединений, предусмотренного технологической документацией;
- производить контроль качества заготовок, сварочных материалов, качества подготовки деталей под сварку и соблюдения технологии производства сварочных работ; 
- осуществлять приемку выполненных сварочных работ.
Важную роль на этом этапе играет контроль представителями технического надзора заказчика, который является независимым органом от руководства организации-исполнителя.
Качество сварных соединений напрямую связано с промышленной и эксплуатационной безопасностью опасных производственных объектов, перечень которых утвержден решением НТС НАКС и согласован Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Сварочные технологии используют при сооружении, реконструкции и ремонте большинства конструкций и оборудования опасных производственных объектов, подконтрольных органам технического надзора. Магистральные нефте- и газопроводы, трубопроводы пара и горячей воды, котлы и сосуды, работающие под давлением, резервуары для хранения нефтепродуктов, колонны крекинга и синтеза, подъемно-транспортное оборудование и многое другое изготавливают с применением современных способов сварки. Удельный вес процессов сварки в общем объеме работ составляет 35-40 %. Очевидно, что некачественные сварные соединения становятся вероятной причиной разрушения конструкций, что неминуемо приводит к авариям.
Надзор за организацией  сварочного производства на опасных производственных объектах проводится представителями Ростехнадзора, с которыми согласовывается вся нормативно-техническая документация, сами проекты, сдача проектов в эксплуатацию. Представители Ростехнадзора принимают непосредственное участие в работе аттестационных комиссий по аттестации персонала, технологий, оборудования, материалов, являясь независимым контролирующим органом за соблюдением процедур и требований САСв (системы аттестации сварочного производства).
Действующая в настоящее время система контроля сварочного производства, включающая в себя многоуровневый контроль не только на предприятии, но и независимыми контролирующими органами позволяет снизить риск промышленных аварий и катастроф.

Отчетная документация по контролю сварочных работ и сварных соединений при изготовлении и монтаже подразделяется на четыре группы:

группа 1 - по аттестации персонала;

группа 2 - по контролю материалов;

группа 3 - по операционному контролю;

группа 4 - по приемочному контролю.

Формы отчетной документации устанавливаются предприятием, выполняющим сварку и контроль, с учетом требований настоящих ПК, действующей НТД и технических условий на изготовление изделий.

Отчетная документация 1, 2 и 3-й групп хранится на предприятии-изготовителе (в монтажной организации) и другим организациям (в том числе заказчику) не передается.

Срок хранения указанной документации со дня ее оформления должен составлять для:

1 группы - не менее 5 лет;

2 и 3 групп - не менее 3 лет.

Отчетная документация 4 группы после сдачи объекта в эксплуатацию передается владельцу сооружаемого объекта (заказчику) и хранится у него в течение всего срока эксплуатации объекта. Рентгеновские пленки хранятся на предприятии-изготовителе (в монтажной организации) в течение 5 лет после изготовления (монтажа) конструкции.

Отчетная документация (подлинники или копии) передается заказчику по мере приемки готовых конструкций (помещений).

Отчетную документацию 1 группы оформляют по результатам аттестации сварщиков, контролеров (дефектоскопистов) и ИТР.

Результаты аттестации персонала оформляют протоколами соответствующих аттестационных комиссий.

Отчетную документацию 2 группы оформляют на контроль:

основных материалов, подлежащих сварке;

сварочных материалов;

материалов по дефектоскопии.

Результаты контроля указанных материалов оформляют записями в соответствующих журналах.

Дополнительно к журналу контроля сварочных материалов должен вестись журнал прокалки покрытых электродов и сварочных флюсов для обеспечения возможности проверки срока их применения.

Отчетную документацию 3 группы оформляют на контроль:

сварочного оборудования;

аппаратуры для дефектоскопии;

подготовки и сборки деталей под сварку;

процесса сварки.

Результаты указанных видов контроля фиксируют в журналах контроля.

Отчетную документацию 4 группы оформляют в виде журналов или протоколов (актов, заключений) на контроль:

визуальный и измерительный;

радиографический;

герметичности;

капиллярный;

ультразвуковой;

разрушающий.

Контрольные вопросы:

1.Назовите причины появления дефектов?

2. Назовите основные составляющие качества сварочных работ?

3 .Как подразделяется отчетная документация по контролю сварочных работ?

4. Срок хранения отчетной документации по контролю качества?

Домашнее задание:

1. Прочитать  электронную версию материала и составить конспект урока.

2. Ответить на вопросы и отправить ответы по почте

kydryavcewa@inbox.ru