Учебная дисциплина: МДК 04.02 Методы и средства оценки качества металлов и сварных соединений

Дата:. 12 декабря 2020г.

Группа: 51с по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Практическая работа № 2.4

Тема:  Проведение металлографического анализа и механических испытаний

Цель работы:  Научиться проведению механических испытаний сварного шва.

Задание:

- Изучите и опишите виды статических испытаний стыковых сварных соединений (на растяжение, изгиб, ползучесть, твердость).

Оборудование:  рабочая тетрадь, карандаш, линейка, В.В.Овчинников Контроль качества  сварных  соединений. Стр. 151-168

Порядок выполнения:

Ознакомьтесь с вопросами и дайте письменный отчет по каждому вопросу

Контрольные вопросы:

1.  Что мы понимаем под механическими испытаниями ?

2.   Что такое прочность?

3.   Что такое пластичность?

4.   Какие виды механических испытаний производятся?

Домашнее задание:

1. Изучить  электронную версию материала  и ответить на вопросы задания.

2. Выполнить практическую работу и отправить ответы по почте

kydryavcwa@inbox.ru

Механические испытания.

Виды и условия механических испытаний металлов сварных соединений.

Механические свойства характеризуют сопротивление металла деформации и разрушению под действием механических сил (нагрузки).

К основным механическим свойствам относят:

- прочность
- пластичность
- ударную вязкость
- твердость

Прочность – это способность металла не разрушаться под действием механических сил (нагрузки).

Пластичность – это способность металла изменять форму (деформироваться) под действием механических сил (нагрузки) без разрушения.

Ударная вязкость определяет способность металла противостоять ударным (динамическим) механическим силам (ударным нагрузкам).

Твердость – это способность металла сопротивляться проникновению в него других более твердых материалов.

Для определения механических свойств выполняют следующие виды испытаний:

- испытания на растяжение;
- испытания на статический изгиб;
- испытания на ударный изгиб;
- измерение твердости.

К условиям испытаний образцов относятся: температура, вид и характер приложения нагрузки к образцам.

Температура проведения испытаний:

- нормальная (+20°С);
- низкая (ниже +20°С, температура 0...-60°С);
- высокая (выше+20°С, температура +100...+1200°С).

Вид нагрузок:

| растяжение |  |
| --- | --- |
| сжатие |  |
| изгиб |  |
| кручение |  |
| срез |  |

Характер приложения нагрузки:

- нагрузка возрастает медленно и плавно или остаётся постоянной - статические испытания;
- нагрузка прилагается с большими скоростями; нагрузка ударная - динамические испытания;
- нагрузка многократная повторно-переменная; нагрузка изменяется по величине или по величине и направлению (растяжение и сжатие) - испытания на выносливость.

Механические испытания выполняют на стандартных образцах. Форма и размеры образцов устанавливаются в зависимости от вида испытаний.

Для механических испытаний на растяжение используют стандартные цилиндрические (круглого сечения) и плоские (прямоугольного сечения) образцы. Для цилиндрических образцов в качестве основных приняты образцы диаметром dо=10 мм короткий lо=5×do = 50 мм и длинный lо=10×do = 100 мм.

Плоские образцы имеют толщину равную толщине листа, а ширина устанавливается равной 10, 15, 20 или 30 мм.

Механические свойства, определяемые при статических нагрузках:

Статическими называют испытания, при которых прилагаемая нагрузка к образцу возрастает медленно и плавно.

При статических испытаниях на растяжение определяются следующие основные механические характеристики металла:

- предел текучести (σ т);
- предел прочности или временное сопротивление (σ в);
- относительное удлинение (δ);
- относительное сужение (ψ).

Предел текучести – это напряжение, при котором образец деформируется без заметного увеличения растягивающей нагрузки.

Предел прочности – это напряжение при максимальной нагрузке, предшествующей разрушению образца.

Относительное удлинение – это отношение приращения длины образца после разрушения к его начальной длине до испытания.

Относительное сужение – это отношение уменьшения площади поперечного сечения образца после разрушения к его начальной площади до испытания.

При максимальной нагрузке Рmax в одном участке образца появляется сужение поперечного сечения, так называемая “шейка”. В шейке начинается разрушение образца. Так как сечение образца уменьшается, то разрушение образца происходит при нагрузке меньше максимальной. В процессе испытания приборы рисуют диаграмму растяжения, по которой определяют нагрузки. После испытания разрушенные образцы складывают вместе и измеряют конечную длину и диаметр шейки. По этим данным рассчитывают прочность и пластичность.

Поведение сварных соединений из арматурной стали марки 35ГС при испытаниях на растяжение и изгиб.

При испытаниях на статическое растяжение и изгиб сварные соединения выполненные из арматурной стали марки 35ГС имеют достаточно высокую хрупкость в зоне термического воздействия (ЗТВ) сварочной дуги. Причем, кратковременное воздействие дуги оказывает более негативное воздействие на механические свойства арматуры, по сравнению с продолжительным. Так при сварке крестообразных сварных соединений в результате прихватки арматура в ЗТВ становится хрупкой, в чем можно убедиться на приведенных ниже ФОТО.

При игзибе рабочих арматурных стержней в зоне сварки (прихватки) на угол до 10 градусов происходило их хрупкое разрушение, в то время, как при изгибе этих же арматурных стержней вдали от ЗТВ угол изгиба составлял 90 градусов и при этом никаких его разрушений не наблюдалось. Поэтому наиболее оправданным способом соединения арматуры из стали марки 35ГС следует считать её вязку.

Некоторые производители в  целях экономии или некомпетентности игнорируют проведение неразрушающего контроля и механических испытаний продукции или вспоминают о них только на последней стадии - уже непосредственно перед сдачей объекта (а это приводит к дополнительной  потери времени и непредусмотренным расходам), когда контроль бывает технически неосуществим. Подобное отношение к контролю качества чаще всего приводит к аварийным ситуациям в  процессе эксплуатации и способно привести  даже техногенным катастрофам