Дифференцированный зачет

по МДК.04.02 Методы и средства оценки качества металлов и сварных соединений

Ответьте на вопросы теста:

1. Выбрать правильные ответы:

Неизбежные причины сварочных напряжений и деформаций:

– неправильная разделка кромок

– тепловая усадка металла

– неправильно выбранный диаметр электрода

- нарушение геометрических размеров сварных швов

– неравномерный нагрев

– структурные изменения металла шва и околошовной зоны

– неверно выбран порядок наложения швов

– низкая квалификация сварщика

2. Установить соответствие между видом напряжений в стыковом соединении и буквой на рисунке

Продольные

поперечные

3. Выбрать правильный ответ:

К первоначальному контролю дефектов относится:

- внешний осмотр и обмер

- механические испытания

- УЗК

- гидравлические испытания

4. Вставьте пропущенное слово:

Внешний осмотр и измерение сварных швов относятся к ….методам контроля.

5. Вставьте пропущенное слово:

Сварные соединения, которые должны отвечать требованиям … подвергают контролю на

герметичность.

6. Установить соответствие между видом контроля на герметичность и её сущностью:

Вид контроля на герметичность Сущность контроля

Контроль керосином - изделие заполняют водой под избыточным

давлением, в 1,5-2 раза превышающим

рабочее, и выдерживают в течении заданного

времени

Контроль гидравлическим давлением - основаны на перепаде давления, создаваемого

откачкой воздуха из изделия

Контроль воздушным давлением - основан на подаче воздуха под давлением на

10-20% превышающим рабочее

Вакуумные методы - основан на физическом явлении

капиллярности, которое заключается в

способности керосина подниматься по

капиллярным ходам

7. Выбрать правильный ответ:

Контроль, основанный на обнаружении полей магнитного рассеяния, образующихся в местах дефектов при намагничивании контролируемых изделий, называется:

- магнитный метод

- акустический метод

- радиационный метод

- гидравлические испытания

8. Выбрать правильный ответ:

Контроль, основанный на разном поглощении рентгеновского или гамма-излучения

участками металла с дефектами и без них, называется:

- магнитный метод

- акустический метод

- радиационный метод

- гидравлические испытания

9. Выбрать правильный ответ:

Контроль, основанный на способности ультразвуковых волн проникать в металл на

большую глубину и отражаться от находящихся в нем дефектных участков, это :

- магнитный метод

- акустический метод

- радиационный метод

- гидравлические испытания

10. Выбрать правильный ответ:

Испытания сварного соединения на статический изгиб относятся к:

- механическим испытаниям

- гидравлическим испытаниям

- металлографическим исследованиям

- ультразвуковому контролю

11. Вставьте пропущенное слово:

Механические испытания и изучение макро- и микроструктуры сварных соединений относятся к

методам контроля.

12. Выбрать правильный ответ:

При макроструктурном анализе изучают:

- макрошлифы

- микрошлифы

- рентгеновские снимки

- геометрические параметры шва

13. Выбрать правильный ответ:

Трещины и поры относятся к дефектам:

- наружным

- внутренним

- наружным и внутренним

14. Выбрать правильный ответ:

Горячие трещины в стали вызывает:

- высокое содержание углерода

- повышенное содержание серы

- повышенное содержание фосфора и серы

15. Выбрать правильный ответ:

Водород способствует образованию в металле шва при сварке

- пор

- непроваров

- кратеров

- штангенциркулем

- шаблоном УШС -3