Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Аргаяшский аграрный техникум»

Методическая разработка учебного занятия

по  МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин

на тему: Аккумуляторные батареи

для студентов  3 курса

по профессии/специальности  механизация сельского хозяйства

Аргаяш 2018 г.

Рассмотрено и одобрено

на заседании предметно-цикловой комиссии

______________________________________

Протокол №_____ от  «____»__________2018г.

Председатель ПЦК  ___________________/Ф.И.О./

Разработчик: Ахмедьянов Уел Харисович, преподаватель высшей категории

(Ф.И.О. преподавателя, кв.категория)

Рецензент  Булаев  Сергей Михайлович, преподаватель высшей категории

(Ф.И.О. должность)

Содержание

|  | Пояснительная записка | 4 стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта занятия | 5 стр. |
|  | Структура занятия | 6 стр. |
|  | Использованная литература Ход урока Самоанализ урока Рецензия Лист оценивания методической разработки урока | 7 стр. 10 стр. 29 стр. 33 стр. 34 стр. |
|  | Приложения | 36 стр. |

1. Пояснительная записка

«Плохой учитель преподносит истину,

хороший учит ее добывать»

А. Дистервег.

Данная методическая разработка направлена на активизацию познавательной деятельности и формирования общих и профессиональных компетенций студентов на занятиях общепрофессионального и профессионального циклов с использованием различных методов технологии критического мышления, которые выступают как способ формирования общих и профессиональных компетенций. В данной работе представлено занятие по ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц. МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, основанное на использовании технологий критического мышления. Наполнение занятия выполнено в виде использования различных форм и методов, взаимосвязанных между собой логической цепочкой для решения поставленных цели, проблем и задач.

Для развития у ребят познавательного интереса к учению перед преподавателем стоит задача: сделать урок интересным, насыщенным и занимательным, т. е. урок должен содержать в себе элементы необычайного, удивительного, неожиданного. Урок должен вызывать интерес у студентов к учебному предмету и способствовать созданию положительной эмоциональной обстановки учения, а также развитию общих и профессиональных компетенций студентов.

Применение компьютерных технологий на уроках позволяет педагогу сделать каждый разрабатываемый урок нетрадиционным, насыщенным, ярим.

Технологическая карта занятия

Дисциплина: МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.

Тема:Источники электрической энергии тракторов и автомобилей. Аккумуляторные батареи, генераторы.  Система зажигания от магнето.

Тип занятия: Комбинированный.

Нормативные документы:

- ФГОС по профессии/специальности СПО 35.02.07  Механизация сельского хозяйства, входящую в укрупненную группу профессий 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

- Рабочая программа разработана на основеФедерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. N456)

С целью овладения профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:

- уметь: собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности и устанавливать приборы электрооборудования;

-знать:основные сведения об электрооборудовании;

Цели:- обучающая:углубить знания о назначении и устройстве АКБ, генераторов;

- развивающая: формировать навыки отбора, сравнительного анализа, обобщения и краткой формулировки тезисов ответов;

- воспитательная: воспитывать чувство ответственности и коллективизма, привить устойчивый интерес к выбранной профессии.

Форма занятия: фронтальная, групповая деятельность.

Межпредметные связи:химия,  физика.

3. Структура занятия

- Организационная часть.

- Актуализация опорных знаний.

- Подготовка к изучению нового материала.

- Изучение нового материала.

- Закрепление нового материала.

- Заключительный этап.

4. Используемая литература:

1. В. А. Родичев «Тракторы», стр. 243-255.

2. А. М. Гуревич «Конструкция тракторов и автомобилей», стр. 288-295.

3. А. В. Дмитриев «Электрооборудование автомобилей, тракторов и комбайнов», стр. 17-27.

4. Презентация.

Ход урока

| Этапы | Цель | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающегося |  | Результат/ Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационная часть. | Формирование компетентности, настроить студентов на урок, объяснение обучающимся ход урока. | Приветствие, проверка наличия и внешнего вида студентов, подготовленности к уроку, проверка отсутствующих, сообщение темы и цели урока. | Приветствуют преподавателя, записывают число, тему урока. |  | 3мин. |
| Метод – фронтальная работа. Методический прием – взаимное приветствие, создание благоприятной атмосферы для работы. Форма обучения – групповая деятельность. Средства обучения – мел, доска, тетрадь, ручка. |  |  |  |  |  |
| 2.Актуализация опорных знаний. | Проверка знаний пройденных тем: «Рабочее и вспомогательное оборудование», «Гидравлическое оборудование». | Опрос студентов. |  | Студенты отвечают на вопросы. | 10 мин. |
| Метод – фронтальная работа. Методический прием – словесный, опрос студентов. Форма обучения – групповая деятельность. Средства обучения – презентация с вопросами. - Для чего применяют на тракторах валы отбора мощности (ВОМ) с механизмами их привода и приводные шкивы? Ответ: ВОМ с механизмами их привода и приводные шкивы применяют для передачи вращательного движения. - Какие ВОМ различают по месту расположения на тракторе? Ответ: По месту расположения на тракторе различают задние, боковые и передние ВОМ. - Из каких основных частей состоит механизм задней навески трактора? Ответ: Механизм задней навески трактора состоит из двух нижних продольных тяг и верхней центральной регулируемой тяги. - Какие бывают схемы присоединения сельскохозяйственных машин к трактору? Ответ: В зависимости от конструкции навешиваемых сельскохозяйственных машин их присоединяют к трактору по трех- и двухточечной схемам. - Из каких основных частей состоит гидроусилитель рулевого механизма трактора МТЗ -80? Ответ: Гидроусилитель рулевого механизма трактора МТЗ -80 включает в себя насос, реверсивный распределитель, редукционный 1 и предохранительный 7 клапаны, гидроцилиндр, фильтр 8, датчик автоматической блокировки дифференциала (АБД) заднего моста. Подведение итогов контроля теоретических знаний студентов (с комментированием оценок и выводами). |  |  |  |  |  |
| 3.Подготовка к изучению нового материала. | Решение ситуационных задач, ответы на вопросы с целью подведения студентов к теме урока. | Решение ситуационных задач, ответы на вопросы. |  | Самостоятельная работа студентов. | 10 мин. |
| Метод – работа в группах. Методический прием – самостоятельная работа. Форма обучения – групповая деятельность. Средства обучения – ситуационные задачи, вопросы, приближающие студента к теме урока. 1 задача: При движении на тракторе Вы заметили, что стрелка амперметра отклоняется влево (показывает отклонение -30), что это значит? Ответ:Данная неисправность свидетельствует о том, что не происходит зарядка аккумуляторной батареи. Необходимо прекратить движение, выявить причину и устранить неисправность. Самой распространенной причиной является загрязнение или обрыв привода генератора (замасливание или обрыв ремня). Для устранения необходимо натянуть или заменить ремень привода генератора. 2 задача: При запуске двигателя стартером коленчатый вал проворачивается медленно и останавливается, электрические лампочки горят недостаточно ярко, тихий звуковой сигнал? О какой неисправности идет речь? Ответ:Данная неисправность присуща нескольким причинам. 1 - разряжена аккумуляторная батарея. Необходимо определить степень разряда АКБ и при необходимости зарядить. 2 – Окислены выводные зажимы батареи. Для устранения неисправности необходимо зачистить выводные зажимы батареи и наконечники проводов. 3 - Данная неисправность может возникать при коротком замыкании в одной или нескольких банках батареи. В данном случае это свидетельствует о том, что плотность электролита в одной из банок значительно ниже, чем в остальных и напряжение при проверке нагрузочной вилкой будет близко к нулю. Если при зарядке происходит незначительное повышение плотности электролита наряду с высоким нагревом электролита по сравнению с остальными банками, то АКБ необходимо сдать в ремонт. Вопрос:Какой прибор в системе электрооборудования неисправен? Необходимо обсудить в группах и дать ответ. Правильный ответ: Аккумуляторная батарея. Сейчас необходимо каждому варианту ответить на вопрос (мозговой штурм) (слайд №8). Для этого Вам придется вспомнить пройденный материал из учебных дисциплин физика, химия, и других, а также использовать свои практические жизненные знания. Раздаются чистые листы для ответов на вопросы, тем самым подводя их к теме урока. (3-5 мин.) - Какие источники электрической энергии вы знаете? Ответ: К источникам электрической энергии относятся аккумуляторная батарея, генератор и магнето. 2. В каком приборе электрооборудования происходит последовательное превращение электрической энергии в химическую, и обратно? Ответ: В аккумуляторной батарее. 3.Из личного опыта каждого, как вы думаете назначение аккумуляторной батареи? Ответ: АКБ предназначена для питания током потребителей, когда двигатель не работает или работает на малой частоте вращения коленчатого вала. 4. Как устроена аккумуляторная батарея? Ответ: Простейший свинцовый аккумулятор состоит из пластмассовой банки, в которой находится электролит (раствор серной кислоты определенной концентрации в дистиллированной воде) и две свинцовые пластины. Поверхности пластин, погруженные в электролит, покрываются тонким слоем сернокислого свинца в результате химической реакции между свинцом и кислотой. Время закончилось, прошу выйти представителей с каждого варианта и ответить на поставленный вопрос. Желающие выходят к доске и отвечают на вопросы. Происходит обсуждение ответа всей группой. Преподаватель при необходимости помогает грамотно сформулировать ответ студентов. Все ответы на поставленные вопросы хороши, но необходимы уточнения, поэтому я предлагаю перейти к уроку для получения новых знаний по изучению устройства и работы АКБ. При просмотре презентации записывать в тетрадь основные моменты: назначение, устройство АКБ и т.д. |  |  |  |  |  |
| 4. Изучение нового материала. | Получение новой информации | Рассказ новой информации |  | Самостоятельная работа | 50 мин. |
| Метод – объяснительно-иллюстративный. Методический прием –демонстрация презентации. Форма обучения – групповая деятельность. Средства обучения – презентация, опорный конспект. На слайдах презентации преподаватель объясняет тему урока. Обучающиеся смотрят презентацию, ведут записи в тетрадях. Назначение АКБ. Аккумуляторная батарея служит для питания электрическим током стартера при запуске двигателя, а также других приборов электрооборудования при неработающем двигателе или при работе его на малых оборотах. Устройство АКБ. Обычная аккумуляторная батарея, как правило, состоит из шести 2-вольтовых элементов, что дает на выходе напряжение 12 В. Каждый элемент, в свою очередь, включает набор свинцовых решетчатых пластин, покрытых активным веществом и погруженных в сернокислотный электролит. Отрицательные пластины покрыты мелкопористым свинцом, а положительные - двуокисью свинца. Когда к аккумулятору подключают нагрузку, активное вещество вступает в химическую реакцию с электролитом, вырабатывая электрический ток. На пластинах при этом осаждается сульфат свинца, и электролит, соответственно, истощается. При зарядке эта реакция проходит в обратном направлении, и способность аккумулятора давать ток восстанавливается. Аккумулятор выполняет три функции: запускает двигатель, питает бортовые электрические устройства (при неработающем двигателе) и «помогает» генератору, когда тот не справляется с нагрузкой. Аккумулятор обычно размещается в моторном отсеке (крайне редко в багажнике или в салоне). Верхний предел рабочей температуры аккумуляторов - 100С, выше него электролит закипает. Однако, даже при приближении к этой температуре срок службы батарей все равно снижается в три-четыре раза. На сегодняшний день это, пожалуй, самая большая проблема для производителей аккумуляторов. Стандартная свинцовая стартерная аккумуляторная батарея (АКБ) - вторичный источник электроэнергии. Работает АКБ, превращая электрическую энергию в химическую при заряде и химическую энергию в электрическую при разряде. Назовем активные вещества свинцового аккумулятора, принимающие участие в токообразующем процессе: • на положительном электроде - двуокись свинца темно-коричневого цвета; • на отрицательном электроде - губчатый свинец серого цвета. В токообразующем процессе принимает участие также электролит - водный раствор серной кислоты (H2SO4) плотностью 1,28 г/см3. В процессе разряда активная масса как положительного, так и отрицательного электродов превращается в сульфат свинца (двойная сульфатация). При этом плотность электролита снижется к концу разряда до 1,08-1,10 г/см3. Наиболее распространены автомобильные АКБ с номинальным напряжением 12 В и емкостью от 36 до 190 А-ч. Виды аккумуляторов в России. У многочисленных свинцовых стартерных АКБ в зависимости от исполнения имеются свои конструктивно-технологические особенности, однако, в их устройстве много общего. Все они содержат разноименные электроды, разделенные сепараторами, помещенными в сосуд, заполненный электролитом. В зависимости от применяемых при производстве материалов и используемых конструктивных и эксплуатационных особенностей, современные батареи можно подразделить на два основных вида исполнения: классический и необслуживаемый. Классические АКБ В России батареи классического исполнения выпускают как в моноблоках с отдельными крышками, герметизируемыми битумной смазкой, так и в моноблоках с общей крышкой, герметизируемой контактно-тепловой сваркой. Аккумуляторные батареи с отдельными крышками (рис 1) имеют многоячеечный, как правило, эбонитовый корпус (или из другой кислотоупорной пластмассы), который разделен перегородками (16) на банки по числу аккумуляторов. Каждая банка содержит блок чередующихся положительных (5) и отрицательных (3) электродов с расположенными между ними сепараторами (4). Таким образом, каждый блок можно назвать отдельным аккумулятором, обеспечивающим на выводах электродов напряжение 2 В. Рис. 1 Аккумуляторная батарея с отдельными крышками Ввиду того, что в процессе работы аккумулятора неизбежно образуется шлам в виде осадка, оседающего на дно моноблока, между дном и опорными призмами электродов (1) предусмотрен зазор. Аккумулятор выходит из строя, если все пространство под электродами будет заполнено шламом, и он замкнет разноименные электроды. Электроды состоят из активной массы, удерживаемой на токоотводе решетчатой структуры. Роль сепараторов заключается в разделении друг от друга реагентов – участников электрохимических процессов, а также обеспечении диффузии электролита от одного электрода к другому. Соседние аккумуляторы в батарее последовательно соединяет между собой наружный токоотвод, называемый борном (8). К выводным клеммам крайних аккумуляторов батареи приваривают полюсные выводы (9) и (14), через которые происходит связь батареи со всем электрооборудованием ТС. Выводы аккумуляторной батареи намеренно выполняют разного диаметра. Это гарантирует от ошибки при подключении аккумуляторной батареи в сеть, когда вместо отрицательного может быть подключен положительный вывод. Чтобы исключить случаи повреждения верхних кромок сепараторов при замерах уровня и плотности электролита в верхней части электродного блока монтируют защитный щиток (7). Для залива электролита и проведения технического обслуживания аккумулятора служит специальное резьбовое отверстие в крышке, закрываемое полиэтиленовой пробкой с вентиляционным отверстием для выхода газов. С целью герметичной укупорки новых сухозаряженных батарей пробка, закрывающая вентиляционное отверстие, имеет глухой прилив, удаляемый (срезаемый) перед началом эксплуатации аккумулятора. Широкое распространение получили в последнее время аккумуляторные батареи с общей крышкой моноблока, устройство которых показано на рис. 2. Моноблок (1) включает электродные блоки, включающие разноименные электроды (2) и (3) и сепараторы (4). Блоки связаны между собой посредством укороченных межэлементных связей (6) через отверстия в перегородках (5) моноблока. Все 6 аккумуляторов накрыты единой крышкой (7). Благодаря параметрам термопластичной пластмассы и примененному методу контактно-тепловой сварки герметичность аккумуляторной батареи, как по периметру, так и между отдельными аккумуляторами сохраняется при температуре от – 50 до + 70 °С. Рис. 2 Аккумуляторная батарея с общей крышкой Необслуживаемые АКБ Переход сурьмы, содержащейся в сплаве положительных токоотводов, (по мере их коррозии) через раствор на поверхность отрицательного электрода – главная «болезнь» традиционных свинцовых батарей. Появление этой «болезни» характеризуется бурным газовыделением, сопровождающимся «кипением» электролита. В необслуживаемых аккумуляторных батареях используют сплавы для производства токоотводов с пониженным содержанием сурьмы один из электродов помещают в сепаратор-конверт из микропористого полиэтилена с низким электрическим сопротивлением. В подобной конструкции батареи блок электродов монтируют на дно моноблока, при этом габаритная высота батареи снижается. В США такие батареи начали выпускать, используя свинцово-кальциевый сплав (Са – 0,07 – 1,0 %; Sn – 0,1 – 1,2 %; остальное – Pb). В этих батареях газовыделение настолько уменьшилось, что позволило эксплуатировать их в течение как минимум двух лет без долива воды. Конструкторы лишили их отверстий для долива воды и назвали полностью необслуживаемыми. Саморазряд таких батарей замедлился более, чем в 6 раз, при этом проявились и серьезные недостатки. При нескольких глубоких разрядах такие батареи быстро теряли емкость. В нашей стране производят необслуживаемые батареи емкостью от 44 до 90 А-ч, токоотводы которых изготавливают из малосурьмяного сплава с содержанием сурьмы от 1,7 до 3 %. Эксплуатируя АКБ без отверстий для долива воды автовладельцы должны знать, что эти батареи являются очень чувствительными к техническому состоянию всей системы электрооборудования автомобиля. Генератор, регулятор напряжения, натяжение ремня привода генератора должны постоянно быть в норме. На долговечность АКБ влияет также наличие утечек тока в системе электрооборудования. Обозначения основных характеристик на АКБ Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: - емкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18С. Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра. - резервную емкость, измеряемую в минутах при +27С, и - ток холодной прокрутки - в амперах при -18С. На аккумуляторе нанесены обозначения, позволяющие однозначно определить основные параметры АКБ: емкость, ток холодного запуска, тип корпуса, дата и место производства. Маркировка АКБ. Маркировку АКБ можно разделить (применительно к нашим условиям) на ТРИ большие группы: маркировка согласно ГОСТ; маркировка согласно DIN; маркировка согласно JIS. По стандарту ГОСТ маркировка АКБ выглядит следующим образом (частный пример): 6СТ-55ПМ. 6СТ - количество элементов (напряжением 2В) в АКБ (6 банок по 2 В в сумме 12 В); СТ - назначение АКБ (стартерная); 55 - номинальная емкость в Ампер-часах; П - материал моноблока (полипропилен); М - материал сепаратора (мипласт). По стандарту DIN маркировка АКБ выглядит следующим образом (частный пример): 574 012 068 (или 574012068). 5 - цифра, показывающая «порядок» значения емкости (5 - до 100 А/ч, 6 - от 100 до 200 А/ч, 7 - свыше 200 А/ч); 74 - емкость батареи, которая в данном примере равна 74 А/ч; 012 - заводское обозначение корпуса, из которого следуют габариты корпуса, тип крепления, расположение выводов; 068 - ток пуска 680 А (холодного запуска, пусковой ток). По стандарту JIS маркировка АКБ выглядит следующим образом (частный пример): 60D27R. 60 - цифра, показывающая объединенные значения емкости аккумулятора и его пускового тока; 27 -длина аккумуляторной батареи в см; R - полярность аккумуляторной батареи (прямая); D - «форм-фактор», характеристика, обозначающая высоту и площадь аккумулятора. Вся маркировка, предусмотренная требованиями стандартов, наносится на корпус или крышку батареи одним из двух методов: • шелкография, то есть нанесение краски по специальному трафарету; • самоклеющиеся этикетки. Кроме вышеуказанных обозначений маркировка батареи должна содержать следующие данные: товарный знак завода-изготовителя; 60 Ah - номинальная емкость в Ампер-часах (А-ч или Ah); 420 А - пусковой ток - ток холодной прокрутки при -18°С в Амперах (А). Техническое обслуживание АКБ На автомобилях (как и на тракторах, самоходных машинах) при первом техническом обслуживании (ТО-1) необходимо очистить АКБ от пыли, грязи и следов электролита, прочистить вентиляционные отверстия, проверить крепление и надежность контакта наконечников проводов с выводными штырями. Проверить уровень электролита в АКБ, при необходимости долить дистиллированную воду. При втором техническом обслуживании (ТО-2) наряду с операциями ТО-1 проверяют состояние АКБ по плотности электролита и напряжение элементов под нагрузкой и при необходимости заряжают. При сезонном ТО (СО) требуется откорректировать плотность электролита АКБ в соответствии со временем года и при необходимости утеплить ее. Очистка АКБ производится следующим образом. Выводные зажимы очищают абразивной шкуркой или специальным приспособлением до устранения коррозии с последующим смазыванием техническим вазелином для предотвращения их окисления. Блок и крышки АКБ очищают ветошью, смоченной 10 %-ным водным раствором нашатырного спирта или кальцинированной содой (для нейтрализации капель и подтеков электролита). Пробки банок аккумуляторов очищаются продувкой сжатым воздухом при помощи компрессора, затем промывают в дистиллированной воде. Уровень электролита в банках аккумулятора проверяют стеклянной трубкой с внутренним диаметром 3-5 мм. Уровень электролита должен на 10-15 мм превышать предохранительный щиток блока пластин. Для батарей, имеющих заливную горловину с указателем уровня, электролит контролируют по ее нижнему краю. Уровень электролита следует контролировать через 10-15 дней, а в жаркое время года не реже чем через 5-6 дней. Степень заряженности АКБ определяют с помощью нагрузочной вилки (рассказывает и показывает). При этом для батарей емкостью 40-65 А*ч нагрузкой служит сопротивление 0,018-0,020 Ом, а для батарей емкостью 70-100 А*ч – 0,010-0,012 Ом. При испытании батарей емкостью 110-135 А*ч подключаются оба сопротивления, смонтированные в приборе. Банка батареи выдерживается под нагрузкой в течение 5 с, при этом на исправной полностью заряженной банке батареи должно быть не менее 1,7-1,8 В, в противном случае батарею надо подзарядить. Если напряжение хотя бы одной банки батареи отличается более чем на 0,1 В от других или падает до 1,4 В, то батарея неисправна и требует ремонта. Батареи, не обеспечивающие стартерного запуска двигателя, разряженные более чем на 25% зимой и 50% летом, ставят на эксплуатационную зарядку. Зарядка при постоянном напряжении значительно ускоряет процесс (продолжительность 1-2 ч), зарядный ток постепенно уменьшается, что улучшает электрохимические процессы, предотвращает перезарядку батареи, разрушение активного вещества и решеток. Недостатком является невозможность полной зарядки батареи (90-95%). Напряжение источника питания должно быть для 6-вольтовых батарей - 8,3 В, для 12-вольтовых – 16,2 В. Этот метод в основном используется для зарядки батарей от генератора непосредственно на автомобилях и тракторах. Зарядка АКБ при постоянной силе тока позволяет регулировать зарядный ток и, следовательно, заряжать батареи различного технического состояния. Недостатком является длительное время зарядки батарей. Метод используется для зарядки новых, отремонтированных или значительно разряженных батарей в стационарных условиях. Зарядка, как правило, осуществляется током Iз = 0,1 А от емкости аккумуляторной батареи. При зарядке новых, или капитально отремонтированных батарей зарядный ток необходимо уменьшить. Проверка напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) и плотности электролита Для того чтобы замедлить старение АКБ, необходимо выполнять несколько основных требований по контролю за состоянием батареи и электрооборудования автомобиля. Проверка напряжения разомкнутой цепи проводится через 6-8 часов после выключения двигателя (или зарядного тока при заряде от внешнего зарядного устройства). Напряжение на клеммах батареи измеряется с помощью вольтметра. Значение НРЦ в зависимости от степени заряженности батареи приведено в таблице 1. (слайд 8) Таблица 1 Зависимость напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) АКБ при различных температурах электролита. Степень заряженности, %; Равновесное напряжение разомкнутой цепи (НРЦ), В, при различных температурах. +20…+25°C; +5…−5°C; −10…−15°C. 100; 12,70-12,90; 12,80-13,00; 12,90-13,10. 75; 12,55-12,65; 12,55-12,75; 12,65-12,85. 50; 12,20-12,30; 12,30-12,40; 12,40-12,50. 25; 11,95-12,10; 12,10-12,20; 12,20-12,30. 0; 11,60-11,80; 11,70-11,90; 11,80-12,00. У полностью заряженной батареи плотность электролита составляет 1,28±0,01 г/см3. Линейно снижаясь, по мере разряда АКБ, она составляет 1,20±0,01 г/см3 у батарей, степень заряженности которых снизилась до 50%. У полностью разряженной батареи плотность электролита составляет 1,10±0,01 г/см3. Если значение плотности во всех аккумуляторах одинаково (с разбросом ±0,01 г/см3), это говорит о степени заряженности батареи и отсутствии внутренних замыканий. При наличии внутреннего короткого замыкания плотность электролита в дефектном аккумуляторе будет значительно ниже (на 0,10-0,15 г/см3), чем в остальных ячейках. Для измерения плотности жидкостей применяют ареометры со сменными денсиметрами для измерения плотности различных жидкостей (рассказывает и показывает). Например, антифриза с плотностью от 1,0 до 1,1 г/см3 или электролита с плотностью от 1,1 до 1,3 г/см3. Универсальный ареометр показан на рисунке (слайд 22). При измерении поплавок не должен касаться стенок цилиндрической части стеклянной трубки. Одновременно необходимо термометром замерить температуру электролита. Результат измерения плотности приводят к +25°C. Для этого к показаниям денсиметра надо прибавить или отнять поправку, полученную с помощью таблицы поправок № 2 (в соответствии со знаком указанного значения поправки). Рис. 3. Снятие показаний ареометром. Если при измерении окажется, что НРЦ ниже 12,6 В, а плотность электролита ниже 1,24 г/см3, батарею необходимо подзарядить и проверить зарядное напряжение на ее клеммах при работающем двигателе. (Таблица 2, слайд 23). Таблица 2 Температурные поправки к показаниям денсиметра при приведении плотности электролита к +25°C. Температура электролита, °C; Поправка, г/см3; Температура электролита, °C; Поправка, г/см3. 65…50; 0,06; −4…+10; −0,02. 49…35; 0,05; +11…+24; −0,01. 34…20; +26…+40; +0,01. 19…5; 0,03; +41…+55; +0,02. Электролит для свинцовых аккумуляторов приготовляется путем разбавления чистой серной кислоты чистой водой. Кислота продается обычно концентрированной, удельного веса от 1,835 до 1,840. При разбавлении концентрированной кислоты раствор сильно нагревается. Во избежание опасности для лица, производящего смешивание, всегда необходимо наливать кислоту в воду, но не наоборот. Для смешивания и хранения небольших количеств электролита наиболее подходят сосуды фарфоровые, гончарные или стеклянные. Минусом таких емкостей является то, что они легко дают трещины. Преподаватель: Как вы думаете, емкости из какого материала можно использовать для приготовления электролита, почему? Обучающиеся дают ответ на поставленный вопрос. После разбавления кислоты, до заливки ее в батарею, необходимо подождать, пока она остынет, для того чтобы избежать повреждений пластин и сепараторов. Охлаждение можно ускорить, пользуясь струей сжатого воздуха, но воздух при этом должен быть чистым. При зарядке аккумуляторных батарей необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности, которые вам необходимо записать в тетрадь. Указания мер безопасности при зарядке АКБ (слайд 24) 1. Выделяющаяся при заряде батареи смесь водорода с кислородом ВЗРЫВООПАСНА. Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить вблизи батареи, пользоваться открытым огнём, допускать образование искры, в том числе замыкать полюсные выводы аккумулятора. 2. Не наклоняйте батарею более чем на 45° во избежание вытекания электролита. 3. Электролит - агрессивная жидкость. При попадании его на незащищённые участки тела немедленно обильно промойте их водой, а затем 5% раствором соды и аммиака. При необходимости обратитесь за медицинской помощью. 4. Присоединение и отсоединение батареи от бортовой сети автомобиля должно производиться при отключённых потребителях. Вначале отсоединяется отрицательный вывод, затем - положительный; присоединение производится в обратном порядке. 5. Батарея должна быть надёжно закреплена в штатном гнезде автомобиля, соединительные клеммы плотно зажаты на полюсных выводах, а сами провода прослаблены. Преподаватель:У кого возникли затруднения при восприятии нового материала? Если вопросов нет, то продолжим занятие. Большая часть неисправностей батареи приводит к снижению ее емкости и срока службы. Вследствие уменьшения емкости батареи при включении стартера, особенно в зимнее время, напряжение батареи резко снижается. В результате уменьшается сила тока в цепи стартера и падает его мощность, что затрудняет пуск двигателя. Основными эксплуатационными неисправностями АКБ являются: загрязнение крышек и мастики; трещины в мастике, крышках и стенах бака; окисление выводов батареи и наконечников стартерных проводов; ускоренный саморазряд аккумуляторов; пониженный уровень электролита в аккумуляторах; повышенная или пониженная плотность электролита; сульфатация электродов; преждевременное разрушение электродов; разрыв цепи в межаккумуляторных перемычках (слайд 12). Преподаватель:Для выполнения следующего задания вам необходимо нарисовать в тетрадях табличку –Основные неисправности АКБ, состоящую из трех столбиков (Таблица 3, слайд 25). В столбике «Неисправность» первый вариант записывает следующие неисправности: 1- Загрязнение крышек и мастики; 2 - Трещины в мастике, крышках и стенках бака; 3 - Окисление выводов батареи и наконечников стартерных проводов, второйвариант: 1- Ускоренный саморазряд аккумуляторов; 2 - Пониженный уровень электролита в аккумуляторах, третийвариант: 1- Пониженная или повышенная плотность электролита, 2 - Сульфатация пластин и электродов, четвертыйвариант: 1- Преждевременное разрушение электродов; 2 - Разрыв цепи в межаккумуляторных перемычках. Изучив выданный вам раздаточный материал, необходимо заполнить второй и третий столбцы таблицы. На выполнение задания дается 5 мин. Приступим к выполнению задания. Обучающиеся работают в звеньях. Преподаватель консультирует и координируют их работу. Таблица 3 Характерные неисправности АКБ Неисправность; Причина неисправности; Способ устранения неисправности. 1 вариант. Загрязнение крышек и мастики. Трещины в мастике, крышках и стенках бака. Окисление выводов батареи и наконечников стартерных проводов. 2 вариант. Ускоренный саморазряд аккумуляторов. Пониженный уровень электролита в аккумуляторах. 3 вариант. Пониженная или повышенная плотность электролита. Сульфатация пластин и электродов. 4 вариант. Преждевременное разрушение электродов. Разрыв цепи в межаккумуляторных перемычках. Друзья, время для выполнения задания закончилось. И для дальнейшего получения новых знаний сейчас мы используем прием «Зиг-Заг» из технологии критического мышления. Ваша задача усложняется, так как вам необходимо полностью заполнить начатую таблицу, а для этого необходимо обменяться друг с другом полученной информацией (объяснить то, что записали в таблицу в составе другого звена). Выполнить задание Вам необходимо за 10 минут. Приступаем к работе. Обучающиеся работают в звеньях. Преподаватель консультируют и координирует их работу (приложение 7). Время на изучение закончилось, у каждого в тетради должна быть заполненная таблица характерных неисправностей АКБ. Желающие зачитывают неисправности, причины и способы устранения. Происходит обсуждение ответа всей группой. Преподаватель при необходимости помогаетграмотно сформулировать ответ студентов. |
| 5.Закрепление нового материала. | Организовать самостоятельную работу студентов с целью закрепления новых знаний. | Раздаются письменные тесты каждому студенту. |  | Отвечают на тесты, выбирая один из предложенных вариантов ответов. | 12 мин. |
| Метод – фронтальный опрос. Методический прием – самостоятельная работа. Форма обучения – групповая деятельность. Средства обучения – презентация. Преподаватель:Сегодня на уроке мы с вами изучили назначение, устройство, неисправности АКБ, и для закрепления нового материала я предлагаю выполнить тест. Включаю слайд № 26 с вопросами. После этого показываюправильный ответ, оцениваю работукаждого обучающегося. (Приложение 8, Слайд № 26). |  |  |  |  |  |
| 6.Заключительный этап. | Подведение итогов урока. Организация рефлексии у студентов. | Подводит итоги, выставляет оценки. Диктует домашнее задание, раздает анкету. |  | Записывают домашнее задание, отвечают на анкету, оценивая качество урока. | 5 мин. |
| Метод – фронтальный опрос. Методический прием – самостоятельная работа. Форма обучения – групповая деятельность. Средства обучения – анкета. На заключительной стадии урока преподаватель анализирует и оценивает работу студентов, выставляя оценки в журнал. Отмечают общие ошибки при ответах студентов и как их компенсировать в будущем. Отмечает активность отдельных студентов. Выдает домашнее задание:В. А. Родичев, стр. 243-255. Для тех студентов, кто желает исправить оценки предлагается подготовить кроссворд по теме: «Назначение, устройство, работа и ТО АКБ». Кроссворд оценивается по следующим показателям: из 6 вопросов – «3»; из 12 вопросов – «4»; из 18 вопросов – «5» Преподаватель: Ребята, всем спасибо за урок. Разрешите отнять у вас пару минут для того чтобы узнать ваше отношение к проведению сегодняшнего урока. Для этого вам необходимо прочитать фразу в левой части таблицы и подчеркнуть в правой части ваше отношение к уроку. Раздаются листы с анкетами для каждого студента. (Приложение 3) Вопросы анкеты На уроке я работал…; активно / пассивно. Своей работой на уроке я…; доволен / не доволен. За урок я…; не устал / устал. Мое настроение…; стало лучше / стало хуже. Материал урока мне был…; понятен / не понятен. Домашнее задание мне кажется…; интересным / скучным легким / трудным полезен / бесполезен. Урок для меня показался…; коротким / длинным. Спасибо за внимание! |

Самоанализ урока

Группа 312

Количество присутствующих 21количество по списку23

Тема урокаИсточники электрической энергии тракторов и автомобилей. Аккумуляторные батареи, генераторы.  Система зажигания от магнето.

Тип урока и его структура  Комбинированный

Структура урока:

- Организационная часть.

- Актуализация опорных знаний.

- Подготовка к изучению нового материала.

- Изучение нового материала.

- Закрепление нового материала.

- Заключительный этап.

Урок является первым по теме «Электрооборудование автомобилей». Полученные на уроке знания будут использованыпри дальнейшем изучении тем: «Потребители электрической энергии», «Система зажигания» и при выполнении практических работ.

Большинство студентов имеют хорошие знания, умения, но есть и такие, у которых отсутствует познавательный интерес. Списочный состав группы составляет – 23 человек, на занятии присутствовало 21 человек. У 2-х человек из присутствующих на уроке – имеются пробелы в фактических знаниях и умениях.

Исходя из особенностей группы и темы урока, обучающий аспект можно сформулировать широко: изучить назначение, устройство и принцип работы АКБ; проводить техническое обслуживание АКБ; научить правилам пользования приборами и инструментами для проведения ТО АКБ; решать ситуационные задачи; анализировать полученные знания и применять их в профессиональной деятельности.

Исходя из целей урока, было спланировано несколько учебно-воспитательных моментов: проверка домашнего задания и ранее изученного материала – как основа теоретическая, нужная для усвоения нового. Изучение новой темы базируется на межпредметных связях:химия, физика.

При конструировании занятия я пришёл к выводу о том, что усвоение нового материала студентами может идти самостоятельно, через создание ситуационных задач (проблемная ситуация) на уроке и их решения, а для этого есть все предпосылки:

- интеллектуальное затруднение (ситуационные задачи (Что произошло? Какой прибор в системе электрооборудования неисправен? Обоснуйте свой ответ.);

- у большинства студентов есть запас знаний, чтобы решить эту проблему (практический жизненный опыт);

- возможность самостоятельного решения этой проблемы.

В группе 312, многие студенты способны логические мыслить, анализировать. В составлении алгоритма действий при необходимости оказывалась помощь преподавателем.

Рассуждение по алгоритму – это главное, чему должен научиться каждый студент на занятии. Закрепление спланированного результата обучения проходило через работу слуховой и зрительной памяти. Анализ различных ситуаций направлял студентов на умение высказываться техническим языком, работать в группе.

Воспитательные и развивающие аспекты занятия закреплялись через уровень раскрытия учебного материала, через индивидуальные способы организации познавательной деятельности, через всю атмосферу урока. По окончанию занятия все запланированные задачи были реализованы на уроке. Организационный момент, имеющий своей целью воспитание культуры учебного труда, прошел не очень хорошо, т.к. три человека не былиготовы к уроку.

Учебно-воспитательные задачи урока: проверить усвоение пройденного; устранение пробелов, реализованы через различные методы обучения: репродуктивный метод помог проверить умения связно отвечать на поставленные вопросы (диалог).

Домашняя работа была проверена в виде устного опроса. Самостоятельная индивидуальная, и групповая работа на уроке способствовала развитию внимания, формулировать и высказывать свою точку зрения на поставленную проблему, воспитанию уважения к мнению других, умению слушать и критически оценивать ответы товарищей, чувство коллективизма.

Активизация предпосылок студентов, подведение их к главным вопросам темы, пробуждение интереса и любопытства проходило через создание проблемной ситуации и использование мозгового штурма.

Я считаю, что использование этого метода оправдало себя, т.к. обучающиеся самостоятельно и осознанно подошли к постановке учебной цели, самостоятельно сформулировали тему урока. Для этого студентам была предложена максимально возможная самостоятельность для работы на уроке.

На следующем этапе урока рассказывались правила обслуживания АКБ и операции, проводимые при выполнении различных видов технического обслуживания АКБ с соблюдением требований техники безопасности;  про приборы и инструменты, необходимые для проведения технического обслуживания аккумуляторных батарей. Основные правила ТБ при зарядке АКБ было предложено студентам переписать в тетрадь (слайд презентации 24).

Заключительный модуль, нацеленный на осознанное выполнение домашнего задания, готовился всем ходом урока. Желающим исправить текущие оценки предлагалось составить кроссворд по теме занятия.

Подведение итога урока - традиционный момент: не все студенты смогли справиться с обобщением, но все же оно необходимо, т.к. помогает повторить и закрепить полученные знания на уровне анализа и обобщения.

Делая обобщающий вывод можно отметить, что структура урока была подчинена триединой цели и содействовала достижению каждого из учебно-воспитательных модулей. Наиболее удачными считаю этап введения в урок (актуализация знаний) и  изучение нового материала (дискуссия). При проведении урока каждый студент был включен в поиски решения проблемы, а значит в активную познавательную деятельность. Каждый предшествующий момент занятия тесно связан с последующим,  продолжает его и сам является базой, продолжением предшествующего. Осуществлялись на уроке и межпредметные связи. Все этапы урока взаимосвязаны, т.к. непосредственно готовят студентов к выполнению домашнего задания и являются основой для подготовки к усвоению нового материала.

Осуществлению развивающего аспекта триединой цели урока также способствовали все этапы занятия: развитию зрения, слуха, внимания, способам коммуникативного общения способствовали диалоги на уроке; умение сопоставлять, анализировать, логически мыслить развивалось при решении ситуационных задач, подведении итогов урока.

Задачи воспитания коллектива данной группы осуществлялись через создание дружеской творческой атмосферы урока, доброжелательное отношение преподавателя и студентов; через организацию групповых форм работы. Так, на заключительном этапе при подведении итогов 4 студентов получили «отличные» отметки, 7 - «хорошо», 10 – «удовлетворительно» и лишь два студента не справились с итоговым тестом, но работая на уроке, получил общую оценку – «удовлетворительно».

Таким образом, я считаю, что урок представляет собой целостную систему. Цели, поставленные на уроке, достигнуты, в результате работы каждый студент в группе получил за урок заслуженную оценку.

И все же при конструировании следующего урока, по моему мнению, необходимо больше времени уделить закреплению нового материала студентов.

Рецензия на методическую разработку

Даннаяметодическая разработкаурока на тему: «Аккумуляторные батареи» направлена на активизацию познавательной деятельности и формирования общих и профессиональных компетенций студентов. В данной работе представлено занятие по ПМ. 01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц. МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.

В результате изучения материала урока, обучающиеся овладеют знаниями о назначении АКБ, устройстве, техническом обслуживании, неисправностях и способах их устранения. Учатся самостоятельно решать, анализировать в разных проблемных ситуациях (ситуационные задачи).

Занятие  выполнено в виде использования различных форм и методов, взаимосвязанных между собой логической цепочкой для решения поставленных цели, проблем и задач.

Применение презентации на уроке  позволяет педагогу сделать каждый разрабатываемый урок насыщенным, ярким.

Рецензент: Преподаватель высшей категории Булаев С. М.___________

Лист оценивания методической разработки урока
Преподаватель ______________________________
Дисциплина ______________________________

| № | Критерии оценки | Требования | количество баллов | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие заданному формату | Изложение в формате word, шрифт Times New Roman, размер 14межстрочный интервал-1,5. Текст должен соответствовать требованиям оформления | 0-5 |  |
| 2. | Тема, тип урока | тема урока соответствует КТП, тема урока по КТП соответствует РП, обозначение типа урока; Отражение требований ФГОС по данной теме (вопросу); наличие структурных элементов урока данного типа. | 0-5 |  |
| 3. | Постановка целей урока | Указан тип урока | 0-1 |  |
| Цели определены четко и ясно | 0-5 |  |  |  |
| Поставленные цели соотносится с конечным результатом | 0-2 |  |  |  |
| Имеется указание на виды деятельности обучающихся при ознакомлении с новым материалом (восприятие, понимание, пробуждение познавательного интереса и т.д.); указание на методические аспекты решения педагогических задач. | 0-2 |  |  |  |
| 4. | Содержание урока | Структура разработки логичная, структурированная | 0-2 |  |
| Четко продуманы этапы урока (легко прослеживаются) | 0-2 |  |  |  |
| Этапы урока соответствуют определенному типу урока | 0-2 |  |  |  |
| Прослеживаются логические связки между этапами урока | 0-2 |  |  |  |
| Определены задачи этапа | 0-2 |  |  |  |
| Спланирован хрономертаж урока | 0-2 |  |  |  |
| Установки к заданиям четкие и ясные | 0-2 |  |  |  |
| 5. | Работа преподавателя. | Указание на виды деятельности преподавателя при проведении урока, их соотношение (речевая деятельность, слушание, записывание, помощь обучающимся и др.); возможности достижения контакта с группой . | 0-7 |  |
| 6. | Работа обучающихся. | Степень активности и вовлеченности обучающихся на разных этапах урока; указание на разнообразные виды деятельности обучающихся | 0-7 |  |
| 7. | Методический аспект | Формы, методы и приемы соответствуют возрастным особенностям обучающихся | 0-2 |  |
| Способствует развитию компетенций, навыков | 0-5 |  |  |  |
| 8. | Соответствие целям и задачам конкурса | перспективность внедрения представленной методической разработки | 0-5 |  |
| Общее количество баллов: |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ

1 вариант

1. Загрязнение крышек и мастики

Вызывает окисление выводов, наконечников проводов и разряд аккумуляторов. Пыль и грязь на крышках и мастике пропитывается электролитом, который замыкает выводы аккумуляторов, и батарея разряжается. Для определения утечки тока по мастике нужно подключить к поверхности мастики (или крышек) вольтметр (лучше милливольтметр) (рис. 1, а). Если вольтметр (или милливольтметр) регистрирует напряжение, то необходимо очистить поверхность батареи от пыли, грязи и электролита (рис. 1, б). Электролит на поверхности крышек нейтрализуют 10%-ным водным раствором нашатырного спирта или соды с последующей протиркой крышек.

Проверяют и при необходимости прочищают вентиляционные отверстия в пробках.

Рис. 1. Определение (а) и устранение (б) утечки тока на мастике

2. Трещины в мастике, крышках и стенках бака

Возникают вследствие старения мастики, а также из-за вибрации аккумуляторной батареи при неполном ее креплении в гнезде. Трещины в мастике и крышках аккумуляторов и неполное прилегание пробок заливочных отверстий вызывают выплескивание электролита на поверхность крышек. Электролит замыкает выводы, что вызывает разряд аккумуляторов. Небольшие трещины в мастике устраняют ее оплавлением. Сильно потрескавшуюся мастику заменяют. При наличии трещин в крышках и стенках бака батарею подвергают ремонту в мастерской (заменяют детали).

3. Окисление  выводов батареи и наконечников стартерных проводов

Это явление ускоряется при попадании на них электролита, отсутствии смазки и неполном креплении проводов на выводах батареи. При этом повышается сопротивление внешней цепи, особенно цепи стартера, что ухудшает работу потребителей. Окисленные выводы зачищают и смазывают.

2 вариант

1. Ускоренный саморазряд аккумуляторов

Причиной ускоренного саморазряда является образование местных (паразитных) токов в активном веществе электродов. Местные токи появляются в результате возникновения ЭДС между свинцовыми окислами активного вещества и металлическими примесями в решетках электродов или примесями, попавшими в аккумулятор с электролитом или водой. Саморазряд ускоряется при большой загрязненности электролита высыпавшимся из электродов активным веществом и попадании в аккумуляторы посторонних примесей, недистиллированной воды и химически не чистой серной кислоты. Саморазряд ускоряется также при загрязнении крышек аккумуляторов батареи.

После длительного бездействия аккумуляторной батареи при вывернутых пробках наблюдают выделение пузырьков газов из электролита.

Вследствие образования местных токов в активном веществе электродов происходит электролиз воды, поэтому из электролита выделяются водород и кислород, что и является признаком ускоренного саморазряда аккумулятора. Если установлено, что саморазряд аккумулятора происходит из-за загрязнения электролита, то такую батарею необходимо разрядить током, равным 0,1 емкости батареи, до напряжения 1,1 - 1,2 В на один аккумулятор, чтобы посторонние металлы и их окислы, попавшие в аккумулятор перешли с активного вещества минусовых электродов в электролит, после чего вылить весь электролит, а затем залить аккумуляторы свежим электролитом той же плотности, которую имел вылитый электролит, и зарядить батарею.

2. Пониженный уровень электролита в аккумуляторах

Уровень электролита понижается вследствие испарения и электролиза воды, а также при утечках через трещины в мастике, крышках, наружных стенках бака и через неплотно завернутые пробки. Активное вещество верхней части электродов, не покрытых электролитом, соприкасаясь с воздухом, сульфатируется и разрушается. Кроме этого, происходит нежелательное уплотнение активного вещества минусовых электродов. В результате этих дефектов снижается емкость аккумуляторной батареи. Проверяют уровень электролита в аккумуляторах (не реже чем через 10 – 15 дней, а в жаркое время года еще чаще) стеклянной трубочкой диаметром 3 – 5 мм (рис. 2), пластмассовым или деревянным стержнем. Уровень электролита должен быть на 10 – 15 мм (у батарей типа 6СТ-55 – 5 – 10 мм) выше предохранительного щитка.

В батареях с полупрозрачным корпусом на стенке бака нанесены метки «MIN» и «MAX», между которыми должен находится электролит.

При понижении уровня электролита в аккумуляторы доливают только дистиллированную воду. Для перемешивания воды с электролитом батарею подзаряжают в течение 10 – 15 мин. На автомобиле в АКБ воду доливают при работающем двигателе.

3 вариант

1. Пониженная или повышенная плотность электролита

Плотность электролита понижается в основном при разряде аккумуляторов и сульфатации электродов. При понижении плотности электролита увеличивается внутренние сопротивление батареи и снижается ее емкость. В результате падает сила тока в цепи работающего стартера, а поэтому уменьшаются частота вращения якоря и мощность стартера, что затрудняет пуск двигателя, особенно в зимнее время. Кроме того, в зимнее время может произойти замерзание электролита.

Плотность электролита повышается при испарении воды во время перезаряда аккумуляторов или в результате доливки в аккумуляторы электролита, а не воды. В случае повышения плотности электролита больше нормы ускоряется разрушение активного вещества и решеток электродов, а также ускоряется сульфатация активного вещества, что снижает емкость и срок службы батареи.

В зимнее время на автомобилях с наружной установкой аккумуляторных батарей их необходимо утеплять, а при эксплуатации батарей в очень холодной зоне увеличить плотность электролита.

Короткое замыкание электродов происходит при разрушении сепараторов, большом выпадении активного вещества на дно бака и на кромках сепараторов, выступающих над верхней частью электродов. При работе батареи электролит в аккумуляторах все время перемешивается между нижней и верхней частями бака аккумулятора и переносит частицы высыпавшегося активного вещества на верхние торцы электродов и сепараторов, что и вызывает частичное замыкание электродов. Частичное замыкание электродов возникает и при образовании наростов свинца на кромках минусовых электродов.

Короткозамкнутый аккумулятор быстро разряжается, и электроды его сульфатируются. Плотность электролита в таком аккумуляторе будет менее нормы.

При полном коротком замыкании аккумулятор зарядить нельзя, а напряжение его будет равно нулю. При полном коротком замыкании батарею нужно ремонтировать. Для устранения частичного замыкания электродов аккумулятор промывают дистиллированной водой.

2. Сульфатация пластин и электродов

Это явление заключается в образовании крупных труднорастворимых кристаллов сернокислого свинца (сульфата) на поверхности электродов и на стенках пор активного вещества. Кристаллы сульфата забивают поры активного вещества плюсовых и минусовых электродов, что препятствует проникновению электролита вглубь активного вещества. В результате не все активное вещество будет участвовать в работе, что снизит емкость аккумулятора.

Сульфатация электродов ускоряется при длительном хранении батареи без подзаряда, длительном хранении новых сухозаряженных батарей, повышенной плотности электролита, большом разряде, соприкосновении электродов с воздухом при пониженном уровне электролита. Сульфатированная батарея из-за малой емкости быстро разряжается при резком падении напряжения, особенно при включении стартера.

Сульфатацию устраняют несколькими циклами разряда-заряда при малой плотности электролита (1,11 – 1,12 г/см3). Заряд производят силой тока не более 0,05С А (С – номинальная емкость батареи в ампер-часах), доводят плотность электролита до нормы, а затем проводят контрольный разряд батареи силой тока 0,1С. Силу тока в цепи регулируют реостатом. Разряд заканчивают, когда на зажимах одного из наихудших аккумуляторов напряжение понизится до 1,7 В (или 10,2 В на батарее). Батарея считается исправной, если время разряда будет не менее: 7,5 ч для батарей с плотностью 1,29г/см3; 6,5 ч – для 1,27г/см3; 505 ч – для 1,25 г/см3.

Если время разряда батареи будет меньше указанных значений, то такую батарею подвергают нескольким циклам заряда-разряда, контролируя время разряда. Если при повторных разрядах не увеличивается время разряда, то такая батарея требует ремонта.

4 вариант

1. Преждевременное разрушение электродов

За время эксплуатации батареи происходит окисление решеток и разрыхление активного вещества, особенно плюсовых электродов. Изменение объема активного вещества при заряде-разряде батареи вызывают отслаивание его от решеток.

В период эксплуатации могут возникнуть и другие причины, которые приводят к ускоренному разрушению электродов. К ним относят: непрочное крепление батареи на автомобиле, длительный перезаряд батареи, замерзание воды в электролите, понижение уровня электролита ниже верхних кромок электродов, короткое замыкание батареи, неумелый пуск двигателя стартером и др.

Короткое замыкание батареи, а также частое и длительное включение стартера способствует короблению электродов, что ускоряет разрушение массы активного вещества, особенно плюсовых электродов. Включать стартер следует не более чем на 5 с и не более 2 – 3 раз подряд. Между включениями рекомендуется делать паузу на 15 – 20 с.

Разрушение электродов ускоряется при повышении плотности и температуры электролита, применении химически не чистой серной кислоты и не дистиллированной воды.

При длительном перезаряде аккумуляторной батареи происходит электролиз воды электролита на кислород и водород. Кислород сильно окисляет решетки плюсовых электродов, что вызывает разрушение их. Одновременно в порах активного вещества электродов будет накапливаться большое количество газов (кислорода и водорода). Давление газов в порах увеличивается, что вызывает разрыхление и выкрашивание активного вещества. Характерным признаком перезаряда являются сильное газовыделение из электролита и быстрое уменьшение уровня его. Во избежание перезаряда аккумуляторных батарей на автомобиле требуется систематически проверять напряжение генератора и при необходимости регулировать.

Разрушение электродов вызывает уменьшение емкости батареи и короткое замыкание разноименных электродов. В аккумуляторных батареях с разрушенными электродами, даже если они полностью заряжены и не имеют сульфатации, напряжение под нагрузкой (особенно стартерной) будет быстро снижаться.

Признаком разрушения плюсовых электродов является бурый цвет электролита, который можно наблюдать при измерении плотности или уровня электролита после заряда батареи.

2. Разрыв цепи в межаккумуляторных перемычках

В соединяющих полублоки соседних аккумуляторов перемычках возникает разрыв из-за некачественной сборки батарей или при нежестком креплении батареи на автомобиле. Это приводит к обрыву внутренней цепи аккумуляторной батареи. Определение плотности соединений выводов аккумуляторов и батареи производится покачиванием их от руки (у батарей с внешним расположением перемычек). У батарей с общей крышкой моноблока определение места нарушения контакта затруднено, так как нет возможности измерить напряжение каждого аккумулятора и напряжение соседних аккумуляторов. Косвенно такую неисправность можно обнаружить измерением напряжения всей батареи без нагрузки (вольтметром) и под нагрузкой (аккумуляторным пробником СЭ107).

Если при измерении напряжения батареи стрелка вольтметра незначительно отклоняется от нулевого деления шкалы или вообще не отклоняется, то внутренняя цепь батареи может иметь обрыв. При ослаблении соединения аккумуляторов напряжение батареи без нагрузки нормальное (12 В), а под нагрузкой близко к нулю. На автомобиле пуск двигателя стартером от такой  батареи становится невозможным. При заряде батареи в месте ослабления контакта может появиться искрение (у батарей с прозрачной крышкой оно может быть видно). Батареи с такой неисправностью подлежат ремонту.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Тест на закрепление новых знаний

1) Сколько аккумуляторов в 12 вольтовой

батарее?

2) Показать основные части

аккумуляторной батареи.

3) Что заливается в аккумуляторную

батарею и в каком порядке?

4) Как устроены аккумуляторные батареи?

5) Перечислить основные неисправности

аккумуляторных батарей.

6) Записать на доске марку

аккумуляторной батареи и расшифровать.

7)Напряжение одного аккумулятора:

а) 6 вольт;

б) 12 вольт;

в) 2 вольта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Вопросы анкеты

| На уроке я работал… | активно / пассивно |
| --- | --- |
| Своей работой на уроке я… | доволен / не доволен |
| За урок я… | не устал / устал |
| Мое настроение… | стало лучше / стало хуже |
| Материал урока мне был… | понятен / не понятен |
| Домашнее задание мне кажется… | интересным / скучным легким / трудным полезен / бесполезен |
| Урок для меня показался… | коротким / длинным |