Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Аргаяшский  аграрный техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ

«Аргаяшский аграрный техникум»

_______________ О.В.Аминева

«__ »________________  20___ г.

Комплект контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.03  Материаловедение

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по специальности СПО

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

Аргаяш  2017 г.

Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», входящую в укрупненную группу профессий, специальностей и направлений подготовки 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» программы учебной дисциплине ОП.03  Материаловедение.

Разработчик:

ГБПОУ «ААТ»         преподаватель       Гуляев К.А.

Одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии технических дисциплин Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г. Председатель ПЦК ________________________ /______________/

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств | 4 |
| 2. | Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке | 4 |
| 3. | Оценка освоения учебной дисциплины | 6 |
| 3.1. | Формы и методы оценивания | 6 |
| 3.2. | Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины | 11 |
| 4. | Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине | 19 |
| 5. | Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины | 23 |
| 6. | Лист согласования | 25 |

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03  Материаловедение обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ПК 1.1. | Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке новой техники. |
| ПК 1.2. | Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. |
| ПК 1.3. | Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. |
| ПК 1.4. | Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с технологическими картами. |
| ПК 1.5. | Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. |
| ПК 1.6. | Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций. |
| ПК 3.1 | Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов |
| ПК 3.2. | Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием. |
| ПК 3.3. | Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами. |
| ПК 3.4. | Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. |
| ПК 3.5. | Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картой. |
| ПК 3.7. | Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. |
| ПК 3.8. | Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. |

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является  экзамен

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 1.1

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| У 1. Распознавать и квалифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам. | Самостоятельно распознает и квалифицирует конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам. | Практические занятия |
| У 2. Подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ. | Самостоятельно подбирает материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ. | Практические занятия |
| У 3. Выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов. | Самостоятельно выбирает и расшифровывает марки конструкционных материалов. | Практические занятия |
| У 4. Определять твердость металлов. | Самостоятельно определяет твердость металлов. | Практические занятия |
| У 5. Определять режимы отжига, закалки и отпуска стали. | Самостоятельно определяет режимы отжига, закалки и отпуска стали. | Практические занятия |
| У 6. Подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей. | Самостоятельно подбирает способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей. | Практические занятия |
| Знать: |  |  |
| З 1. Основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов. | Знать основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов. | Устный опрос, практические занятия. |
| З 2. Классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве. | Знать классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве. | Устный опрос, практические занятия. |
| З 3. Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства. | Знать основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства. | Устный опрос, практические занятия. |
| З 4. Особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и структурообразования. | Знать особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и структурообразования | Устный опрос, практические занятия. |
| З 5. Виды обработки металлов и сплавов. | Знать виды обработки металлов и сплавов | Устный опрос, практические занятия. |
| З 6. Сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием. | Знать сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием | Устный опрос, практические занятия. |
| З 7. Основы термообработки металлов. | Знать основы термообработки металлов. | Устный опрос, практические занятия. |
| З 8. Способы защита металлов от коррозии. | Знать способы защита металлов от коррозии. | Устный опрос, практические занятия. |
| З 9. Требования к качеству обработки деталей. | Знать требования к качеству обработки деталей. | Устный опрос, практические занятия. |
| З 10. Виды износа деталей и узлов. | Знать виды износа деталей и узлов. | Устный опрос, практические занятия. |
| З 11. Особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов. | Знать особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов. | Устный опрос, практические занятия. |
| З 12. Характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей. | Знать характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей. | Устный опрос, практические занятия. |
| З 13. Классификацию и марки масел. | Знать классификацию и марки масел. | Устный опрос, практические занятия. |
| З 14. Эксплуатационные свойства различных видов топлива. | Знать эксплуатационные свойства различных видов топлива. | Устный опрос, практические занятия. |
| З 15. Правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей. | Знать правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей. | Устный опрос, практические занятия. |
| З 16 Классификацию и способы получения композиционных материалов. | Знать классификацию и способы получения композиционных материалов. | Устный опрос, практические занятия. |

3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.03  Материаловедение, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Таблица 2.2

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
| Раздел 1. Металловедение. |  |  |  | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2,У 3, У 4, У 5, У6 З 1, З 2,З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 9, З 10 | Экзамен | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2,У 3, У 4, У 5, У6 З 1, З 2,З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 9, З 10 |
| Тема 1.1. Металловедение. | Устный опрос | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2, У 3 З 1, З 2, З 3, З 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Общие сведения о металлах. | Устный опрос | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2, У 3 З 1, З 2, З 3, З 34 |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Общие свойства металлов. | Устный опрос | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2, У 3 З 1, З 2, З 3, З 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Понятие о сплавах. | Устный опрос | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2, У 3 З 1, З 2, З 3, З 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Структура железоуглеродистых сплавов. | Устный опрос | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2, У 3 З 1, З 2, З 3, З 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Обработка металлов. | Устный опрос Практическая работа № 1 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 5, У 6, З 5, З 6, З 7, З 9, З 10 |  |  |  |  |
| Тема 1.7. Термическая обработка. | Устный опрос Практическая работа № 1 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 5, У 6, З 5, З 6, З 7, З 9,З 10 |  |  |  |  |
| Тема 1.8. Химико - термическая обработка. | Устный опрос Практическая работа № 1 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 5, У 6, З 5, З 6, З 7, З 9, З 10 |  |  |  |  |
| Тема 1.9. Механические испытания. | Устный опрос Практическая работа № 2 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 4 З 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.10. Технические испытания. | Устный опрос Практическая работа № 2 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 4 З 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.11. Стали. | Устный опрос Практическая работа № 3 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 4 З 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.12. Сплавы на основе меди и никеля. | Устный опрос Практическая работа № 3 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 1, З 2 |  |  |  |  |
| Тема 1.13. Легкие сплавы. | Устный опрос Практическая работа № 3 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 4 З 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.14. Материалы с различными свойствами. | Устный опрос Практическая работа №3 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 4 З 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.15. Коррозия металлов. | Устный опрос Практическая работа № 4 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 8 |  |  |  |  |
| Тема 1.15. Инструментальные материалы. | Устный опрос Практическая работа № 5 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 4 З 4 |  |  |  |  |
| Тема 1.15. Литейное производство. | Устный опрос Практическая работа № 5 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 6 З 5, З 6 |  |  |  |  |
| Тема 1.15. Обработка металлов резаньем. | Устный опрос Практическая работа № 6 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 6 З 5, З 6 |  |  |  |  |
| Тема 1.15. Обработка металлов давлением. | Устный опрос Практическая работа № 6 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 6 З 5, З 6 |  |  |  |  |
| Тема 1.16. Газовая сварка. | Устный опрос Практическая работа № 7 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 6 З 5, З 6 |  |  |  |  |
| Тема 1.17. Электродуговая сварка. | Устный опрос Практическая работа № 8 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 6 З 5, З 6 |  |  |  |  |
| Тема 1.18. Композиционные материалы. | Устный опрос | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 16 |  |  |  |  |
| Тема 1.19. Применение композиционных материалов. | Устный опрос | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 16 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Неметаллические материалы |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Пластические массы. | Устный опрос Практическая работа № 9 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11 |  | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11 | Экзамен | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11 |
| Тема 2.2. Техническая керамика. | Устный опрос Практическая работа № 9 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11 |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Стекла. | Устный опрос Практическая работа № 9 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11 |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Резина. | Устный опрос Практическая работа № 9 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11 |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Древесина. | Устный опрос Практическая работа № 9 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11 |  |  |  |  |
| Тема 2.6. Технические клеи. | Устный опрос Практическая работа № 9 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11 |  |  |  |  |
| Тема 2.7. Прокладочные материалы. | Устный опрос Практическая работа № 9 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11 |  |  |  |  |
| Тема 2.8. Изоляционные материалы. | Устный опрос Практическая работа № 9 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости |  |  |  | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11, З 12, З 13, З 14, З 15 | Экзамен | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11, З 12, З 13, З 14, З 15 |
| Тема 3.1. Состав и свойства бензинов. | Устный опрос Практическая работа № 10 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11, З 12, З 13, З 14, З 15 |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Состав и свойства дизельного топлива. | Устный опрос Практическая работа № 10 | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11, З 12, З 13, З 14, З 15 |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Смазочные материалы. | Устный опрос | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11, З 12, З 13, З 14, З 15 |  |  |  |  |
| Тема 3.4. Специальные жидкости. | Устный опрос | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11, З 12, З 13, З 14, З 15 |  |  |  |  |
| Тема 3.5. Правила хранения горюче-смазочных материалов. | Устный опрос | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11, З 12, З 13, З 14, З 15 |  |  |  |  |
| Тема 3.6. Безопасность при работе с горюче-смазочными материалами. | Устный опрос | ОК 1, ОК 2, ОК 9, ОК 10 У 1, У 2 З 11, З 12, З 13, З 14, З 15 |  |  |  |  |

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний (З1, З 2,З 3,З 4, З 5, З 6, З 7,З 8,З 9, З 10, З 11, З 12,З 13,З 14, З 15, З 16)

1. Роль материалов в современной технике.

2. Основные виды конструкционных материалов

3. Основные виды сырьевых материалов.

4. Основные виды металлических материалов.

5. Основные виды неметаллических материалов.

6. Область применения материалов.

7. Общие сведения о металлах.

8. Кристаллические и амфорные вещества.

9. Монокристаллические материалы.

10. Жидкие кристаллы.

11. Общие свойства металлов.

12. Физико-механические свойства металлов.

13. Понятие о сплавах.

14. Структурные составляющие сплавов.

15. Твердые растворы.

16. Механические смеси.

17.  Химические соединения.

18. Железо и его свойства.

19. Углерод и его свойства.

20. Структура  железоуглеродистых сплавов.

21. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.

22. Термическая обработка металлов.

23. Отжиг стали.

24. Закалка стали.

25. Отпуск стали.

26. Старение стали.

27. Химико-термическая обработка металлов.

28. Цементация стали.

29. Азотирование стали.

30. Цианирование стали.

31. Хромирование стали.

32. Назначение, виды и цели механических испытаний.

33. Испытание на твердость.

34. Испытание на удар.

35. Испытание на изгиб.

36. Испытание на кручение.

37. Искровая проба.

38. Испытание на перегиб.

39. Классификация чугунов.

40.  Маркировка чугунов.

41. Применение чугунов в производстве сельскохозяйственной техники.

42. Классификация стали.

43. Маркировка сталей.

44. Применение сталей в производстве сельскохозяйственной техники.

45. Сплавы на основе меди.

46. Маркировка сплавов на основе меди.

47 Свойства сплавов на основе меди.

48. Применение сплавов на основе меди.

49. Сплавы на основе никеля.

50. Маркировка сплавов на основе никеля.

51 Свойства сплавов на основе никеля.

52. Применение сплавов на основе никеля.

53. Сплавы на основе алюминия.

54. Маркировка сплавов на основе алюминия.

55. Свойства сплавов на основе алюминия.

56. Применение сплавов на основе алюминия.

57. Свойства легирующих элементов.

58. Материалы с упругими свойствами.

59. Износостойкие материалы.

60. Коррозия металлов.

61. Способы защиты металлов от коррозии.

62. Инструментальные стали.

63. Твердосплавные и минералогические материалы.

64. Алмазы.

65. Сверхтвердые материалы.

66. Литье металлов.

67. Производство керамики.

68. Литье пластмасс.

69. Сущность технологических процессов обработки металлов.

70. Сущность технологического процесса обработки металлов резанием.

71. Сущность технологического процесса обработки металлов точением.

72. Сущность технологического процесса обработки металлов сверлением.

73. Сущность технологического процесса обработки металлов  фрезерованием.

74. Сущность технологического процесса обработки металлов  шлифованием.

75. Обработка металлов давлением.

76. Сущность технологического процесса прокатки металла.

77. Сущность технологического процесса штамповки металла.

78. Сущность технологического процесса прессования металла.

79. Сущность технологического процесса волочения.

80. Сущность технологического процесса вырубка металла.

81. Сущность технологического процесса вытяжки металла.

82. Сварочное производство.

83. Газовая сварка.

84. Резка металлов.

85. Оборудование и материалы для газовой сварки.

86. Выбор режимов газовой сварки.

87. Электродуговая сварка.

88. Оборудование и материалы для электродуговой сварки.

89. Выбор режимов электродуговой сварки.

90. Композиционные материалы.

91. Металлокерамические твердые сплавы.

92. Применение композиционных материалов в сельскохозяйственном машиностроении.

93. Применение композиционных материалов в ремонтном производстве.

94. Строение пластических масс.

95. Свойства пластических масс.

96. Область применения пластических масс.

97. Строение и свойства технической керамики.

98. Область применения технической керамики.

99. Строение и свойства стекла.

100. Область применения стекла.

101. Строение и свойства резины.

102. Область применения резины.

103. Переработка резины.

104. Строение и свойства древесины.

105. Область применения древесины.

106. Строение и свойства технических клеев.

107. Область применения технических клеев.

108. Строение и свойства прокладочных материалов.

109. Строение и свойства уплотнительных материалов.

110. Строение и свойства набивочных  материалов.

111. Область применения прокладочных, уплотнительных и набивочных  материалов..

112. Строение и свойства изоляционных материалов.

113. Область применения изоляционных материалов.

114. Состав и свойства бензинов.

115. Эксплуатационные требования к бензину.

116. Марки бензина.

117. Область применения бензинов.

118. Состав и свойства дизельных топлив.

119. Эксплуатационные требования к дизельному топливу.

120. Марки дизельного топлива.

121. Область применения дизельного топлива.

122. Альтернативные виды топлива.

123. Состав и свойства смазочных материалов.

124. Назначение смазочных материалов.

125. Эксплуатационные требования к смазочным материалам.

126. Марки смазочных материалов.

127. Область применения смазочных материалов.

128. Состав и свойства специальных жидкостей.

129. Назначение специальных жидкостей.

130. Эксплуатационные требования к специальным жидкостям.

131. Марки специальных жидкостей.

132. Область применения специальных жидкостей.

133. Правила хранения топлива.

134. Правила хранения смазочных материалов.

135. Правила хранения специальных жидкостей.

136.Техника безопасности при работе с горюче-смазочными материалами.

137. Техника безопасности при работе со специальными жидкостями.

Тесты для оценки освоения

1. Число 59 в марке латуни Л59 обозначает

• содержание цинка, %

• предел прочности при растяжении, кгс/мм2

• содержание олова, %

٧ содержание меди, %

2. Силуминами называют сплавы алюминия с…

• магнием

• железом

٧ кремнием

• медью

3. Конструкционными улучшаемыми сталями являются

•08Х18Н10Т, Х28

•15, 18ХГТ

٧ 30ХГСА, 40ХН2МА

• Х12М, Р6М5

4. Технологические процессы изменения формы и размеров заготовок под действием внешних сил, вызывающих пластическую деформацию, называются…

٧ обработкой металлов давлением

• литьем

• сваркой

• термической обработкой

5. В качестве пружинного материала используют

• М0

• БрС30

• Л96

٧ БрБ2

6. Структура ферритного серого чугуна при комнатной температуре

• феррито-перлит и графитовые включения хлопьевидной формы

• феррит и включения цементита пластинчатой формы

٧ феррит и графитовые включения пластинчатой формы

• перлит, ледебурит и вторичный цементит

7. Буква «А» в маркировке стали 18Х2Н4ВА означает, что сталь…

• является автоматной

٧ является высококачественной

• является особо высококачественной

• содержит азот в качестве легирующего элемента

8. Эвтектической смесью является

٧ ледебурит

• перлит

• цементит

• аустенит

9. Термическая обработка, заключающаяся в нагреве стали 45 выше линии Ас3, выдержке и охлаждении на воздухе, называется…

• нормализацией

• гомогенизирующим отжигом

٧ закалкой

• полным отжигом

10. Диффузией называется

٧ перенос вещества, обусловленный беспорядочным тепловым движением частиц

• способность вещества существовать в различных кристаллический модификациях

• зависимость свойств от направления, являющаяся результатом упорядоченного расположения атомов (ионов) в пространстве

• поверхностный дефект строения кристаллической решетки

11. Сорбит отличается от перлита…

• фазовым составом

٧ более высокой дисперсностью структуры

• меньшей твердостью

• формой частиц цементита

12. Высокой свариваемостью обладают стали…

• высокоуглеродистые

• чугуны

٧ низкоуглеродистые

• высоколегированные

13. Форму поперечного сечения продукции, получаемой при прокладке, называют

٧ профилем

• слитком

• поковкой

• отливкой

14. Для нарезания внутренних резъб в материалах используют…

٧ метчики

• зенкера

• плашки

• фрезы

15. Неметаллическим проводниковым материалов является…

• железо

• кремний

• сера

٧ графит

16. При повышении температуры электропроводность полупроводниковых материалов…

• не изменяется

• изменяется немонотонно

٧ увеличивается

• уменьшается

17. Для изготовления порошковых магнитных материалов используют… ٧ порошковую металлургию

• литье

• пирометаллургию

• гидрометаллургию

18. Металлическая форма, многократно используемая для получения отливок путем заливки в нее расплава свободной струей, называется…

• ковшом • штампом

٧ кокилем

• шаблоном

19. Баллон для хранения и транспортировки кислорода окрашен в цвет…

• белый

٧ голубой

• красный

• черный

20. Назначением модульной червячной фрезы является фрезерование…

• пазов

٧ зубьев шестерни

• фасонных поверхностей

• плоских поверхностей

21. Свариваемость стали с повышением содержания углерода…

• не изменяется

• улучшается до некоторого значения, а затем не меняется

• улучшается

٧ ухудшается

22. Стали с содержанием легирующих элементов менее 2,5% относятся к…

٧ низколегированным

• высокоуглеродистым

• углеродистым

• среднелегированным

23. Для устранения наклепа после холодной пластической деформации применяют…

• гомогенизирующий отжиг

• закалку

• нормализацию

٧рекристаллизационный отжиг

24. Коррозионно-стойкими являются стали…

• 40ХН2МА и 55С2

• У10А и Х12М

٧ 15Х28 и 12Х18Н10Т

•20 и 18ХГТ

25. Наполнители вводят в состав резин для…

٧ повышения прочности, износостойкости, снижения стоимости

• замедления процесса старения

• облегчения процесса переработки резиновой смеси

• формирования сетчатой структуры

26. Магнитные материалы, способные легко намагничиваться при приложении электрического поля и размагничиваться при снятии, называются…

• проводниками

• немагнитными

٧магнитомягкими

• диэлектриками

27. По содержанию углерода сталь ШХ15 является

٧ высокоуглеродистой

• среднеуглеродистой

• низкоуглеродистой

• безуглеродистой

28. Критериями жаропрочности материала являются…

• скорость окисления на воздухе при заданной температуре

• предел текучести и ударная вязкость

٧ предел длительной прочности и предел ползучести

• предел выносливости и живучесть

29. Сталь 65Г, используемая в качестве пружинного материала, после закалки подвергается_____________ отпуску

• высокотемпературному (выше точки А1)

٧ среднему

• низкому

• высокому

30. Для устранения дендритной ликвации слитков стали применяют…

• нормализацию

• закалку

٧ гомогенизирующий отжиг

• улучшение

31. Технологический процесс получения фасонных отливок путем заполнения жидким металлом заранее приготовленных форм называется…

• плавлением

• формовкой

٧ литьем

• кристаллизацией

32. Дислокация является дефектом…

• поверхностным

• точечным

٧ линейным

• объемным

33. Магнитные ферриты получают методом…

• пирометаллургии

٧ порошковой металлургии

• гидрометаллургии

• гидролизом

34. Глубина закаленного слоя при закалке ТВЧ зависит, главным образом, от…

• степени раскисления

٧ частоты тока

• состава стали

• структуры стали

35. Сплав Д16 является

• сталью, содержащей 16% меди

• латунью, содержащей 16% цинка

٧ деформируемым алюминиевым сплавом, упрочняемым термической обработкой

• деформируемым алюминиевым сплавом, не упрочняемым термической обработкой

36. Первые цифры в маркировке чугуна указывают значения…

• предела текучести

• относительного удлинения

٧ временного сопротивления

• содержания углерода в сотых долях процента

37. Для изделий, получаемых холодной штамповкой, целесообразно использовать сталь… 13

٧ 08кп

• 40ХН2МА

• ШХ15

• А22

38. Среди нижеперечисленных инструментальных сталей теплостойкими являются…

• Х12ВМ, 9ХС

• У10А, У12А

• У10, У8

٧ Р18, Р6М5

39. Наиболее высокой магнитной способностью обладает…

٧ железо

• медь

• вольфрам

• алюминий

40. Сплавом, для которого используется литье под давлением, является…

٧ алюминиевый сплав

• сталь

• никелевый сплав

• чугун

41. Дюралюмины можно упрочнить…

٧ закалкой и старением

• закалкой и высоким отпуском

• нормализацией

• дюралюмины не упрочняются термической обработкой

42. При среднем отпуске углеродистых сталей мартенсит превращается в…

• сорбид отпуска

٧ троостит отпуска

• перлит отпуска

• мартенсит отпуска

43. Цементацию проводят с целью…

٧ повышения твердости и износостойкости поверхностного слоя

• получения мелкозернистой структуры сердцевины

• повышения содержания углерода

• увеличения пластичности поверхностного слоя

44. Нормализация отличается от отжига…

٧ скоростью охлаждения

• скоростью нагрева

• продолжительностью выдержки

• температурой нагрева

45. Для получения отверстия в отливках применяют…

• модели

• опоки

٧ стержни

• литники

46. Наиболее экономично изготавливать чугунные трубы способом…

• литья в парных опоках

• литья под давлением

٧ центробежного литья

• литья в оболочковые формы

47. Процесс выдавливания металла из замкнутого пространства через матрицу называется…

• ковкой

• гибкой

• прокаткой

٧ прессованием

48. Минимальный объем кристалла, при трансляции (последовательном перемещении) которого вдоль координатных осей можно воспроизвести всю решетку, называется…

• кластером

• монокристаллом

• блоком

٧ элементарной ячейкой

49. Образование новых равноосных зерен из деформированных кристаллов называется…

٧ рекристаллизацией

• наклепом

• полигонизацией

• возвратом

50. Линия АВСD диаграммы «железо-цементит» - это линия…

• эвтектического превращения

• ликвидус

٧солидус

• эвтектоидного превращения

3.2.1. Типовые задания для оценки умений (У 1, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6)

Практическое занятие № 1.

Задание: Обработка металлов.

Цель  работы: исследовать режимы термической и химико - термической обработок металлов и сплавов.

Практическая работа № 2.

Задание: Определение твердости металла.

Цель  работы: определить твердость металлов и сплавов.

Практическая работа № 3

Задание: Распознавание и квалификация металлических материалов.

Цель: распознать и квалифицировать металлические материалы по внешнему виду, происхождению и свойствам.

Практическая работа № 4.

Задание: Защита от коррозии.

Цель работы: ознакомиться со способами защиты металлов и сплавов от коррозии.

Практическая работа № 5.

Задание: Применение токарных резцов.

Цель работы: ознакомиться со способами применения токарных резцов.

## Практическая работа № 6.

## Задание: Применение режущего инструмента и приспособлений для сверлильных станков.

## Цель работы:  ознакомиться со способами применения режущего инструмента и приспособлений для сверлильных станков.

Практическая работа № 7.

Задание: Применение газовой сварки. Составление кинематических схем механизмов.

Цель работы: ознакомиться со способами применения оборудования и материалов для газовой сварки.

Практическая работа № 8.

Задание: Применение электродуговой сварки.

Цель работы: ознакомиться со способами применения оборудования и материалов для электродуговой сварки.

Практическая работа № 9.

Задание: Квалификация неметаллических материалов.

Цель работы: распознать и квалифицировать неметаллические материалы по внешнему виду, происхождению и свойствам.

Практическая работа № 10.

Задание: Определение качества топлива.

Цель работы: ознакомиться со способами определения качества топлива.

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов текущего контроля, тестирования и экзамена.

Оценка освоения дисциплины предусматривает сдачу экзамена.

I. ПАСПОРТ

Назначение:

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.03  Материаловедение по специальности  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования базовая подготовка.

Умения:

У 1. Распознавать и квалифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам.

У 2. Подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ.

У 3. Выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов.

У 4. Определять твердость металлов.

У 5. Определять режимы отжига, закалки и отпуска стали.

У 6. Подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей.

Знания:

З 1. Основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов.

З 2. Классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве.

З 3. Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства.

З 4. Особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и структурообразования.

З 5. Виды обработки металлов и сплавов.

З 6. Сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием.

З 7. Основы термообработки металлов.

З 8. Способы защита металлов от коррозии.

З 9. Требования к качеству обработки деталей.

З 10. Виды износа деталей и узлов.

З 11. Особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов.

З 12. Характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных жидкостей.

З 13. Классификацию и марки масел.

З 14. Эксплуатационные свойства различных видов топлива.

З 15. Правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей.

З 16 Классификацию и способы получения композиционных материалов.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

Количество вариантов 30

Инструкция для обучающихся

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – _________часа

Вариант № 1

1. Физические свойства металлов.

2. Основные сведения о получении чугуна.

Вариант № 2

1. Виды деформации.

2. Основные сведения о получении стали.

Вариант № 3

1. Общая классификация стали.

2. Правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей.

Вариант № 4

1. Общая классификация стали.

2. Правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей.

Вариант № 5

1. Термическая обработка металлов и сплавов.

2. Специальные (технические) жидкости.

Вариант № 6

1. Отжиг стали.

2. Классификация и марки масел.

Вариант № 7

1. Закалка стали.

2. Виды и марки топлива.

Вариант № 8

1. Отпуск стали.

2. Обработка металлов резаньем.

Вариант № 9

1. Химико-термическая обработка стали.

2. Обработка металлов давлением.

Вариант № 10

1. Цементация стали.

2. Виды износа деталей и узлов.

Вариант № 11

1. Азотирование стальных деталей.

2. Сущность технологического процесса сварки.

Вариант № 12

1. Цианирование деталей.

2. Сущность технологического процесса литья.

Вариант № 13

1. Диффузионная металлизация.

2. Защита металлов от коррозии.

Вариант № 14

1. Медь и ее сплавы.

2. Коррозия металлов.

Вариант № 15

1. Алюминий и его сплавы.

2. Виды деформации.

Вариант № 16

1. Изоляционные материалы.

2. Неметаллические материалы.

Вариант № 17

1. Неметаллические материалы.

2. Физические свойства металлов.

Вариант № 18

1. Абразивные материалы.

2. Алюминий и его сплавы.

Вариант № 19

1. Коррозия металлов.

2. Медь и ее сплавы.

Вариант № 20

1. Защита металлов от коррозии.

2. Диффузионная металлизация.

Вариант № 21

1. Сущность технологического процесса литья.

2. Цианирование деталей.

Вариант № 22

1. Сущность технологического процесса сварки.

2. Азотирование стальных деталей.

Вариант № 23

1. Виды износа деталей и узлов.

2. Цементация стали.

Вариант № 24

1. Обработка металлов давлением.

2. Химико-термическая обработка стали.

Вариант № 25

1. Обработка металлов резаньем.

2. Отпуск стали.

Вариант № 26

1. Виды и марки топлива.

2. Закалка стали.

Вариант № 27

1. Классификация и марки масел

2. Отжиг стали.

Вариант № 28

1. Специальные (технические) жидкости.

2. Термическая обработка металлов и сплавов.

Вариант № 29

1. Правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей.

2. Общая классификация стали.

Вариант № 30

1. Композиционные материалы.

2. Классификация чугунов.

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

III а. УСЛОВИЯ

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30.

Время выполнения задания – ….. час.

Экзаменационная ведомость:

Министерство образования и науки Челябинской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Аргаяшский аграрный техникум» ВЕДОМОСТЬ 20__/20__ учебный год Специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования Дисциплина: ОП.03 Материаловедение Преподаватель: Гуляев К.А.; Курс: первый Группа № __ Форма контроля: экзамен Дата проведения «__» ___________ 20__ г.. № п/п; Ф.И.О. студента; Оценка за сдачу экзамена; Подпись преподавателя. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Председатель комиссии:________________ Преподаватель: _______________________ Ассистент: ___________________________

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Общая экзаменационная оценка ответа складывается из двух оценок по каждому из двух вопросов билета и является их средним арифметическим с округлением в сторону уменьшения. При наличии по одному из вопросов билета оценки «2» (неудовлетворительно) общая экзаменационная оценка выставляется «2» (неудовлетворительно).

Оценка ответов производится по пятибалльной шкале и выставляется согласно критериям.

Оценка «5» (отлично) ставится если:

1. Полно раскрыто содержание материала билета: исчерпывающие и аргументированные ответы на вопросы в билете.

2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, не требует дополнительных пояснений, точно используется терминология.

3. Демонстрируются глубокие знания дисциплин специальности.

4. Даны обоснованные ответы на дополнительные вопросы комиссии.

Оценка «4» (хорошо) ставится если:

1. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются систематизировано и последовательно.

2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер, в изложении допущены небольшие пробелы (неточности), не исказившие содержание ответа.

3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все определения и понятия.

4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии полные ответы даны только при помощи наводящих вопросов.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится если:

1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса.

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов.

3. Демонстрируются поверхностные знания дисциплин специальности; имеются затруднения с выводами.

4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии ответы даются только при помощи наводящих вопросов.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится если:

1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине, не раскрыто его основное содержание.

2. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях, при использовании терминологии, которые не исправлены после наводящих вопросов.

3. Демонстрирует незнание и непонимание существа экзаменационных вопросов.

4. Не даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы комиссии.

При выставлении оценки, особенно неудовлетворительной, председатель экзаменационной комиссии объясняет поступающему недостатки его ответа. Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться терминами.

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины

Вопросы для экзамена:

1. Физические свойства металлов.

2. Виды деформации.

3. Классификация чугунов.

4. Общая классификация стали.

5. Легирование стали.

6. Термическая обработка металлов и сплавов.

7. Отжиг стали.

8. Закалка стали.

9. Отпуск стали.

10. Химико-термическая обработка стали.

11. Цементация стали.

12. Азотирование стальных деталей.

13. Цианирование деталей.

14. Диффузионная металлизация.

15. Медь и ее сплавы.

16. Алюминий и его сплавы.

17. Изоляционные материалы.

18. Неметаллические материалы.

19. Абразивные материалы.

20. Коррозия металлов.

21. Защита металлов от коррозии.

22. Сущность технологического процесса литья.

23. Сущность технологического процесса сварки.

24. Виды износа деталей и узлов.

25. Обработка металлов давлением.

26. Обработка металлов резаньем.

27. Виды и марки топлива.

28. Классификация и марки масел.

29. Специальные (технические) жидкости.

30. Правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей.

31. Композиционные материалы.

32. Основные сведения о получении чугуна.

33. Основные сведения о получении стали.

Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по дисциплине _________________________________________________________________

В комплект КОС внесены следующие изменения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК _______________________________________________________

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/