ТЕСТ

Движение  материальной точки. Метод кинетостатики                                     Вариант 1

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. К двум материальным точкам m1 = 2 кг и m2 = 8 кг приложены одинаковые силы. Сравнит, величины ускорений, с которыми будут двигаться эти точки. | а1= 1/2 а2 | 1 |
|  | al = а2 | 2 |
|  | а1 = 2а2 | 3 |
|  | а1 = 4а2 | 4 |
| 2. Свободная материальная точка, масса которой равна 8 кг, движется прямолинейно согласно уравнению S = 2,5 t2 . Определит, действующую на нее силу. | F = l6 Н | 1 |
|  | F =20 Н | 2 |
|  | F = 40 H | 3 |
|  | F = 80 H | 4 |
| 3. Точка М движется криволинейно и неравномерно. Выбрать формулу для расчета нормальной составляющей силы инерции. | ma | 1 |
|  | mεr | 2 |
|  | mv2/r | 3 |
|  | m ε r2+v2r2 | 4 |
| 4. Определить силу натяжения троса барабанной лебедки, перемещающего вверх груз массой 100 кг с ускорением а =4 м/с2. | 400 Н | 1 |
|  | 981 Н | 2 |
|  | 1381 Н | 3 |
|  | 1621 Н | 4 |
| 5. Чему равна сила давления автомобиля на мост при скорости v =20 м/с, когда он находится на середине моста, если вес автомобиля G = 35 кН, а радиус кривизны моста r =800 м? | 27,25 кН | 1 |
|  | 33,22 кН | 2 |
|  | 35 кН | 3 |
|  | 36,75 кН | 4 |

ТЕСТ

Движение  материальной точки. Метод кинетостатики                                     Вариант 2

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. На материальную точку действует одна постоянная сила. Как будет двигаться точка? | Равномерно прямолинейно | 1 |
|  | Равномерно криволинейно | 2 |
|  | Неравномерно прямолинейно | 3 |
|  | Неравномерно криволинейно | 4 |
| 2. Определить числовое значение ускорения материальной точки массой 5 кг под действием системы сил. F1 = 10 кН; F2 =2 кН; F3 = 8 кН. | а = 4 м/с2 | 1 |
|  | а = 3,6 м/с2 | 2 |
|  | а =2,9 м/с2 | 3 |
|  | а = 6,3 м/с2 | 4 |
| 3. Точка М движется равномерно по кривой радиуса r. Выбрать направление силы инерции. | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Г | 4 |
| 4. Определить силу давления человека на пол кабины лифта в случае, если лифт поднимается с ускорением а = 3 м/с2. Вес человека G =700 Н; q =9,81 м/с2. | 506 Н | 1 |
|  | 679 Н | 2 |
|  | 700 Н | 3 |
|  | 914 Н | 4 |
| 5. Мотоцикл движется по выпуклому мостику со скоростью и =20 м/с. Масса мотоциклиста с мотоциклом = 200 кг, радиус мостика r = 100 м. Определить силу давления мотоцикла на мост при нахождении его посередине моста. | 2762 кН | 1 |
|  | 800 кН | 2 |
|  | 1962 кН | 3 |
|  | 1162 кН | 4 |

ТЕСТ

Движение  материальной точки. Метод кинетостатики                                     Вариант 3

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Свободная материальная точка, масса которой равна 16 кг, движется прямолинейно согласно уравнению S = l,6t2 . Определить действующую на нее силу. | 157 Н | 1 |
|  | 208,2 Н | 2 |
|  | 25,6 Н | 3 |
|  | 51,2 Н | 4 |
| 2. На материальную точку действует система сил. Определить числовое значение ускорения точки. m = 5 кг. F1 = 12 Н; F2 = 20 Н; F3 = 15 Н. | 73,7 м/с2 | 1 |
|  | 2,9 м/с2 | 2 |
|  | 0,9 м/с2 | 3 |
|  | 9,4 м/с2 | 4 |
| 3. Точка движется ускоренно по дуге радиуса r. Выбрать возможное направление сил инерции. | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Г | 4 |
| 4. Тело массой 8 кг лежит на горизонтальной платформе, которая опускается вниз с ускорением 2 м/с2. Определить силу давления тела на платформу. | 156,9 Н | 1 |
|  | 94,5 Н | 2 |
|  | 78,5 Н | 3 |
|  | 62,5 Н | 4 |
| 5. Чему равна сила давления тела массой 70 кг на опору в верхней точке мертвой петли при равномерном движении самолета со скоростью 120 м/с Радиус петли 1,2 км. | 153,3 кН | 1 |
|  | 428 кН | 2 |
|  | 1128 кН | 3 |
|  | 700 кН | 4 |

ТЕСТ

Движение  материальной точки. Метод кинетостатики                                     Вариант 4

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Какое ускорение получит свободная материальная точка под действием силы, равной 0,5 ее веса? | а = 1,92 м/с2 | 1 |
|  | а = 9,8 м/с2 | 2 |
|  | а = 4,9 м/с2 | 3 |
|  | а = 0,5 м/с2 | 4 |
| 2. Материальная точка движется под действием системы сил: F1 = 10 H; F2 = 20 H; F3 =15 Н; m = l0 кг. Определить величину ускорения точки. | а = 2 м/с2 | 1 |
|  | а =3,8 м/с2 | 2 |
|  | а =4,5 м/с2 | 3 |
|  | а = 6,2 м/с2 | 4 |
| 3. Определить натяжение тягового каната скрепера А весом 30 Н, перемещающегося с ускорением 2 м/с2. Коэффициент трения между поверхностями f = 0,25 | F = 16 H | 1 |
|  | F = 20,5 Н | 2 |
|  | F = 27,6 Н | 3 |
|  | F =22 Н | 4 |
| 4. Точка движется равномерно по дуге радиуса r. Выбрать возможное направление силы инерции. | А | 1 |
|  | Б | 2 |
|  | В | 3 |
|  | Г | 4 |
| 5. В шахту опускается лифт весом 4,5 кН. График изменения скорости лифта показан на рисунке. Определить силу натяжения каната, поддерживающего лифт (на участке l). | Fн = 4,5 кН | 1 |
|  | Fн = 3,6 кН | 2 |
|  | Fн = 5,4 кН | 3 |
|  | Fн = 13,5 кН | 4 |

ТЕСТ

Движение  материальной точки. Метод кинетостатики                                     Вариант 5

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Через 5 сдвижения под действием постоянной силы материальная точка приобрела скорость 15 м/с. Сила тяжести 600 Н. Определить величину силы, действующей на точку. | F = 92,5 Н | 1 |
|  | F = 183 Н | 2 |
|  | F = 421 Н | 3 |
|  | F = 600 Н | 4 |
| 2. Материальная точка движется под действием системы сил. 1 Определить величину ускорения точки. F1 = 18 H; F2 =30 Н; Р3 =25 H; m = 2 кг. | а = 2,5 м/с2 | 1 |
|  | а = 7,5 м/с2 | 2 |
|  | а =9 м/с2 | 3 |
|  | а =3,5 м/с2 | 4 |
| 3. Точка М движется неравномерно криволинейно. Выбрать формулу для расчета силы инерции. | Fин = ma1 | 1 |
|  | Fин = m v2/ r | 2 |
|  | Fин = - ma1 | 3 |
|  |  | 4 |
| 4. График изменения скорости лифта при подъеме показан на рисунке. Определить сипу натяжения каната, на котором подвешен лифт, если вес лифта 5,5 кН (участок 3). | 4,1 кН | 1 |
|  | 5,5 кН | 2 |
|  | 4,8 кН | 3 |
|  | 6,2 кН | 4 |
| 5. Тело массой 300 кr поднимается вверх по наклонной плоскости согласно уравнению S= 2,5t2 Коэффициент трения f =0,2. Определить величину движущей силы. | 1,98 кН | 1 |
|  | 2,7 кН | 2 |
|  | 3,5 кН | 3 |
|  | 4,9 кН | 4 |