ТЕСТ

Трение. Работа и мощность                                                                                       Вариант 1

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Определить работу силы тяжести при перемещении груза из положения А в положение В по наклонной плоскости АБВ. Трением пренебречь. АБ = 2 м; БВ = 1 м; G = 100 H. | 30 Дж | 1 |
|  | -30 Дж | 2 |
|  | 100 Дж | 3 |
|  | -130 Дж | 4 |
| 2. Определить работу торможения за один оборот колеса, если коэффициент трения между тормозными колодками и колесом /= 0,1. Сила прижатия колодок Q = 100 Н. | -6,2 Дж | 1 |
|  | -12,6 Дж | 2 |
|  | 25 Дж | 3 |
|  | -18,4 Дж | 4 |
| 3. Определить полезную мощность мотора лебедки при подъеме груза G = 1 кН на высоту 1О м за 5 с. | 1 кВт | 1 |
|  | 1,5 кВт | 2 |
|  | 2 кВт | 3 |
|  | 2,5 кВт | 4 |
| 4. Точильный камень d = 0,4 м делает п = 120 об/мин. Обрабатываемая деталь прижимается силой F = 10 Н. Какая мощность затрачиватся на шлифование, если коэффициент трения колеса о деталь f = 0,25? | 6,2 Вт | 1 |
|  | 12,5 Вт | 2 |
|  | 24,9 Вт | 3 |
|  | 62,4 Вт | 4 |
| 5. Вычислить КПД механизма лебедки по условию вопроса 3, если известна мощность электродвигателя лебедки Р = 2,5 кВт. | 0,5 | 1 |
|  | 0,75 | 2 |
|  | 0,8 | 3 |
|  | 0,9 | 4 |

ТЕСТ

Трение. Работа и мощность                                                                                       Вариант 2

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Какую работу совершит сила F, если тело равномерно переместить на 10 м вверх по наклонной плоскости? Трением пренебречь, сила тяжести тела 1820 Н. | 0,788 кДж | 1 |
|  | 1,58 кДж | 2 |
|  | 9,1 кДж | 3 |
|  | 18,1 кДж | 4 |
| 2. Определить работу пары сил, приводящей в движение барабан лебедки, при повороте его на 360°. Момент пары сил 150 н •м. | 27 кДж | 1 |
|  | 54 кДж | 2 |
|  | 471 кДж | 3 |
|  | 942 кДж | 4 |
| 3. Поезд весом 3000 кН идет со скоростью 36 км/ч. Сила сопротивления движению составляет 0,005 веса поезда. Определить полезную мощность тепловоза. Движение прямолинейное по горизонтальному пути. | 108 кВт | 1 |
|  | 150 кВт | 2 |
|  | 301,5 кВт | 3 |
|  | 540 кВт | 4 |
| 4. Токарный станок приводится в движение электродвигателем. Диаметр обрабатываемой детали 200 мм, частота вращения n = 42 об/мин, сила резания F = 2 кН. Определить полезную мощность станка. | 0,87 кВт | 1 |
|  | 1,74 кВт | 2 |
|  | 7,4 кВт | 3 |
|  | 16,8 кВт | 4 |
| 5. Лебедкой поднимается груз массой 162 кг со скоростью 0,5 м/с. Мощность двигателя лебедки 1кВт. Определить общий КПД механизма (см. рисунок к вопросу 2). | 0,07 | 1 |
|  | 0,205 | 2 |
|  | 0,657 | 3 |
|  | 0,795 | 4 |

ТЕСТ

Трение. Работа и мощность                                                                                       Вариант 3

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить работу силы тяжести при планировании самолета т = 1200 кг из точки А в точку Б. | 117,7 МДж | 1 |
|  | -141,3 МДж | 2 |
|  | 183 МДж | 3 |
|  | -118 МДж | 4 |
| 2. Мощность токарного станка 2 кВт, частота вращения детали 180 об/мин. Определит работу силы резания за три оборота детали. | 0,03 кДж | 1 |
|  | 2 кДж | 2 |
|  | 18 кДж | 3 |
|  | 120 кДж | 4 |
| 3. Поезд идет со скоростью 36 км/ч. Полезная мощность тепловоза 200 кВт, сила сопротивления движению составляет 0,005 от веса состава. Определить общий вес всего состава. | 1111 кН | 1 |
|  | 2000 кН | 2 |
|  | 3 101 кН | 3 |
|  | 4000 кН | 4 |
| 4. Натяжение ветвей ременной передачи S1 = 2S2 =500 Н, диаметр шкива 80 см, частота вращения вала 190 об/мин. Определить мощность передачи. |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 5. Определить общий КПД механизма, если мощность на выходном валу двигателя Р = 32 кВт при скорости 18 км/ч и общей силе сопротивления движению 5 кН. | 0,36 | 1 |
|  | 0,78 | 2 |
|  | 0,84 | 3 |
|  | 1,28 | 4 |

ТЕСТ

Трение. Работа и мощность                                                                                       Вариант 4

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| l. Вагонетка массой 500 кг катится равномерно по рельсам и проходит расстояние 25 м. Чему равна работа силы тяжести. Движение прямолинейное по горизонтальному пути. | 122,6 Дж | 1 |
|  | -122,6 Дж | 2 |
|  | -12,5 Дж | 3 |
|  | 0 | 4 |
| 2. Определить работу силы резания при обточке детали диаметром 200 мм. Деталь обрабатывается на токарном станке при F рез = l кН и n = 300 об/мин за 2 мин. | 60 кДж | 1 |
|  | 377 кДж | 2 |
|  | 90 кДж | 3 |
|  | 600 кДж | 4 |
| 3. Определить силу сопротивления воды корпусу теплохода при движении со скоростью 18 км/ч. Мощность двигателя 450 кВт, КПД силовой установки 0,4. | 10 кН | 1 |
|  | 25 кН | 2 |
|  | 36 кН | 3 |
|  | 90 кН | 4 |
| 4. Вычислить вращающий момент иа валу электродвигателя при задаиной мощности 7 кВт и угловой скорости 150 рад/с. | 5 Н • м | 1 |
|  | 46,7 Н • м | 2 |
|  | 78 Н • м | 3 |
|  | 1080 Н • м | 4 |
| 5. Определить потребную мощность, мотора лебедки для подъема груза весом 1 кН со скоростью 6,5 м/с. КПД механизма лебедки 0,823. | 5,3 кВт | 1 |
|  | 6,5 кВт | 2 |
|  | 7,9 кВт | 3 |
|  | 9,7 кВт | 4 |

ТЕСТ

Трение. Работа и мощность                                                                                       Вариант 5

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| l. Определить работу силы тяжести при подъеме груза массой 200 кг на расстояние 12 м по наклонной плоскости. Трением пренебречь. | -1,7 Дж | 1 |
|  | -16,5 Дж | 2 |
|  | 2,4 Дж | 3 |
|  | 23,5 Дж | 4 |
| 2. Выбрать подходящую формулу для расчета работы силы F, приложенной к ободу колеса. t -касательная в точке приложения, n - нормаль. |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 3. Определить потребную мощность мотора лебедки при подъеме груза G = 2,6 кН с постоянной скоростью 1,5 м/с. КПД механизма лебедки 0,8. | 3,1 кВт | 1 |
|  | 3,9 кВт | 2 |
|  | 4,9 кВт | 3 |
|  | 5,2 кВт | 4 |
| 4. Вычислить вращающий момент на выходном валу электродвигателя. Мощность электродвигателя 2 кВт, частота вращения вала 750 об/мин. | 2,6 Н • м | 1 |
|  | 25,5 Н • м | 2 |
|  | 156 Н • м | 3 |
|  | 1500 Н • м | 4 |
| 5. Определить мощность на тяговом тросе при перемещении груза m = 10 кг по горизонтальной плоскости со скоростью 2 м/с. Коэффициент трения f = 0,22. | 4,4 Вт | 1 |
|  | 9,6 Вт | 2 |
|  | 20 Вт | 3 |
|  | 43,2 Вт | 4 |