ТЕСТ

Устойчивость сжатых стержней                                                                               Вариант 1

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Что такое «критическая сила»? | Максимальная сжимающая сила, при которой стержень сохраняет прочность | 1 |
|  | Минимальная сжимающая сила, при которой стержень теряет устойчивость | 2 |
|  | Максимальная сила, nри которой стержень сохраняет устойчивость | 3 |
|  | Минимальная сила, при которой в стержне появляются пластические деформации | 4 |
| 2. Определить приведенную длину стержня для расчета на устойчивость, если l = 3 м. | 1,5 м | 1 |
|  | 2.1 м | 2 |
|  | 3 м | 3 |
|  | 6 м | 4 |
| 3. От каких параметров сжатого стержня (см. приведенный график) зависит величина предельной гибкости? | От материала | 1 |
|  | От длины стержня | 2 |
|  | От поперечного сечения | 3 |
|  | От способа закрепления | 4 |
| 4. Как изменится Fкр при замене поперечного сечения: вместо двутавра № 16 используется двутавр № 20 (при прочих равных условиях)? Применима формула Эйлера. | Уменьшится в 2 раза | 1 |
|  | Уменьшится в 4 раза | 2 |
|  | Увеличится в 2 раза | 3 |
|  | Увеличится в 8 раз | 4 |
| 5. Рассчитать Fкр для стержня. представленного в вопросе 2. Сечение - двутавр № 20, материал - сталь. Е = 2 •105 МПа. | 61 кН | 1 |
|  | 252 кН | 2 |
|  | 496 кН | 3 |
|  | 992 кН | 4 |

ТЕСТ

Устойчивость сжатых стержней                                                                               Вариант 2

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать правильную запись условия устойчивости сжатого стержня. | σсж ≤ σmS | 1 |
|  | σсж < (a - bλ) | 2 |
|  | σсж ≤ σкр[Sy] | 3 |
|  | σсж ≤ FсжА | 4 |
| 2. Как изменится критическая сила при замене прямоугольного сечения на сечение в форме двутавра? Применима формула Эйлера. | Уменьшится в 5 раз | 1 |
|  | Увеличится в 10 раз | 2 |
|  | Уменьшится в 15 раз | 3 |
|  | Уменьшится в 20 раз | 4 |
| 3. Как изменится гибкость стержня при замене схемы крепления концов с варианта А на вариант Б | Уменьшится в 2раза | 1 |
|  | Уменьшится в 2,86 раза | 2 |
|  | Увеличится в 4 раза | 3 |
|  | Увеличится в 2,24 раза | 4 |
| 4. По какой из приведенных формул следует рассчитывать стержень, изображенный на схеме к вопросу 3 (А), если материал сталь, а сечение -двутавр № 20? |  | 1 |
|  | Fкр = (а - bλ)A | 2 |
|  | Fкр = σтА | 3 |
|  | Расчет на устойчивость не производится | 4 |
| 1 5. Определить допускаемую нагрузку для стержня (вопрос 4), если запас устойчивости трехкратный. Материал - стали. Е= 2 · 105 МПа. | 250кН | 1 |
|  | 432кН | 2 |
|  | 125,3 кН | 3 |
|  | 83,48 кН | 4 |

ТЕСТ

Устойчивость сжатых стержней                                                                               Вариант 3

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать правильную запись условия устойчивости. | Fсж < Fкр | 1 |
|  | Fсж < Fкр[Sy] | 2 |
|  | Fсж < σсж А | 3 |
|  | Fсж < σкр А | 4 |
| 2. Из приведенных характеристик материала выбрать характеристику, используемую при расчете на устойчивость. | σт | 1 |
|  | σB | 2 |
|  | Е | 3 |
|  | НВ | 4 |
| 3. Рассчитать гибкость стержня круглого поперечного сечения, если его диаметр 60 мм, длина 2,4 м, стержень шарнирно закреплен с обоих концов. | 640 | 1 |
|  | 160 | 2 |
|  | 320 | 3 |
|  | 80 | 4 |
| 4. По какой из приведенных формул следует рассчитывать стержень (схема к вопросу 3), если материал стержня - сталь, предельная гибкость для которой 96? |  | 1 |
|  | Fкр = (a – bλ) A | 2 |
|  | Fкр = σсж А | 3 |
|  | Fкр = σкр А | 4 |
| 5.Определить допускаемую нагрузку для стойки. Материал - стал. Е = 2 •105 МПа, поперечное сечение швеллер № 16, запас устойчивости 4. Применима формула Эйлера. | 17,35 кН | 1 |
|  | 34,7 кН | 2 |
|  | 68,95 кН | 3 |
|  | 48,95 кН | 4 |

ТЕСТ

Устойчивость сжатых стержней                                                                               Вариант 4

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Что понимают под «устойчивостью сжатых стержней»? | Отсутствие разрушения при сжатии | 1 |
|  | Отсутствие опрокидывания | 2 |
|  | Способность сохранять первоначальную форму равновесия | 3 |
|  | Способность восстанавливать исходную форму равновесия | 4 |
| 2. Как изменится Fкр при замене первого способа крепления стержня на второй? | Увеличится в 4 раза | 1 |
|  | Уменьшится в 2 раза | 2 |
|  | Уменьшится в 4 раза | 3 |
|  | Не изменится | 4 |
| 3. Определить величину гибкости для стержня. Сечение - швеллер № 16, длина l = 5 м. | 167 | 1 |
|  | 155,8 | 2 |
|  | 535 | 3 |
|  | 680 | 4 |
| 4. По какой из предложенных формул следует рассчитывать устойчивость стержня на участке 2? |  | 1 |
|  | (a – bλ) A | 2 |
|  | σсж А | 3 |
|  | Подходящая формула не приведена | 4 |
| 5. Устойчив ли стержень, представ11енный на схеме к вопросу 3? Действующая сжимающая сила 10 кН; запас устойчивости 4; материал - сталь; Е = 2 •105 МПа. | [F] = Fсж | 1 |
|  | [F] > Fсж | 2 |
|  | [ F] < Fсж | 3 |
|  | Данных недостаточно | 4 |

ТЕСТ

Устойчивость сжатых стержней                                                                               Вариант 5

| Вопросы | Ответы | Код |
| --- | --- | --- |
| 1. Чему равно критическое напряжение для круглого стержня, если известно, что Fсж =8 кН; [Fу]= 12 кН; Fкр =24 кН; диаметр стержня 50 мм? | 4,01 МПа | 1 |
|  | 6,11 МПа | 2 |
|  | 12,2 МПа | 3 |
|  | 22,4 МПа | 4 |
| 2. Как изменится критическая сила, если длину стойки увеличить в три раза? Применима формула Эйлера. | Увеличится в 9 раз | 1 |
|  | Уменьшится в 9 раз | 2 |
|  | Уменьшится в 6 раз | 3 |
|  | Увеличится в 3 раза | 4 |
| 3. Рассчитать гибкость стального стержня. Поперечное сечение - двутавр № 18. | 27,3 | 1 |
|  | 54.6 | 2 |
|  | 76.4 | 3 |
|  | 106,4 | 4 |
| 4. По какой из предложенных формул следует рассчитывать устойчивость стержня на участке 3? | σcж ≤ σт | 1 |
|  | σcж ≤ (a – bλ) | 2 |
|  |  | 3 |
|  |  | 4 |
| 5. Устойчив ли стержень (схема к вопросу 3)? Действующая сжимающая сила 134 кН; материал - сталь, Е = 2 . 105 МПа; сечение - двутавр № 18; запас устойчивости 3. Применима формула Эйлера. | F < [ Fy ] | 1 |
|  | F = [ Fy ] | 2 |
|  | F > [ Fy ] | 3 |
|  | Расчет на устойчивость не требуется | 4 |