Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»

|  | РЕКОМЕНДОВАНО Первый заместитель директора _____________________ Т.Н. Бородай |
| --- | --- |

# КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ОП 09 Охрана труда

специальность

13.02.11Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования

Форма обучения очная

Срок освоения ОПОП нормативный

Полевской, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

3.  Оценка освоения учебной дисциплины

3.1. Формы и методы оценивания

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины Охрана труда обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию    электрооборудования (по отраслям).  Уровень подготовки для специальности СПО базовый;  следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

У 1 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;

У 2 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;

У 3 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях;

У 4 использовать экобиозащитную и противопожарную технику;

У 5 определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности:

У 6 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

З 1 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;

З 2 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;

З 3 действие токсичных веществ на организм человека;

З 4 законодательство в области охраны труда;

З 5 меры предупреждения пожаров и взрывов;

З 6 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;

З 7 общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях;

З 8 основные источники воздействия на окружающую среду;

З 9 основные причины возникновения пожаров и взрывов;

З 10 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;

З 11 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации "опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии;

З 12 права и обязанности работников в области охраны труда;

З 13  правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;

З 14 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты;

З 15 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;

З 16 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

З 17 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является – дифференцированный зачёт

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| У 1 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Правильность организации собственной деятельности и ответственность при осуществлении профессиональной деятельности Полнота выполнения профессиональных задач | Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы |
| У2 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и клиентами. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и клиентами | Полнота выполнения профессиональных задач Коммуникабельность, бесконфликтность, толерантность во взаимодействии с обучающимися, преподавателями и мастерами производственного обучения. | Оценка результатов лабораторной, практической работы |
| У 3 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Полнота выполнения профессиональных задач Оперативность и результативность информационного использования необходимой информации | Оценка результатов лабораторной, практической работы Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы |
| У 4 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Полнота выполнения профессиональных задач | Анализ и оценка результатов сообщений Оценка творческих работ студентов |
| У 5 определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности: ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Оперативность и результативность информационного использования необходимой информации | Оценка результатов лабораторной, практической работы |
| У 6 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Правильность организации собственной деятельности и ответственность при осуществлении профессиональной деятельности Полнота выполнения профессиональных задач | Оценка результатов лабораторной, практической работы |
| Знать: |  |  |
| З 1 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; | Полнота выполнения профессиональных задач | Фронтальный опрос Оценка результатов практической работы |
| З 2 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; | Полнота выполнения профессиональных задач | Фронтальный опрос Оценка результатов практических и лабораторных работ, Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы |
| З 3 действие токсичных веществ на организм человека; | Полнота выполнения профессиональных задач | Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы |
| З 4 законодательство в области охраны труда; | Коммуникабельность, бесконфликтность, демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии Результативность самостоятельной работы с интернет – ресурсами | Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы |
| З 5 меры предупреждения пожаров и взрывов; | Полнота выполнения профессиональных задач | Оценка результатов лабораторной, практической работы Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы |
| З 6 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; | Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии Результативность самостоятельной работы с интернет – ресурсами | Оценка результатов лабораторной, практической работы |
| З 7 общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях; | Правильность организации собственной деятельности и ответственность при осуществлении профессиональной деятельности | Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы Оценка результатов лабораторной, практической работы |
| З 8 основные источники воздействия на окружающую среду; | Правильность организации собственной деятельности и ответственность при осуществлении профессиональной деятельности | Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы |
| З 9 основные причины возникновения пожаров и взрывов; | Правильность организации собственной деятельности и ответственность при осуществлении профессиональной деятельности | Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы Оценка результатов лабораторной, практической работы |
| З 10 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; | Правильность организации собственной деятельности и ответственность при осуществлении профессиональной деятельности | Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы Оценка результатов лабораторной, практической работы |
| З 11 правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации "опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; | Коммуникабельность, бесконфликтность, демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии Оперативность и результативность информационного использования необходимой информации | Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы Оценка результатов практической работы |
| З 12 права и обязанности работников в области охраны труда; | Демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии Результативность самостоятельной работы с интернет – ресурсами | Оценка результатов лабораторной, практической работы |
| З 13 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; | Правильность организации собственной деятельности и ответственность при осуществлении профессиональной деятельности | Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы Оценка результатов практической работы |
| З 14 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; | Правильность организации собственной деятельности и ответственность при осуществлении профессиональной деятельности | Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы Оценка результатов лабораторной, практической работы |
| З 15 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; | Правильность организации собственной деятельности и ответственность при осуществлении профессиональной деятельности | Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы Оценка результатов лабораторной, практической работы |
| З 16 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; | Оперативность и результативность информационного использования необходимой информации | Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы |
| З 17 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов. | Полнота выполнения профессиональных задач | Оценка результатов внеаудиторной самостоятельной работы |

3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Охрана труда, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы оценивания и зачёт. Во время текущего контроля: проверка практических работ, анализ выполнения самостоятельной работы, результаты устных и письменных опросов.

К зачёту допускаются студенты, успешно выполнившие все практические работы. Дифференцированный зачёт  проводится в письменной форме по тестам.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Таблица

| Элемент учебной дисциплины |  | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  |  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
| Раздел 1 Общие вопросы трудового законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Общие вопросы трудового законодательства |  | Самостоятельная работа | З 1, З2, З3, ОК 4, ОК 5, ОК 7. |  | У 1, У 6 |  |  |
| Раздел 2 Организационные вопросы безопасности труда. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Организационные вопросы безопасности труда. | Практическая работа №1 Самостоятельная работа | З 6, З 7, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, |  | У 1, У 2, У3 , |  |  |
| Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. | Устный опрос Практическая работа №2; Практическая работа №3 Практическая работа№4 Лабораторная работа №1 Лабораторная работа №2 Самостоятельная работа №4 | З 8, З 9, , ОК 2, ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. | Контрольная работа№1 | У 1, У 2, У 3 , У 5 ,У 7 |  |  |
| Раздел 3. Электро- и пожаро безопасность |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Электро безопасность | Устный опрос Практическая работа №5 Практическая работа№6 Самостоятельная работа№5 | З 4 - З 18 ОК 1. ОК 3 ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. |  | У 1 У 2 У 4 У 5 У 6 У 7 У 8 |  |  |
| Тема 3.2 Пожарная безопасность | Практическая работа№7 Самостоятельная работа№6 Самостоятельная работа№7 | З 4 - З 18 ОК 1. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. |  | У 1 У 2 У 4 У 5 У 7 У 8 |  |  |

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

3.2.1. Типовые задания для оценки

знаний З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7 З8, З9, З10, З11, З12, З13, З14, З15, З16, З17, З18

умений  У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8

Практические и лабораторные работы

Практическая работа №1

Тема: Оформление проведения инструктажей.

Цель работы -  Закрепить и систематизировать полученные знания по оформлению проведения инструктажей.

Задание:   Письменно заполнить инструктаж, ответить на контрольные вопросы. Сделать вывод о проделанной работе.

Студент выбирает из таблицы №1 задание в соответствии с номером положения фамилии в учебном журнале.

Таблица1 - Номера вариантов заданий к практической работе №1

| Вариант |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид инструктажа | 1 | 2 | 3 |
|  | Вводный | Внеплановый | Целевой |

Содержание отчета:

- Оформить титульный лист в соответствии с СТП 1.2 – 2005.

- В практической работе необходимо отразить следующее:

А) Название практической работы.

Б) Цель работы.

В) Задание.

Г) Выполненная работа в соответствии с заданием.

Д) Ответы на практические работы.

Е) Вывод.

Ж) Отчет необходимо оформить в папку.

Контрольные вопросы:

- Перечислите виды инструктажей.

- Укажите виды построения вводного инструктажа.

- Укажите виды построения внепланового инструктажа.

- Укажите виды построения целевого инструктажа.

# Практическая работа № 2

Тема: Расследование и учёт несчастных случаев на производстве

Цель работы - ознакомиться с порядком расследования и учетом несчастных случаев; научиться составлять акт о несчастном случае.

# Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями о расследовании несчастного случая.

2. Получить задание у преподавателя.

3. Рассмотреть несчастный случай и заполнить акт по форме Н-2.

4. Выводы по работе.

Содержание отчета по работе

1. Название и цель работы.

2. Ответы на контрольные вопросы.

3. Заполненный акт по форме Н-2.

4. Выводы по работе.

# Контрольные вопросы

1. Что пронимается под термином «несчастный случай»?

2. Что входит в обязанности работника в области охраны труда?

3.Каков порядок сообщения о происшедшем в подразделении комбината несчастном случае?

4. Какие несчастные случаи с учащимися подлежат расследованию и учету?

5.Какие несчастные случаи, произошедшие с учащимися образовательных учреждений, оформляются актами по форме Н-2?

Практическая работа № 3

Тема: Анализ требований безопасности в аварийной ситуации.

Цель работы - овладеть умениями анализа причин возникновения аварийной ситуации, способов и средств  предупреждения и локализации аварийной ситуации.

# Порядок выполнения работы

- Получить задание у преподавателя.

- Указать факторы, способствующие возникновению аварийной ситуации.

- Указать возможные причины аварийной ситуации.

- Составить схему действий персонала в аварийной ситуации.

- Сделать вывод.

# Содержание отчета по работе

- Название и цель работы.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Анализ аварийной ситуации.

4 Схема действий персонала в аварийной ситуации.

5  Выводы по работе.

Практическая работа №4

Тема:  Первая помощь пострадавшим

Цель работы: Изучить общие принципы оказания первой помощи пострадавшим и     приемы оказания первой помощи.

# Порядок выполнения работы

1. Изучить общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. Перечислить этапы оказания первой помощи пострадавшему.

2. Ознакомиться с приемами оказания искусственного дыхания и массажа сердца.   Описать операции подготовки к искусственному дыханию, перечислите порядок выполнения искусственного дыхания и массажа сердца.

3. Ознакомиться с приемами оказания первой помощи. Перечислите  способы остановки кровотечения.   Заполнить таблицу № 1.

# Контрольные вопросы

1.Каковы основные методы и последовательность оказания первой помощи пострадавшему?

2. Как выполняется искусственное дыхание и массаж сердца?

3. Как остановить кровотечение?

4. Перечислите приемы оказания первой помощи при вывихах, переломах и других видах травм.

Лабораторная работа №1

# Тема: Определение уровня шумового загрязнения

Цель работы - освоение умений измерять и объективно оценивать уровень шума.

Оборудование: шумомер.

Порядок выполнения работы

# 1.  Ознакомиться с функциональной схемой шумомера

2.  Подготовить протокол испытания

3. Выполнить измерения шума. Результаты внести в протокол.

4. Сделать вывод относительно уровня шумового загрязнения

| Помещение | Уровень шума, дБ | Оценка уровня шума (допустимый, предельно допустимый, недоступимый) |
| --- | --- | --- |
| Кабинет |  |  |
| Мастерская |  |  |
| Спортзал |  |  |
| Коридор |  |  |

# Содержание отчета по работе

1.Название и цель работы.

2.Определение основных терминов и понятий.

3.Заполненный протокол испытаний.

4.Выводы по работе.

# Контрольные вопросы

1.Что понимают под порогом слышимости?

2.Что понимают под порогом болевого ощущения?

# 3.Что понимают под громкостью звука?

# Лабораторная работа № 2

Тема: Исследование параметров освещённости  на рабочем месте.

Цель работы: Приобрести навыки в расчете освещенности

Задание: Произвести расчет освещенности на рабочем месте. Найти общий световой поток 1 вариант: Ен=250лк, 2 вариант: Ен=290лк. Площадь помещения смотреть исходя из аудитории № 23. Распределение вариантов: нечетный номер по журналу- 1 вариант, четный- 2 вариант. Письменно ответить на контрольные вопросы. Сделать вывод о проделанной работе.

Ход выполнения работы:

1. Ознакомиться с лабораторной работой №2.

2.Выполнить, в соответствии со своим вариантом, задание лабораторной  работы.

3. Ответить на контрольные вопросы.

4.Сделать вывод о проделанной работе.

Содержание отчета:

1. Оформить титульный лист в соответствии с СТП 1.2.- 2005.

2. В лабораторной работе необходимо отразить следующее:

А) Название лабораторной работы

.

Б) Цель практической работы.

В) Задание

3.  Выполненная практическая работа, в соответствии с заданием.

4.  Ответы на контрольные вопросы.

5.  Вывод.

Контрольные вопросы:

1.Какое освещение используется в помещение, где находится рабочее место оператора.

2. Что такое смешанное освещение.

3. Что такое естественное освещение.

4. Какие специальные меры по защите от вредных факторов экрана дисплея

5. . рекомендуется использовать оператору.

Практическая работа №5

Тема: Оформление наряда-допуска к работам на электрифицированном участках.

Цель работы: Проанализировать и оформить порядок оформления и выдачи нарядов-допусков к работам на электрифицированном участка.

Содержание отчета:

- Оформить титульный лист в соответствии с СТП 1.2 – 2005.

- В практической работе необходимо отразить следующее:

А) Название практической работы.

Б) Цель работы.

В) Задание.

Г) Выполненная работа в соответствии с заданием.

Д) Ответы на практические работы.

Е) Вывод.

Ж) Отчет необходимо оформить в папку.

Контрольные вопросы:

1.Что делается в случае невыполнения работы в указанное в наряде-допуске время или изменения условий производства работ.

2.В скольких экземплярах оформляется наряд-допуск и у кого они должны находиться перед началом работ.

3.Что обязана сделать организация перед выполнением работ в охранной зоне линии электропередачи, связи, других инженерных коммуникаций.

4.Кем должен быть утверждён наряд-допуск на производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи, связи, других инженерных коммуникаций.

5.По каким причинам ответственный руководитель работ не имеет права принимать наряд-допуск, осуществлять допуск бригады (звена) к работе.

Практическая работа № 6

Тема: Расчёт безопасного защитного заземления электрических установок.

Цель работы - приобретение практических навыков в определении основных параметров заземления.

# Содержание отчета по работе

# 1. Название и цель работы.

2. Ответы на контрольные вопросы.

3. Формулы и результат расчета сопротивления заземлителя установки напряжением 360 В.

4. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Назовите меры защиты от поражения электрическим током.

2. Как обеспечивается недоступность токоведущих частей электроустановок?

3. В чем состоит электрическое разделение сети?

4. Что называется заземляющим устройством?

5. Какие бывают заземлители?

6. Что называется занулением?

7. В чем состоит защитное отключение?

8. Какие электрозащитные средства называются основными?

9. Что включают основные средства?

10 Какие электрозащитные средства называются дополнительными?

Практическая работа № 7

Тема: Изучение первичных средств тушения пожара

Цель работы - анализ средств тушения пожара, конструкцией и применения ручных огнетушителей.

# Содержание отчета по работе

- Название и цель работы.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Заполненные таблицы 1 и 2.

- Выводы по работе.

# Контрольные вопросы

- Что называют горением?

- Что может стать источником воспламенения?

- Как можно прекратить горения?

- Назовите способы тушения пожара.

- Что нельзя тушить водой?

Контрольная работа №1 по теме:

«Производственный травматизм и профессиональные заболевания»

Инструкция по выполнению теста:

В каждом  варианте теста 25 вопросов. Каждый вопрос тестового задания  имеет один верный ответ.

Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут.

Критерии оценивания:

«отлично» - 90 -100% (23-25)правильных ответов,

«хорошо» - 75-89 % (19-22) правильных ответов,

«удовлетворительно» - 60-74% (15-18) правильных ответов,

«неудовлетворительно» - 14 и меньше правильных ответов.

Выберите правильный вариант ответа.

- В обязанности работника в области охраны труда входят: …
а) соблюдение требований охраны труда, прохождение обучения безопасным методам и приемам работ, стажировки, инструктажей, проверки знаний; 
б) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить предварительные и периодические медосмотры, извещать руководителю о любых чрезвычайных ситуациях, об  ухудшении своего здоровья;
в) оба ответа верны.
2.  Производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к    
     ухудшению самочувствия или, при длительном воздействии к заболеваниям –  это …
     а) негативный фактор;

б) опасный производственный фактор;

в) вредный производственный фактор;
3.  К какому виду травм относят нарушение целостности тканей и органов?
     а) химические;
     б) механические;
     в) баротравмы.
4.  Как называют травмы, вызванные быстрым изменением атмосферного  
     воздуха?
     а) баротравмы;
     б) психические;
     в) термические.

5.  Бытовая травма – это …
 а) травма, сочетающая несколько видов травм;
 б) повреждения в организме человека, не связанные с работой;

в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве.

6.  Лечебно – профилактические меры – это …
а) применение технических методов и средств, обеспечивающих безопасность   
     трудовой деятельности;
б) меры направленные на обеспечение санитарии и гигиены;
в) профилактические медицинские осмотры, лечебное и профилактическое питание, 
     витаминизация.

7.СИЗ И СКЗ – это …

а) защита работников от производственных факторов на производстве;

б) система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих   или уменьшающих вероятность воздействия на работников опасных  производственных факторов, в процессе трудовой деятельности;

в) технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнений.

- Какого типа инструктажей не существует? 
а) внепланового;
б) повторного;
в) вторичного.

- Какой инструктаж проводят со вновь принятыми на предприятие, направленными из одного подразделения в другое, командированными?
а) первичный;
б) повторный;
в) внеплановый.

- Какой инструктаж проводят при выполнении опасных работ с оформлением наряда-допуска?
а) плановый;
б) внеплановый;
в) целевой.

- Какой вид ответственности предусматривается за несоблюдение законодательных актов, правил, норм, инструктажей? 
а) дисциплинарная;
б) административная;
в) материальная.

- Какой орган контролирует соблюдение предприятиями мероприятий по безопасному обслуживанию электрических установок?
а) технический надзор профсоюза;
б) ГосЭнергонадзор;
в) экологический надзор.

- Какой инструктаж знакомит работника с правилами внутреннего распорядка, правилами поведения на предприятии, с опасными и вредными производственными факторами?
а) вводный;
б) первичный;
в) внеплановый.

- Какой вид инструктажа проводится с целью напоминания работникам о требованиях безопасности, проверки знаний рабочих?
а) первичный;
б) повторный;
в) внеплановый.

- Какой вид ответственности предусматривает объявление виновнику выговора, строгого выговора, вплоть до увольнения?
а) административная;
б) экономическая;
в) дисциплинарная.

- В чьи обязанности входит осмотр перед началом работы оборудования, механизмов, инвентаря и устранение выявленных неисправностей? 
а) начальника цеха;
б) главного инженера;
в) бригадира.

- Что контролирует Роспотребнадзор? 
а) соблюдение предприятиями санитарно-гигиенических и санитарно-
     противоэпидемиологических правил.

б) устройство и эксплуатацию грузоподъемных механизмов;
в) мероприятия по безопасному обслуживанию электрических и теплоиспользующих  установок;

- Какой срок наказания предусматривается при уголовной ответственности? 
а) до двух лет;
б) до трех лет;
в) до пяти лет.

- Какой вид инструктажа проводят при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования? 
а) плановый;
б) внеплановый;
в) целевой.

- Производственный травматизм и профессиональные заболевания являются показателями …
а) уровня состояния охраны труда на предприятии;
б) уровня техники безопасности на предприятии;
в) уровня производственной санитарии.

- Совокупность производственных травм, получаемых работающими на производстве, называется …
а) производственной санитарией;
б) производственным травматизмом;
в) опасным производственным фактором.

- К какому виду причин производственного травматизма относятся недостатки оборудования машин, механизмов, инструментов и т. д.?
а) к санитарно-гигиеническим;
б) к органолептическим;
в) к техническим.

- К каким повреждениям относятся открытые и закрытые переломы челюсти, вывихи и переломы конечностей и т. д.?
а) к механическим;
б) к статическим;
в) к термическим.

- Какие меры нужно произвести при переломах?
а) наложить холодный компресс;
б) наложить шину;
в) оба ответа верны.

- В какой ситуации пострадавшего человека выводят на свежий воздух?
а) при обморожении;
б) при тепловом ударе;
в) при вывихах.

- К какой классификации причин производственного травматизма можно отнести: загрязнение полов и рабочего места, несоблюдение норм расположения оборудования и т. д.?
а) к организационным причинам;
б) к техническим причинам;
в) к санитарно-гигиеническим.

- В каких случаях пострадавшему делают искусственное дыхание?
а) при ожоге;
б) при прекращении дыхания;
в) при потере сознания.

- Заболевание, вызванное воздействием на работника вредного производственного фактора, называют …
а) производственным травматизмом;
б) несчастным случаем;
в) профессиональным заболеванием.

- Группы опасных и вредных производственных факторов делятся на:
а) физические, токсические, канцерогенные;
б) физические, химические, биологические, психофизиологические;
в) психофизиологические, нервно-психические, эмоциональные, статические.

- К механическим повреждениям тяжелых производственных травм относят …
а) повреждения головы;
б) ожоги;
в) обморожения.

- При кровотечении запрещается:
а) поднимать раненную конечность вверх;
б) сдавливать кровеносные сосуды сгибанием конечности в суставах;
в) промывать рану водой или лекарственными веществами, засыпать порошком, 
    смазывать мазями.

- При ожогах кислотой накладывают примочку из …
а) слабого раствора уксуса;
б) слабого раствора борной кислоты;
в) содового раствора.

- Схема освобождения пострадавшего от поражения электрическим током:
а) обесточить пострадавшего, провести реанимационные мероприятия;
б) проверить пульс, вызвать «Скорую помощь»;
в) обесточить пострадавшего с применением средств защиты от поражения электрическим током, провести при необходимости реанимационные мероприятия, вызвать «Скорую помощь».

- При носовом кровотечении необходимо …
а) уложить пострадавшего и наклонить голову назад, наложить на переносицу теплую  примочку;
б) уложить пострадавшего и слегка наклонить голову вперед, наложить на 
    переносицу холодную примочку;
в) оба ответа верны.

- При повреждении головы необходимо наложить на голову…
а) холодный компресс;
б) давящую повязку;
в) теплую примочку.

- Какие из перечисленных факторов не относятся к вредным производственным?
а) высокая влажность;
б) недостаточная освещенность;
в) нет верного ответа.

- Вредные производственные факторы – это …
а) факторы, которые способствуют поломке оборудования;
б) факторы, которые приводят к образованию бракованных изделий;
в) факторы, которые при длительном воздействии на работника могут вызвать 
    профессиональное заболевание.

- Состояние воздушной среды помещения, характеризующееся температурой, влажностью и скоростью движения воздуха, называют …
а) проветриваемостью;
б) микроклиматом;
в) освещенностью.

- Каких видов физических работ не существует?
а) легких;
б) средней легкости;
в) тяжелых.

- Работы, выполняемые сидя, стоя или связанные с передвижением, но не требующие поднятия тяжести, относят к …
а) легким;
б) супер легким;
в) тяжелым.

- Тяжелые работы связаны с …
а) постоянной ходьбой, выполняемые сидя или стоя, но не требующие перемещения 
    тяжестей;
б) с ходьбой и переносом небольших тяжестей;
в) с физическим, систематическим напряжением.

- Какого типа освещения не бывает?
а) искусственного;
б) аварийного;
в) дневного.

- Постоянный шум может вызвать:
а) потерю слуха;
б) потерю зрения;
в) потерю координации.

- При проникающем ранении живота необходимо…
а) вправить выпавшие органы, дать попить пострадавшему;
б) приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень, положить холод на живот, положение «лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами;

в) наложить повязку, положить холод.

- Для чего необходимо очищать запыленные загрязненные светильники?
а) для чистоты помещения
б) для наилучшей освещенности;
в) нет верного ответа.

- По временным характеристикам шум подразделяется:
а) широкополосные, тональные;
б) постоянные и непостоянные;
в) оба ответа верны.

- Вибрация, передаваемая человеку через ноги:
а) общая;
б) локальная;
в) оба ответа верны.

- Промышленная безопасность опасных производственных объектов - это  …
а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;
б) система сохранения жизни и здоровья работника в процессе его трудовой деятельности;
в) нет правильного ответа.

- Цель периодических медицинских осмотров:

а) это наблюдение за состоянием здоровья работников и его возможным изменением 
        в условиях воздействия вредных или опасных производственных факторов;

б) предупреждение аварий из-за здоровья рабочего

в) написано в контракте.

- К первичным средствам пожаротушения относятся:

а) огнетушители, ящики с порошковыми составами и песком;

б) земля, цемент;

в) правильный ответ отсутствует.

Таблица кодов правильных ответов.

| Вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответ | в | в | б | а | б | в | в | в | а | в |
| Вопрос | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ответ | б | б | а | б | в | в | а | в | б | а |
| Вопрос | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ответ | б | в | а | б | б | а | б | в | б | а |
| Вопрос | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Ответ | в | в | в | б | а | в | в | б | б | а |
| Вопрос | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Ответ | в | в | а | б | б | б | а | а | а | а |

Задание для дифференцированного зачёта

Инструкция по выполнению теста:

В каждом  варианте теста 25 вопросов. Каждый вопрос тестового задания  имеет один верный ответ.

Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут.

Критерии оценивания:

«отлично» - 90 -100% (23-25)правильных ответов,

«хорошо» - 75-89 % (19-22) правильных ответов,

«удовлетворительно» - 60-74% (15-18) правильных ответов,

«неудовлетворительно» - 14 и меньше правильных ответов.

1.  Что означает понятие охраны труда?

1. Охрана труда – это система организационно-технических мероприятий и средств, направленных на защиту работников от вредных и опасных производственных факторов;

2. Охрана труда – это система сохранения здоровья работников в процессе трудовой деятельности;

3. Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия.

2. В каком случае электротехнический персонал обязан пройти производственное обучение на рабочем месте?

1. До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу, связанную с эксплуатацией электроустановок.

2. При перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 6 месяцев.

3. При модернизации электроустановки, которую он обслуживает.

4. При нарушении им правил  обслуживания  электроустановки,  вызвавших появление неисправностей или отклонений от нормы.

3. Можно ли работать в спецодежде с короткими или засученными рукавами в электроустановках напряжением до 1000В при работе под напряжением?

1. Да, можно.

2. Нет, нельзя.

3. Можно в жаркое время года.

4. Никаких специальных требований к спецодежде не существует.

4. К чему приводит воздействие на работника вредного производственного фактора?

1. К травме;

2. К заболеванию;

3. К смерти.

5. Что делать, если  у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии?

1. Проверить пульс на запястье.

2. Приступить к реанимации.

3. Проверить наличие дыхания.

4. Наложить жгут на сонную артерию.

6. Какие помещения относятся к особо опасным   (в отношении опасности поражения людей электрическим током)?

1. Помещения с высокой температурой

2. Помещения, где возможно одновременное прикосновение к заземленным металлоконструкциям зданий с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.

3. Помещения с особой сыростью.

4. Помещения с наличием сырости или токопроводящей пыли.

7. Каковы сроки очередной проверки знаний электротехнического персонала, обслуживающего действующие электроустановки?

1. 1 раз в год.

2. 1 раз в 2 года.

3. 1 раз в 3 года.

8. Какие меры предосторожности необходимы при работе под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В?

1. Ограждение расположенных  вблизи рабочего места других токоведущих частей, к которым возможно случайное прикосновение.

2. Обязательное  использование  диэлектрических  галош  или  изолирующей подставки либо диэлектрического ковра.

3. Применение изолированного инструмента, использование диэлектрических перчаток.

4. Необходимы все вышеперечисленные меры.

9. Что необходимо сделать в первую очередь перед проведением реанимационных мероприятий?

1. Очистить ротовую полость и запрокинуть голову.

2. Проверить наличие дыхания.

3. Освободить грудную клетку и расстегнуть поясной ремень.

4. Вызвать врача.

10. Какова продолжительность стажировки электротехнического персонала до назначения на самостоятельную работу?

1. От 2 до 5 смен.

2. От 5 до 10 смен.

3. От 2 до 14 смен.

11. Каких способов защиты от шума не существуют?

1. Беруши, антифоны, наушники.

2. Шумопоглащающие и шумоизолирующие экраны.

3. Дистанционное управление, средства автоматического контроля и сигнализации.

4. Обогрев работников.

12. Какие организационные мероприятия обеспечивают безопасность работ в электроустановках?

1. Оформление  работ  нарядом,  распоряжением  или  перечнем  работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

2. Допуск к работе и надзор во время работы.

3. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

4. Все перечисленные выше мероприятия.

13. Какой плакат устанавливается на рабочих местах после наложения заземлений и ограждения рабочего места?

1. "Работать здесь".

2. "Стой. Напряжение".

3. "Не влезай. Убьет!".

4. "Не влезай. Убьет!" или "Стой. Напряжение".

14.Кто несет ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им правил?

1. Обучаемый.

2. Обучающий работник.

3. Как сам обучаемый, так и обучающий его работник.

15. Разрешается ли обучаемому производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках?

1. Разрешается только с разрешения и под надзором обучающего работника.

2. Не разрешается.

3. Разрешается  самостоятельно  производить  осмотры  электроустановки, переключения и другие работы - не разрешается.

16. Как должен перемещаться человек в зоне «шагового напряжения»?

1. Прыжками.

2. Бегом от токоведущих частей.

3. «Гусиным шагом».

4. Широкими шагами.

17. Кто может осуществлять эксплуатацию электроустановок потребителей?

1. Местный электротехнический персонал (данной организации).

2. Электротехнический персонал специализированной организации.

3. Любой из вышеперечисленных персоналов.

18. Допускается ли оставлять двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок (кроме тех, в которых проводятся работы) незапертыми?

1. Допускается   только   с   разрешения   работника,   ответственного   за электрохозяйство организации, во время планового ремонта.

2. Допускается   только   с   разрешения   работника,   ответственного   за электрохозяйство организации, во время ликвидации аварии.

3. Допускается с разрешения администрации.

4. Не допускается

19. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью?

1. Не выше 12В.

2. Не выше 24 В.

3. Не выше 42 В.

4. Не выше 220 В.

20. На какую глубину необходимо продавливать грудную клетку пострадавшего (взрослого человека), при проведении непрямого массажа сердца?

1. Не более 1-2 см.

2. Не более 2-3 см

3. Не менее 3-4 см

4. Больше 4-5 см

21. Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при проверке указателем напряжения отсутствия напряжения до 1000 в?

1. Изолирующей подставкой.

2. Диэлектрическим ковром.

3. Диэлектрическими перчатками.

4. Средствами  индивидуальной  защиты  допускается  не  пользоваться,  т.к. достаточно наличия изолирующих частей у указателя.

22. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) электрических светильников в особо опасных помещениях?

1. He выше 12 В.

2. Не выше 24 В.

3. Не выше 42 В.

4. Не выше 220 В.

23. Что относится к основным защитным изолирующим средствам  в  электроустановках до 1000В?

1. Диэлектрические перчатки, инструмент  с  изолированными  ручками, указатели напряжения.

2. Диэлектрические перчатки, диэлектрические  галоши,  инструмент  с изолированными рукоятками.

3. Диэлектрические перчатки, диэлектрические резиновые коврики, изолирующие подставки.

24.  По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять спасателю, если он один проводит комплекс реанимационных мероприятий (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца)

1. 2 надавливания

2. 5 надавливаний

3. 10 надавливаний

4. 15 надавливаний

25. Какие запрещающие плакаты должны быть вывешены на приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи напряжения на рабочее место?

1. «Не включать! Работают люди».

2. «Не включать! Работа на линии».

3. Любой из перечисленных выше плакатов.

2вариант

26. Какие мероприятия не относятся к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?

1. Оформление технологической карты производственного процесса.

2. Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

3. Допуск к работе.

4. Надзор во время работы.

27. Что такое шаговое напряжение?

1. Разность напряжения между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага (0,8м) и на которых одновременно стоит человек.

2. Разность потенциалов между двумя точками, касающимися одновременно земли.

3. Верны ответы «1» и «2».

4. Верный ответ отсутствует.

28. Каким образом следует располагаться при производстве работ около не ограждённых токоведущих частей электроустановки?

1. Таким образом, чтобы эти части находились только спереди от работника.

2. Таким образом, чтобы эти части не находились сзади от работника.

3. Таким образом, чтобы эти части не находились с двух боковых сторон от работника.

4. Таким образом, чтобы эти части не находились сзади или с двух боковых сторон от работника.

29. По сколько надавливаний на грудину необходимо выполнять пострадавшему, если комплекс реанимационных мероприятий проводит группа спасателей?

1. 2

2. 5

3. 10

4. 15

30. В каком случае проводится внеочередная проверка знаний по охране труда работников?

1. При нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда.

2. По требованию органов государственного надзора.

3. При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки.

4. Во всех вышеперечисленных случаях.

31. Какие технические мероприятия обеспечивают безопасность работ со снятием напряжения в электроустановках?

1. Отключение и принятие мер, препятствующих ошибочной подаче напряжения.

2. Проверка отсутствия напряжения и наложение заземления.

3. Вывешивание запрещающего и указательного плакатов.

4. Все перечисленные выше мероприятия.

32. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека?

1. Термическое, электролитическое, электрическое.

2.Термическое, электролитическое, биологическое.

3. Термическое, изотермическое.

4. Электрическое, электролитическое, биологическое.

33. Для чего к голове прикладывается холод во время реанимационных мероприятий?

1. Чтобы уменьшить прилив крови.

2. Чтобы снизить давление.

3. Для сохранения жизни головного мозга.

4. Чтобы у пострадавшего не было болевого шока.

34. Каковы сроки повторной проверки знаний лиц электротехнического персонала, получивших неудовлетворительную оценку?

1. Не ранее 2 недель и не позднее 1 месяца со дня последней проверки.

2. Не ранее 1 недели и не позднее 3 недель со дня последней проверки.

3. Не позднее 3 недель со дня последней проверки.

4. Не позднее 1 месяца со дня последней проверки.

35. Обязан ли работодатель предусматривать средства на финансирование мероприятий по охране труда?

1. Сумма средств определяется коллективным договором.

2.  Не менее норматива, установленного постановлением Правительства.

3.  В зависимости от величины прибыли предыдущего года.

4.  Не менее 0,1 процента от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

36. В каком положении пострадавшего можно проводить комплекс реанимационных мероприятий?

1. В положении «сидя» и «лежа»

2. В любом положении пострадавшего.

3. В положении «лежа на спине» на ровной жесткой поверхности.

4. В положении пострадавшего на животе.

37. Какова последовательность снятия переносного заземления?

1. Переносное заземление сначала нужно снять с токоведущих частей, а затем отсоединить его от заземляющего устройства.

2. Переносное  заземление  сначала  нужно  отсоединить  от  заземляющего устройства, а затем снять его с токоведущих частей.

3. Порядок снятия переносного заземления не важен.

38. К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, не относятся…

1. Надзор во время ведения работ.

2. Допуск к работам.

3. Подготовка рабочих мест.

4. Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях.

39. Каким образом присоединяются к сети заземления элементы электроустановки, подлежащие заземлению?

1. С помощью отдельного проводника.

2. Несколько  элементов  электроустановки  последовательно  соединяются заземляющими проводниками.

3. Любым из вышеперечисленных способов.

40. Что должен изучить работник в процессе стажировки?

1. Приобрести   необходимые   практические   навыки   в   выполнении производственных операций.

2. Схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии).

3. Приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.

4. В  процессе стажировки  работник должен  изучить  все  вышеуказанное в пунктах 1-3.

41. Сколько квалификационных групп по электробезопасности вы знаете?

1. 4.

2. 5.

3. 6.

4. 3.

42. Какого вида времени отдыха не существует?

1. Отпуск.

2. Выходной день.

3. Праздничный день.

4. Больничный.

43. Какие действия необходимо выполнить после полного окончания работ перед включением электроустановки?

1. Убедиться в готовности электроустановки к включению (проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента и т.п.).

2. Снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом.

3. Восстановить постоянные ограждения.

4. Выполнить все вышеперечисленные действия.

44. Что необходимо сделать в первую очередь, если несчастный случай произошел на высоте?

1. Как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты.

2. Вызвать врача.

3. Не тратя время, приступить к оказанию помощи на высоте.

4. Выяснить причину несчастного случая.

45. Каким инструментом необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением до 1000 в?

1. Изолирующими  клещами.

2. Изолирующей подставкой и средствами защиты лица и глаз.

3. Изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.

46. К техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ со снятием напряжения, не относятся…

1. Отключение напряжения.

2. Проверка отсутствия напряжения.

3. Вывешивание плакатов.

4. Перевод на другое рабочее место.

47. Какова продолжительность рабочего времени для подростков в возрасте от 16 до 18 лет:

1. Не более 28 часов в неделю;

2. Не более 26 часов в неделю;

3. Не более 36 часов в неделю;

4. Не более 38 часов в неделю.

48. Можно ли извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия?

1. Да, если рана небольшая.

2. Да, если есть влажные салфетки.

3. Да, если инородное тело небольшое.

4. Нет.

49. Можно ли единолично работнику выполнять наложение переносного заземления в установках до 1000 В?

1. Да.

2. Нет.

50. Выбор средств индивидуальной защиты зависит от:

1. Вида работ;

2. Настроения;

3. Метеорологических условий;

4. Внимания к работе.

3 вариант

51. Какими средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках до 1000 в?

1. Изолирующими клещами и средствами защиты лица и глаз.

2. Диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица и глаз.

3. Применим любой из вышеперечисленных вариантов.

52. Какие требования предъявляются к работникам, осуществляющим оперативное обслуживание электроустановок?

1. Все ниже перечисленное.

2. Не моложе 18 лет, прошедшие обучение и проверку знаний Правил.

3. Знающие оперативные схемы, должностные и эксплуатационные инструкции.

53. Является ли член бригады ответственным за безопасное ведение работ?

1. Да, является.

2. Нет, так как ответственными являются: выдающий наряд, ответственный руководитель и производитель работ.

3. Нет, так как ответственными являются: допускающий, производитель работ и наблюдающий.

54. Какова последовательность установки переносного заземления?

1. Переносное  заземление  сначала  нужно  присоединить  к  заземляющему устройству,  а  затем,  после  проверки  отсутствия  напряжения,  установить  на токоведущие части.

2. Проверить отсутствие напряжения, установить переносное заземление на токоведущие части, а затем присоединить к заземляющему устройству.

3. Сначала необходимо проверить отсутствие напряжения, дальнейший порядок присоединения не важен.

55. К средствам индивидуальной защиты относятся:

1. Огнетушитель;

2. Защитные очки;

3. Временные ограждения;

56.Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда?

1. Не может;

2. Может отказаться от работы до устранения опасности;

3. Только по решению руководителя работ

57. Какое минимальное значение сопротивления тела человека принимается для практических расчетов?

1. 100 Ом;

2. 1000 Ом;

3. 10000 Ом;

4. 100000 Ом.

58. Какой ток называется  фибрилляционным?

1. 0,001А;

2. 0,01А;

3. 0,1А;

4. 0,0001А.

59. По опасности поражения человека электрическим током помещения делятся на помещения:

1. Сухие, влажные, пыльные, пожароопасные, с химически активной средой;

2. Особо опасные, взрывоопасные, без повышенной опасности;

3. Особо опасные, с повышенной опасностью, без повышенной опасности;

4. Пожароопасные, с химически активной средой, взрывоопасные.

60. На какие группы подразделяются защитные средства?

1. Основные и дополнительные;

2. Основные, вспомогательные и дополнительные;

3. Основные и неосновные.

61.Укажите дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000В:

1. Диэлектрические перчатки;

2. Диэлектрические галоши;

3. Изолирующие клещи;

4. Указатели напряжения.

62. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний по ОТ у руководителей и специалистов?

1. Все ниже перечисленное;

2. При введении новых нормативных актов, при вводе в эксплуатацию нового оборудования;

3. При переводе на другое место или назначении на другую должность, требующих дополнительных знаний;

4. По требованию органов государственного надзора.

63.Как подразделяются электроустановки по уровню напряжения?

1. До 42 В и выше;

2. До 1000 В и выше;

3. Не более 220 В и выше;

4. Низкого, высокого и сверхвысокого напряжения.

64.Укажите тип плаката с надписью «Не влезай – убьет»?

1. Предупреждающий;

2. Запрещающий;

3. Предписывающий;

4. Указательный.

65. Каким огнетушителем необходимо тушить загоревшуюся электроустановку, находящуюся под напряжением?

1. Водным;

2. Пенным;

3. Воздушно-пенным;

4. Углекислотным.

66. Какие основные мероприятия по предупреждению пожаров существуют?

1. Наличие противопожарного водопровода высокого давления;

2. Использование при строительстве несгораемых материалов;

3. Наличие эвакуационных выходов.

4. Все выше перечисленные мероприятия

67.  Какого вида ответственности не существует?

1. Обязательная, уголовная;

2. Административная, уголовная;

3. Дисциплинарная, материальная.

68. В обязанности работодателя входит…

1. Наказание работника;

2. Поощрение работника;

3. Увольнение работника;

4. Страхование работника.

69. Какое средство тушения пожаров обладает универсальными огнегасительными свойствами?

1. Порошкообразные составы;

2. Вода;

3. Инертные газы;

4. Химическая и воздушно-механическая пена.

70. Какие виды вибрации вы знаете?

1. Общая и локальная;

2. Общая и частная;

3. Личная и локальная;

4. Личная и частная.

71. Каковы ваши первоначальные действия при пожаре?

1. Сообщить в пожарную службу, эвакуировать людей.

2. Тушить пожар.

3. Сохранить ценности, потушить пожар.

4. Бежать за помощью.

72. Сколько групп знаков безопасности вы  знаете?

1. 3.

2. 4.

3. 5.

4. 6.

73. К работам на высоте относятся работы…

1. Нахождение работника выше 5 м. от поверхности грунта.

2. Нахождение работника выше 1,3 м. от поверхности грунта.

3. Нахождение работника выше 1,2 м. от поверхности грунта.

4. Нахождение работника выше 1,8 м. от поверхности грунта.

74. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю не может превышать…

1. 36 часов.

2. 42 часов.

3. 40 часов.

4. 48 часов.

75. Какой инструктаж проводится при выполнении разовых работ?

1. Целевой.

2. Первичный.

3. Вводный.

4. Внеочередной.

Таблица кодов правильных ответов.

Вариант 1

| 1 – 3 | 2 – 1 | 3 – 2 | 4 – 2 | 5 – 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 – 3 | 7 – 1 | 8 – 4 | 9 – 3 | 10 -3 |
| 11 – 4 | 12 – 4 | 13 – 1 | 14 – 3 | 15 – 1 |
| 16 – 3 | 17 – 3 | 18 – 4 | 19 – 3 | 20 – 3 |
| 21 – 4 | 22 – 1 | 23 – 1 | 24 – 4 | 25 – 1 |

Вариант 2

| 26 - 1 | 27 - 3 | 28 - 4 | 29 - 2 | 30 - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 - 4 | 32 - 2 | 33 - 3 | 34 - 4 | 35 - 4 |
| 36 - 3 | 37 - 1 | 38 - 4 | 39 - 1 | 40 - 4 |
| 41 - 2 | 42 - 4 | 43 - 4 | 44 - 1 | 45 - 3 |
| 46 - 4 | 47 - 3 | 48 - 4 | 49 - 1 | 50 - 1 |

Вариант 3

| 51 – 3 | 52 - 1 | 53 - 1 | 54 - 1 | 55 - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 – 2 | 57 - 2 | 58 - 3 | 59 - 3 | 60 - 1 |
| 61 – 2 | 62 – 1 | 63 - 2 | 64 – 1 | 65 – 4 |
| 66 - 4 | 67 - 1 | 68 – 4 | 69 - 1 | 70 - 1 |
| 71 - 1 | 72 - 2 | 73 - 2 | 74 - 3 | 75 - 1 |