Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»

|  | РЕКОМЕНДОВАНО Первый заместитель директора _____________________ Т.Н. Бородай |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств

ПМ 04  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

специальность

13.02.11Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования

Форма обучения очная

Срок освоения ОПОП нормативный

Полевской, 2018

Паспорт

комплекта контрольно - оценочных средств

Контрольно-оценочные средства предназначены для проверки результатов освоения МДК.ВЧ.04.01,МДК.ВЧ.04.02, МДК.ВЧ.04.03

Контрольно-оценочные средства позволяют оценить усвоенные знания и освоенные умения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности следующими умениями и  знаниями:

- организовывать слесарные, слесарно – сборочные и электромонтажные работы, производить подготовительные работы (У1);

- принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами(У2);

- производить слесарные, электромонтажные  работы, пользоваться разнообразным слесарным и электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием(У3);

- устанавливать крепежные детали и опорные конструкции(У4);

- выполнять сверлильные и пробивные работы(У5);

- выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами(У6);

- производить несложные электро – газосварочные работы(У7);

- производить монтаж заземляющих устройств(У8);

- организацию слесарных, слесарно – сборочных и электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ (З1);

- правила приемки сооружений под монтаж, правила приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов(З2);

- назначение и устройство кабельных изделий(З3);

- способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей(З4);

- общие сведения о электро-, газосварочном оборудовании(З5);

- слесарные работы, такелажные и стропальные работы(З6);

- электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование(З7);

- техническую документацию на электромонтажные работы(З8).

Формой аттестации по МДК.ВЧ.04.01, МДК. ВЧ. 04.02, МДК.ВЧ.04.03  является дифференцированный зачет

| № | Контролируемые умения, знания | Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | З1, З2, З5, З6, З7 | Тема 1.1 Вводное занятие | СР 1 |
|  | У2, З2, З3 | Тема 1.2 Производство, передача и распределение электроэнергии | СР 2 |
|  | #### У1, У2, У4, У6, У8, З4, З8 | Тема 1.3 Подготовка и проведение электромонтажных работ | КР 1 СР 3 |
|  | #### У3, У4, З7 | Тема 1.4 Электромонтажные материалы и изделия | ПР 1 СР 4 |
|  | #### У1, У5, У7, З5, З6, З7 | Тема 1.5 Механизмы, инструменты и приспособления для проведения электромонтажных работ | ПР 2 КР 2 СР 5 |
|  | #### У1, У3, У3, З1, З4, З7 | Тема 1.6 Основные сведения об электрическом освещении | ПР 3 СР 6 |
|  | #### У6, У8, З1, З4, З7 | Тема 1.7 Наружный контур заземления | КР 3 СР 7 |
|  | #### У6, У8, З1, З4, З7 | Тема 1.8 Внутренний контур заземления | КР 3 СР 8 |
|  | #### З1, З4, З7 | Тема 1.9 Монтаж светильников и РУ осветительных электроустановок | СР 9 |
|  | #### З1, З3, З4, З7 | Тема 1.10 Подготовка трасс электропроводок | СР 10 |
|  | #### З1, З3, З4, З7 | Тема 1.11 Монтаж электропроводок | СР 11 |
|  | #### З3, З6, З7, З8 | Тема 1.12 Воздушные линии электропередачи | СР 12 |
|  | #### З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8 | Дифференцированный зачет | УСТНЫЙ ОПРОС |

Условные обозначения: ПР – практическая работа, КР – контрольная работа,  СР – самостоятельная работа,

Перечень практических работ:

МДК.ВЧ.04.01

ПР № 1 «Определение операционных припусков на основные слесарные работы»

ПР № 2  «Выполнение плоскостной разметки»

ПР №3 «Составление технологической схемы разборки и сборки ступицы»

ПР №4 Разработка инструкционно-технологической карты на изготовление воротка

МДК.ВЧ.04.02

ПР №1 «Изучение конструкции проводов и кабелей. Выбор марки кабеля, провода»

ПР № 2  «Ознакомление с инструментом для соединения и оконцевания жил проводов. Изучение способов соединения и оконцевания жил проводов. Выполнение соединения и сравнительных испытаний»

ПР № 3 «Составление и монтаж схем включения светильников с лампами накаливания»

Выполнение заданий к практическим работам, ответы на контрольные вопросы к ним способствуют контролю знаний,  умений студентов по дисциплинам МДК.ВЧ.04.01, МДК. ВЧ. 04.02, МДК.ВЧ.04.03.

Цели, задачи, задания, порядок проведения, контрольные вопросы, а также критерии оценки практических занятий представлены в  методических указаниях к выполнению практических работ.

Перечень работ для текущего контроля знаний обучающихся

Контрольная работа № 1

Вариант 1

1.На какие категории по надежности электроснабжения разделяют потребителей электроэнергии?

2.В чем различие ПУЭ и СНиП?

3.Что проверяется при приеме здания или сооружения под монтаж электрооборудования?

Вариант 2

1.Классификация электроустановок и помещений по характеру окружающей среды.

2.Перечислить работы на первой стадии ведения электромонтажа осветительной электроустановки.

3.Что такое ППЭР и каковы основные его части?

Вариант 3

1.Классификация электроустановок и помещений по степени опасности поражения электрическим током.

2. Классификация электроустановок  по климатическому исполнению и категории размещения.

3.Перечислить работы на второй стадии ведения электромонтажных работ при монтаже осветительной электроустановки.

Вариант 4

- Перечислить виды электромонтажных работ.

- Документы, которыми руководствуются при выполнении ЭМР.

- Этапы проведения ЭМР.

Вариант 5

- Пусконаладочные работы

- Основной электромонтажный инструмент и приспособления.

- Защитные средства при работе в электроустановках.

Критерии оценки

теоретической подготовленности обучающихся

контрольной работы № 1

| Оценка | Полнота, системность изложения материала |
| --- | --- |
| «5» | Изложение материала на 3 вопроса полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы. |
| «4» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 3 вопроса с 1-2 не существенными ошибками. |
| «3» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 3 вопроса с 2-3 не существенными ошибками. |
| «2» | Изложение учебного материала на 3 вопроса неполное, бессистемное, беспорядочное; незнание большей части изучаемого материала; ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл. |

Контрольная работа № 2

Вариант 1

1.В чем отличие проводов от кабелей и какова их конструкция?

2.Назвать основные электроизоляционные материалы и изделия, их назначение и применение.

3.Для чего служат кабельные конструкции и как они устроены? Как из отдельных элементов собирают сборные кабельные конструкции?

4.Для чего служат и как устроены наборные зажимы вторичных цепей?

5.Где и как применяют спиральные и витые сверла с напаянными пластинами из твердых сплавов?

6.Какие приспособления для работы на высоте вы знаете?

Вариант 2

1.Какова конструкция кабелей?

2.Какие вы знаете изоляционные ленты?  Приведите их краткие технические характеристики.

3.Что такое УСЭК?

4.Где и как пользуются электросверлильными машинами?

5.Какие инструменты и приспособления служат для соединения и оконцевания жил проводов и кабелей?

6.Грузоподъемные механизмы (блоки, полиспасты, тали, лебедки, домкраты). Назначение. Область применения, устройство.

Вариант 3

1. Способы соединения, ответвления, оконцевания жил проводов и кабелей.

2. Требования, предъявляемые к электрическому контакту.

3. Опрессовка: суть метода, инструменты, способы.

4. Пайка: суть метода, инструменты, способы.

5. Скрутка: суть метода, инструменты, способы.

6. Сварка жил проводов и кабелей

Критерии оценки

теоретической подготовленности обучающихся

контрольной работы № 2

| Оценка | Полнота, системность изложения материала |
| --- | --- |
| «5» | Изложение материала на 6 вопросов полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы. |
| «4» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 6 вопросов с 1-2 не существенными ошибками. |
| «3» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 6 вопросов с 2-3 не существенными ошибками. |
| «2» | Изложение учебного материала на 6 вопросов неполное, бессистемное, беспорядочное; незнание большей части изучаемого материала; ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл. |

Контрольная работа № 3

Вариант 1

1.Что такое защитное заземление?

2.Какие существуют способы измерения сопротивления заземления?

3.В чем состоят особенности и требования к естественным и искусственным заземлителям?

4.Каковы особенности работы электрической сети с изолированной и заземленной нейтралью в нормальном и аварийном режимах?

5.Почему нельзя использовать для заземления металлические оболочки трубчатых проводов, несущие тросы, оболочки кабелей, доже если они заземлены?

6. Каковы требования к соединению электрода - заземлителя (стержневого, из угловой стали) с заземляющим проводником (из круглой стали,  из полосовой стали)?

Вариант 2

1.Каковы основные требования к устройству заземлений?

2.Каковы особенности устройства и монтажа заземления внутри и вне зданий?

3.Назовите основные требования ПУЭ к заземлению и заземлителю.

4.Объясните причины возникновения шагового напряжения и напряжения прикосновения.

5.Как выполняется заземление несущих тросов, светильников общего назначения, металлических оболочек и брони силового кабеля?

6.Каковы требования к соединению заземляющих проводников между собой, заземляющих проводников при ответвлении, заземляющих проводников с трубами?

Вариант 3

1.Из каких элементов состоит заземляющее устройство?

2.Каковы основные требования  ПУЭ к заземлению и заземлителю при напряжении до 1000В в электроустановках с глухозаземленной нейтралью:

А) подлежат заземлению или занулению;

Б) допускается не выполнять заземление или зануление;

В) запрещается заземлять;

Г) заземлению не подлежат.

3.Заземление отдельных частей электроустановок:

А) аппаратов, щитков, шкафов, ящиков до 1000В;

Б) сварных и перфорированных лотков, коробов, кожухов комплектных шинопроводов;

В) несущих тросов, струн, полос;

Г) светильников общего назначения;

Д) металлической оболочки и брони кабеля.

Вариант 4

1.Что такое заземлители и заземляющие проводники?

2.Почему отдельные элементы электрооборудования присоединяют к заземляющим проводникам параллельно, а не последовательно?

3.Соединения стержневого и угольного электрода – заземлителя с заземляющим проводником из круглой, полосовой стали (эскизы).

Вариант 5

1.Объясните причины возникновения шагового напряжения и напряжения прикосновения.

2.Соединения заземляющих проводников с трубами (эскизы).

3.Что такое защитное заземление и зануление (область применения, принцип действия)?

Вариант 6

1.Из каких операций состоит монтаж заземляющих устройств?

2.Измерение сопротивления заземляющих устройств с помощью амперметра и вольтметра.

3.Монтаж внутреннего контура заземления:

А) ввод в здание;

Б) проходы через стены;

В) крепление заземляющих проводников к основаниям.

Критерии оценки

теоретической подготовленности обучающихся

контрольной работы № 3

| Оценка | Полнота, системность изложения материала |
| --- | --- |
| «5» | Изложение материала на 3 вопроса полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы. |
| «4» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 3 вопроса с 1-2 не существенными ошибками. |
| «3» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 3 вопроса с 2-3 не существенными ошибками. |
| «2» | Изложение учебного материала на 3 вопроса неполное, бессистемное, беспорядочное; незнание большей части изучаемого материала; ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл. |

Вопросы для дифференцирванного зачета  МДК.ВЧ.04.01

- Что в машиностроении называют изделием, деталью, сборочной единицей, комплексом, комплектом?

- Что такое сборка?

- Какие организационные формы сборки Вы знаете? Охарактеризуйте их.

- На основании каких исходных данных проектируют технологический процесс сборки?

- Дайте определение терминам: технологический процесс сборки, технологическая операция сборки, переход сборочного процесса, прием сборочного процесса.

- Изложите последовательность, в которой разрабатывают технологический процесс сборки.

- Изложите основные принципы разбиения изделия на сборочные единицы и составления технологических схем общей и узловых сборок.

- Каковы правила разработки схем сборки?

- Что такое сборочные единицы 1-го, 2-го и т.д. порядка?

- Какова роль схем сборки при разработке технологического процесса сборки?

- Какими методами достигается требуемая точность сборки? Охарактеризуйте их.

- Какие абсолютные и относительные показатели характеризуют технологические процессы сборки?

- Чем объясняется высокая трудоемкость сборочных операций по сравнению с операциями механообработки заготовок деталей? Каковы пути её снижения?

- Как определяется норма времени на слесарные и сборочные операции?

Вопросы для дифференцированного зачета по МДК.ВЧ.04.02

- Ответвления проводами с медными или алюминиевыми жилами от магистральных линий без их разрезания.

- Части электроустановок, подлежащие заземлению или занулению.

- Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО.

- Соединение заземлителей и заземляющих проводников.

- Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой трубчатыми наконечниками.

- Измерение сопротивления заземления заземляющих устройств.

- Соединение алюминиевых жил электросваркой методом контактного разогрева.

- Средства защиты в электроустановках до 1000 В (основные и дополнительные).

- Соединение алюминиевых жил электросваркой с помощью аппарата ВКЗ-1У1.

- Соединение заземляющих проводников с трубами.

- Соединение алюминиевых жил электросваркой с помощью угольного электрода и токопроводящего зажима.

- Вертикальные и горизонтальные заземлители контура заземления.

- Соединение алюминиевых в клещах с двумя угольными электродами.

- Правила безопасности при работе с грузоподъемными механизмами.

- Соединение концов алюминиевых многопроволочных жил проводов (кабелей) сплавлением в монолитный стержень (сварка по торцам).

- Факторы, определяющие степень опасности поражения электрическим током.

- Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой.

- Технологическая последовательность монтажа наружного контура заземления.

- Защитные меры электробезопасности (защитные заземление и отключение).

- Содержание электромонтажных работ в две стадии.

- Защитные меры электробезопасности (малые напряжения, разделение электрических сетей, недоступность т.в.ч. прикосновению, двойная изоляция).

- Приклеивание крепежных деталей к строительным основаниям.

- Крепление пластмассовыми дюбелями.

- Классификация потребителей электроэнергии по степени требуемой надежности электроснабжения.

- Заделка крепежной детали алебастровым раствором (строительным гипсом).

- Части электроустановок, не подлежащие  заземлению или занулению.

- Способы изготовления борозд (штроб).

- Монтаж внутренней заземляющей сети.

- Электромонтажные изделия для крепления проводов, кабелей и труб.

- Номинальные напряжения. Выбор напряжения питающей сети для организации освещения.

- Классификация условий (помещений) по состоянию окружающей среды.

- Технология выполнения контактных соединений пайкой.

- Классификация условий по степени опасности поражения электрическим током.

- Соединение однопроволочных алюминиевых жил с суммарной площадью сечения в скрутке до 35 мм² пропанно-кислородной сваркой.

- Классификация инструментов и изделий по способу защиты от поражения электротоком.

- Технология выполнения контактных соединений термитной сваркой.

- Установочные провода и шнуры (устройство, маркировка, сечения).

- Последовательность ведения электромонтажных работ в две стадии.

- Кабели (устройство, маркировка).

- Заземление корпусов из листовой стали соединением их со стальными заземленными трубами электропроводок.

- Металл и стальные трубы, применяемые при монтаже электропроводок.

- Безопасное использование ручного электрифицированного инструмента и светильников.

- Механизмы и инструменты для пробивных и крепежных работ.

- Защитные меры безопасности (защитное зануление).

- Пиротехнический инструмент (СМП, пиротехническая оправка, ударная колонка).

- Выбор сечения провода по длительно допустимому тока нагрева.

- Техника безопасности при производстве и подготовке электросварочных работ.

- Расчет сечения провода по потере напряжения.

- Техника безопасности при  подготовке и производстве газосварочных работ.

- Типовые слесарные операции, применяемые инструмент и приспособления.

Материал для дифференцированного зачета  по МДК.ВЧ.  04.03

Тестовое задание

1.Выберите правильный ответ, характеризующий контактор:

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами.

2) Это ЭА, предназначенный для включения и отключения электрической цепи.

3) Это ЭА, предназначенный для отключения электрической цепи при

перегрузке.

4) Это аппарат с дистанционным управлением для многократных включений и отключений электрической нагрузки.

5) Это электромагнит с контактами.

2. Выберите правильный ответ, характеризующий пускатель:

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами.

2) Это аппарат, предназначенный только для включения и отключения

силового электрооборудования.

3) Это ЭА, предназначенный для отключения электрической цепи при

токе короткого замыкания.

4) Это электромагнит с контактами.

5) Это электромеханическое устройство для пуска электродвигателей.

3. Выберите правильный ответ, характеризующий автоматический

выключатель:

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами.

2) Это электромагнит с контактами.

3) Это ЭА для пуска электродвигателей.

4) Это ЭА для многократных включений в цепи номинального тока.

5) Это защитный аппарат, автоматически отключающий электрическую

цепь при возникновении аварийных режимов (короткое замыкание, понижение напряжения, перегрузка).

4. Выберите правильный ответ, характеризующий реле управления (реле

тока, напряжения, времени, промежуточное и т.д.):

1) Это реле, включаемое в электрическую цепь последовательно с каким-либо устройством.

2) Это реле, включаемое в электрическую цепь параллельно какому-

либо устройству.

3) Это реле, реагирующее на время.

4) Это реле, реагирующее на промежуточное состояние какого-либо

электрооборудования.

5) Это реле, выполняющие функции, связанные с режимами работы установки.

5. Выберите правильный ответ, характеризующий селективную избирательную защиту:

1) Совокупность электрических аппаратов (ЭА) защиты.

2) Совокупность ЭА защиты, объединенных общей электрической цепью.

3) Совокупность ступеней защиты по току и времени при возникновении короткого замыкания.

4) Совокупность автоматических выключателей.

5) Совокупность плавких предохранителей.

6. Выберите правильный ответ, характеризующий тепловое реле:

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами.

2) Это электромагнит с контактами.

3) Это аппарат, осуществляющий защиту силового электрооборудования от токов перегрузки и непосредственно реагирующий на температуру нагрева элемента, обтекаемого током защищаемой цепи.

4) Это ЭА, осуществляющий защиту электрической цепи при понижении напряжения.

5) Это ЭА для пуска электродвигателей.

7. Выберите правильный ответ, характеризующий плавкий предохранитель:

1) Это электрический аппарат (ЭА), отключающий электрическую цепь

при перегрузке или (и) коротком замыкании путем расплавления

плавкой ставки.

2) Это ЭА, защищающий электрическую цепь от токов короткого замыкания.

3) Это ЭА, защищающий электрическую цепь от перегрузки.

4) Это ЭА, защищающий электрическую цепь при перенапряжении.

5) Это ЭА, защищающий электрическую цепь при асимметрии напряжения трехфазной цепи.

8. Общее условие отключения цепи аппаратом можно сформулировать

так: аппарат отключает цепь и коммутирующий элемент приобретает свойства диэлектрика, если его электрическая прочность в процессе отключения:

1) Выше напряжения на нем.

2) Меньше напряжения на нем.

3) Равна напряжению на нем.

9. Контактирующие элементы электрических аппаратов изготавливаются из материалов:

1) Металлов с малым удельным электрическим сопротивлением.

2) Металлов с большим удельным электрическим сопротивлением.

3) Керамики.

4) Диэлектрических материалов.

5) Полупроводниковых материалов.

10. В электрических аппаратах применяют контактное нажатие для:

1) Уменьшения вибрации контактов.

2) Увеличения прочности контактов.

3) Уменьшения времени срабатывания контактов.

4) Увеличения механической износоустойчивости.

5) Уменьшения электрического сопротивления контактирующих элементов.

11. Допускается наибольшая температура для материалов контактов в месте контактирования:

1) Медь.

2) Серебро.

3) Сплавы металлов.

4) Металлокерамика.

12. Большим ресурсом работы обладают муфты управления:

1) Гистерезисные.

2) Фрикционные.

3) Ферропорошковые.

13. Геркон- это…

1) Это герметизированный контакт.

2) Это магнитоуправляемый контакт.

3) Это контакт из плоских ферромагнитных пружин с инертным газом, управляемый собственным или внешним магнитным потоком.

14. Дугогасительная камера в контакторе нужна:

1) Для охлаждения электрической дуги.

2) Для гашения электрической дуги.

3) Для удлинения длины дуги под воздействием электромагнитной силы.

4) Для удлинения и охлаждения электрической дуги.

15. Система магнитного дутья в контакторе нужна:

1) Для охлаждения электрической дуги.

2) Для гашения электрической дуги.

3) Для разрыва силовой электрической цепи.

4) Для удлинения длины дуги под воздействием электромагнитной силы

от взаимодействия тока дуги с магнитным полем обмотки системы.

5) Для разрыва электрической цепи управления контактором.

16. Дугогасительные решетки в контакторе нужны:

1) Для интенсивного охлаждения электрической дуги.

2) Для увеличения теплоемкости контактора.

3) Для увеличения механической прочности контактора.

4) Для создания дополнительной электромагнитной силы.

17. Дугогасительные камеры наиболее эффективны:

1) С широкой щелью.

2) С узкой щелью.

3) Многократные щелевые.

4) Лабиринтные.

18. Для предотвращения обратного «забрасывания» дуги в контакторе переменного тока необходимо:

1) Уменьшать число витков обмотки системы.

2) Уменьшать сечение магнитопровода системы.

3) Уменьшать воздушный зазор магнитопровода системы.

4) Увеличивать щель дугогасительной камеры.

5) Уменьшать потери в стали магнитопровода системы магнитного дутья.

19 Немагнитная прокладка на якоре электромагнита контактора постоянного тока выполняет:

1) Смягчает удар якоря о неподвижный магнитопровод.

2) Уменьшает воздушный зазор.

3) Уменьшает ход якоря.

4) Уменьшает залипание якоря.

20 Большие контакты в контакторе коммутируют:

1) Коммутируют цепь управления.

2) Коммутируют силовую цепь.

3) Коммутируют цепи управления и силовую.

21.Командоаппарат имеет большее количество контактов:

1) Кнопка.

2) Путевой выключатель.

3) Блокировочный выключатель.

4) Контроллер.

22. В контакторах и пускателях при малых воздушных зазорах целесообразно применять электромагниты типов:

1) Броневой (соленоидный).

2) Клапанный.

3) Ш-образный.

23. Основное преимущество жидкометаллического контактора перед

электромеханическим:

1) Отпадает необходимость в создании контактного нажатия для обеспечения малого переходного сопротивления.

2) Отсутствие дуги.

3) Отсутствие возвратной пружины.

4) Проще устройство.

24. Основной недостаток жидкометаллического контактора перед

электромеханическим:

1) Сложность конструкции.

2) Необходимость резервуара для жидкого металла.

3) Ослабление мероприятий по гашению электрической дуги.

4) Критичность к низким температурам и пространственному положению.

25. Электродинамическая стойкость электрического аппарата (ЭА) – это:

1) Механическая износоустойчивость.

2) Электрическая износоустойчивость.

3) Максимальная электродинамическая сила, действующая на подвижную часть ЭА.

4) Максимальная электродинамическая сила, действующая на силовые

контакты ЭА.

5) Максимально допустимый ток короткого замыкания.

26. Тиристорный пускатель отключают:

1) Кнопкой в цепи включающего тиристора.

2) Шунтированием включающего тиристора.

3) Закрытием включающего тиристора противотоком предварительно

заряженного конденсатора.

27. Принцип действие автомата, для защиты человека от поражения электрическим током основан:

1) На измерении электрического сопротивления человека.

2) На измерении электрического тока, идущего через человека.

3) На измерении электрического напряжения на человеке.

4) На появлении тока небаланса в однофазной или трехфазной системе.

28. Чувствительным элементом в автомате для защиты человека от поражения электрическим током является:

1) Обмотка.

2) Трансформатор тока.

3) Электромагнит.

4) Трансформатор напряжения.

5) Контакт контроля исправности автомата.

29. В автоматическом выключателе при его включении последовательно замыкаются:

1) Сначала разрывные, потом главные контакты.

2) Сначала главные, потом разрывные контакты.

3) Разрывные и главные контакты одновременно.

30. Электромагнитные, термомагнитные, полупроводниковые и другие расцепители в автоматическом выключателе (АВ) помогают:

1) Помогают включать АВ при нормальном режиме работы цепи.

2) Помогают выключать АВ при нормальном режиме работы цепи.

3) Помогают выключать АВ при коротком замыкании цепи.

4) Помогают выключать АВ при понижении напряжения.

5) Помогают выключать АВ при аварийном режиме работы цепи.

31. Компенсатор электродинамических усилий в автоматическом выключателе (АВ) увеличивает:

1) Увеличивает контактное нажатие главных контактов в нормальном

режиме работы защищаемой цепи.

2) Увеличивает контактное нажатие разрывных контактов в нормальном

режиме работы защищаемой цепи.

3) Увеличивает контактное нажатие главных контактов при коротком

замыкании цепи.

4) Увеличивает контактное нажатие разрывных контактов при коротком

замыкании цепи.

32. Механизм свободного расцепления в автоматическом выключателе (АВ) выполняет:

1) Помогает включать АВ при нормальном режиме работы цепи.

2) Помогает выключать АВ при коротком замыкании цепи.

3) Организует жесткую или нежесткую связь между приводом и главным рычагом АВ.

4) Помогает выключать АВ при понижении напряжения.

5) Помогает выключать АВ при аварийном режиме работы цепи.

33. Дугогасительная камера в АВ располагается:

1) Около разрывных контактов.

2) Около главных контактов.

3) Около разрывных и главных контактов.

34. Чувствительным элементом в индукционно-динамическом АВ является:

1) Обмотки.

2) Немагнитный диск.

3) Контакт.

35. Чувствительным элементом в электродинамическом АВ является:

1) Контакты.

2) Близко расположенные токоведущие части.

3) Рычаг-фиксатор.

4) Пружины контактного нажатия.

5) Пружины рычага-фиксатора.

36 Чувствительным элементом в ферродинамическом АВ является:

1) Обмотки.

2) Магнитопровод.

3) Катушка в воздушном зазоре магнитопровода.

4) Контакт.

37. Наиболее предпочтительны для плавких предохранителей вставки:

1) Медные.

2) Алюминиевые.

3) Золотые.

4) Серебряные.

5) Цинковые.

38. Плавкий предохранитель многоразового применения:

1) Открытый.

2) Закрытый.

3) Засыпной.

4) Инерционный.

5) Жидкометаллический.

39. Плавкая вставка делается фигурной:

1) Для уменьшения перенапряжения при гашении дуги, уменьшения нагрева в номинальном режиме.

2) Для уменьшения расхода металла.

3) Из-за эстетических соображений.

4) Для увеличения прочности.

40. В плавком предохранителе лучше гасится электрическая дуга:

1) Открытый.

2) Закрытый.

3) Засыпной.

4) Инерционный.

5) Жидкометаллический.

41. Плавкий предохранитель защищает электрическую цепь от токов

перегрузки и короткого замыкания:

1) Открытый.

2) Закрытый.

3) Засыпной.

4) Инерционный.

5) Жидкометаллический.

Обработка результатов:

41 – 35 баллов – оценка «5»

34 – 21 баллов – оценка «4»

20 – 15 баллов – оценка «3»

14 и менее баллов – оценка «2

Паспорт

комплекта контрольно - оценочных средств

Контрольно-оценочные средства предназначены для проверки результатов освоения МДК.ВЧ.04.01,МДК.ВЧ.04.02, МДК.ВЧ.04.03

Контрольно-оценочные средства позволяют оценить усвоенные знания и освоенные умения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности следующими умениями и  знаниями:

- организовывать слесарные, слесарно – сборочные и электромонтажные работы, производить подготовительные работы (У1);

- принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами(У2);

- производить слесарные, электромонтажные  работы, пользоваться разнообразным слесарным и электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием(У3);

- устанавливать крепежные детали и опорные конструкции(У4);

- выполнять сверлильные и пробивные работы(У5);

- выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами(У6);

- производить несложные электро – газосварочные работы(У7);

- производить монтаж заземляющих устройств(У8);

- организацию слесарных, слесарно – сборочных и электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ (З1);

- правила приемки сооружений под монтаж, правила приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов(З2);

- назначение и устройство кабельных изделий(З3);

- способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей(З4);

- общие сведения о электро-, газосварочном оборудовании(З5);

- слесарные работы, такелажные и стропальные работы(З6);

- электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование(З7);

- техническую документацию на электромонтажные работы(З8).

Формой аттестации по МДК.ВЧ.04.01, МДК. ВЧ. 04.02, МДК.ВЧ.04.03  является дифференцированный зачет

| № | Контролируемые умения, знания | Контролируемые разделы (темы) учебной дисциплины | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | З1, З2, З5, З6, З7 | Тема 1.1 Вводное занятие | СР 1 |
|  | У2, З2, З3 | Тема 1.2 Производство, передача и распределение электроэнергии | СР 2 |
|  | #### У1, У2, У4, У6, У8, З4, З8 | Тема 1.3 Подготовка и проведение электромонтажных работ | КР 1 СР 3 |
|  | #### У3, У4, З7 | Тема 1.4 Электромонтажные материалы и изделия | ПР 1 СР 4 |
|  | #### У1, У5, У7, З5, З6, З7 | Тема 1.5 Механизмы, инструменты и приспособления для проведения электромонтажных работ | ПР 2 КР 2 СР 5 |
|  | #### У1, У3, У3, З1, З4, З7 | Тема 1.6 Основные сведения об электрическом освещении | ПР 3 СР 6 |
|  | #### У6, У8, З1, З4, З7 | Тема 1.7 Наружный контур заземления | КР 3 СР 7 |
|  | #### У6, У8, З1, З4, З7 | Тема 1.8 Внутренний контур заземления | КР 3 СР 8 |
|  | #### З1, З4, З7 | Тема 1.9 Монтаж светильников и РУ осветительных электроустановок | СР 9 |
|  | #### З1, З3, З4, З7 | Тема 1.10 Подготовка трасс электропроводок | СР 10 |
|  | #### З1, З3, З4, З7 | Тема 1.11 Монтаж электропроводок | СР 11 |
|  | #### З3, З6, З7, З8 | Тема 1.12 Воздушные линии электропередачи | СР 12 |
|  | #### З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8 | Дифференцированный зачет | УСТНЫЙ ОПРОС |

Условные обозначения: ПР – практическая работа, КР – контрольная работа,  СР – самостоятельная работа,

Перечень практических работ:

МДК.ВЧ.04.01

ПР № 1 «Определение операционных припусков на основные слесарные работы»

ПР № 2  «Выполнение плоскостной разметки»

ПР №3 «Составление технологической схемы разборки и сборки ступицы»

ПР №4 Разработка инструкционно-технологической карты на изготовление воротка

МДК.ВЧ.04.02

ПР №1 «Изучение конструкции проводов и кабелей. Выбор марки кабеля, провода»

ПР № 2  «Ознакомление с инструментом для соединения и оконцевания жил проводов. Изучение способов соединения и оконцевания жил проводов. Выполнение соединения и сравнительных испытаний»

ПР № 3 «Составление и монтаж схем включения светильников с лампами накаливания»

Выполнение заданий к практическим работам, ответы на контрольные вопросы к ним способствуют контролю знаний,  умений студентов по дисциплинам МДК.ВЧ.04.01, МДК. ВЧ. 04.02, МДК.ВЧ.04.03.

Цели, задачи, задания, порядок проведения, контрольные вопросы, а также критерии оценки практических занятий представлены в  методических указаниях к выполнению практических работ.

Перечень работ для текущего контроля знаний обучающихся

Контрольная работа № 1

Вариант 1

1.На какие категории по надежности электроснабжения разделяют потребителей электроэнергии?

2.В чем различие ПУЭ и СНиП?

3.Что проверяется при приеме здания или сооружения под монтаж электрооборудования?

Вариант 2

1.Классификация электроустановок и помещений по характеру окружающей среды.

2.Перечислить работы на первой стадии ведения электромонтажа осветительной электроустановки.

3.Что такое ППЭР и каковы основные его части?

Вариант 3

1.Классификация электроустановок и помещений по степени опасности поражения электрическим током.

2. Классификация электроустановок  по климатическому исполнению и категории размещения.

3.Перечислить работы на второй стадии ведения электромонтажных работ при монтаже осветительной электроустановки.

Вариант 4

- Перечислить виды электромонтажных работ.

- Документы, которыми руководствуются при выполнении ЭМР.

- Этапы проведения ЭМР.

Вариант 5

- Пусконаладочные работы

- Основной электромонтажный инструмент и приспособления.

- Защитные средства при работе в электроустановках.

Критерии оценки

теоретической подготовленности обучающихся

контрольной работы № 1

| Оценка | Полнота, системность изложения материала |
| --- | --- |
| «5» | Изложение материала на 3 вопроса полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы. |
| «4» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 3 вопроса с 1-2 не существенными ошибками. |
| «3» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 3 вопроса с 2-3 не существенными ошибками. |
| «2» | Изложение учебного материала на 3 вопроса неполное, бессистемное, беспорядочное; незнание большей части изучаемого материала; ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл. |

Контрольная работа № 2

Вариант 1

1.В чем отличие проводов от кабелей и какова их конструкция?

2.Назвать основные электроизоляционные материалы и изделия, их назначение и применение.

3.Для чего служат кабельные конструкции и как они устроены? Как из отдельных элементов собирают сборные кабельные конструкции?

4.Для чего служат и как устроены наборные зажимы вторичных цепей?

5.Где и как применяют спиральные и витые сверла с напаянными пластинами из твердых сплавов?

6.Какие приспособления для работы на высоте вы знаете?

Вариант 2

1.Какова конструкция кабелей?

2.Какие вы знаете изоляционные ленты?  Приведите их краткие технические характеристики.

3.Что такое УСЭК?

4.Где и как пользуются электросверлильными машинами?

5.Какие инструменты и приспособления служат для соединения и оконцевания жил проводов и кабелей?

6.Грузоподъемные механизмы (блоки, полиспасты, тали, лебедки, домкраты). Назначение. Область применения, устройство.

Вариант 3

1. Способы соединения, ответвления, оконцевания жил проводов и кабелей.

2. Требования, предъявляемые к электрическому контакту.

3. Опрессовка: суть метода, инструменты, способы.

4. Пайка: суть метода, инструменты, способы.

5. Скрутка: суть метода, инструменты, способы.

6. Сварка жил проводов и кабелей

Критерии оценки

теоретической подготовленности обучающихся

контрольной работы № 2

| Оценка | Полнота, системность изложения материала |
| --- | --- |
| «5» | Изложение материала на 6 вопросов полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы. |
| «4» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 6 вопросов с 1-2 не существенными ошибками. |
| «3» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 6 вопросов с 2-3 не существенными ошибками. |
| «2» | Изложение учебного материала на 6 вопросов неполное, бессистемное, беспорядочное; незнание большей части изучаемого материала; ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл. |

Контрольная работа № 3

Вариант 1

1.Что такое защитное заземление?

2.Какие существуют способы измерения сопротивления заземления?

3.В чем состоят особенности и требования к естественным и искусственным заземлителям?

4.Каковы особенности работы электрической сети с изолированной и заземленной нейтралью в нормальном и аварийном режимах?

5.Почему нельзя использовать для заземления металлические оболочки трубчатых проводов, несущие тросы, оболочки кабелей, доже если они заземлены?

6. Каковы требования к соединению электрода - заземлителя (стержневого, из угловой стали) с заземляющим проводником (из круглой стали,  из полосовой стали)?

Вариант 2

1.Каковы основные требования к устройству заземлений?

2.Каковы особенности устройства и монтажа заземления внутри и вне зданий?

3.Назовите основные требования ПУЭ к заземлению и заземлителю.

4.Объясните причины возникновения шагового напряжения и напряжения прикосновения.

5.Как выполняется заземление несущих тросов, светильников общего назначения, металлических оболочек и брони силового кабеля?

6.Каковы требования к соединению заземляющих проводников между собой, заземляющих проводников при ответвлении, заземляющих проводников с трубами?

Вариант 3

1.Из каких элементов состоит заземляющее устройство?

2.Каковы основные требования  ПУЭ к заземлению и заземлителю при напряжении до 1000В в электроустановках с глухозаземленной нейтралью:

А) подлежат заземлению или занулению;

Б) допускается не выполнять заземление или зануление;

В) запрещается заземлять;

Г) заземлению не подлежат.

3.Заземление отдельных частей электроустановок:

А) аппаратов, щитков, шкафов, ящиков до 1000В;

Б) сварных и перфорированных лотков, коробов, кожухов комплектных шинопроводов;

В) несущих тросов, струн, полос;

Г) светильников общего назначения;

Д) металлической оболочки и брони кабеля.

Вариант 4

1.Что такое заземлители и заземляющие проводники?

2.Почему отдельные элементы электрооборудования присоединяют к заземляющим проводникам параллельно, а не последовательно?

3.Соединения стержневого и угольного электрода – заземлителя с заземляющим проводником из круглой, полосовой стали (эскизы).

Вариант 5

1.Объясните причины возникновения шагового напряжения и напряжения прикосновения.

2.Соединения заземляющих проводников с трубами (эскизы).

3.Что такое защитное заземление и зануление (область применения, принцип действия)?

Вариант 6

1.Из каких операций состоит монтаж заземляющих устройств?

2.Измерение сопротивления заземляющих устройств с помощью амперметра и вольтметра.

3.Монтаж внутреннего контура заземления:

А) ввод в здание;

Б) проходы через стены;

В) крепление заземляющих проводников к основаниям.

Критерии оценки

теоретической подготовленности обучающихся

контрольной работы № 3

| Оценка | Полнота, системность изложения материала |
| --- | --- |
| «5» | Изложение материала на 3 вопроса полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы. |
| «4» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 3 вопроса с 1-2 не существенными ошибками. |
| «3» | Изложение материала полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы на 3 вопроса с 2-3 не существенными ошибками. |
| «2» | Изложение учебного материала на 3 вопроса неполное, бессистемное, беспорядочное; незнание большей части изучаемого материала; ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл. |

Вопросы для дифференцирванного зачета  МДК.ВЧ.04.01

- Что в машиностроении называют изделием, деталью, сборочной единицей, комплексом, комплектом?

- Что такое сборка?

- Какие организационные формы сборки Вы знаете? Охарактеризуйте их.

- На основании каких исходных данных проектируют технологический процесс сборки?

- Дайте определение терминам: технологический процесс сборки, технологическая операция сборки, переход сборочного процесса, прием сборочного процесса.

- Изложите последовательность, в которой разрабатывают технологический процесс сборки.

- Изложите основные принципы разбиения изделия на сборочные единицы и составления технологических схем общей и узловых сборок.

- Каковы правила разработки схем сборки?

- Что такое сборочные единицы 1-го, 2-го и т.д. порядка?

- Какова роль схем сборки при разработке технологического процесса сборки?

- Какими методами достигается требуемая точность сборки? Охарактеризуйте их.

- Какие абсолютные и относительные показатели характеризуют технологические процессы сборки?

- Чем объясняется высокая трудоемкость сборочных операций по сравнению с операциями механообработки заготовок деталей? Каковы пути её снижения?

- Как определяется норма времени на слесарные и сборочные операции?

Вопросы для дифференцированного зачета по МДК.ВЧ.04.02

- Ответвления проводами с медными или алюминиевыми жилами от магистральных линий без их разрезания.

- Части электроустановок, подлежащие заземлению или занулению.

- Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО.

- Соединение заземлителей и заземляющих проводников.

- Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой трубчатыми наконечниками.

- Измерение сопротивления заземления заземляющих устройств.

- Соединение алюминиевых жил электросваркой методом контактного разогрева.

- Средства защиты в электроустановках до 1000 В (основные и дополнительные).

- Соединение алюминиевых жил электросваркой с помощью аппарата ВКЗ-1У1.

- Соединение заземляющих проводников с трубами.

- Соединение алюминиевых жил электросваркой с помощью угольного электрода и токопроводящего зажима.

- Вертикальные и горизонтальные заземлители контура заземления.

- Соединение алюминиевых в клещах с двумя угольными электродами.

- Правила безопасности при работе с грузоподъемными механизмами.

- Соединение концов алюминиевых многопроволочных жил проводов (кабелей) сплавлением в монолитный стержень (сварка по торцам).

- Факторы, определяющие степень опасности поражения электрическим током.

- Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой.

- Технологическая последовательность монтажа наружного контура заземления.

- Защитные меры электробезопасности (защитные заземление и отключение).

- Содержание электромонтажных работ в две стадии.

- Защитные меры электробезопасности (малые напряжения, разделение электрических сетей, недоступность т.в.ч. прикосновению, двойная изоляция).

- Приклеивание крепежных деталей к строительным основаниям.

- Крепление пластмассовыми дюбелями.

- Классификация потребителей электроэнергии по степени требуемой надежности электроснабжения.

- Заделка крепежной детали алебастровым раствором (строительным гипсом).

- Части электроустановок, не подлежащие  заземлению или занулению.

- Способы изготовления борозд (штроб).

- Монтаж внутренней заземляющей сети.

- Электромонтажные изделия для крепления проводов, кабелей и труб.

- Номинальные напряжения. Выбор напряжения питающей сети для организации освещения.

- Классификация условий (помещений) по состоянию окружающей среды.

- Технология выполнения контактных соединений пайкой.

- Классификация условий по степени опасности поражения электрическим током.

- Соединение однопроволочных алюминиевых жил с суммарной площадью сечения в скрутке до 35 мм² пропанно-кислородной сваркой.

- Классификация инструментов и изделий по способу защиты от поражения электротоком.

- Технология выполнения контактных соединений термитной сваркой.

- Установочные провода и шнуры (устройство, маркировка, сечения).

- Последовательность ведения электромонтажных работ в две стадии.

- Кабели (устройство, маркировка).

- Заземление корпусов из листовой стали соединением их со стальными заземленными трубами электропроводок.

- Металл и стальные трубы, применяемые при монтаже электропроводок.

- Безопасное использование ручного электрифицированного инструмента и светильников.

- Механизмы и инструменты для пробивных и крепежных работ.

- Защитные меры безопасности (защитное зануление).

- Пиротехнический инструмент (СМП, пиротехническая оправка, ударная колонка).

- Выбор сечения провода по длительно допустимому тока нагрева.

- Техника безопасности при производстве и подготовке электросварочных работ.

- Расчет сечения провода по потере напряжения.

- Техника безопасности при  подготовке и производстве газосварочных работ.

- Типовые слесарные операции, применяемые инструмент и приспособления.

Материал для дифференцированного зачета  по МДК.ВЧ.  04.03

Тестовое задание

1.Выберите правильный ответ, характеризующий контактор:

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами.

2) Это ЭА, предназначенный для включения и отключения электрической цепи.

3) Это ЭА, предназначенный для отключения электрической цепи при

перегрузке.

4) Это аппарат с дистанционным управлением для многократных включений и отключений электрической нагрузки.

5) Это электромагнит с контактами.

2. Выберите правильный ответ, характеризующий пускатель:

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами.

2) Это аппарат, предназначенный только для включения и отключения

силового электрооборудования.

3) Это ЭА, предназначенный для отключения электрической цепи при

токе короткого замыкания.

4) Это электромагнит с контактами.

5) Это электромеханическое устройство для пуска электродвигателей.

3. Выберите правильный ответ, характеризующий автоматический

выключатель:

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами.

2) Это электромагнит с контактами.

3) Это ЭА для пуска электродвигателей.

4) Это ЭА для многократных включений в цепи номинального тока.

5) Это защитный аппарат, автоматически отключающий электрическую

цепь при возникновении аварийных режимов (короткое замыкание, понижение напряжения, перегрузка).

4. Выберите правильный ответ, характеризующий реле управления (реле

тока, напряжения, времени, промежуточное и т.д.):

1) Это реле, включаемое в электрическую цепь последовательно с каким-либо устройством.

2) Это реле, включаемое в электрическую цепь параллельно какому-

либо устройству.

3) Это реле, реагирующее на время.

4) Это реле, реагирующее на промежуточное состояние какого-либо

электрооборудования.

5) Это реле, выполняющие функции, связанные с режимами работы установки.

5. Выберите правильный ответ, характеризующий селективную избирательную защиту:

1) Совокупность электрических аппаратов (ЭА) защиты.

2) Совокупность ЭА защиты, объединенных общей электрической цепью.

3) Совокупность ступеней защиты по току и времени при возникновении короткого замыкания.

4) Совокупность автоматических выключателей.

5) Совокупность плавких предохранителей.

6. Выберите правильный ответ, характеризующий тепловое реле:

1) Это электрический аппарат (ЭА) с контактами.

2) Это электромагнит с контактами.

3) Это аппарат, осуществляющий защиту силового электрооборудования от токов перегрузки и непосредственно реагирующий на температуру нагрева элемента, обтекаемого током защищаемой цепи.

4) Это ЭА, осуществляющий защиту электрической цепи при понижении напряжения.

5) Это ЭА для пуска электродвигателей.

7. Выберите правильный ответ, характеризующий плавкий предохранитель:

1) Это электрический аппарат (ЭА), отключающий электрическую цепь

при перегрузке или (и) коротком замыкании путем расплавления

плавкой ставки.

2) Это ЭА, защищающий электрическую цепь от токов короткого замыкания.

3) Это ЭА, защищающий электрическую цепь от перегрузки.

4) Это ЭА, защищающий электрическую цепь при перенапряжении.

5) Это ЭА, защищающий электрическую цепь при асимметрии напряжения трехфазной цепи.

8. Общее условие отключения цепи аппаратом можно сформулировать

так: аппарат отключает цепь и коммутирующий элемент приобретает свойства диэлектрика, если его электрическая прочность в процессе отключения:

1) Выше напряжения на нем.

2) Меньше напряжения на нем.

3) Равна напряжению на нем.

9. Контактирующие элементы электрических аппаратов изготавливаются из материалов:

1) Металлов с малым удельным электрическим сопротивлением.

2) Металлов с большим удельным электрическим сопротивлением.

3) Керамики.

4) Диэлектрических материалов.

5) Полупроводниковых материалов.

10. В электрических аппаратах применяют контактное нажатие для:

1) Уменьшения вибрации контактов.

2) Увеличения прочности контактов.

3) Уменьшения времени срабатывания контактов.

4) Увеличения механической износоустойчивости.

5) Уменьшения электрического сопротивления контактирующих элементов.

11. Допускается наибольшая температура для материалов контактов в месте контактирования:

1) Медь.

2) Серебро.

3) Сплавы металлов.

4) Металлокерамика.

12. Большим ресурсом работы обладают муфты управления:

1) Гистерезисные.

2) Фрикционные.

3) Ферропорошковые.

13. Геркон- это…

1) Это герметизированный контакт.

2) Это магнитоуправляемый контакт.

3) Это контакт из плоских ферромагнитных пружин с инертным газом, управляемый собственным или внешним магнитным потоком.

14. Дугогасительная камера в контакторе нужна:

1) Для охлаждения электрической дуги.

2) Для гашения электрической дуги.

3) Для удлинения длины дуги под воздействием электромагнитной силы.

4) Для удлинения и охлаждения электрической дуги.

15. Система магнитного дутья в контакторе нужна:

1) Для охлаждения электрической дуги.

2) Для гашения электрической дуги.

3) Для разрыва силовой электрической цепи.

4) Для удлинения длины дуги под воздействием электромагнитной силы

от взаимодействия тока дуги с магнитным полем обмотки системы.

5) Для разрыва электрической цепи управления контактором.

16. Дугогасительные решетки в контакторе нужны:

1) Для интенсивного охлаждения электрической дуги.

2) Для увеличения теплоемкости контактора.

3) Для увеличения механической прочности контактора.

4) Для создания дополнительной электромагнитной силы.

17. Дугогасительные камеры наиболее эффективны:

1) С широкой щелью.

2) С узкой щелью.

3) Многократные щелевые.

4) Лабиринтные.

18. Для предотвращения обратного «забрасывания» дуги в контакторе переменного тока необходимо:

1) Уменьшать число витков обмотки системы.

2) Уменьшать сечение магнитопровода системы.

3) Уменьшать воздушный зазор магнитопровода системы.

4) Увеличивать щель дугогасительной камеры.

5) Уменьшать потери в стали магнитопровода системы магнитного дутья.

19 Немагнитная прокладка на якоре электромагнита контактора постоянного тока выполняет:

1) Смягчает удар якоря о неподвижный магнитопровод.

2) Уменьшает воздушный зазор.

3) Уменьшает ход якоря.

4) Уменьшает залипание якоря.

20 Большие контакты в контакторе коммутируют:

1) Коммутируют цепь управления.

2) Коммутируют силовую цепь.

3) Коммутируют цепи управления и силовую.

21.Командоаппарат имеет большее количество контактов:

1) Кнопка.

2) Путевой выключатель.

3) Блокировочный выключатель.

4) Контроллер.

22. В контакторах и пускателях при малых воздушных зазорах целесообразно применять электромагниты типов:

1) Броневой (соленоидный).

2) Клапанный.

3) Ш-образный.

23. Основное преимущество жидкометаллического контактора перед

электромеханическим:

1) Отпадает необходимость в создании контактного нажатия для обеспечения малого переходного сопротивления.

2) Отсутствие дуги.

3) Отсутствие возвратной пружины.

4) Проще устройство.

24. Основной недостаток жидкометаллического контактора перед

электромеханическим:

1) Сложность конструкции.

2) Необходимость резервуара для жидкого металла.

3) Ослабление мероприятий по гашению электрической дуги.

4) Критичность к низким температурам и пространственному положению.

25. Электродинамическая стойкость электрического аппарата (ЭА) – это:

1) Механическая износоустойчивость.

2) Электрическая износоустойчивость.

3) Максимальная электродинамическая сила, действующая на подвижную часть ЭА.

4) Максимальная электродинамическая сила, действующая на силовые

контакты ЭА.

5) Максимально допустимый ток короткого замыкания.

26. Тиристорный пускатель отключают:

1) Кнопкой в цепи включающего тиристора.

2) Шунтированием включающего тиристора.

3) Закрытием включающего тиристора противотоком предварительно

заряженного конденсатора.

27. Принцип действие автомата, для защиты человека от поражения электрическим током основан:

1) На измерении электрического сопротивления человека.

2) На измерении электрического тока, идущего через человека.

3) На измерении электрического напряжения на человеке.

4) На появлении тока небаланса в однофазной или трехфазной системе.

28. Чувствительным элементом в автомате для защиты человека от поражения электрическим током является:

1) Обмотка.

2) Трансформатор тока.

3) Электромагнит.

4) Трансформатор напряжения.

5) Контакт контроля исправности автомата.

29. В автоматическом выключателе при его включении последовательно замыкаются:

1) Сначала разрывные, потом главные контакты.

2) Сначала главные, потом разрывные контакты.

3) Разрывные и главные контакты одновременно.

30. Электромагнитные, термомагнитные, полупроводниковые и другие расцепители в автоматическом выключателе (АВ) помогают:

1) Помогают включать АВ при нормальном режиме работы цепи.

2) Помогают выключать АВ при нормальном режиме работы цепи.

3) Помогают выключать АВ при коротком замыкании цепи.

4) Помогают выключать АВ при понижении напряжения.

5) Помогают выключать АВ при аварийном режиме работы цепи.

31. Компенсатор электродинамических усилий в автоматическом выключателе (АВ) увеличивает:

1) Увеличивает контактное нажатие главных контактов в нормальном

режиме работы защищаемой цепи.

2) Увеличивает контактное нажатие разрывных контактов в нормальном

режиме работы защищаемой цепи.

3) Увеличивает контактное нажатие главных контактов при коротком

замыкании цепи.

4) Увеличивает контактное нажатие разрывных контактов при коротком

замыкании цепи.

32. Механизм свободного расцепления в автоматическом выключателе (АВ) выполняет:

1) Помогает включать АВ при нормальном режиме работы цепи.

2) Помогает выключать АВ при коротком замыкании цепи.

3) Организует жесткую или нежесткую связь между приводом и главным рычагом АВ.

4) Помогает выключать АВ при понижении напряжения.

5) Помогает выключать АВ при аварийном режиме работы цепи.

33. Дугогасительная камера в АВ располагается:

1) Около разрывных контактов.

2) Около главных контактов.

3) Около разрывных и главных контактов.

34. Чувствительным элементом в индукционно-динамическом АВ является:

1) Обмотки.

2) Немагнитный диск.

3) Контакт.

35. Чувствительным элементом в электродинамическом АВ является:

1) Контакты.

2) Близко расположенные токоведущие части.

3) Рычаг-фиксатор.

4) Пружины контактного нажатия.

5) Пружины рычага-фиксатора.

36 Чувствительным элементом в ферродинамическом АВ является:

1) Обмотки.

2) Магнитопровод.

3) Катушка в воздушном зазоре магнитопровода.

4) Контакт.

37. Наиболее предпочтительны для плавких предохранителей вставки:

1) Медные.

2) Алюминиевые.

3) Золотые.

4) Серебряные.

5) Цинковые.

38. Плавкий предохранитель многоразового применения:

1) Открытый.

2) Закрытый.

3) Засыпной.

4) Инерционный.

5) Жидкометаллический.

39. Плавкая вставка делается фигурной:

1) Для уменьшения перенапряжения при гашении дуги, уменьшения нагрева в номинальном режиме.

2) Для уменьшения расхода металла.

3) Из-за эстетических соображений.

4) Для увеличения прочности.

40. В плавком предохранителе лучше гасится электрическая дуга:

1) Открытый.

2) Закрытый.

3) Засыпной.

4) Инерционный.

5) Жидкометаллический.

41. Плавкий предохранитель защищает электрическую цепь от токов

перегрузки и короткого замыкания:

1) Открытый.

2) Закрытый.

3) Засыпной.

4) Инерционный.

5) Жидкометаллический.

Обработка результатов:

41 – 35 баллов – оценка «5»

34 – 21 баллов – оценка «4»

20 – 15 баллов – оценка «3»

14 и менее баллов – оценка «2