# Приложение 3
к ПОП-П по специальности 
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков

Материально-техническое оснащение специальных помещений для реализации образовательной программы, 
включая программное обеспечение

- Материально-техническое оснащение

1.1. Оснащение кабинетов

Кабинет «Математики»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парта двухместная | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Габаритные размеры: рост 2-4: 520-580-640мм; рост 4-6: 640-700-760мм | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 2 | Стул ученический | Мебель | Основное | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,5 и 20х20х1,5мм. Сиденья и спинки стульев выполнены из формованной, гнутоклееной березовой фанеры толщиной 9мм, ГОСТ 11016-93 Габариты 400х420х460 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 3 | Стеллаж для документов | Мебель | Основное | Материал: ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 4 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Специализированное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 5 | Кресло офисное | Мебель | Специализированное | Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 6 | Ноутбук с ПО | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 7 | МФУ | Оборудование | Основное | МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да. | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 8 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Диагональ экрана: 75дюйм Формат экрана: 16:9 Время отклика: 8мс Разрешение дисплея: 3840x2160 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 9 | Магнито-маркерные доски | ТС | Основное | 1500*1200 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 10 | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | УМК | Основное | Презентации, ЭОР и плакаты по математике | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |

Кабинет «Русский язык и литература»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парта двухместная | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Габаритные размеры: рост 2-4: 520-580-640мм; рост 4- 6: 640-700-760мм | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 2 | Стул ученический | Мебель | Основное | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,5 и 20х20х1,5мм. Сиденья и спинки стульев выполнены из формованной, гнутоклееной березовой фанеры толщиной 9мм, ГОСТ 11016-93 Габариты 400х420х460 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 3 | Стеллаж для документов | Мебель | Основное | Материал: ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 4 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Специализированное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 5 | Кресло офисное | Мебель | Специализированное | Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 6 | Ноутбук с ПО | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 7 | МФУ | Оборудование | Основное | МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да. | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 8 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Диагональ экрана: 75дюйм Формат экрана: 16:9 Время отклика: 8мс Разрешение дисплея: 3840x2160 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 9 | Магнито-маркерные доски | ТС | Основное | 1500*1200 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 10 | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | УМК | Основное | Презентации, видеоматериалы, ЭОР и плакаты по русскому языку и литературе, родному языку | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |

Кабинет «Иностранный язык»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парта двухместная | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Габаритные размеры: рост 2-4: 520-580-640мм; рост 4- 6: 640-700-760мм | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 2 | Стул ученический | Мебель | Основное | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,5 и 20х20х1,5мм. Сиденья и спинки стульев выполнены из формованной, гнутоклееной березовой фанеры толщиной 9мм, ГОСТ 11016-93 Габариты 400х420х460 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 3 | Стеллаж для документов | Мебель | Основное | Материал: ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 4 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Специализированное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 5 | Кресло офисное | Мебель | Специализированное | Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 6 | Ноутбук с ПО | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 7 | МФУ | Оборудование | Основное | МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да. | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 8 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Диагональ экрана: 75дюйм Формат экрана: 16:9 Время отклика: 8мс Разрешение дисплея: 3840x2160 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 9 | Магнито-маркерные доски | ТС | Основное | 1500*1200 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 10 | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | УМК | Основное | Презентации, видеоматериалы, ЭОР и плакаты по иностранному языку. | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |

Кабинет «Физика и астрономия»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парта двухместная | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Габаритные размеры: рост 2-4: 520-580-640мм; рост 4- 6: 640-700-760мм | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 2 | Стул ученический | Мебель | Основное | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,5 и 20х20х1,5мм. Сиденья и спинки стульев выполнены из формованной, гнутоклееной березовой фанеры толщиной 9мм, ГОСТ 11016-93 Габариты 400х420х460 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 3 | Стеллаж для документов | Мебель | Основное | Материал: ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 4 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Специализированное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 5 | Кресло офисное | Мебель | Специализированное | Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 6 | Ноутбук с ПО | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 7 | МФУ | Оборудование | Основное | МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да. | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 8 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Диагональ экрана: 75дюйм Формат экрана: 16:9 Время отклика: 8мс Разрешение дисплея: 3840x2160 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 9 | Магнито-маркерные доски | ТС | Основное | 1500*1200 | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 10 | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | УМК | Основное | Презентации, видео материалы и плакаты по физике и астрономии. | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |

Кабинет «Информационные технологии»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парта двухместная | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Габаритные размеры: рост 2-4: 520-580-640мм; рост 4- 6: 640-700-760мм | ОП.06 |
| 2 | Стул ученический | Мебель | Основное | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,5 и 20х20х1,5мм. Сиденья и спинки стульев выполнены из формованной, гнутоклееной березовой фанеры толщиной 9мм, ГОСТ 11016-93 Габариты 400х420х460 |  |
| 3 | Стеллаж для документов | Мебель | Основное | Материал: ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 |  |
| 4 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Специализированное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. |  |
| 5 | Кресло офисное | Мебель | Специализированное | Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100 |  |
| 6 | Ноутбук с ПО | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный |  |
| 7 | МФУ | Оборудование | Основное | МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да. |  |
| 8 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Диагональ экрана: 75дюйм Формат экрана: 16:9 Время отклика: 8мс Разрешение дисплея: 3840x2160 |  |
| 9 | Магнито-маркерные доски | ТС | Основное | 1500*1200 |  |
| 10 | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | УМК | Основное | Презентации, видеоматериалы, ЭОР и плакаты по информатике |  |

Кабинет «Основы профессиональных знаний»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парта двухместная | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Габаритные размеры: рост 2-4: 520-580-640мм; рост 4- 6: 640-700-760мм | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 2 | Стул ученический | Мебель | Основное | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,5 и 20х20х1,5мм. Сиденья и спинки стульев выполнены из формованной, гнутоклееной березовой фанеры толщиной 9мм, ГОСТ 11016-93 Габариты 400х420х460 | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 3 | Стеллаж для документов | Мебель | Основное | Материал: ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 4 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Специализированное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. |  |
| 5 | Кресло офисное | Мебель | Специализированное | Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100 |  |
| 6 | Ноутбук с ПО | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП.10 |
| 7 | МФУ | Оборудование | Основное | МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да. |  |
| 8 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Диагональ экрана: 75дюйм Формат экрана: 16:9 Время отклика: 8мс Разрешение дисплея: 3840x2160 | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 9 | Магнито-маркерные доски | ТС | Основное | 1500*1200 |  |
| 10 | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | УМК | Основное | Презентации, видео материалы, ЭОР и плакаты по Основам профессиональных знаний. | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП.10 |

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парта двухместная | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Габаритные размеры: рост 2-4: 520-580-640мм; рост 4-6: 640-700-760мм | СГ.03 |
| 2 | Стул ученический | Мебель | Основное | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,5 и 20х20х1,5мм. Сиденья и спинки стульев выполнены из формованной, гнутоклееной березовой фанеры толщиной 9мм, ГОСТ 11016-93 Габариты 400х420х460 |  |
| 3 | Стеллаж для документов | Мебель | Основное | Материал: ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 |  |
| 4 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Специализированное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. |  |
| 5 | Кресло офисное | Мебель | Специализированное | Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100 |  |
| 6 | Ноутбук с ПО | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный |  |
| 7 | МФУ | Оборудование | Основное | МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да. |  |
| 8 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Диагональ экрана: 75дюйм Формат экрана: 16:9 Время отклика: 8мс Разрешение дисплея: 3840x2160 |  |
| 9 | Магнито-маркерные доски | ТС | Основное | 1500*1200 |  |
| 10 | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | УМК | Основное | Презентации, видео материалы, ЭОР и плакаты по ОБЖ. |  |

Кабинет «История»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парта двухместная | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Габаритные размеры: рост 2-4: 520-580-640мм; рост 4-6: 640-700-760мм | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05, СГ.06 |
| 2 | Стул ученический | Мебель | Основное | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,5 и 20х20х1,5мм. Сиденья и спинки стульев выполнены из формованной, гнутоклееной березовой фанеры толщиной 9мм, ГОСТ 11016-93 Габариты 400х420х460 |  |
| 3 | Стеллаж для документов | Мебель | Основное | Материал: ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 |  |
| 4 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Специализированное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. |  |
| 5 | Кресло офисное | Мебель | Специализированное | Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100 |  |
| 6 | Ноутбук с ПО | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный |  |
| 7 | МФУ | Оборудование | Основное | МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да. |  |
| 8 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Диагональ экрана: 75дюйм Формат экрана: 16:9 Время отклика: 8мс Разрешение дисплея: 3840x2160 |  |
| 9 | Магнито-маркерные доски | ТС | Основное | 1500*1200 |  |
| 10 | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | УМК | Основное | Презентации, видеоматериалы, ЭОР и плакаты по истории и основ философии. |  |

Кабинет «Инженерная графика»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парта двухместная | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Габаритные размеры: рост 2-4: 520-580-640мм; рост 4- 6: 640-700-760мм | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 2 | Стул ученический | Мебель | Основное | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,5 и 20х20х1,5мм. Сиденья и спинки стульев выполнены из формованной, гнутоклееной березовой фанеры толщиной 9мм, ГОСТ 11016-93 Габариты 400х420х460 | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 3 | Стеллаж для документов | Мебель | Основное | Материал: ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 4 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Специализированное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 5 | Кресло офисное | Мебель | Специализированное | Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100 | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 6 | Ноутбук с ПО | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 7 | МФУ | Оборудование | Основное | МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да. | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 8 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Диагональ экрана: 75дюйм Формат экрана: 16:9 Время отклика: 8мс Разрешение дисплея: 3840x2160 | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 9 | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | УМК | Основное | Презентации и плакаты Инженерная графика. | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |

Кабинет «Экономика отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парта двухместная | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Габаритные размеры: рост 2-4: 520-580-640мм; рост 4- 6: 640-700-760мм | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 2 | Стул ученический | Мебель | Основное | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,5 и 20х20х1,5мм. Сиденья и спинки стульев выполнены из формованной, гнутоклееной березовой фанеры толщиной 9мм, ГОСТ 11016-93 Габариты 400х420х460 | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 3 | Стеллаж для документов | Мебель | Основное | Материал: ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 4 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Специализированное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 5 | Кресло офисное | Мебель | Специализированное | Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100 | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 6 | Ноутбук с ПО | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 7 | МФУ | Оборудование | Основное | МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да. | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 8 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Диагональ экрана: 75дюйм Формат экрана: 16:9 Время отклика: 8мс Разрешение дисплея: 3840x2160 | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 9 | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | УМК | Основное | Презентации и плакаты Экономика отросли. | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП 10, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |

Кабинет: «Экологические основы природопользования, безопасности жизнедеятельности и охраны труда»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парта двухместная | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Габаритные размеры: рост 2-4: 520-580-640мм; рост 4- 6: 640-700-760мм | СГ.03 |
| 2 | Стул ученический | Мебель | Основное | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,5 и 20х20х1,5мм. Сиденья и спинки стульев выполнены из формованной, гнутоклееной березовой фанеры толщиной 9мм, ГОСТ 11016-93 Габариты 400х420х460 |  |
| 3 | Стеллаж для документов | Мебель | Основное | Материал: ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 |  |
| 4 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Специализированное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. |  |
| 5 | Кресло офисное | Мебель | Специализированное | Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100 |  |
| 6 | Ноутбук с ПО | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный |  |
| 7 | МФУ | Оборудование | Основное | МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да. |  |
| 8 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Диагональ экрана: 75дюйм Формат экрана: 16:9 Время отклика: 8мс Разрешение дисплея: 3840x2160 |  |
| 9 | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | УМК | Основное | Презентации и плакаты БЖД. |  |

Кабинет «Расчет и проектирования сварных соединений»; «Технологии электрической сварки плавлением»; «Метрология, стандартизации и сертификация»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. | ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 2 | Кресло офисное | Мебель | Основное | "Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100" |  |
| 3 | Стеллаж для документов | Мебель | Основное | Материал: ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 |  |
| 4 | Тележка для ноутбуков | Мебель | Основное | Вместимость 30 ноутбуков, размеры 970×860×470 (520 для 17" экранов) мм |  |
| 5 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Специализированное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. |  |
| 6 | Кресло офисное | Мебель | Специализированное | Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100 |  |
| 7 | МФУ | Оборудование | Основное | МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да. |  |
| 8 | Ноутбук с ПО | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный |  |
| 9 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Диагональ экрана: 75дюйм Формат экрана: 16:9 Время отклика: 8мс Разрешение дисплея: 3840x2160 |  |
| 10 | Ноутбук с ПО | ТС | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный |  |
| 11 | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | УМК | Основное | Презентации и плакаты Техническая механика. |  |

1.2. Оснащение лабораторий/ мастерских/зон по видам работ/тренажерных комплексов

Лаборатория/Мастерская/Зона по видам работ/тренажерный комплекс «Наименование»

Мастерская «Слесарная»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. | ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ 04 |
| 2 | Кресло офисное | Мебель | Основное | "Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100" |  |
| 3 | Стеллаж металлический | Мебель | Основное | Ширина, мм: 1000 Глубина, мм: 400 Высота, мм: 2000 Количество полок (шт): 6 Нагрузка на полку: 100 кг Максимальная нагрузка на стеллаж: 500 кг Материал каркаса: металл окрашенный Материал полки: металл окрашенный Цвет каркаса: серый Цвет полки: серый" |  |
| 4 | Верстак слесарный с тисами | Оборудование | Основное | Верстак: Высота стола, мм 870 Max нагрузка на стол, кг 200 Длина рабочего стола, мм не менее 1500 и не более 1600 Ширина рабочего стола, мм не менее 600 и не более 700 Основной цвет: синий Наличие тумб: однотумбовый Экран: есть Тип перфорации: D5 мм с шагом 25 мм, прямоугольник 5х21 мм с шагом 25 мм Столешница: фанера 21 мм Покрытие столешницы: оцинкованная сталь 1 мм Тумба с дверью: да Max нагрузка на ящик, кг 30 Цвет элементов синий, серый Тиски: Тип слесарные Ширина губок, мм 140 Рабочий ход, мм: 180 Функция поворота: да Материал корпуса: чугун Материал губок: сталь Наковальня: есть Габариты без упаковки, мм 415х190х190 Вес нетто, кг 13 Способ крепления: винты/болты" |  |
| 5 | Набор инструментов | Оборудование | Основное | Набор инструментов Торцевые головки и комбинированные ключи изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью. Набор упакован в прочный кейс, изготовленный из жесткого противоударного пластика. • 1 шт - Плоскогубцы 15 см • 1 шт - Длинногубцы 15 см • 1 шт - Бокорезы 15 см • 1 шт - Клещи переставные 25 см • 1 шт - Клещи с фиксатором 10"" 25 см • 3 шт - Отвёртки крестообразный наконечник: 6*38, 6*90, 6*137 • 3 шт - Отвёртки прямой наконечник: 6*38, 6*90, 6*137 • 9 шт - Комбинированные ключи: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм • 17 шт - Торцевые головки 1/2"": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм • 1 шт - Удлинитель для торцевых головок 1/2"" 125 мм • 2 шт - Удлинитель-вороток Т-образный 1/2"" 250 мм: 5"", 10"" • 1 шт - Вороток шарнирный 1/2"" 450 мм • 3 шт - Удлинитель для торцевых головок 1/4"": 50, 100, 150 мм • 1 шт - Гибкий удлинитель 1/4"" 125 мм • 2 шт - Торцевые головки свечные 1/2"": 16, 21 мм • 1 шт - Молоток слесарный • 2 шт - Трещотка: 1/2"" 1/4"" • 1 шт - Отвертка-вороток 1/4"" • 1 шт - Адаптер для торцевых головок 1/2""*1/4"" • 2 шт - Карданный шарнир: 1/4"", 1/2"" • 1 шт - Удлинитель-вороток Т-образный 1/4"" 115 мм • 5 шт - Торцевые головки E-стандарт 1/4"": E4, E5, E6, E7, E8 • 13 шт - Торцевые головки 1/4"": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм • 17 шт - Насадки биты: биты-звёздочки Torx: T40, T45, T50, T55, T60, шестигранные Femelle Hexagon Hex: H7, H8, H10, H12, H14, прямой шлиц Slot: S8, S10, S12, крестообразные Phillips: PH3, PH4, удлинённые крестообразные Pozidriv: PZ3, PZ4 • 1 шт - Пластмассовый чемодан" |  |
| 6 | Аппаратно-программный интерактивный комплекс, Панель 75 с ОПС+ИндСист+Доступ к конф+МобСтойка или эквивалент | ТС | Основное | Размер экрана (минимальный размер диагонали активной зоны): не менее 1880 мм.; Разрешение экрана: не менее 3840х2160 точек; Встроенная акустическая система: наличие; Максимальное количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном (количество точек касания): не менее 20; Пороговая высота срабатывания сенсора от поверхности экрана: не более 3 мм; Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): не более 10 мс; Объем оперативной памяти встроенного управляющего компьютерного модуля: не менее 4 Гб; Объем накопителя встроенного управляющего компьютерного модуля: не менее 32 Гб; Яркость экрана: не менее 370 кд/м2; Контрастность экрана: не менее 4000:1; Время отклика матрицы экрана (от серого к серому): не более 8 мс; Антибликовое закаленное защитное стекло с твердостью по шкале Мооса не менее 7 единиц" |  |
| 7 | Ноутбук с ПО | ТС | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный |  |
| 8 | МФУ | ТС | Основное | МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да. |  |

Лаборатория «Техническая графика и техническое черчение»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф | Мебель | Основное | Шкаф закрытый Габаритные размеры не менее (длина, высота, глубина): 800 х 1925 х 350/400, ЛДСП | ОП.02 |
| 2 | Стол | Мебель | Основное | Габаритные размеры (ШхГхВ): 1600х700х780 мм. Материал изготовления столешницы - ЛДСП не менее 25 мм. Тип каркаса - металлоконструкция. |  |
| 3 | Стул офисный | Мебель | Основное | Материал: пластик, металл Подлокотники: без подлокотников. Максимальная нагрузка: до 100 кг Габаритные размеры не менее (длина, высота сидения, глубина): 460 x 460 x 505 |  |
| 4 | Тумба | Мебель | Основное | Тумба ЛДСП Габаритные размеры не менее (длина, высота, глубина): 400 х 610 х 500/700 |  |
| 5 | Учебные комплексы (№1-№5) | Оборудование | Основное |  |  |
| 6 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Технология-TFT LCD Встроенная камера Диагональ 65 " Разрешение 3840x2160 (4K UHD) Яркость 450 кд/кв.м Контрастность 4500:1* Lm Время отклика 8 мс Одновременные касания 32 Угол обзора 178 ° Интерфейс Wi-fi, Bluetooth, Ethernet 2 шт. встроенных динамик |  |
| 7 | МФУ (А4) | ТС | Основное | Тип печати - лазерный Цветность печати черно-белая Максимальный формат A4 Количество страниц в месяц 8000 стр/мес. Область применения персональный Размещение настольный Функции сканера/копира сканирование, отправка изображения по e-mail, копирование |  |
| 8 | 3D принтер | ТС | Основное | Материал печати-пластиковая нить Диаметр нити -1,7-2 мм Кол-во печатающих сопел- 1 шт. Температура экструдера - 260 °С Область печати -не менее 210x210x205 мм Скорость печати - 10-120 мм/с Толщина слоя- 50 мкм Подогреваемый стол - наличие Интерфейс подключения - USB (Кабель), SD Card Совместимые ОС - Windows, Mac OS, Linux |  |
| 9 | Персональный компьютер | ТС | Основное | Персональный компьютер (Монитор, клавиатура+мышь) |  |

Лаборатория «Конструкционные материалы»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф | Мебель | Основное | Шкаф закрытый Габаритные размеры не менее (длина, высота, глубина): 800 х 1925 х 350/400, ЛДСП |  |
|  | Стол | Мебель | Основное | Габаритные размеры (ШхГхВ): 1600х700х780 мм. Материал изготовления столешницы - ЛДСП не менее 25 мм. Тип каркаса -металлоконструкция. |  |
|  | Стул офисный | Мебель | Основное | Материал: пластик, металл Подлокотники: без подлокотников. Максимальная нагрузка: до 100 кг Габаритные размеры не менее (длина, высота сидения, глубина): 460 x 460 x 505 |  |
| 1 | Тумба | Мебель | Основное | Тумба ЛДСП Габаритные размеры не менее (длина, высота, глубина): 400 х 610 х 500/700 |  |
| 2 | Стол трапецеидальный | Мебель | Основное | Опора для стола, D60, H715+25 мм, хром. Столешница ЛДСП толщиной 22 мм. Торцы кромка ПВХ толщиной 2 мм. |  |
| 3 | Стеллаж | Мебель | Основное | (ШхГхВ) не менее 2000х500х1400 металлический, 5 полок |  |
| 4 | Спектометр для определения химического состава металла | Оборудование | Основное | Конструктивно спектрометр выполнен в виде настольного моноблока. Время измерения в зависимости от методики составляет от 10 до 40 секунд. Спектрометр со встроенной оптической системой, системой возбуждения спектра и микро-ЭВМ: Автоматический учет температурных дрейфов спектра. Автоматический учет спектрального фона. Генератор униполярной искры с высокоэнергетическим обжигом; компьютерный контроль параметров искры. встроенная ЭВМ |  |
| 5 | Твердомер универсальный NOVOTECT | Оборудование | Основное | Диапазон показаний при цене деления шкалы равной 1 (типы А и D)- 0 … 100 Рабочий диапазон для измерения твёрдости по шкале Шора тип А (модель ТВР-А) - 10 … 90 HA. Рабочий диапазон для измерения твёрдости по шкале Шора тип D (модель ТВР-D) - 20 … 90 HD. Погрешность, не более (шкалы А и D) - ±1 Толщина контролируемого изделия не менее 6 мм. Диаметр опорной поверхности твердомера не менее 16 мм. Минимально необходимый диаметр подготовленной поверхности для проведения измерений - 10 мм |  |
| 6 | Твердомер стационарный Роквелла | Оборудование | Основное | Общая нагрузка-588.4Н (60кг)-980.7 (100кг)-1471Н (150кг). Шкалы по Роквеллу-НRA,НRB,HRC.Диапазон измерений-20-80 НRA, 20-100НRB,20-80HRC. |  |
| 7 | Твердомер стационарный Бринелля | Оборудование | Основное | Измерения твердости по методу Бринелля изделий из закаленных и незакаленных сталей, чугуна, цветных металлов, мягких сплавов и других материалов. -Диапазон измерения твердости от 16 до 650 HBW -Контроль приложения нагрузки при помощи датчика силы -Измерение диаметров отпечатков при помощи нониусного микроскопа -Расчет значения твердости через программу твердомера -ЖК дисплей, мембранная (защищенная) клавиатура Русскоязычное меню |  |
| 8 | Учебная испытательная машина УИМ-20 | Оборудование | Основное | Максимальная сила. Развиваемая машиной не менее 20 кН, максимальный ход подвижного суппорта не менее 38 мм, размеры верхнего рабочего пространства в зоне "растяжения" не менее 35мм |  |
| 9 | Машина для нанесения U и V надрезов | Оборудование | Основное | Ход ножа, - 340±10 мм Размер образцов - 55х10х10, 755х10х7.5, 55х10х5 Твердость образцов - ≤40HRC Тип и размеры выполняемых надрезов, мм V-тип: глубина 2 мм, радиус 0,25±0,025мм U2-тип: глубина 2 мм, ширина 2мм, радиус 0,25±0,05мм, |  |
| 10 | Маятниковый копер | Оборудование | Основное | Номинальное значение потенциальной энергии маятника 3000Дж, скорость маятника в момент удара 5.0 м/с |  |
| 11 | Печь для термической обработки с вытяжкой | Оборудование | Основное | На 10 литров с программным терморегулятором, термодат 14Е1-А с графическим 3,5 дюймом дисплеем (русифицированный) |  |
| 12 | Набор микрошлифов | Оборудование | Основное | Стали в равновесном состоянии, легированные стали, закаленные углеродистые и легированные стали, цветные металлы и сплавы |  |
| 13 | Прецизионный отрезной станок | Оборудование | Основное | Амплитуда подвижной системы 25 мм; Точность позиционирования 0,01 мм; Скорость вращения диска 50-800 об/мин; Диаметр отрезного диска 100-150 мм. |  |
| 14 | Шлифовальный полировальный станок | Оборудование | Основное | Количество дисков (лент) 1; Диаметр шлифовального диска 250мм; Постоянная скорость, 150,300 об/мин; Переменная скорость, 50-600 об/мин |  |
| 15 | Металлографический комплекс | Оборудование | Основное | Тип сенсора CMOSIS CMV4000; размер сенсора 1; разрешение 2048х2048; Размер пикселя 5,5мm; интерфейс UCB 3.0 |  |
| 16 | Интерактивная панель | ТС | Основное | Технология-TFT LCD Встроенная камера Диагональ 65 " Разрешение 3840x2160 (4K UHD) Яркость 450 кд/кв.м Контрастность 4500:1* Lm Время отклика 8 мс Одновременные касания 32 Угол обзора 178 ° Интерфейс Wi-fi, Bluetooth, Ethernet 2 шт. встроенных динамик |  |
| 17 | МФУ (А4) | ТС | Основное | Тип печати - лазерный Цветность печати черно-белая Максимальный формат A4 Количество страниц в месяц 8000 стр/мес. Область применения персональный Размещение настольный Функции сканера/копира сканирование, отправка изображения по e-mail, копирование |  |
| 18 | Персональный компьютер | ТС | Основное | Персональный компьютер (Монитор, клавиатура+мышь) |  |
| 19 | Комплект электронных плакатов по курсу материаловедение | УМК | Основное | Комплект электронных плакатов по курсу материаловедение |  |

Лаборатория «Обработка металлов давлением»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол компьютерный одноместный | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. |
| 2 | Кресло офисное | Мебель | Основное | Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100 |
| 3 | Стул | Мебель | Основное | "Материал обивки: сетка ткань Цвет обивки: оранжевый Минимальная высота сиденья: 450 мм Максимальная высота сидения: 570 мм Внутренняя ширина сиденья: 490 мм Глубина сиденья: 410 мм Макс. статическая нагрузка, кг: 100 Высота спинки: 430 мм Механизм качания: отсутствует Материал крестовины: металл хромированный" |
| 4 | Тележка для ноутбуков | Мебель | Основное | Вместимость 30 ноутбуков, размеры 970×860×470 (520 для 17" экранов) мм |
| 5 | Ноутбук с ПО | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный |
| 6 | МФУ | Оборудование | Основное | "МФУ лазерное. Тип печати: черно-белая. Максимальный формат: А4. Типы печатных материалов: почтовые открытки, плотная бумага, пленки, конверты, наклейки, обычная бумага. Цвет корпуса: белый. Картридж в комплекте: да." |
| 7 | Персональный компьютер | Оборудование | Основное | "Системный блок: Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10/11, х64-версия. Процессор: AMD Ryzen 3, 4-ядерный, частота 3.3 ГГц и лучше; Оперативная память: 8 ГБ, DDR4, SO-DIMM, 3200 МГц и лучше; Графический адаптер: интегрированный AMD Radeon Graphics и лучше; SSD: 256 ГБ и лучше; Размеры корпуса (ШхВхГ): 179 х 34.5 х 183 мм; Вес: 1.25 кг; Клавиатура и мышь в комплекте. Монитор с разрешением экрана: 1920х1080. |
| 8 | Электронные плакаты | ТС | Основное | Слайдовый, интерактивный курс в виде схем, виртуальных карт содержит интерактивные элементы и тестовые вопросы для обеспечения обратной связи с обучающимся |
| 9 | Программно-технического комплекса «Тренажер-имитатор станков с числовым программным управлением EMAG USC 21/190, USC 21/260, USC27, HIED DF710, HIED SMF350» | ТС | Основное |  |
| 12 | Демонстрационные учебно-наглядные пособия | УМК | Основное | Презентации и плакаты |

1.3. Оснащение спортивного комплекса/зал

Кабинет «Спортивный зал»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика |  | Код дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенка гимнастическая | Оборудование | Основное | Используется для выполнения различных физических упражнений общеразвивающей направленности и установки дополнительного оборудование (перекладин для подтягивания, горок, щитов для метания и т. д.) Представляет собой сборную деревянную конструкцию различной комплектации (одно-, двух-, трёхсекционная, универсальный комплекс и пр.) с металлическими уголками для крепления к стене и полу. Высота стенки - 2400-3200 мм, ширина (одной секции) - 800 мм, расстояние между осями перекладины - от 200 мм, диаметр перекладин - 35 мм ГОСТ Р 56435-2015 Шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания |  | СГ 04 |
| 2 | Бревно гимнастическое напольное | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 56438-2015 Бревна |  |  |
| 3 | Бревно гимнастическое высокое | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 56438-2015 Бревна |  |  |
| 4 | Козел гимнастический | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 56896-2016 Кони и козлы |  |  |
| 5 | Конь гимнастический | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 56896-2016 Кони и козлы |  |  |
| 6 | Перекладина гимнастическая | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 55675-2013 Перекладины ГОСТ Р 59359-2021 Перекладины навесные |  |  |
| 7 | Брусья гимнастические разновысокие | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 55674-2013 Брусья комбинированные асимметричные и параллельные брусья |  |  |
| 8 | Брусья гимнастические параллельные | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 55674-2013 Брусья комбинированные асимметричные и параллельные брусья |  |  |
| 9 | Канат для лазанья с механизмом крепления | Оборудование | Основное | Используется в работе с обучающимися всех возрастных групп. Длина - 6,5 м, диаметр - 40 мм. Материал - хлопчато-бумажная пряжа, цвет - белый. Крепление - стальная петля. https://docs.cntd.ru/document/1200146196 |  |  |
| 10 | Мост гимнастический подкидной | Оборудование | Основное | Высококачественный подкидной мостик применяется для выполнения опорных прыжков. Конструкция прочная и максимально безопасная, со страховочными стропами. Особенности модели: • Габариты изделия (ДхШхВ): 1200х600х230мм. • Производится из многослойной фанеры. • Для обеспечения комфортности и для защиты спортсменов от скольжения платформа покрывается ковролином на резиновой основе. • Высокопрочные пружины обеспечивают необходимый уровень амортизации. Подойдёт для оснащения секций по гимнастике, дворцов спорта и других спортивных учреждений для тренировок и обучения. |  |  |
| 11 | Скамейка гимнастическая жесткая | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 57542-2017 Скамьи гимнастические |  |  |
| 12 | Скамейка гимнастическая мягкая | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 57542-2017 Скамьи гимнастические |  |  |
| 13 | Комплект навесного оборудования | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 14 | Контейнер с набором тяжелоатлетических гантелей | Оборудование | Основное | Гантели переменной массы от 3 до 12 кг, гири весом 16, 24 кг Выполнены из черного металла с прорезиненной защитой. |  |  |
| 15 | Скамья атлетическая вертикальная | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 58703-2019 Скамьи атлетические универсальные |  |  |
| 16 | Скамья атлетическая наклонная | Оборудование | Основное | Предназначена для развития прямых мышц живота. Это жесткая конструкция, состоящая из основания и металлического каркаса с крюками и мягкими упорами. Верхняя плоскость доски покрыта ППЭ и обтянута тентовой тканью с ПВХ покрытием; окраска полиуретановым красителем. |  |  |
| 17 | Стойка для штанги | Оборудование | Основное | Нагрузка: изменяемая (свободный вес) Рама: усиленный стальной профиль 50 х 50 мм, 45 х 45 мм, толщина 2 мм Регулировка высоты держателей для штанги: 88 - 158 см (15 уровней, шаг регулировки 5 см) |  |  |
| 18 | Штанги тренировочные | Оборудование | Основное | ТУ 116-41-12-91 Штанги тренировочные |  |  |
| 19 | Гантели наборные | Оборудование | Основное | количество дисков — 10 шт минимальный/максимальный вес гантели — 2.5 кг/24 кг материал гантели/наполнитель — пластик/минеральный материал/вес грифа — сталь/1.5 кг особенности конструкции — регулируемая гантель посадочный диаметр диска — 26 мм |  |  |
| 20 | Вибрационный тренажер Агашина | Оборудование | Основное | Тип: Биомеханический. Принцип действия - создание механических волн напряжения-расслабления, природных для организма, передающихся во все звенья и ткани тела занимающегося.. Механизм: Система пружин и груза с частотой 2,5-3,5 Гц, расчитанная в резонанс.. Корпус: Диаметр 40 мм, длина 550 мм, масса 1,3-1,6 кг.. |  |
| 21 | Коврик гимнастический | Оборудование | Основное | Длина 186 см Ширина 61 Толщина 1 см Материал каучук Вес 0.6 кг Форма прямоугольная |  |  |
| 22 | Станок хореографический | Оборудование | Основное | Станок хореографический пристенный, однорядный 1,5 м, перекладина D-40 мм БУК. Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием и буковых перекладин, покрытых прозрачным лаком. Размеры: сечение жерди - 38-41 мм; длина перекладины - 1500 мм; расстояние от стены - 210 мм. Вес: 5 кг. |  |  |
| 23 | Акробатическая дорожка | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 59975-2021 Дорожка акробатическая соревновательная |  |  |
| 24 | Маты гимнастические | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 55667-2020 Маты гимнастические |  |  |
| 25 | Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 59379-2021 Мячи набивные |  |  |
| 26 | Мяч малый (теннисный) | Оборудование | Основное | ГОСТ 17395-78 Мячи для настольного тениса |  |  |
| 27 | Скакалка гимнастическая | Оборудование | Основное | Варианты длины шнура: 1,8; 2,5; 2,8; 3,05; 3,8 м. Скакалку можно подогнать под необходимый размер. При выборе скакалки измерьте ее длину: возьмите обе ручки в руку и вытяните на уровне груди. Нижний конец скакалки должен касаться пола. В этом случае ее длина будет оптимальной для вашего роста, что является непременным условием качественных, эффективных тренировок. Материал изготовления: кожа; синтетика; резина; мягкий шнур; металлический шнур в оболочке; Скакалка может быть со счётчкимом - позволяет считать количество выполненных движений; Скакалка может быть скоростной: в стыке с ручком установлен подшипник. |  |  |
| 28 | Мяч малый (мягкий) | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 29 | Палка гимнастическая | Оборудование | Основное | Материал - дерево, береза Длина палки - 110 см Диаметр - 22 мм |  |  |
| 30 | Обруч гимнастический | Оборудование | Основное | алюминиевый - выполнен из алюминия утяжеленный с порошковой окраской. Обруч пластмассовый – выполнен из нетоксичного пластика. Диаметр от 90 см |  |  |
| 31 | Коврики массажные | Оборудование | Основное | Силикон; древесно-полимерного композита; каучук; пенополиэтилен; вспененный или перфорированный пенополиуретан |  |  |
| 32 | Секундомер настенный с защитной сеткой | Оборудование | Основное | Условия эксплуатации: секундомер предназначен для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, спортзале) при температур от +10 до +35С Режим работы: не более 16 часов в сутки с перерывом 6-8 часов. 4-х стрелочный cекундомер. Габаритные размеры - 900х900 мм, профиль 130 мм (пластик) С подсветкой Встроенные электронные часы Встроенный электронный термометр Дистанционное управление часами и термометром Период вращения стрелки - 60 с Дискретность вращения стрелки - 1.8 гр. (0.3 секунды) Диаметр циферблата - 850 мм Число стрелок - 4 Питание - от сети 220В 50 Гц Потребляемая мощность - не более 10 Вт Материал корпуса - ПВХ профиль, акриловое оргстекло, листовой полистирол Масса - не более 10 кг |  |  |
| 33 | Пылесос | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 34 | Сетка для переноса малых мячей | Оборудование | Основное | Изделия из капрона или полипропилена. Эти материалы обеспечивают очень большую надёжность – нити не порвутся, а если и порвутся, то только на одной ячейке. |  |  |
| 35 | Планка для прыжков в высоту | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 58315-2018 Планки для прыжков с шестом и прыжков в высоту |  |  |
| 36 | Стойки для прыжков высоту | Оборудование | Основное | Комплект состоит из двух вертикальных металлических стоек с нанесенной шкалой измерения высоты планки. Стойки изготавливаются из стального профиля 20*20 мм, закрепляются в металлических ножках из стального профиля 25*25 мм. На ножках установлены пластиковые заглушки. |  |  |
| 37 | Барьеры легкоатлетические тренировочные | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 58312-2018 Барьеры легкоатлетические |  |  |
| 38 | Флажки разметочные на опоре | Оборудование | Основное | Размер флажка 35х45см, материал ткань Оксфорд. Древко металлическая труба диаметр 16мм, длина 1,12м. |  |  |
| 39 | Лента финишная | Оборудование | Основное | А: 19,5 метров (13,5 метров флажная часть + свободные концы по 3 метра) С интервалом между флажками или без. Подходит для бассейна 25 м. В: 14 метров (8 метров флажная часть + свободные концы по 3 метра) С интервалом между флажками или без. |  |  |
| 40 | Дорожка разметочная для прыжков в длину с места | Оборудование | Основное | Размер модуля: 4100х1500х10 мм. Разметка от 1 до 3 метров с шагом 10 см Цвет линии разметки: белый (желтый). Толщина стартовой линии: 50 мм. Толщина линий разметки: 10 мм. Для закрытого спортивного зала и улицы (бетон, асфальт). Не требует фиксации к поверхности (масса дорожки 55 кг). Обладает отличной амортизацией. Высокое сцепление со спортивной обувью. Высокая прочность, стойкость к механическим и температурным воздействиям. Простая укладка и хранение в рулоне. Может использоваться при сдаче норм - дисциплины Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. |  |  |
| 41 | Рулетка измерительная (10м, 50 м) | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 42 | Номера нагрудные | Оборудование | Основное | Стартовая майка Функциональные особенности: Прямая майка из эластичного материала Узкое или широкое плечо на выбор Горловина, пройма и низ майки обработаны подгибкой Размеры: с узким плечом (38, 42, 46, 50, 54); с широким плечом (42, 46, 50, 54, 56) Варианты изготовления: Из готовой ткани с нанесением номера 15 см. с двух сторон: 300 р. для маек до 48 размера, 325 р. для маек 50 размера и более; Полная сублимация: 475 р. для маек до 48 размера, 530 р. для маек 50 размера и более. Стандартные материалы: Минисетка "Прима" (100% п/э) Материалы на выбор (с наценкой): Бифлекс (350 р. для маек до 48 размера., 360 р. для маек 50 размера и более). |  |  |
| 43 | Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 56434-2015 Оборудование баскетбольное |  |  |
| 44 | Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой | Оборудование | Основное | Пластик, стекловолокно, либо твёрдая порода дерева, толщиной 30 мм. Размеры щитов: 1,80 м по горизонтали и 1,05 м по вертикали, при высоте установки 2,9 метра. |  |  |
| 45 | Мячи баскетбольные | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 59378-2021 Мячи баскетбольные |  |  |
| 46 | Сетка для переноса и хранения мячей | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 47 | Жилетки игровые с номерами | Оборудование | Основное | Манишки имеют универсальный размер и изготовлены из синтетического материала и имеет два различных цвета внутри и снаружи. Двухстороннее оформление манишек в разных цветах дает возможность разделить игроков на две команды. |  |  |
| 48 | Стойки волейбольные универсальные | Оборудование | Основное | Высота стойки от пола - 255 см; Диаметр стойки – 76 мм; Высота стакана – 350 мм; Общая высота стойки 2900 мм (с устанавливаемой в стаканы частью стойки); Конструкция стоек позволяет регулировать высоту сетки от 1000 до 2550 мм; Сетка натягивается с помощью специального механизма натяжения, который называется внешний храповик. |  |  |
| 49 | Сетка волейбольная | Оборудование | Основное | Цвет основной: черный Размер ячейки: 10х10 см Уровень игры: средний Размер: длина 9,50 м, ширина 1,00 м Толщина нити: 2,8 мм Материал нити: полипропилен |  |  |
| 50 | Мячи волейбольные | Оборудование | Основное | Состоит из 8 или 18 панелей сшитых между собой. Длина окружности мяча 65—67 см; вес — 260—280 г. Внутреннее давление 0,30 — 0,325 кгс/см2 (294,3—318,82 гПа). Волейбольные мячи, использующиеся в пляжном волейболе, немного больше и у них ниже внутреннее давление |  |  |
| 51 | Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 52 | Табло перекидное | Оборудование | Основное | Табло для счёта перекидное отображает счёт по партиям (от 0 до 7), счёт в партии (от 0 до 30). Изготовлен из плотного картона в ПВХ оболочке черного цвета. Листы синего и красного цветов с напечатанными белыми цифрами из матового мягкого пластика на кольцах. Используется для подсчёта результатов игр в волейболе, настольном теннисе и других видах спорта. Характеристики: Материал: картон, ПВХ, пластик.Размер, мм: 395 х 250. |  |  |
| 53 | Ворота для мини-футбола | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 55665-2013 Ворота для мини-футбола и гандбола |  |  |
| 54 | Сетка для ворот мини-футбола | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 55665-2013 Ворота для мини-футбола и гандбола |  |  |
| 55 | Мячи футбольные | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 59377-2021 Мячи футбольные |  |  |
| 56 | Номера нагрудные | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 57 | Компрессор для накачивания мячей | Оборудование | Основное | Компрессор электрический предназначен для накачивания спортивных мячей, велосипедных колес, надувных изделий (матрасы, лодки, игрушки и т.п.). Оборудован мощным, прямоприводным двигателем. Потребляемая мощность 95 Вт, производительность 46,5 л/мин. Работает от сети 220-240В, 50/60 Гц. |  |  |
| 58 | Палатки туристические (двухместные) | Оборудование | Основное | ГОСТ 28917-91 Палатки туристские |  |  |
| 59 | Рюкзаки туристические | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 60 | Комплект туристический бивуачный | Оборудование | Основное | Комплект бивуачного снаряжения включает в себя: 1) Палатка двухместная. Материал палатки (внешний) — полиэстер c водонепроницаемой пропиткой, внутренний — полиэстер, материал пола — армированный полиэтилен. Каркас палатки — стеклопластик. Палатка имеет тамбур перед входом, москитную сетку и вентиляционное окно. Количество 1 шт. 2) Спальный мешок с подголовником. Технология «Теплый шов». Тесьма по всей длине молнии исключает попадание ткани в бегунок. Пулер для удобства застегивания. Наружный материал Таффета 190Т 100% полиэстер, внутренний Бязь 100 % х/б. Температурный режим спального мешка: -10/+10 Сº. Плотность наполнителя 300 гр/м2. Длина 250 (+/- 5) см, ширина 90 (+/- 5) см. Количество 1 шт. 3) Гермомешки под обувь и одежду объем 60 л, водостойкость 5000 мвс. Количество 2 шт. 4) Коврик туристический двухслойный изготовлен из пенополиэтилена, размер длина 180 см, ширина 60 см, толщина 8 мм. Количество 2 шт. 5) Кружка из нержавеющей стали объем 450 мл. Количество 2 шт. 6) Миска из нержавеющей стали объем не менее 500 мл. Количество 2 шт. 7) Походный столовый набор (вилка, ложка, нож-открывалка, Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерациидруг в друга). Количество 2 шт. 8) Зажигалка. Количество 1 шт. 9) Зубочистка. Количество 1 упаковка. 10) Туалетная бумага 54 м. Количество 1 рулон. |  |  |
| 61 | Пульсометр | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 62 | Шагомер электронный | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 63 | Комплект динамометров ручных | Оборудование | Основное | ГОСТ 22224-83 Динамометры ручные плоскопружинные |  |  |
| 64 | Динамометр становой | Оборудование | Основное | специализированный прибор, который предназначается для измерения силы мышечных групп, выпрямляющих туловище. Измерения, проводимые с использованием данного устройства, охватывают полный комплекс мышц-разгибателей туловища. Такой нехитрый тест, позволяет определить силу, статическую выносливость, а также, общее состояние и работоспособность человека. В качестве примера, можно привести становые динамометры серии ДС: ДС-200 и ДС-500. |  |  |
| 65 | Ступенька универсальная (для степ-теста) | Оборудование | Основное | - Набор, тумбы для прыжков, для проведения нагрузочного функционального степ-теста - комплекс из трёх ступенек: 40х40х20 см, 50х50х30 см и 60х60х40 см соответственно. - Верх всех боксов покрыт ковролином. Благодаря мягкой поверхности заниматься можно не только в обуви, но и без нее, повышая уровень, то обеспечивает дополнительный массаж стопы при упражнениях (Тумбы изготовлены с учетом требований для товаров по оснащению кабинетов спортивной медицины). - Изделие изготовлено из прочных и износостойких материалов. Порошковое покрытие металлического каркаса можно обрабатывать дезинфицирующими растворами общего назначения. - Комплект плиометрических боксов - складывается друг в друга (матрешка). |  |  |
| 66 | Тонометр автоматический | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 67 | Весы медицинские с ростомером | Оборудование | Основное | Механические с ростомером – технические характеристики: Габариты (ДхШхВ): 530х438х1485 мм Размер платформы (ДхШ): 375х275 мм Измерения веса: Максимальная масса для взвешивания: 160 кг Шкала градации: 100 гр Измерения роста: Диапазон измерения: 600-2000 мм Шкала градации: 5 мм. |  |  |
| 68 | Аптечка медицинская | Оборудование | Основное | С 1 сентября 2021 года вступил в силу приказ Минздрава от 15 декабря 2020 года № 1331н, устанавливающий новые правила и рекомендации по содержимому и использованию аптечки для оказания первой помощи на предприятии. Срок действия приказа – 6 лет, до 1 сентября 2027 года |  |  |
| 69 | Легкоатлетическая дорожка | Оборудование | Основное | В секторе для тройного прыжка укладывается дорожка для разбега длиной минимум 40 м и шириной 1,22 м. В конце дорожки монтируется толчковая планка. Её габариты — 1,22x0,2x0,1 м. За толчковой планкой располагается зона приземления. Ближний край должен быть находиться на расстоянии не менее 11 м для женщин и 13 м для мужчин. |  |  |
| 70 | Сектор для прыжков в длину | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 71 | Сектор для прыжков в высоту | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 72 | Игровое поле для футбола (мини-футбола) | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 73 | Площадка игровая баскетбольная | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 74 | Площадка игровая волейбольная | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 75 | Гимнастический городок | Оборудование | Основное | https://всероссийская-база-ту.рф/tekhnicheskie-usloviya-na-igrovye-gimnasticheskie-gorodki-tu |  |  |
| 76 | Полоса препятствий | Оборудование | Основное | 1 - линия начала полосы. 2 - участок для скоростного бега длиной 20 м. 3 - ров шириной по верху 2 (2,5 и 3) м и глубиной 1 м. 4 - лабиринт длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 1,1 м (количество проходов - 10, ширина прохода - 0,5 м). 5 - забор высотой 2 м, толщиной 0,25 м с наклонной доской длиной 3,2 м и шириной 0,25 - 0,3 м. 6 - разрушенный мост высотой 2 м, состоящий из трёх отрезков (прямоугольных палок 0,2X0,2 м); первый - длиной 2 м, второй - 3,8 м с изгибом 135° (длина от начала изгиба - 1 м), третий - 3,8 м с изгибом 135° (длина от начала изгиба - 2,8 м); разрывы между отрезками палок - 1 м, в начале второго и третьего отрезков - палки и в конце препятствий - вертикальные лестницы с тремя ступенями. 7 - разрушенная лестница шириной 2 м (высота ступеней - 0,8; 1,2; 1,5; 1,8 м, расстояние меж ними - 1,2 м, у высшей ступени - наклонная лестница длиной 2,3 м с четырьмя ступенями). 8 - стенка высотой 1,1 м, шириной 2,6 м толщиной 0,4 м с двумя проломами (нижний - размером 1X0,4 м, расположен на уровне земли; верхний - размером 0,5X0,6 м, на высоте 0,35 м от земли) и с прилегающей к ней площадкой 1X2,6 м. 9 - колодец и ход сообщения (глубина колодца - 1,5 м, площадь сечения по верху - 1X1 м; в задней стенке колодца - щель размером 1X0,5 м, соединяющая колодей с перекрытым ходом сообщения глубиной 1,5 м, длиной 8 м с одним изгибом; расстояние от колодца до траншей по прямой - 6 м). 10 - траншея глубиной 1,5 м. |  |  |
| 77 | Лыжная трасса | Оборудование | Основное | СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 3. Лыжные виды спорта |  |  |
| 78 | Лыжи | Оборудование | Основное | ГОСТ 17043-90 Лыжи. |  |  |
| 79 | Комплект тренажёрного оборудования | Оборудование | Основное | ГОСТ Р 56903-2016 Тренажеры стационарные. Оборудование для силовых тренировок |  |  |
| 80 | Комплект шансовых инструментов для подготовки мест занятий на спортивном стадионе | Оборудование | Основное |  |  |  |
| 81 | Телевизор с универсальной приставкой | ТС | Основное |  |  |  |
| 82 | Видеомагнитофон с комплектом видеокассет | ТС | Основное |  |  |  |
| 83 | Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок | ТС | Основное |  |  |  |
| 84 | Радиомикрофон (петличный) | ТС | Основное |  |  |  |
| 85 | Мегафон | ТС | Основное |  |  |  |
| 86 | Мультимедийный компьютер | ТС | Основное |  |  |  |
| 87 | Сканер | ТС | Основное |  |  |  |
| 88 | Принтер лазерный | ТС | Основное |  |  |  |
| 89 | Копировальный аппарат | ТС | Основное |  |  |  |
| 90 | Цифровая видеокамера | ТС | Основное |  |  |  |
| 91 | Цифровая фотокамера | ТС | Основное |  |  |  |
| 92 | Мультимедиапроектор | ТС | Основное |  |  |  |
| 93 | Экран (на штативе или навесной) | ТС | Основное |  |  |  |
| 94 | Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности | УМК | Основное |  |  |  |
| 95 | Плакаты методические | УМК | Основное |  |  |  |
| 96 | Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта, олимпийского движения | УМК | Основное |  |  |  |
| 97 | Учебник по физической культуре | УМК | Основное | Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень / В. И. Лях. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 2020. — 255 с. Тип книги Учебник Автор Лях В. И. Страниц 255 Год издания 2020 Издательство Просвещение |  |  |
| 98 | Стандарт основного общего образования по физической культуре | УМК | Основное |  |  |  |
| 99 | Стандарт среднего (полного) общего образования по физической культуре (базовый уровень) | УМК | Основное |  |  |  |
| 100 | Стандарт среднего (полного) общего Образования по физической культуре (профильный уровень) | УМК | Основное |  |  |  |
| 101 | Примерная программа по физической культуре основного общего образования по физической культуре | УМК | Основное |  |  |  |
| 102 | Примерная программа по физической культуре среднего (полного) общего образования по физической культуре (базовый уровень) | УМК | Основное |  |  |  |
| 103 | Примерная программа по физической культуре среднего (полного) общего образования по физической культуре (профильный уровень) | УМК | Основное |  |  |  |
| 104 | Авторские рабочие программы по физической культуре | УМК | Основное |  |  |  |
| 105 | Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура» | УМК | Основное |  |  |  |
| 106 | Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению | УМК | Основное |  |  |  |
| 107 | Методические издания по физической культуре | УМК | Основное |  |  |  |

1.4. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы

Читальный зал / библиотека / актовый зал

Кабинет «Читальный зал»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол компьютерный одноместный 10шт | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. |  |
| 2 | Кресло офисное 10шт | Мебель | Основное | "Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100" |  |
| 3 | Стеллаж для документов 4 шт | Мебель | Основное | Материал: ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 |  |
| 4 | Персональный компьютер с ПО с выходом в интернет 10 шт | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный |  |

Кабинет «Библиотека»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол компьютерный одноместный 1шт | Мебель | Основное | Материал основания: ЛДСП/металл Материал столешницы: ЛДСП Толщина столешницы, мм:16 Высота: 740 мм, глубина: 800 мм, ширина: 1350 мм. |  |
| 2 | Кресло офисное 1шт | Мебель | Основное | "Материал обивки: сетка, ткань. Цвет обивки: оранжевый. Внутренняя ширина сиденья: 490мм. Глубина сиденья: 410мм. Макс. статическая нагрузка, кг: 100" |  |
| 3 | Стеллаж для книг 25 шт | Мебель | Основное | Материал: каркас металл, полки ЛДСП Размеры: 800*420*1950 Количество полок: 4 |  |
| 4 | Персональный компьютер с ПО с выходом в интернет 10 шт | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный |  |

Кабинет «Актовый зал»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло театральное 200 шт | Мебель | Основное | Материал: фанера, каркас металл. |  |
| 2 | Сцена 1шт. | Мебель | Основное |  |  |
| 3 | Персональный компьютер с ПО с выходом в интернет 1шт. | Оборудование | Основное | 17,5", IPS, Intel Core i7 10750H 2.6ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб, Windows, NH.QB1ER.002, черный |  |
| 4 | Демонстрационное оборудование 1шт | ТС | Основное | Проектор, Экран |  |
|  |  | УМК |  |  |  |

- Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Количество | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Перечисляется для каждого специального помещения, указанного в п. 6.1.2 ОПОП-П.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Указывается для каждого помещения, задействованного при организации самостоятельной и воспитательной работы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.

Указывается при необходимости применения программного обеспечения в соответствии с квалификацией выпускника СПО