 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Жирновский нефтяной техникум»

ДНЕВНИК

учета выполненных работ
в период прохождения производственной практики 

по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

по программе профессиональных модулей: 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования. 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей.

Студент  группы  Э-338                    
                                                         (фамилия, инициалы)  

Место прохождения практики: ___________________________
Сроки прохождения производственной

практики
                                                        с ________.2021г. по ________.2021г.
Руководитель практики от предприятия:     ____________
                                                                                            (фамилия, инициалы)

(предприятие, должность)

2022
Содержание дневника

	Срок  прохождения практики
	Виды выполненных работ

	1 неделя
	Инструктаж по охране труда, инструкция по технической безопасности и пожаробезопасности. Экскурсия по учебному 
Полигону знакомство с нефтегазопромысловым оборудованием:

· Нефтегазопромысловые насосы 

· Фонтанная арматура

· Балансирные приборы ШГН

· Групповая замерная установка типа «Спутник»
· Установка подьемная «АЗИНМАШ»

· Котел Е-2,5-0,9 ГПД для подогрева пластового флюида 

· Газорапределительная батарея

· Система ППД

· Штанги, НКТ и Трубы

· Оборудование устья УЭЦН. Трехжильный кабель 

· Резервуары для подготовки скважинной продукции

· Катушка для спуска и подьема кабеля по ЭЦН


	2 неделя
	Насосы обьемного действия.
Наружный осмотр. Проверка состояния трубопровода и их соединений, крепление всех фланцевых соединений гидравлической части насоса, затяжка болтов.

   Внутренний осмотр. Снятие крышек, проверка исправности 
сальников, плунжеров и штоков, проверка затяжек пальцев

крейцкопфов, шатунных болтов, шпилек, коренных задвижек болтов. Регулировка подшипников кривошипного и трансмиссионного валов, смазка всех подшипников. Проверка щупом уровня смазки в картере и доливка масла.

Проверка состояния подставок штока и их крепление со штоком. Замена уплотнительных манжет цилиндровых крышек, крышек клапанов уплотнений штоков, уплотнений втулок и подставок штоков.  


	3 неделя
	Насосы динамического действия многосекционный.
Разбор устройства и тщательный осмотр элементов внутренней конструкции. Замена изношенных подшипников на новые. Проверка технического состояния ротора, произвел
замеры зазоров в посадочных узлах, уплотнительных элементов. Замена колес и рабочего вала. Замена кольца уплотнения корпуса распорных и прижимных втулок. Осмотр секций снятие новых узлов. Снятие полумуфт при помощи сьемника идущего в комплекте с насосным оборудованием,

демонтаж разгрузочного диска. Проверка технического состояния сальниковых элементов, проверка центровки насоса, очистка и промывка корпуса, сборка насоса и проверка его работы. 

	4 неделя
	Фонтанная арматура.
Разборка фланцевой арматуры. Резка болтов с забитыми резьбами. Разборка фонтанной елки, помывка и осмотр отдельных деталей, замена деталей с трещинами, промывание 

К сильно устойчивым стенкам. Сборка фонтанной елки на стенде. Покрытие резьб Графитовой смазкой. Сборка фонтанной арматуры полирование и опресовка. Проверка герметичности всех соединений. Продувка сжатым воздухом для удаления влаги.

Задвижки. Проверка легкости открытия и закрытия задвижек, 

Разборка крышек извлечение маховика вместе со штоком и запорным органом-плашкой. Проверка уплотняющих поверхностей. Притирка изношенных частей с помощью паст.

Шлифовка уплотнительных поверхностей. Контроль штока на прямолинейность и годность резьбы.  

	5 неделя
	Котел Е-2,5-0,9 ГМД.

Технический осмотр. Осмотр стенки камер экранных труб, обивки, блока горелки, проверка установки горелки, соединения, топливо проводов, проверка соединения датчиков и установки.
Проверка отсутствия заглушек на паропроводах, на питательной и продувочных линиях, проверка болтовых соединений, заземление котла. Проверка плотности топливных линий и фильтра, наличие топлива в баке.

Щелочение котла для очистки поверхности от масляных и других загрязнений. Проверка исправности монометров, срок их проверки и наличие пломб.

	6 неделя
	Станок качалка.

Замена клиновых ремней, каната, канатной подвески, плашек,

деталей нижней головки шатуна, пальцев кривошипов: смазка узлов подшипников, шарнирных соединений, и ходовых винтов, смену нижних головок шатунов в сборе с пальцами кривошипа. Замена деталей тормоза, электродвигателя и измененных шкивов. Смена прокладок и уплотнителей редукторов, зачистка зубьев шестерен редуктора, смена зубчатых колес. Замена масла в редукторе.


	7 неделя
	СУСГ. Сальник устьевой самоустанавливающийся.

Переключаю тумблер в «ручное» управление. Выключаю электродвигатель кнопкой «стоп». Тормозим устройством останавливаю редуктор. Закрываю задвижки на нефтепроводе и затрубье.

Затягиваю сальники нижней камеры, снижаю давление через пробоотборный вентиль до атмосферного. Открываю крышку 

Верхней камеры, вытаскиваю грундбуксу и фиксирую их на полированном штоке специальным зажимом, специальным крючком вытаскиваю отработанные манжеты из сальниковой камеры; набиваю в них новые манжеты. Устанавливаю грундбукс на место и заварачиваю крышку сальниковой камеры. Выполняю вышеперечисленные операции в обратной последовательности.

	8 неделя
	Насос консольного типа.

Сьемка болтов с полумуфт и проверка центровки. Отсоединение всасывающего и нагнетательного трубопровода. Освобождаю рабочее колесо, снимаю с его обода уплотнительное кольцо. Отсоединяю крышку механического уплотнителя, освобождаю грундбуксу и снимаю втулку с ротора насоса. Снимаю крышки шарикоподшипников, извлекаю ротор вместе с шарикоподшипниками. Из корпуса извлекаю уплотнения, буксу, дроссельную втулку и набивку. Рабочее колесо подвергаю осмотру и при необходимости зачищаю. Детали уплотнения подвергаю осмотру и зачищаю поверхности. Меняю механическую набивку. Произвожу проточку и шлифовку вала по внешнему диаметру. Произвожу сборку.   

	9 неделя
	Групповая замерная установка типа «Спутник»

Проверка показания счетчиков и исправности работы всех блоков, герметичности наружных фланцев и технического оборудования. Монтаж и демонтаж предохранительного клапана, манометров на сепараторе; слив грязи из замерного сепаратора; осмотр трущихся частей регулятора расхода.

Снятие запорных устройств с рабочих линий.

Набивка сальника, исправность штока, вырез новых прокладок; сборка и установка на рабочие линии. Режимы замера дебита скважин, производства замера дебита, контроль за работой АГЗУ.


	Срок  прохождения практики
	Виды выполненных работ

	10 неделя
	Установка подьемная АЗИНМАШ-37А
Проверка болтовых соединений, крепления узлов и соединения трубопроводов, пневмосистемы.

Регулировка ограничивается подьемом кронблока, регулировка механической части, регулировка конечного выключателя, регулировка высоты подвески груза, смазка узлов подшипников кронблока, элементов кронблока, упоров верхней секции вышки, ограничителя подьема кронблока механизма выдвижения верхней секции вышки нагружной поверхности цилиндра и штока  гидродомкратов ( после подьема вышки в рабочее положение) 

	11 неделя
	Газораспределительная батарея.
Монтаж и демонтаж запорной арматуры 1 кранов и задвижек.

Проверка легкости открытия и закрытия задвижек и кранов. Разборка крышек. Извлечение маховика вместе со штоком и запорным органом - плашкой. Проверка уплотняющих поверхностей. Притирка изношенных частей с помощью паст: контроль штока на прямолинейность. Набивка сальника и смена паралоновой прокладки. Замена пружин и контроль прямолинейности штока.

	12 неделя
	Система ППД. Напорный нефтяной коллектор.
Система состоит из центробежного насоса, задвижки, резервуара для жидкости и трубопровода.

Насос. 

Разбор устройства и тщательный осмотр элементов внутренней конструкции. Замена подшипников, колес и валов, конец уплотнения корпуса насоса, распорных и прижимных втулок. Осмотр секции. Замена смазки в подшипниковых узлах. Сборка насоса.

Задвижка. 

Проверка легкости открытия и закрытия. 

Разборка центровка штока, набивка сальникового уплотнения, замена прокладок. Замена запорной арматуры. Ликвидация свинца в стенке трубы при помощи сварки.

	13 неделя
	Оборудование устья УЭЦН. Трехжильный кабель.
Перед разборкой давление в затрубном пространстве снижается. Производится раскрепление болтов арматуры, разборка сальника и установка и установка подьемного патрубка. На нем размещается элеватор и приподнимается пьедистал: оператор снижает кляпы после чего пьедистал сажают обратно. Оператор с помощником протаскивают кабель через сальник, заряжают ключ на патрубок и развинчивают его.
Замена сальниковых уплотнений в устьевой арматуре под кабель.

Уплотнение производят по изоляции токопроводящих жил. Виды кабелей, изоляции кабелей.

	14 неделя
	Замерные трапы. Сепараторы.
Замена манометра уравнемерного стекла, контроль за работой сосуда, замена предохранительного клапана, разборка и сборка ПК;

типы ПК, запорная и регулирующая насоса, принципы работы узла замера попутного газа; работа с V-образным манометром.

Вскрытие токов и замена фильтров.  

	15 неделя
	Дозировочная установка закачки деэмульгатора ингибитора коррозии трубопровода монтаж установки, подготовка к запуску,
Пуск дозировочной установки. Регулирование подачи масла. Контроль за работой установки.

	16 неделя
	Уборка территории полигона. Рубка деревьев по периметру полигона очистка вокруг установок травы. Заточка и починка инструмента (ножовка, топор, грабли, лопата)


	17 неделя
	Составление отчета и дневника прохождения практики на учебном полигоне.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Студент _______________________________
(фамилия, имя, отчество)
обучающийся на IV курсе в группе  Э-338 по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений успешно прошел производственную практику в организации ______________
_______________________________________________________________________

(наименование организации)

Характеристика выполненных работ

	

	

	

	

	

	

	


Рекомендации

	

	

	

	

	


Оценка за весь период практики: ___________________________________________
Руководитель практики от организации _____________________________________
                                                                                                                                    (должность)

____________   __________________________
                                                  (подпись)                                   (фамилия, инициалы)

М.П.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

на студента: ________________________________

                                       (фамилия, имя, отчество)

Обучающийся по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений прошел производственную практику в объеме 612 часов в сроки                                    с «_01_»_Сентября___ 2022_ г, по «_22_» __Декабря______ 2022 г  в организации _______________________________________________________________
(наименование организации)

При прохождении  практики студент освоил следующие профессиональные компетенции:

	Код и название компетенции
	Освоена/не освоена

	ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений
	освоена

	ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки месторождений и эксплуатации скважин
	освоена

	ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях
	освоена

	ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин
	освоена

	ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр от техногенных воздействий производства
	освоена

	ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчёты по выбору наземного и скважинного оборудования.
	освоена

	ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования.
	освоена

	ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на стадии эксплуатации.
	освоена

	ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования.
	освоена

	ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования
	освоена

	ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях.
	освоена

	ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых месторождениях.
	освоена

	ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции.
	освоена


Качество работ, выполняемых студентом, соответствует требованиям технологии и правилам выполнения работ. Работы выполнялись в соответствии с требованиями охраны труда.
Общая оценка выполнения работ: ______________________________

Руководитель практики: ____________________________________________________
                                                                                                                                    (должность)
                                 _____________________________   ____________________________________________
                                                  (подпись)                                           (фамилия, инициалы)
            М.П.
