Шприц — это инструмент медицинского назначения. Он используется для различных процедур: от введения препаратов в мягкие ткани до взятия пункций и промывания полостей в теле. Бывает как одноразовый, так и многоразовый.

Изобрел это изделие в далеком 1853 году французский врач. Первые шприцы были весьма примитивны и к сегодняшнему дню их сильно усовершенствовали.

ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ

Для того, чтобы правильно подобрать шприц и иглу, нужно учитывать несколько параметров, это позволит не только избежать лишних трат средств, но и провести процедуру максимально комфортно и безболезненно для пациента или клиента.

Параметры различия одноразовых шприцев:

1. Объем

Варьируется от 0,3 мл до 150 мл:

- шприц малого объема (от 0,3 мл до 1 мл);

- шприц среднего объема (от 2 до 30 мл);

- шприц большого объема (от 50 до 150 мл).

Подбор осуществляется исходя из особенностей вводимого препарата, возрастной группы клиента.

2. Конструкция

Медицинские шприцы бывают двухкомпонентные и трехкомпонентные. Двухкомпонентный шприц состоит из цилиндра и поршня. Ключевая особенность трехкомпонентного шприца заключается в наличии уплотнителя (плунжера), который позволяет более бережно вводить препарат.

3. Тип крепления игл

Следующие различия — тип крепления иглы: Луэр Слип и Луэр Лок.

Луэр Слип — стандартный, привычный тип крепления игл, которые используются для введения инъекций в медицине, ветеринарии и так далее. В таком шприце коннектор игл просто надевается на место соединения в шприце простым надавливанием. Данный вид крепления очень прост, что позволяет сократить время при подготовке к процедуре. Как правило, такие шприцы дешевле аналогов с другим типом крепления.

При креплении Луэр Лок, коннектор иглы буквально накручивается на шприц в специальное посадочное место с резьбой. Это позволяет игле надежно фиксироваться на шприце и не слетать. Используется чаще в педиатрии, а также при введении вязких препаратов. Их выбирают начинающие косметологи для уверенной работы.

Также существуют шприцы с интегрированной иглой. В таком случае игла гарантировано не слетит, однако использовать ее можно только однократно. Эти шприцы часто использую люди с сахарным диабетом.

4. Расположение иглы

Шприцы объемом до 5 мл разных производителей отличаются расположением иглы, она может быть посередине цилиндра, либо сбоку. Это свойство также учитывается при процедуре и комфорте при введении препарата внутримышечно, подкожно либо внутривенно.

Еще при выборе шприцев стоит учитывать мерную шкалу. Она может отмерять каждый миллилитр, а может иметь большее количество делений, как например, инсулиновый шприц. Такие шприцы часто используются в косметологии, когда объем вводимого препарата меньше 1 миллилитра.

Этот медицинский инструмент подбирается под конкретную процедуру. К примеру, инсулиновый шприц малого объема с короткой иглой, туберкулиновый шприц — для проведения пробы манту, шприц Жане – не оснащен иглой вовсе, он используется для введения внутривенно через катетер препаратов, промывания полостей у пациентов, карпульный шприц используется для анестезии в стоматологии.

Небольшой совет! Всегда берите шприц чуть больше, чем планируемый объем вводимого препарата.

ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ

Игла медицинская инъекционная состоит из двух частей: пластиковый коннектор и стальной цилиндр, конец которого всегда остро заточен. При этом игла может быть использована однократно, а также существуют иглы для многократных проколов, они используются в косметологии.

При этом в зависимости от назначения иглы может отличаться угол заточки и бывает:

- 15-18° – (длинный срез) для инъекций;

- 30° – катетеры забор спинномозгового вещества;

- 30°, 45° (короткий срез) – для рентгеноконтрастных препаратов при обследовании.

Игла медицинская подбирается по длине и диаметру. И если с длиной все понятно, она измеряется в миллиметрах, то с толщиной могут возникнуть сложности, ведь она измеряется в Гейджах.

Gauge (G) — определение диаметра внешних стенок иглы. Чем больше показатель, тем тоньше игла. К примеру, 21G – это 0,81 мм, а 31G – 0,26 мм. Международная система стандартизации обязывает производителей указывать размер именно в гейджах, однако, для удобства всегда можно воспользоваться таблицей, которую прилагают компании к ассортименту.

Длина иглы в миллиметрах: чем глубже вводится препарат, тем длиннее потребуется игла.

При подборе иглы следует обратить внимание на следующие моменты: тип предполагаемой инъекции, возрастную группу пациента.

1. Игла медицинская однократного применения

Такие иглы производятся из высококачественной стали и предназначены для однократного проведения внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций, с помощью шприца или системы для вливаний, а также для взятия крови у людей и животных. Такая одноразовая игла используется в общемедицинской практике:

- для подкожных инъекций, длиной 25 мм, диаметром 0,6 мм;

- для внутримышечных инъекций, длиной 50-70 мм, диаметром 0,8-1 мм;

- для внутривенных инъекций, длиной 40 мм, диаметром 0,8 мм.

2. Игла-бабочка

Такой тип иглы представляет собой металлический цилиндр, к которому прикреплен пластиковый катетер и так называемые крылышки. Крепление иглы и катетера бывает также как и у шприцев Луэр Слип и Луэр Лок. Эти иглы используются в общей медицине для забора венозной крови, чаще у людей с тонкими стенками вен и в педиатрии, чтоб избежать травматизации.