«Контроль качества предстерилизационной обработки»

Методика постановки азопирамовой пробы

Цель: контроль качества предстерилизационной обработки.

Показания: определение остаточного количества крови на обработанных инструментах.

Противопоказания: нет.

Оснащение: раствор азопирама (изготовленный в аптеке или промышленным способом); 3 % раствор перекиси водорода; ёмкость для смешивания; пипетка; марлевая салфетка; нестерильные перчатки; предметное стекло с мазком крови; журнал учёта качества предстерилизационной обработки; песочные часы (или часы с секундной стрелкой); контролируемые изделия.

| Этапы | Обоснование |
| --- | --- |
| 1. Подготовка к процедуре |  |
| 1.1. Приготовить все необходимое для проведения пробы. | Обеспечение эффективности работы. |
| 1.2. Надеть перчатки. | Соблюдение техники безопасности. |
| 1.3. Смешать раствор азопирама и 3% раствор перекиси водорода в равных количествах (по 2-3 мл) в ёмкости (реактив можно хранить не более двух часов при температуре не выше 25оС). | Обеспечение эффективности проведения контроля. |
| 1.4. Проверить активность реактива, капнув несколько капель на предметное стекло с мазком крови (реактив должен изменить цвет). | Достоверность результатов пробы (контроль пригодности и активности раствора). |
| 1.5. Предметное стекло с мазком крови погрузить в дезраствор. | Проведение дезинфекции. |
| 2. Выполнение процедуры |  |
| 2.1. На марлевую салфетку нанести реактив и убедиться, что цвет его не изменился. | Достоверность результатов пробы. |
| 2.2. Холодное контролируемое изделие протереть марлевой салфеткой смоченной реактивом или нанести 2-3 капли реактива на изделия с помощью пипетки. Проверку качества очистки катетеров и других полых изделий проводить путем введения реактива внутрь изделия с помощью проверенного шприца или пипетки. Реактив оставлять внутри изделия на 1 минуту, после чего сливать на марлевую салфетку. | Обеспечение эффективности проведения контроля. |
| 2.3. Оценить результаты пробы: - цвет реактива не изменился - проба отрицательная (следы крови отсутствуют); - цвет реактива изменился на розово-сиреневый, в течение 1 минуты - проба положительная (окрашивание наступившее позднее, чем через 1 минуту не учитывается); | Достоверность результатов пробы. |
| 3. Окончание процедуры |  |
| 3.1. - Изделие, подвергавшееся контролю с отрицательным результатом, промыть проточной водой и сполоснуть дистиллированной водой. - При положительной пробе вся партия изделий подлежит повторной ПСО и контролю до получения отрицательного результата. | - Смывание реактива. - Обеспечение качественной ПСО. |
| 3.2. Снять перчатки. | Соблюдение техники безопасности. |
| 3.3. Вымыть и осушить руки. |  |
| 3.4. Результаты пробы занести в журнал. | Учет и преемственность в работе. |

Примечание: если реактив азопирам выпущен промышленным способом в виде порошка, готовят раствор согласно инструкции.

«Контроль качества предстерилизационной обработки»

Методика постановки фенолфталеиновой пробы

Цель: контроль качества предстерилизационной обработки.

Показания: определение остатков щелочных компонентов моющего раствора.

Противопоказания: нет.

Условия: применение моющих средств, рабочие растворы которых рН более 8,5.

Оснащение: 1 % спиртовой раствор фенолфталеина; пипетка; марлевая салфетка; нестерильные перчатки; журнал учёта качества предстерилизационной обработки; контролируемые изделия.

| Этапы | Обоснование |
| --- | --- |
| 1. Подготовка к процедуре |  |
| 1.1. Приготовить все необходимое для проведения пробы. | Обеспечение эффективности работы. |
| 1.2. Надеть перчатки. | Соблюдение техники безопасности. |
| 2. Выполнение процедуры |  |
| 2.1. На вымытое изделие нанести 2 -3 капли реактива с помощью пипетки или протереть марлевой салфеткой. | Обеспечение эффективности проведения контроля. |
| 2.2. Оценить результаты пробы: - цвет реактива не изменился - проба отрицательная (следы моющего средства отсутствуют); - цвет реактива изменился на розовый, проба положительная; |  |
| 3. Окончание процедуры |  |
| 3.1. - Изделие, подвергавшееся контролю с отрицательным результатом, промыть проточной водой и сполоснуть дистиллированной водой. - При положительной пробе вся партия изделий подлежит повторному промыванию под проточной водой. | - Смывание реактива. - Обеспечение качественной ПСО. |
| 3.2. Снять перчатки. | Соблюдение техники безопасности. |
| 3.3. Вымыть и осушить руки. |  |
| 3.4. Результаты пробы занести в журнал. | Учет и преемственность в работе. |

Журнал учета качества предстерилизационной обработки

______________________________________________________________

(указать подразделение)

| Дата проведения анализа | Способ обработки | Применяемое средство | Результат выборочного химического контроля обработанных изделий |  |  |  | Фамилия лица, проводившего контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование изделия | количество штук | из них загрязненных |  |  |
|  |  |  |  |  | кровью | моющими средствами |  |