Текущая дезинфекция в перевязочном кабинете

Цель:снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, путем надлежащего проведения текущей дезинфекции в операционной.

Оснащение

1. Уборочный инвентарь (емкость, ведро, швабра).

2. Ветошь.

3. Дезинфицирующее средство.

4. Инструкция по применению дезинфицирующего средства.

5. Средства индивидуальной защиты.

6. Предупреждающие знаки.

7. Пакеты и емкости для сбора мусора и белья.

Текущая уборка – комплекс мероприятий, которые направлены на эффективное и своевременное устранение загрязнений всех типов в рамках помещения и проводятся два раза в сутки, а также по мере необходимости в течение рабочего времени.

Алгоритм выполнения

Правила проведения текущей уборки

1. Текущая уборка осуществляется систематически с целью удаления загрязнений, снижения микробной контаминации объектов и предупреждения возможности размножения микроорганизмов.

2. Текущую уборку проводят не реже 2 раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств, с последующим обеззараживанием воздуха и проветриванием.

3. Текущая уборка проводится с применением спецодежды: халата, шапочки и средств индивидуальной защиты (перчаток, маски). Смена спецодежды осуществляется ежедневно.

4. Текущие уборки в помещениях проводят по вирусному режиму, выбор режима дезинфекции проводят по наиболее устойчивым микроорганизмам с учетом функционального назначения помещений.

5. При обеззараживании объектов, загрязненных кровью и другими биологическими субстратами, следует применять дезинфицирующие средства по противовирусному режиму.

6. Обеззараживание воздуха проводят согласно инструкции по применяемому оборудованию по обеззараживанию воздуха, установленного в помещении.

7. Концентрация рабочего дезинфицирующего раствора применяется согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства.

8. Для приготовления рабочих дез. растворов из концентратов необходимо иметь мерную емкость с градуированной отметкой. Вскрытые емкости с дез. растворами (таблетками и концентратами) необходимо плотно закрывать крышками во избежание испарения дезинфицирующих средств и недопущения вдыхания паров, содержащих активные вещества дезинфицирующих средств в повышенных концентрациях.

9. Для предотвращения контаминации возбудителями ИСМП дезинфицирующих растворов их многократное использование для медицинских изделий допускается в течение рабочей смены, если их внешний вид не изменился (включая мутность, хлопья, осадок, изменение цвета) вне зависимости от наличия рекомендаций по срокам использования рабочих растворов дезинфицирующих средств, указанных в инструкциях по их применению.

10. Хранение моющих и дезинфицирующих средств должно осуществляться в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально предназначенных местах. Не допускать попадания прямых солнечных лучей на дезинфицирующие средства.

11. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, экспозиции и росписи сотрудника.

12. После окончания проведения текущей уборки ветошь дезинфицируется в растворе (концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства), прополаскивается под проточной водой и высушивается. Швабры и ведра дезинфицируется протиранием концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства и высушиваются.

13. Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры, тележки) должен иметь четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ.

14. Хранение осуществляют в специально выделенном помещении.

15. При истирании маркировки ее необходимо обновлять.

16. Уборочный инвентарь для пола и для стен должен храниться раздельно.

Этапы проведения текущей уборки перевязочных кабинетов:

1. Приготовить уборочный инвентарь (ведра, швабры и ветошь) для перевязочного кабинета.

- Надеть средства индивидуальной защиты для проведения текущей уборки,шапочку, маску, перчатки.

- Приготовить дез. раствор концентрация согласно инструкции, нанести ветошью приготовленный дез. раствор на все поверхности, объекты, одновременно отмывая поверхности от загрязнений, норма расхода мл нам2 поверхности (смотри инструкцию по применяемому дез. средству).

- Протирание горизонтальных поверхностей мебели, полок для хранения медикаментов и ИМН, оборудования, аппаратуры, ручек дверей, подоконников.

- Приготовить необходимые рабочие дез. растворы в концентрациях, соответствующих предназначению; при разведении новой порции дезраствора на бирке необходимо отметить дату и время разведения.

- Мытье пола.

- Обеззараживание воздуха проводят согласно инструкции по применяемому оборудованию для обеззараживания воздуха, установленного в помещении.

- Проветривание в течение 15-20 минут.

- Сделать отметку в «Журнале регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки», (при использовании УФО).

- Формируется индивидуальный лоток для проведения перевязки на пациента. После окончания перевязки лоток дезинфицируется способом протирания (концентрация и экспозиция согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства).

- Перевязочный стол для пациента (кушетка) дезинфицируют способом протирания и накрывают чистой простыней (пеленкой), предпочтительно однократного применения, перед каждой новой перевязкой.

- В конце рабочего дня проводится дезинфекция, предстерилизационная очистка и подготовка к стерилизации ИМН многократного применения; с отметкой концентрации дезраствора, даты, времени приготовления, экспозиции и росписи сотрудника, проводившего дезинфекцию.

- Дезинфекция, и сбор на временное хранение ИМН однократного использования (отходы класса Б);

- Сбор отходов класса А.

- Сбор использованного белья.

- Протирание горизонтальных поверхностей мебели, полок для хранения медикаментов и ИМН, оборудования, аппаратуры, ручек дверей, подоконников;

- Мытье пола.

- После окончания проведения текущей уборки ветошь дезинфицируется (концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства), прополаскивается под проточной водой и высушивается.

- Швабры и ведра дезинфицируется протиранием концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства и высушиваются.

- Обеззараживание воздуха проводят согласно инструкции к оборудованию, установленного в помещении.

- Проветривание в течение 15-20 минут.

- Сделать отметку в «Журнале регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки» (при использовании УФО).