Демеркуризация помещений, загрязненных ртутью согласно документам:

Демеркуризация — это удаление ртути и её соединений с поверхности пола и предметов. Существует два способа: механический — сбор ртутных шариков; химико-физический — обработка загрязнённых ртутью мест с помощью специальных веществ — демеркуризаторов.

Ртуть— это тяжёлый металл бело-серебристого цвета. Она относится к веществам первого класса опасности. При комнатной температуре ртуть находится в жидком состоянии и при этом обладает хорошей испаряемостью. Наибольшую опасность для здоровья человека представляют её пары. Длительное пребывание в загрязнённом ртутью помещении может привести к поражениям центральной нервной системы, вплоть до летального исхода. По этой причине нельзя игнорировать даже малейшую утечку.

Нормативная документация

- СП 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

- СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Оснащение

1. Фартук, шапочка/колпак

2. Маска, респиратор, нестерильные перчатки

3. Очки/защитный экран

4. Ветошь

5. Резиновая груша, шприц, лейкопластырь

6. Стеклянный сосуд с притертой крышкой

7. Емкости/контейнеры, пакеты для отходов

8. Настольная лампа, фонарь

Алгоритм выполнения

1. В первую очередь необходимо вывести всех людей из загрязнённого помещения;

2. Закрыть двери, ведущие в это помещение;

3. Открыть окна как минимум на полчаса, чтобы выветрились пары;

4. Надеть средства индивидуальной защиты;

5. Приготовить литровую стеклянную банку с плотно подогнанной крышкой, а также резиновую грушу для сбора ртутных шариков, собрать ртуть с загрязнённой поверхности от периферии к центру, после чего емкость заполнить демеркуризатором;

6. Собрать стеклянные осколки и части корпуса термометра в емкость/контейнер с плотной крышкой и залить раствором демеркуризатора;

7. Резиновая груша, после сбора ртути заполняется демеркуризатором на 2 суток, затем опорожняется, спецодежда обрабатывается раствором демеркулизатора, промывается чистой водой, сушится, вместе с резиновой грушей хранится до следующего случая аварийной ситуации; Самые маленькие кусочки ртути можно собирать пластырем. Затем прилипшие капли помещают в банку;

8. Загрязнённая поверхность обрабатывается раствором демеркуризатора;

9. Емкость/контейнер с разбитым корпусом термометра и демеркуризированной ртутью сдается в место временного хранения отходов класса «Г»

Разведение раствора демеркуризатора:

Мыльно-содовый раствор (4% мыла+5% соды)

На 10 литров воды 400гр мыла+ 500гр соды

Примечание

С помощью фонарика обследуйте щели и труднодоступные места. Ртуть в свете фонаря будет светиться металлическим цветом.

К проведению демеркуризации не допускаются лица младше 18 лет, беременные женщины.

Индикаторы эффективности

Создание условий для безопасного выполнения операции. Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима. Инфекционная безопасность.