Предстерилизационная очистки инструментов

ручным способом

Цель: эффективное удаление белковых, жировых загрязнений, механических загрязнений, лекарственных средств для обеспечения последующей стерилизации.

Оснащение: контейнеры с плотно прилегающими крышками, мерные емкости или дозаторы, шприцы и иглы, плотные перчатки, мед. инструментарий, лотки, ерши или марлевые тампоны, лотки, емкости с дистиллированной водой.

Обязательное условие: специально обученный младший медицинский персонал, имеющий допуск (сертификат). .

Условия проведения: наличие вентилируемого помещения, строгое следование методическим указаниям в отношении сроков использования препаратов и правилами работы с ними

| Этапы | Обоснования |
| --- | --- |
| Подготовка к процедуре |  |
| - Надеть защитную одежду. | Безопасная больничная среда, охрана здоровья персонала. |
| - Подготовить оснащение. | Эффективность проведения процедуры |
| - Приготовить моющий раствор. | Обеспечение эффективности действия растворов. При более высокой температуре перекись водорода теряет свои очищающие (поверхностно – активные свойства). |
| Выполнение процедуры |  |
| - Погрузить инструменты в разобранном виде в моющий раствор, заполняя им, каналы и полости изделий. Инструменты с замковыми частями погружаются раскрытыми, сделав в растворе несколько рабочих движений. Высота моющего раствора не менее 1 см над инструментами. | Обеспечение эффективности очистки. Охрана окружающей среды. Обеспечение безопасности персонала. |
| - Закрыть ёмкость крышкой на 15 минут. | Обеспечение необходимого контакта инструмента с моющими растворами, сохранение нужной температуры раствора. |
| - Снять крышку с контейнера и обработать ершом (марлевым тампоном) в моющем растворе каждый предмет в течении 30 сек. (через полости пропустить моющий раствор). | Удаление загрязнений из мест соединения на инструментах, из просветов, полостей, зазоров. |
| - Поднять перфорированный поддон с инструментарием над контейнером и дать стечь раствору. Поместить подон с инструментами в раковину под проточную воду и промыть каждый предмет в течении ____ минут каждый предмет, пропуская воду через полости инструментария. | Удаление моющего раствора Ополаскивание под проточной водой: при применении «Биолот» – 3 мин, при применении « Прогресс», «Маричка» – 5 мин, при применении «Лотос», «Астра», «Айна» - 10 минут. |
| - Ополоснуть каждое изделие в дистиллированной воде(каналы – с помощью шприца)в течении 0,5 минуты. | Обессоливание поверхности изделий и профилактика пирогенных реакций. |
| - Высушить инструменты горячим воздухом в сухожаровом шкафу при температуре 85°С до полного исчезновения влаги. | Снижение риса контаминации изделий. |
| Окончание процедуры |  |
| - Снять индивидуальные защитные средства. | Соблюдение техники безопасности. |
| - Вымыть и осушить руки |  |

Примечание:

- колющий и режущий инструментарий необходимо замачивать в отдельных ёмкостях;

- температура моющего раствора в процессе мойки не поддерживается;

- при очистке резиновых изделий использование ерша не допускается;

- сушку изделий имеющих оптические детали проводят путем протирания чистой тканевой салфеткой и просушиванием при комнатной температуре.