Порядок действий сотрудников при аварийной ситуации

Среди отходов, образующихся в результате работы медучреждений и ЛПУ, часто бывают те, которые представляют значительную опасность. Сюда относят:

Отходы класса Б (материалы, испачканные кровью и другими биологическими жидкостями, отходы из инфекционных отделений (в т. ч. пищевые), органы, ткани, патологоанатомические отходы).

Отходы класса В – чрезвычайно опасные отходы, которые контактировали с больными, зараженными опасными инфекциями. Такие отходы полагается хранить только в герметичной таре, которая не должна самопроизвольно раскрываться или рваться.

Отходы классов Б и В очень токсичны: если они прольются или рассыплются, то станут источником распространения различных инфекций. Кроме того, острый инструментарий может причинить работнику серьезную травму. Поэтому если целостность упаковки нарушается, такая ситуация является аварийной.

Рассыпание медицинских отходов до их утилизации является аварийной ситуацией

Сотрудники, которые отвечают за ликвидацию последствий аварии, обязаны строго следовать инструкции.

Порядок действия персонала утвержден СанПиН 2.1.3684-21 и включает следующие этапы:

- ограничить доступ к месту аварии;

- надеть защиту (одноразовую спецодежду, маски, перчатки), перед этим тщательно проверив ее целостность;

- собрать твердые отходы в новый контейнер или пакет определенного цвета в соответствии с классом опасности; в случае разлива жидких отходов положить на них ветошь, смоченную дезинфицирующим средством;

- герметично закрыть и промаркировать тару повторно;

- обработать поверхность в месте рассыпания (розлива) дезинфицирующим раствором;

- транспортировать медицинские отходы в комнату временного хранения;

- проинформировать администрацию об аварийной ситуации.

Если рассыпались или пролились необеззараженные отходы, то необходимо продезинфицировать их. Только после окончания времени экспозиции (т. е. времени, за которое погибает патогенная микрофлора) максимально аккуратно с помощью зажима или пинцета следует собрать их в другую емкость.

После того как последствия аварии будут устранены, персоналу нужно сложить всю спецодежду, средства индивидуальной защиты и ветошь в желтый или красный пакет, а затем перевезти в специально оборудованное помещение для обеззараживания.

Перед тем как снимать перчатки, для дополнительной безопасности их нужно обработать салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором. А руки – кожным антисептиком.

После ликвидации аварии необходимо оформить акт, в котором указать:

- точное время и дату;

- название учреждения;

- наименование подразделения;

- обстоятельства, при которых произошла авария;

- проведенные мероприятия по обеззараживанию;

- причины аварии.