Укладка бикса.

Показание: подготовка материала к стерилизации, применяемого во время операций, перевязок 
Оснащение:

- салфетки с дезраствором – 2шт;

- перчатки

- большая полотняная салфетка

- материал  для стерилизации

- индикаторы стерильности 3 штуки, соединенные тесемкой, равной длине бикса

- бирка

- бикс.

| № п/п | Этап | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к манипуляции |  |  |
| 1 | Вымыть и осушить руки | Соблюдение требований асептики |
| 2 | Проверить исправность бикса (плотность закрытия крышки, защелок, движение пояска) | Обеспечение сохранения стерильности |
| 3 | Надеть перчатки | Соблюдение мер личной безопасности |
| 4 | Приготовить салфетки, смоченные дезраствором | Обеспечение выполнения манипуляции |
| Ход манипуляции |  |  |
| 5 | Укладку производить с учетом того, что бикс с сеткой без вскрытия хранится до 3-х суток, с биологическим фильтром – от 7-ми до 20 суток. | Обеспечение сохранения стерильности |
| 6 | Обработать бикс салфеткой с дезраствором изнутри (от середины бикса постепенно переходя на боковые поверхности и внутреннюю часть крышки) | Начало манипуляции. Соблюдение требований асептики |
| 7 | Обработать бикс салфеткой с дезраствором снаружи (от наружной крышки к боковым поверхностям и до дна бикса) |  |
| 8 | Обработку произвести двукратно, разными салфетками, последовательно |  |
| 9 | Скинуть салфетки в отходы класса А | Соблюдение требований инфекционной безопасности |
| 10 | Снять перчатки, скинуть в отходы класса А |  |
| 11 | Открыть поясок бикса (если бикс без фильтра). Отверстия бикса должны оставаться открытыми до конца стерилизации |  |
| 12 | Выстелить салфеткой дно и края бикса без фильтра так, чтобы она свисала на 2/3' высоты бикса. | Соблюдение техники выполнения укладки материала |
| 13 | Поместить на дно бикса индикатор стерильности | Обеспечение контроля стерильности содержимого бикса |
| 14 | Уложить материал секторально, вертикально, рыхло. | Обеспечение требований стерилизации |
| 15 | Поместить индикатор стерильности в центральную часть бикса |  |
| 16 | Уложить следующий слой материала |  |
| 17 | Накрыть салфеткой, свисающей с краев бикса, весь уложенный материал. |  |
| 18 | Поместить поверх салфетки под крышку бикса индикатор стерильности |  |
| 19 | Закрыть крышку бикса на замок |  |
| 20 | Привязать к ручке бикса бирку, с указанием на бирке название отделения, название укладки, дату укладки и подписью ответственного за укладку | Обеспечение контроля стерильности содержимого бикса |