Дезинфекция предметов ухода за пациентом способом полного погружения (судно, мочеприёмник, клеёнка)

Оснащение: использованный предмет ухода, дезинфицирующие средство, ёмкость для дезинфекции с крышкой и маркировкой как ёмкости, так и крышки, мыло или кожный антисептик для обработки рук, перчатки, халат, водостойкий фартук, маска.

Обязательное условие: предметы ухода дезинфицируются сразу после использования. Режимы дезинфекции зависят от клинической ситуации.

| Этапы | Обоснования |
| --- | --- |
| Подготовка к процедуре |  |
| 1.Надеть защитную спецодежду (халат, водостойкий фартук, маску), провести гигиеническую обработку рук, надеть перчатки. | Соблюдение требований по безопасности труда при выполнении процедуры. |
| 2.Подговить ёмкость для дезинфекции с плотно прилегающей крышкой и маркировкой, убедиться, что она правильно промаркирована: прочитать название, цель использования. | Соблюдение требований к хранению, приготовлению и применению растворов для дезинфекции. |
| 3.Залить в ёмкость дезинфицирующий раствор нужной концентрации. Указать на бирке ёмкости название средства, его концентрацию, назначение, время погружения. | Необходимо для оценки качества работы по приготовлению дезинфицирующего раствора и контроля выполнения требований регламентирующих приказов. |
| Выполнение процедуры |  |
| 1.Погрузить предмет ухода в дезинфицирующий раствор сразу после использования толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее одного сантиметра. 2.Снять фартук, перчатки, сбросить в ёмкость для дезинфекции. | Полное погружение обеспечивает непосредственный контакт всех поверхностей предмета. Обеспечение инфекционной безопасности. |
| 3.Выдержать в соответствии с методическими указаниями по применению соответствующего дезсредства. Надеть чистые перчатки, фартук. | Выполнение действующих санитарных норм и правил. |
| 4.Промыть предмет ухода проточной водой. | Промывание водой после обработки делает предмет ухода химически чистым. |
| 5.Просушить на специальном промаркированном стеллаже, хранить в сухом виде. | На сухих чистых, гладких поверхностях резко замедляется рост микроорганизмов. Выполнение требований регламентирующих приказов. |
| Окончание процедуры |  |
| 1.Снять спецодежду, вымыть руки гигиеническим способом и осушить. | Обеспечение инфекционной безопасности. |