Дезинфекция шприцев однократного применения.

Цель: обеспечение инфекционной безопасности.

Оснащение: Средства индивидуальной защиты, дезинфицирующий раствор; две емкости с соответствующей маркировкой и дезинфицирующим раствором, шприцы после использования (в собранном виде);

Обязательные условия: проведение дезинфекции непосредственно после манипуляции.

| Этапы | Примечания |
| --- | --- |
| Подготовка к процедуре |  |
| - После проведения инъекции (манипуляции) медицинский работник, не накрывая иглу колпачком, производит раздельное обеззараживание использованных иглы и шприца химическим методом дезинфекции. | Соблюдается безопасность медсестры на рабочем месте, профилактика парентеральных инфекций. |
| Выполнение процедуры |  |
| - Опустить шприц с иглой в ёмкость для дезинфекции шприцев, набрать в шприц при помощи поршня дезинфицирующий раствор из «Емкости для обеззараживания шприцев». - Отсоединить иглу от шприца - снятие иглы с помощью иглосъёмника - После отсоединения иглы, корпус шприца с поршнем поместить в емкость с дезинфицирующим раствором, промаркированную «для обеззараживания шприцев», и выдержать необходимое время экспозиции согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства. | Соблюдение инфекционной безопасности |
| 4.Сменить перчатки, погрузить в емкость для дезинфекции. |  |
| 5.Сделать отметку на бирке о времени дезинфекции. | Соблюдение экспозиции. |
| Окончание процедуры |  |
| - Из корпуса шприца выпустить дезинфицирующий раствор при помощи поршня. - Обеззараженные поршни и корпуса шприцев уложить в пакет, закрепленный на стойке-тележке, или контейнер однократного применения с цветовой маркировкой, соответствующей классу медицинских отходов. | Соблюдение требований СанПиН |
| - Емкость (пакет, контейнер) после заполнения на 3/4 объема упаковывают, помещают в мини-контейнер с цветовой маркировкой, соответствующей классу медицинских отходов, и хранят в помещении для временного хранения медицинских отходов до окончания времени рабочей смены с целью последующего транспортирования к месту уничтожения или утилизации | Соблюдение требований СанПиН |
| - Иглосъемник, при заполнении иглами на 3/4 объема и соблюдении необходимого времени экспозиции дезинфекции раствор аккуратно сливают, емкость закрывают крышкой, помещают в мини-контейнер с цветовой маркировкой, соответствующей классу медицинских отходов, и хранят в помещении для временного хранения медицинских отходов до окончания времени рабочей смены с целью последующего транспортирования к месту обезвреживания или утилизации. | Соблюдение требований СанПиН |
| 5.Снять перчатки, вымыть руки, осушить. | Соблюдение личной гигиены |

Дезинфекция систем для внутривенного вливания.

Цель: обеспечение инфекционной безопасности.

Оснащение: Средства индивидуальной защиты, дезинфицирующий раствор; две емкости с соответствующей маркировкой и дезинфицирующим раствором, система для внутривенного вливания (в собранном виде);

Обязательные условия: проведение дезинфекции непосредственно после манипуляции.

| Этапы | Примечания |
| --- | --- |
| Подготовка к процедуре |  |
| - После проведения инъекции (манипуляции) медицинский работник, не накрывая иглу колпачком, производит раздельное обеззараживание использованных систем химическим методом дезинфекции. | Соблюдается безопасность медсестры на рабочем месте, профилактика парентеральных инфекций. |
| Выполнение процедуры |  |
| - Опустить иглу (не отсоединяя от системы) в ёмкость для дезинфекции систем внутривенного вливания», путем нажатия на инъекционный узел набрать в иглу дезинфицирующий раствор из «Емкости для обеззараживания систем внутривенного вливания». - Отсоединить иглу от системы - снятие иглы с помощью иглосъёмника - После отсоединения иглы, систему поместить в емкость с дезинфицирующим раствором, промаркированную «для обеззараживания систем внутривенного вливания», и выдержать необходимое время экспозиции согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства. | Соблюдение инфекционной безопасности |
| 4.Сменить перчатки, погрузить в емкость для дезинфекции. |  |
| 5.Сделать отметку на бирке о времени дезинфекции. | Соблюдение экспозиции. |
| Окончание процедуры |  |
| - Обеззараженные системы уложить в пакет, закрепленный на стойке-тележке, или контейнер однократного применения с цветовой маркировкой, соответствующей классу медицинских отходов. | Соблюдение требований СанПиН |
| - Емкость (пакет, контейнер) после заполнения на 3/4 объема упаковывают, помещают в мини-контейнер с цветовой маркировкой, соответствующей классу медицинских отходов, и хранят в помещении для временного хранения медицинских отходов до окончания времени рабочей смены с целью последующего транспортирования к месту уничтожения или утилизации | Соблюдение требований СанПиН |
| - Иглосъемник, при заполнении иглами на 3/4 объема и соблюдении необходимого времени экспозиции дезинфекции раствор аккуратно сливают, емкость закрывают крышкой, помещают в мини-контейнер с цветовой маркировкой, соответствующей классу медицинских отходов, и хранят в помещении для временного хранения медицинских отходов до окончания времени рабочей смены с целью последующего транспортирования к месту обезвреживания или утилизации. | Соблюдение требований СанПиН |
| 6.Снять перчатки, вымыть руки, осушить. | Соблюдение личной гигиены |