# «Пользование стерильным биксом»

Цель: обеспечение асептики.

Показания: проведение медицинских манипуляций требующих асептики.

Противопоказания: нет.

Оснащение: коробка стерилизационная (бикс); манипуляционный стол (подставка для бикса); стерильные корнцанги или пинцеты в упаковке.

| Этапы | Обоснование |
| --- | --- |
| 1. Подготовка к процедуре |  |
| 1.1. Извлечь бикс из мешка и поместить на столик или подставку. | Эффективность проведения манипуляции. |
| 1.2. Обработать руки гигиеническим уровнем и надеть маску. | Соблюдение правил асептики. |
| 1.3. Убедиться в герметичности бикса (закрыта крышка и у бикса без фильтра закрыты отверстия для прохождения пара). | Обеспечение стерильности простерилизованного материала. |
| 1.4. Проверить на бирке бикса наличие отметки о стерилизации. | Обеспечение контроля стерилизации. |
| 2. Выполнение процедуры |  |
| 2.1. Открыть крышку бикса. |  |
| 2.2. Стерильным корнцангом (пинцетом) достать первый индикатор. | Профилактика контаминации. |
| 2.3. Убедиться в изменении цвета индикатора. | Обеспечение контроля качества стерилизации. |
| 2.4. Стерильным корнцангом (пинцетом) раскрыть края пеленки так, чтобы они не касались наружной поверхности бикса. | Профилактика контаминации. |
| 2.5. Стерильным корнцангом (пинцетом) достать второй и третий индикатор. | Профилактика контаминации. |
| 2.6. Убедиться в изменении цвета индикатора. | Обеспечение контроля качества стерилизации. |
| 2.7. Стерильным корнцангом (пинцетом) достать необходимый материал или инструментарий из бикса. | Профилактика контаминации. |
| 3. Окончание процедуры |  |
| 3.1. Закрыть края пеленки стерильным корнцангом (пинцетом). | Обеспечение стерильности. |
| 3.2. Закрыть крышку бикса. |  |
| 3.3. Сделать отметку на бирке о вскрытии бикса (дата, время, подпись). | Преемственность при выполнении манипуляции |
| Примечание: - при использовании подставки для бикса крышку бикса открывают при помощи ножной педали; - после открытия стерильного бикса его содержимое используется в течение 6 часов. |  |