Технология приготовления растворов дезинфицирующих средств

(из порошков, таблеток и растворов концентратов)

Цель: профилактика ИСМП.

Показания: проведение дезинфекции.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость дезинфицирующего средства.

Оснащение: спецодежда (халат, колпак); средства индивидуальной защиты (маска (респиратор), перчатки, очки) в зависимости от инструкции к приготовлению раствора препарата; дезинфицирующее средство (порошок или таблетки, или раствор концентрата); инструкция (методические указания) к препарату, мерные ёмкости, маркированный контейнер для дезраствора, водопроводная вода.

| Этапы | Обоснование |
| --- | --- |
| 1. Подготовка к процедуре |  |
| 1.1. Прочитать инструкцию по приготовлению дезраствора (при необходимости сделать расчёт количества дезсредства и воды). | Обеспечение точности концентрации раствора и соблюдение техники безопасности. |
| 1.2. Надеть спецодежду и защитные средства. | Соблюдение ТБ. |
| 1.3. Приготовить маркированный контейнер (ёмкость с крышкой), дезсредство и, при необходимости, мерные ёмкости. | Обеспечение точности концентрации раствора. |
| 2. Выполнение процедуры |  |
| 2.1. Отмерить необходимое количество дезсредства, используя мерную ёмкость или отсчитать необходимое количество таблеток. | Обеспечение точности концентрации раствора. |
| 2.2. Налить часть необходимого количества воды в контейнер. |  |
| 2.3. Поместить дезсредство в контейнер. |  |
| 2.4. Перемешать раствор при помощи перфорированного поддона. |  |
| 2.5. Долить воду до метки нужного объёма в контейнер, пользуясь нанесенной на стенке поддона градуировкой. |  |
| 2.6. Перемешать раствор при помощи перфорированного поддона. |  |
| 2.7. Закрыть контейнер крышкой. | Соблюдение требований к условиям хранения и использования дезраствора. |
| - Заполнить бирку: ёмкости с рабочими растворами дезинфекционных средств должны быть снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи или этикетки с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора. |  |
| 3. Окончание процедуры |  |
| 3.1. Снять индивидуальные защитные средства. | Соблюдение ТБ. |
| 3.2. Вымыть и осушить руки. |  |
| Примечание: при приготовлении дезрастворов в стеклянных или эмалированных ёмкостях без градуировки воду доливают, используя мерные ёмкости для воды или готовят раствор в литровой банке и переливают его в ёмкость; для размешивания растворов используют стеклянную палочку. |  |