# Как не допустить трагедии при использовании бытового газа

11 ноября в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского муниципального района Московской области произошел взрыв бытового газа в 9-ти этажном жилом доме. В результате взрыва произошло частичное обрушение конструкций 11 квартир между восьмым и девятым этажами. Полностью разрушено 4 квартиры, еще 7 квартир повреждено. По состоянию на 12:00 13 ноября 2013 года в результате взрыва погибло 7 человек, пострадало 7 человек.

Главное управление МЧС России по Тверской области призывает граждан быть бдительными и напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать следующие правила пользования газовыми приборами:

- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;

- примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;

- храните газовый баллон в проветриваемом помещении только в вертикальном положении;

- не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;

- не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки, не сушите на них вещи;

- снимая показания счетчика бытового газа нельзя подсвечивать циферблаты открытым огнем;

- не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;

- нельзя поворачивать ручку газового крана ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;

- не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;

- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);

- для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных приборов. Пламя должно быть фиолетово-голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка;

- исключите случаи допуска детей к газовым приборам.

Если погасло пламя в газовой горелке:

- перекройте газовый кран;

- если на кухне скопился газ, то следует заходить на кухню, закрывая органы дыхания мокрой тканью;

- если концентрация газа велика и перекрыть его невозможно, то немедленно покиньте помещение и предупредите соседей об опасности;

- откройте окна и проветрите помещение;

- вызовите аварийную газовую службу, пожарную охрану и скорую помощь.

При запахе газа недопустимо:

- курить;

- пользоваться открытым огнем;

- отключать рубильник, находящийся в непосредственной близости от места утечки газа;

- пользоваться лифтом;

- включать и выключать свет;

- нажимать на кнопку электрозвонка;

- включать и выключать электроприборы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых -112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области - (4822)-39-99-99.