Утверждена

Приказом директора

МКУК ДК «Октябрь»

От 11.01.2024г.№ 4

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с углекислотными, порошковыми огнетушителями

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Порошковые и углекислотные огнетушители относятся к первичным средствам пожаротушения и применяются для тушения пожаров и загорания в самом начале их возникновения. Порошковые огнетушители имеют марку ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-5 и т.д. углекислотные ОУ-1,ОУ-2, ОУ-3, ОУ-4, ОУ-5, ОУ-8 и т.д..

1.2. Принцип действия порошкового огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка.

1.3. Технические  характеристики порошковых огнетушителей:

| Марка огнетушителя | Кол-во ОТВ, кг | Время подачи ОТВ, сек | Длина выброса, м | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП-1 | 1,0 | 5 | 3 | 2,5 |
| ОП-2 | 2,0 | 5 | 3 | 4,5 |
| ОП-3 | 3,0 | 8 | 3 | 5 |
| ОП-5 | 5 | 8 | 3,5 | 8,2 |

1.4. Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое создается при наполнении огнетушителя.

1.5. Технические  характеристики углекислотных огнетушителей:

| Марка огнетушителя | Вместимость, л | Массса заряда, кг | Время подачи ОТВ, сек | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОУ-1 | 1 | 1 | 6 | 4,5 |
| ОУ-2 | 2 | 1,4 | 8 | 6,2 |
| ОУ-3 | 3 | 2,1 | 10 | 7,6 |
| ОУ-5 | 5 | 3,5 | 10 | 13,5 |
| ОУ-8 | 8 | 5,7 | 15 | 20 |

2. ТРЕБОВАНИЯ  ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Все огнетушители должны находиться в постоянной готовности к использованию.

2.2. Заряженный огнетушитель должен быть подвешен или установлен в строго вертикальном положении и верх огнетушителя должен располагаться не выше 1,5м от пола.

2.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать огнетушитель вблизи отопительных приборов и на солнце.

2.4. Места размещения огнетушителя не должны загромождаться.

2.5. Огнетушители, расположенные на открытом воздухе, должны быть защищены от атмосферных осадков. В зимнее время огнетушители хранить в отапливаемых помещениях, где должна быть надпись: "Здесь находятся огнетушители".

2.6. Каждый огнетушитель необходимо осматривать, вытирать сухой тряпкой, а вспрыск прочищать шпилькой не реже одного раза в 10 дней.

2.7. Ответственность за сохранность пожарного инвентаря и средств пожаротушения, находящихся в учебном корпусе, мастерских, общежитиях, в гаражах, складах, а также повседневное наблюдение и уход за ними возлагается на заведущих хозяйством и филиалами.

2.8. Учет наличия огнетушителей осуществляется лицом, ответственным за противопожарное состояние объектов.

2.9. Каждый углекислотный огнетушитель необходимо взвешивать один раз в год. Утечка углекислоты в течение гарантийного срока (гарантийный срок-2 года) не должна превышать 250гр.

3. ТРЕБОВАНИЯ  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения  пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

3.2. Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную чеку и отвести вверх рукоятку запуска. Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия кистью руки пистолета распылителя, при этом огнетушащий порошок, через гибкий рукав и пистолет-распылитель, подается на очаг пожара. Тушение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 3-4 метра.

3.10. Углекислотные огнетушители используются в качестве первичного средства тушения  пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

3.11. Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную чеку, направить раструб на очаг пожара, в запорно-пусковом устройстве нажимного типа - нажать на рычаг, а в устройстве рычажного типа - повернуть рычаг до отказа на 180 град. При тушении пожара не допускается подводить раструб ближе 1 м до пламени, а также до электроустановки, находящейся под напряжением.

4. ТРЕБОВАНИЯ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1. При обнаружении очага пожара отключить оборудование и освещение от сети питания. После обесточивания цепей питания и освещения принять меры к ликвидации очага возгорания с помощью огнетушителя (в случае, если очаг возгорания локальный).

4.2. Если самостоятельно ликвидировать пожар невозможно, вызвать пожарную часть, сообщить о возгорании администрации колледжа, покинуть помещение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ

5.1. После работы огнетушитель должен быть сдан на зарядку.

5.2. Сообщить ответственному за противопожарное состояние объекта о количестве и типах использованных огнетушителей.