| № | Перечень требований и основных данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основа для создания 3D модели объекта и ее апробации | В соответствии с конкурсным заданием компетенции «Технологии развития городов и территорий» представлены результаты лазерного сканирования местности в виде облака точек в формате LAZ, топографическая съемка объекта, фрагмент кадастрового плана (адрес: г.Владивосток, ул.Слуцкого, дом 20, строение 1,2), на которой проводилось сканирование. Представленные файлы являются единой и единственной основой для выполнения конкурсного задания, иные территории и здания не могут быть применены в качестве конкурсного задания для итогового (межрегионального) чемпионата. |
| 2. | Разновидность объекта | Для разработки представлены часть дороги, прилегающей к стене здания, являющегося опорным объектом для создания 3D модели объекта, а также прочие точки, не входящие в итоговый результат и подлежащие фильтрации и удалению. |
| 3. | Этапы создания 3D модели объекта | Выполнение конкурсного задания осуществляется в соответствии с разделом 1.5.2 конкурсного задания по данной компетенции в следующей последовательности и следующих рамках: Модуль А. Исследование, анализ, обработка данных лазерного сканирования и построение 3D модели (инвариант) Время на выполнение модуля: 6 часов Задание: В процессе работы над Модулем А необходимо: - составить план работы для решения и реализации оперативных задач, с целью получения максимального результата при выполнении Конкурсного задания; - ознакомиться с выданным в рамках Конкурсного задания Техническим заданием, проанализировать и сгруппировать предоставленные исходные данные об объекте; - выбрать средства и методы обработки информации, необходимой для выполнения Конкурсного задания; - отобразить в табличной или иных формах характеристики состояния и фактического использования объекта, в том числе: - функциональное использование; - архитектурные, конструктивные и другие особенности. - поэтапно: - выполнить импорт облаков точек, в диалоговом окне импорта выполнить настройку необходимых параметров, и выбрать необходимые метаданные; - выбрать и настроить необходимый режим отображения; - выполнить чистку облаков точек с использованием инструментов обрезки; - выполнить классификацию облаков точек, используя автоматические и полуавтоматические инструменты программного обеспечения; - построить TIN-поверхность по распознанным точкам рельефа, при необходимости выполнить редактирование; - построить 3D-поверхность здания; - выполнить редактирование и упрощение полученной поверхности; - выполнить наложение текстуры на упрощенную поверхность сооружения; - экспортировать данные в dwg формат. Модуль Б. Прокладка инженерных коммуникаций на территории объекта в рамках проекта цифрового двойника (инвариант) Время на выполнение модуля: 6 часов Задание: - создать проект в рамках соответствующего ПО, установив параметры для чертежа (метровый диапазон), или базу данных проекта в соответствующем ПО, открыть базу данных проекта в соответствующем ПО на платформе соответствующего ПО; - актуализировать поверхность, полученную в рамках модуля по обработке данных 3-D сканирования; - используя проводник проекта выполнить установки для модуля сети: задать поверхность (сеть), произвести настройку общих параметров трассировки объектов и настроить источник земли в соответствующем ПО; - произвести отбор заданной инженерной коммуникации (водопровод) из библиотеки сетей, для последующей трассировки в рамках территории объекта; - определить соответствующее ПО, выполнить создание заданной инженерной коммуникации и произвести трассировку в соответствующем приложении соответствующего ПО; - создать продольный профиль по заданной инженерной сети и вставить его в чертеж; - сформировать выходные ведомости в виде таблицы по заданной инженерной сети и спецификации оборудования со вставкой данных табличных форм в чертеж формата dwg; - экспортировать поверхности и полученную инженерную коммуникацию в IFC – формат для последующей сборки информационной модели, размерность выгрузки данных – миллиметровый диапазон. Модуль В. Оформление (инвариант) Время на выполнение модуля: 4 часа Задание: Оформить подробный итоговый отчет о проделанной работе. Итоговый отчет должен содержать: - обоснование возможности использование построенной 3D модель объекта для включения в цифровой двойник города или территории; - отражение характеризующих для работодателей способностей и уровня квалификации конкурсанта в своей специальности; - предложения по совершенствованию подготовки конкурсанта к Чемпионату; - предложения по актуализации Конкурсного задания для следующих Чемпионатов; - предложения по актуализации Критериев оценки для следующих Чемпионатов. Модуль Г. Презентация (инвариант) Время на выполнение модуля: 2 часа Задание: В течение первых двух часов подготовить презентацию о проделанной в Модулях А, Б, В, Г, работе. Презентация работы в Модулях А, Б, В, Г представляется в электронном виде в программе Microsoft Power Point. Презентация должна содержать следующую информацию: - титульный слайд, с наименованием этапа чемпионата, ФИО конкурсанта, наименованием компетенции; - актуальность компетенции, цели и задачи чемпионата; - этапы выполнения конкурсного задания по модулям; - трехмерную модель объекта и трехмерную инженерную коммуникацию, соответствующие требованиям для создания цифрового двойника; - итоговое заключение по результатам работы в целом. Содержание презентации определяется конкурсантом. В течение вторых двух часов подготовиться, и, согласно жеребьевке, провести публичную защиту презентации. На публичную защиту презентации отводится 10 минут + 5 минут на ответы на вопросы членов группы оценки и заказчика. Оценка презентации строится на основе учета способности конкурсантов приводить доводы и обоснованные аргументы, демонстрировать грамотную устную речь, а также способность оперативно реагировать на вопросы членов группы оценки и заказчика. |
| 4. | Рассматриваемые варианты работ | Требования к трехмерной модели здания: - объект должен быть выровнен относительно плоскости XY системы координат; - в модели должны быть сведены к минимуму посторонние предметы; - полигональная сетка должна быть максимально детализированной, отражать реальную геометрию объекта настолько, насколько это возможно с учетом исходных данных; Результатом являются поверхности рельефа и здания, подготовленные к передаче в программное обеспечение для дальнейшего выполнения конкурсного задания и соответствующие требованиям задания модуля и оформления отчета. В табличной форме показать сравнение геометрических характеристик выбранных элементов, полученных на основании представленной документации об объекте и на основании трехмерной модели объекта. При необходимости произвести корректировку трехмерной модели объекта. В табличной форме показать сравнение геометрических характеристик выбранных элементов, полученных на основании представленной документации об объекте и на основании откорректированной трехмерной модели объекта. Требования к трехмерной модели объекта с инженерными коммуникациями на его территории: - объект должен быть выровнен относительно плоскости XY системы координат; - в модели инженерных сетей не должно быть посторонних предметов и несвязанных полигонов; - модель инженерной сети должна иметь цвет соответствующий конкретной системе инженерной сети, должна быть максимально детализированной с учетом исходных данных. |
| 5. | Условия работ, требующие особого внимания | Для выполнения конкурсного задания, конкурсанты должны владеть, а техническая администрация обеспечить программные средства для выполнения следующих работ: импорт, настройку параметров импорта облака точек полученного методом сканирования, преобразования в TIN поверхность и твердотельные объекты 3D, формирования информационной модели на основании привязок 3D объекта и разработки BIM модели наружных инженерных сетей, а также получения консолидированной модели в среде общих данных. |
| 6. | Технические параметры объекта | Все технические параметры объекта находятся в файле с частью кадастрового плана объекта, а также должны быть найдены конкурсантами самостоятельно в сети интернет. 3D модель здания упрощенная выполняется по LOD 100, инженерные сети по LOD300 |
| 7. | Требования по архитектурно- строительным работам | Здание создается в программе информационного моделирования в упрощенном виде: стены без указания материала, с реальным здание должны совпадать геометрические характеристики стен (длина, высота), окна – должны совпадать форма и количество, крыша – плоская одноуровневая. Инженерные сети все которые пролегают под дорожным покрытием с соответствующими ответвлениями в сторону 3D модели здания, должны быть на трассе размещены все необходимые аксессуары трубопроводов. |
| 8. | Требования по представлению результатов работы | Все результаты работы в электронных и проприетарных форматах должны быть в обязательном порядке размещены на диске среды общих данных в соответствующих папках, к которым должен быть представлен допуск исключительно членам команд, главному эксперту, техническому эксперту, экспертам оценивающей группы. Настройка среды общих данных производится в ходе выполнения Модуля А. Результатом выполнения задания по Модулю А являются: • трехмерная модель, указанного в конкурсном задании, объекта; • подробный отчет, содержащий текст и иллюстрации, в котором необходимо отразить: а) этапы выполнения конкурсного задания по Модулю А; б) задачи и этапы работы, выполненные каждым конкурсантом команды, в результате работы над Модулем А. Отчет оформляется в электронном виде. Требования к оформлению отчета: - размер страниц 21 х 29,7 см (формат А4) и, за исключением титульного листа, все листы должны быть пронумерованы; - книжная ориентация; - размер шрифта – 14пт, межстрочный интервал – 1,0, красная строка – 1,25; - выравнивание – по ширине; - поля – 1,27 см (узкие). На титульном листе указывается наименование этапа чемпионата, ФИО конкурсантов команды, наименование модуля, наименование образовательной организации/региона (в зависимости от этапа чемпионата). Все иллюстрации обозначают в тексте словом «Рисунок», они должны быть пронумерованы (внизу, по центру). Нумерация сквозная, т.е. через весь отчет. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется. Все иллюстрации необходимо снабжать подписью, располагаемой под иллюстрацией в центре страницы после слов «Рисунок…» Результатом выполнения задания являются трехмерная модель объекта с поверхностью рельефа и трехмерные инженерные коммуникации, созданные в рамках соответствующего ПО и экспортированные в IFC – формат для последующей сборки ТИМ модели на платформе соответствующего ПО, подготовленные для дальнейшего выполнения конкурсного задания и соответствующие требованиям задания модуля и оформления отчета. Загрузить созданную 3D модель здания и местности в среду общих данных соответствующего ПО. В случае использования соответствующего ПО проектные данные необходимо загрузить в среду общих данных с использованием формата IFC. Представить подробный отчет по проделанной работе. По завершению Модуля В, у команды должны быть: - трехмерная модель объекта с поверхностью рельефа и трехмерные инженерные коммуникации, указанные в конкурсном задании, соответствующие требованиям для создания цифрового двойника. - итоговый отчет, содержащий текст и иллюстрации, в котором необходимо отразить то, что задано в Модуле В, используя материалы Модулей А и Б. Итоговый отчет оформляется в электронном и печатном виде. |
| 9. | Дополнительные требования | Так как выполнение работ по направлению «Умный город», частью которого служит данная компетенция и является государственной задачей для выполнения конкурсного задания возможно только, программными средствами российских разработчиков, включенных в реестр МинцифрыРФ. |

Конкретные обязательные условия, требования и параметры указаны в Конкурсном задании компетенции «Технологии развития городов и территорий»