Учитель: Рудов Дмитрий Евгеньевич

МОУ «Краснооктябрьская ООШ» Сонковский мо Тверская область

Физика 8 класс

Тема урока: Изучение распределения токов в цепи с параллельным и последовательным соединением

Лабораторная работа «Точка роста»

Тема: Изучение распределения токов в цепи с параллельным и последовательным соединением

Цель урока:

- Научить учащихся распределять силы тока в цепи с параллельным и последовательным соединении резисторов;

- Закрепить знание по теме «Электричество»;

- Развивать интерес к урокам физики.

Оборудование: резисторы (R1=200 Ом, R2=360 Ом, Rш=10 Ом), светодиода, ключа, источника постоянного тока, ноутбук, металлическая доска, соединительная провода и осциллограф.

Ход урока.

- Проверка Д/З.

- что такое электрический ток? (Электрический ток — это упорядоченное передвижение частиц, являющихся носителями электрического заряда)

- Какие бывают соединения проводников? (последовательное, параллельное и смешанное)

- что значит последовательное соединение проводников? (При последовательном соединении конец первого проводника соединяют с началом второго, конец второго — с началом третьего и т. д.)

- каких случаях используются последовательное соединение? (Последовательное подключение обычно используется в тех случаях, когда необходимо целенаправленно включать или выключать определенный электроприбор. Например, для работы школьного электрического звонка требуется соединить его последовательно с источником тока и ключом)

- что значит параллельные соединение проводников? (При параллельном соединении начала всех проводников соединяются в одной общей точке электрической цепи, а их концы — в другой)

- каких случаях используются параллельные соединение? (Параллельное соединение используют в тех случаях, когда необходимо подключать электроприборы независимо друг от друга. Например, если отключить чайник, то холодильник будет продолжать работать. А когда в люстре перегорает одна лампочка, остальные все так же освещают комнату)

2) Изучение нового материала

1. Соберите электрическую цепь, состоящую из двух резисторов (R1=200 Ом, R2=360 Ом), светодиода, ключа и источника постоянного тока (рис. 1, а). Подсоедините  источник  тока  к  USB-порту компьютера и замкните ключ.

Рис. 1, а.

2. Подключите USB-кабель осциллографического датчика к компьютеру и запустите программу «НауЛаб», выберите раздел «Физика». После загрузки программы и распознавания ею датчика выберите сценарий «Изучение распределения токов в цепи с параллельным и последовательным соединением».

Подсоедините  щупы  Канала  №1  (красный)  к  выходным клеммам источника тока. Запустите измерения, нажав кнопку ,  и  измерьте  выходное  напряжение  на  источнике  тока  Uо (для  этого  нужно  остановить  регистрацию  и  воспользоваться жёлтым вертикальным маркером).

Разомкните ключ в цепи, откройте вкладку Исходные данные (кнопка ) и  занесите  значение  Uо  в  таблицу  этой вкладки. Также занесите на эту вкладку сопротивление шунта R=10 Ом.

3. Для измерения силы тока через светодиод включите последовательно с ним шунт R=10 Ом и подсоедините к его концам щупы Канала №2 осциллографа (с синей изолентой). Измерьте напряжение на шунте и занесите его на вкладку Таблица

В столбце «I1, мА» на основании закона Ома I=UR автоматически вычисляется значение силы тока на данном участке цепи

Рис. 2

4. Для проверки точности измерений проведите 3 измерения одного и того же напряжения в одной и той же схеме («U2, В», «U3, В»), всякий раз вынимая  и  вставляя  обратно  все штекеры проводов, соединяющих элементы цепи и щупы осциллографа. (Не забывайте также при каждом новом измерении выбирать соответствующую ячейку Таблицы.)

5.  Переставляя  шунт  в  участки  цепи  с  резисторами (при  разомкнутом  ключе!)  и  измеряя  напряжение  на  нём, определите силу тока в параллельных ветках участка цепи (рис.).

6. Рассчитайте сумму силы токов в резисторах и сравните эту сумму с силой тока через светодиод.

Внесите  в  Отчёт  фотографию  установки, сделанную  с помощью веб-камеры.

Сохраните отчет под именем «Сила тока» в папке 20 марта на рабочем столе