МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

АППЛИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ ИЗ ТКАНИ.

Одним из интереснейших видов работы с тканью является аппликация работы из ткани. Этот вид занятий требует большой предварительной подготовки учащихся. Учитель должен познакомить детей с процессом изготовления нитей и тканей, их видами, технологическими свойствами. Учащиеся должны уметь определять лицевую и изнаночную сторону ткани, долевую и поперечную нити, а также приобрести определенные навыки работы иголкой, ножницами, пяльцами, наперстком; уметь выполнять некоторые ручные швы. В результате выполнения аппликационных работ у учащихся формируются умения составлять эскиз, переводить эскиз на ткань, планировать свою работу, производить технологические операции / раскладку, разметку, резание, пришивание, приклеивание.

Способы выполнения аппликаций из ткани.

1. прикладывание деталей аппликации;

2. приклеивание деталей аппликации клеем;

3. приклеивание деталей аппликации через полиэтиленовую пленку;

4. пришивание деталей аппликации.

Аппликация способом прикладывания деталей.

Это упрощенный способ выполнения аппликаций. В качестве основы используют бархатную, наждачную бумагу, гладкокрашеную ворсистую ткань /байку, фланель/, наклеенную на картон. Для изготовления деталей аппликации используют лоскуты любой ткани, имеющей растительный или цветочный рисунок. Элементы рисунка вырезают ножницами, располагают на основе, находят наиболее удачное композиционное решение и хорошо прижимают рукой. Ворс основы и ворс тканевых деталей сцепляются между собой и удерживают аппликацию по типу фланелеграфа. Такой вариант позволяет быстро, без затрат сил, времени и материалов сделать различные композиции из одних и тех же деталей.

Аппликация способом приклеивание клеем.

Для приклеивания деталей из ткани используют клей ПВА, клей «Бустилат», густозаваренный картофельный крахмал. Этот способ выполнения аппликаций на ткани во многом похож на аппликативные работы на бумаге, но есть и различие. Это касается техники вырезания и прикрепления деталей к основе. Так как по размерам из бумаги часто бывают невелики, то незначительной деформацией их под воздействием клея можно пренебречь. Практически не имеет значения и расположение выкроек при вырезании деталей из листа бумаги. Но неправильно вырезанные детали из ткани могут перекоситься и испортить рисунок. Следовательно, размещение выкроек отдельных элементов аппликации из ткани имеет большое значение. Все выкройки следует прикладывать к ткани по долевой нитке. Фоном для аппликации чаще всего служат плотная ткань, картон, плотная бумага.

На фон по шаблону наносят рисунок и аккуратно проклеивают место будущего узора. Сами детали узора не проклеивают. Наложив деталь узора на приклеенное место, осторожно придавливают ее к фону тряпочкой, от середины к краям.

Этот вид работы можно использовать в 1-2 классе.

Аппликация способом приклеивания через полиэтилен.

Иногда вместо клея используют полиэтиленовую пленку. В этом случае под ткань, из которой будет вырезаться деталь узора, подкладывают один слой полиэтиленовой пленки и одновременно вырезают деталь вместе с пленкой. Затем на фон укладывают сначала пленку, потом деталь накрывают чистой салфеткой и проглаживают горячим утюгом. В процессе освоения этого способа соединения узора с фоном можно выполнить небольшое упражнение по изготовлению отлетной аппликации. Она используется в декоративных панно для обогащения композиции. Это может быть мотив бабочки, цветка, листа и т.д., которые будут приклеены к фону лишь какой - то частью, остальные части детали от фона будут отставать. Техника выполнения отлетной аппликации несложна. Полиэтиленовую пленку прокладывают между двумя слоями ткани, закрепляют горячим утюгом, затем рисуют какой - либо мотив, обшивают его любым декоративным швом, вырезают и укрепляют частью к фону, оставляя свободными остальные части.

Этот способ выполнения аппликационных работ можно использовать с детьми во внеурочное время.

Аппликации способом пришивание деталей.

При выполнении аппликаций способом пришивание деталей соблюдают следующий порядок работы.

1. Сделать эскиз из бумаги в натуральную величину. Аппликация должна быть предельно стилизована, согласована с назначением изделия. Элементы аппликаций должны быть без лишних деталей, с четкими, правильными контурами.

2. Эскиз перенести на кальку (сделать выкройку). Эскиз будет служить также образцом для подбора цветовой гамы и для расположения элементов аппликации.

3. Разрезать выкройку на отдельные детали и наколоть на куски ткани. При раскрое необходимо оставлять запас в тех местах, где детали соединяются одна с другой. Раскрой производится строго по долевой нити. Вырезанные детали расположить на основе в строгом соответствии с эскизом, приколоть булавками и приметать.

4. Проверить еще раз, насколько удачно подобраны цвета и материалы, и только тогда начать пришивать. Нитки должны соответствовать материалу по цвету и толщине. Пришивать детали аппликации можно различными декоративными швами: тамбурным, стебельчатым, бархатным, петельным, «через край» /гладьевым валиком/.

Перечисленные техники привлекательны не только своеобразной художественной выразительностью, но и практически неограниченной возможностью импровизации, сочетания самых разных материалов. Работа над аппликациями из ткани - труд творческий: дети придумывают узоры, находят интересные гармоничные сочетания лоскутков по цвету, фактуре и т.д. Однако прежде чем требовать от детей творческих работ, следует помнить, что дети не смогут сразу создать оригинальное изделие, не имея для этого соответствующей подготовки. Творческой работе должно предшествовать выполнение ряда обязательных практических заданий, после чего учащиеся смогут в дальнейшем опираться на полученные в результате этой работы знания, умения и навыки и использовать их в дальнейшей творческой работе. Зная перечисленные выше техники выполнения аппликационных работ, учитель без особых затруднений может разработать для детей ряд различных упражнений.

Список литературы

1. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль, Академия развития, 2006.

2. Василенко В.И. Русское прикладное искусство. М., 2009.

3. Геронимус Т.М. Мастерская трудового обучения в 1-4 классах. М., Новая школа, 2007.

4. Перевертень Г.И. Самоделки из текстильных материалов. М. 2010.