Практическая работа №1

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Последовательность выполнения работы:

1. Вычерчиваем координационные оси, без маркировочных кружков в соответствии с размерами вашей схемы:

Планы на чертежах вычерчиваются в масштабе 1:100.

Определяем длину горизонтальных осей: А, Б, В, Г, Д. Для этого: складываем размеры a, b, c, d, e, и прибавляем  50 мм

НАПРИМЕР: 3000+3300+3000+3300+3000 = 15600 +5000 = 20600 мм, т.к. в масштабе 1:100, 50 мм = 5000 (50∙100)

Аналогично определяем длину вертикальных осей 1, 2, 3, 4, 5, 6, складывая размеры l3, l1, l2, l3, также прибавляя 50 мм

НАПРИМЕР: 1200+6000+6000+1200 = 14400 +5000 = 19400 мм

2. Вычерчиваем контуры наружных и внутренних стен толщиной 380 мм, соблюдая следующие правила привязки.

Привязка – это размер между внутренней плоскостью стены и координационной осью.

Привязка у наружных несущих (на них опираются плиты перекрытий) стен  - 130 мм (Внутренняя плоскость стены от координационной оси на 130 мм).

У самонесущих (на них не опираются плиты перекрытий) стен  - нулевая (Внутренняя плоскость стены совпадает с координационной осью).

У внутренних несущих стен  привязка - центральная (координационная ось проходит по центру стены.

Привязка стен лестничной клетки – 100 мм (Внутренняя плоскость стены от координационной оси на 100 мм)

Привязка наружных несущих стен - 130:

Привязка внутренней несущей стены - центральная:

Привязка самонесущих стен – нулевая:

Привязка стен лестничной клетки – 100 мм:

Должны получиться вот такие контуры:

Проемов в стене быть не должно!

3. Проставляем габаритные размеры между крайними координационными осями, и вычерчиваем маркировочные кружки с диаметром 8 мм. (Учитывая масштаб – 800 мм)

Вертикальные координационные оси маркируем цифрами слева на право,  горизонтальные – русскими заглавными буквами снизу вверх.

4. Проставляем привязку:

8. Оформляем работу на листе.