Практическая работа №2

ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ

Последовательность выполнения работы:

1. Вычерчиваем все перегородки без проемов, толщиной 120 мм.

Приблизительное расположение смотрим по схеме. Перегородки к осям не привязаны.

Ширина внутриквартирных переходов, ведущих в жилые комнаты не менее 1.1 м. в подсобные помещения - не менее 0.85 м.

Глубина кладовой должна назначаться не менее 0.8 м.

Площадь кладовой в 1-2-х комнатных квартирах должна быть не менее 1 м2, 3 – 4-х комнатных - не менее 1,5 м2

Размеры ванных комнат и уборных:

2.Маркируем помещения, в соответствии с наличием квартир:

1-1: 1-комнатная квартира - 1 комната,

1-К: 1-комнатная квартира – кухня,

1-В: 1-комнатная квартира – ванна,

1-У: 1-комнатная квартира – уборная (туалет),

1-КЛ: 1-комнатная квартира – кладовка, и т. д.

3. Проставляем площадь для каждого помещения, из практической работы №2 по компьютерной графике.

4. Оформляем работу на листе.