Тест по теме «Система охлаждения двигателя»

Целью данного теста является закрепление студентами знаний, полученных при изучении теоретического материала по теме «Система охлаждения двигателя», входящей в состав МДК 01.02 «Устройство автомобилей» профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Тест составлен в соответствии с требованиями программы профессионального модуля ПМ.01 «Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля», по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» для обучающихся 1 курса.

Выберите единственно верный вариант ответа.

1. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ…

а) отвода тепла от двигателя
б) поддержания оптимальной температуры двигателя
в) регулировки температурных режимов двигателя
г) охлаждения двигателя

2. ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОГРЕВА ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЖАЛЮЗИ НЕОБХОДИМО …

а) открыть

б) закрыть полностью

в) закрыть частично

3. НЕ ВХОДЯТ В ЖИДКОСТНУЮ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

а) патрубки

б) вентиляторы

в) рёбра охлаждения

г) термостаты

4. АГРЕГАТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЦИРКУЛЯЦИЮ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ДВИГАТЕЛЕ – ЭТО …

а) радиатор

б) вентилятор

в) центробежный насос

г) термостат

5. НА ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДОЛЖНА ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ В ИНТЕРВАЛЕ

а) 10-90*С.

б) 40-80*С.

в) 80-98*С.

г) 120-140*С

Дополните (ответ напишите цифрами)

6. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ЦИРКУЛИРУЕТ ПО МАЛОМУ КРУГУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО … *С

Выберите единственно верный вариант ответа.

7. ПРИБОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ОТВОДА ТЕПЛОТЫ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – ЭТО …

а) рубашка охлаждения

б) вентилятор

в) центробежный насос

г) радиатор

8. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК СЛУЖИТ ДЛЯ …

а) поддержания избыточного давления в системе

б) приёма охлаждающей жидкости при её расширении

в) контроля уровня охлаждающей жидкости

г) увеличения производительности водяного насоса

9. ПАРОВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН НА ПРОБКЕ РАДИАТОРА ИЛИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ …
а) предохранения водителя от ожогов при закипании жидкости в системе охлаждения
б) выпуска пара при кипении жидкости и впуска воздуха в систему при ее охлаждении
в) автоматического поддержания заданного уровня жидкости в системе охлаждения

10. ТЕРМОСТАТ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ РОЛЬ …
а) насоса
б) преобразователя
в) клапана
г) фильтра

11. ТЕРМОСТАТ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ

а) перекрывает доступ жидкости к радиатору при прогреве холодного двигателя после пуска

б) подключает радиатор после прогрева охлаждающей жидкости до определенной температуры

в) выполняет обе указанных функции

г) выполняет какую-либо одну из указанных функций в зависимости от модели двигателя

12. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЫШЕ 80 ГРАДУСОВ С ЦИРКУЛИРУЕТ …

а) по большому кругу

б) по малому кругу

в) по большому или малому кругу в зависимости от модели двигателя

13. ЕСЛИ КЛАПАН ТЕРМОСТАТА ЗАКЛИНИТ В ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ТО ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ …

а) перегреваться
б) дольше нагреваться 
в) детонировать
г) работать в штатном режиме

14. ЕСЛИ КЛАПАН ТЕРМОСТАТА ЗАКЛИНИТ В ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ТО ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ …

а) перегреваться
б) дольше нагреваться 
в) детонировать
г) работать в штатном режиме

15. КЛАПАН ТЕРМОСТАТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 80 *С ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ …

а) закрытым

б) открытым

в) в одном из указанных положений в зависимости от особенностей устройства системы охлаждения

16. УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ НИЖЕ НОРМЫ, А ЕЕ ПЛОТНОСТЬ РАВНА НОРМЕ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА …

а) выкипание жидкости

б) внешнюю негерметичность

в) внешнюю или внутреннюю негерметичность

г) внешнюю негерметичность

17. ЕСЛИ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ДО 100*С НЕ ОТВОДИТЬ ТЕПЛО ОТ НАИБОЛЕЕ НАГРЕТЫХ ДЕТАЛЕЙ, ТО ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО …

а) повысится КПД двигателя

б) незначительно уменьшится срок службы двигателя

в) начнут заклинивать и разрушаться детали двигателя

г) вредных последствий не наступит

18. ОПТИМАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ В ДВИГАТЕЛЯХ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ЗА СЧЁТ …

а) изменения скорости циркуляции охлаждающей жидкости

б) постоянного пропускания всей жидкости через радиатор

в) использования одного из указанных способов в зависимости от модели двигателя

г) периодического пропускания части жидкости через радиатор, использования жалюзи, отключаемого вентилятора, утеплительного чехла

Установите последовательность (пример: б,в,а,г,е,д,ж)

19. ПУТЬ ЦИРКУЛЯЦИИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ДВИГАТЕЛЕ ВАЗ-2111 ПО БОЛЬШОМУ КРУГУ (начинать от жидкостного насоса)

а) нижний патрубок радиатора

б) рубашка охлаждения головки блока цилиндров

в) жидкостный насос

г) термостат

д) радиатор

е) верхний патрубок радиатора

ж) рубашка охлаждения блока цилиндров

20. ТИП НАСОСА, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ – 2111 …
а) центробежный
б) плунжерный
в) шестеренчатый
г) диафрагменный

21. ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПРИМЕНЯЕТСЯ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ …

а) ЗИЛ-4330

б) ВАЗ-2111

в) КамАЗ-5320

22. ГИДРОМУФТА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА УСТАНОВЛЕНА НА ДВИГАТЕЛЕ …

а) ВАЗ-2111

б) КамАЗ-740

в) ГАЗ-31029

23. ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЕГО ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ …

а) остается неизменной

б) изменяется незначительно

в) изменяется в широких пределах

г) остается неизменной в карбюраторных двигателях и изменяется в дизельных

24. ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ РЯДОМ С УКАЗАТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАГОРЕЛАСЬ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА, ТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО …

а) повысилось давление паров жидкости в системе охлаждения

б) температура охлаждающей жидкости превысила допустимые значения

в) уровень жидкости в расширительном бачке опустился ниже минимальной отметки

г) произошла утечка охлаждающей жидкости

25. ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ ДОПУСТИМОЙ ВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН …

а) перейти на пониженную передачу и продолжать движение с меньшей скоростью

б) остановиться, дать поработать двигателю некоторое время на холостом ходу, обнаружить и устранить неисправность

в) увеличить скорость и перейдя на повышенную передачу, продолжить движение

Рисунок 1. Система охлаждения двигателя ВАЗ - 2111

Какой цифрой на рисунке 1 обозначены

26. ДЕТАЛЬ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ПЕРЕД ЗАЛИВКОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В СИСТЕМУ

27. АГРЕГАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ЦИРКУЛЯЦИЮ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ПО СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

28. УСТРОЙСТВО, В КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОХЛАЖДЕНИЕ ЖИДКОСТИ

29. УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ ПРИ ЕЁ НАГРЕВЕ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ БОЛЕЕ 80* С

30. УСТРОЙСТВО, В КОТОРОЕ ПЕРЕТЕКАЕТ ЧАСТЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ЕЁ НАГРЕВЕ

Критерии оценок тестирования:

Количество правильных ответов или % из 30 предложенных вопросов.

| Оценка | Количество правильных ответов | Процент правильных ответов |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 27-30 | 90-100 |
| Хорошо | 21-26 | 70-89 |
| Удовлетворительно | 15-20 | 50-69 |
| Неудовлетворительно | 0-14 | 0-49 |

Эталон ответов:

1. б

2. б

3. в

4. в

5. в

6. 80

7.г

8. б

9. б

10. в

11. в

12. а

13. б

14. а

15.а

16.в

17. в

18.г

19. в, ж, б, г, е, д, а

20. а

21. б

22. б

23. б

24. б

25. б

26. 2

27. 17

28. 12

29. 14 (или 15)

30. 1