Тест по дисциплине «Слесарь-ремонтник».

Тема: Разъемные и неразъемные соединения

Задание с 30.03.2020

1.  Как называется стержень из пластичного металла, имеющий на одном конце

закладную головку для выполнения неразъемного соединения?

1) Винт

2) Болт

3) Шпилька

4) Заклепка

2.  Как  называется  инструмент  для  осаживания  листов,  подлежащих

соединению вдоль оси заклепки?

1)  Поддержка

2)  Натяжка

3)  Обжимка

4)  Молоток

3.  Как  называется  процесс  получения  неразъемного  соединения  двух  или

нескольких  металлических  заготовок  с  помощью  расплавленного  металла,

имеющего  более  низкую  температуру  плавления,  чем  металл  соединяемых

заготовок?

1) Сварка

2) Склеивание

3) Паяние

4) Прессование

4.  Как  называется  металлический  стержень  для  крепления  с  резьбой  на  одном  и

другом конце?

1) Болт

2) Шпилька

3) Винт

4) Заклепка

5.  Как  называется  отрезок  проволоки,  вставляемый  в  соосные  отверстия  болта  и

гайки?

1) Шплинт

2) Винт

3) Шпилька

Ключ

1-4

2-2

3-3

4-2

5

Задание с 06.04.2020

ТЕСТ ПО ТЕМЕ КЛЕПКА

1. Вопрос.     К какому виду соединений относятся заклёпочные соединения?

1)разъёмных ;                    2) подвижных;

3) неразъёмных ;               4) неподвижных;

2. Вопрос. Каким должен быть диаметр отверстия относительно диаметра заклёпки?

1) равным диаметру заклёпки

2) на 0,1...0,2 мм меньше диаметра заклёпки

3) на 0,1...0,2 мм больше диаметра заклёпки

3. Вопрос. Горячим способом производят клепку заклепок из…..

1) меди

2) алюминиевых сплавов

3) стали диаметром до 10 мм

4) стали диаметром более 10 мм

4. Вопрос Недостатками заклепочных соединений являются…..

1) ослабление деталей отверстиями

2) невозможность соединения деталей из несвариваемых материалов

3) повышенный расход металла

4) высокая стоимость

5. Вопрос При горячей клепке нагревают:

- Молоток

- Стержень заклепки

- Склепываемые детали

- Поддержку

6. Вопрос Пустотелые заклепки применяют…..

1) в силовых соединениях

2) в плотных соединениях

3) для соединения тонких листов и неметаллических деталей

4) для соединения толстых листов

7. Вопрос На каком рисунке, изображена заклёпка с потайной головкой?

8. Вопрос  Определите причину смещения обеих головок заклепки.

1) косо просверлено отверстие 2) длинный стержень заклепки

9. Вопрос  Как называется метод клепки, если удары молотком наносятся по закладной головке?

1) прямой

2) обратный

10. Вопрос . Каким инструментом выполняют углубление для потайной головки заклёпки?

1) кернером

2) сверлом

3) зенковкой

4) любым

5) правильного ответа нет

1.1. Вопрос Установи последовательность выполнения заклёпочного соединения.

1) формирование запирающей головки

2) уплотнение мест соединения натяжением

3) установление заклёпки

4) осаждение стержня заклёпки

5) сверление отверстия

1.2. Вопрос Какой позицией на рисунке показана замыкающая головка ?

1.3. Вопрос Массу молотка выбирают в зависимости от …

1) длинны заклепки

2) толщины склепываемого материала

3) диаметра заклепки

1.4.Вопрос В самолетостроении применяют ……

- Горячую клепку.

- Холодную клепку

1.5.Вопрос  В зависимости от характеристики и назначения заклепочного соединения заклепочные швы делят на…

1) прочные

2) плотные

3) прочно-плотные.

4) все ответы верны

1.6.Вопрос  Опорой при расклепывании стержня заклепок служит …

1) Чекан

2) Обжимка

3) Поддержка

4) Натяжка

1.7.Вопрос  Какой инструмент служит для выбивания стержней срубленных заклепок?

- Бородок 2) Натяжка

3) Молоток

1.8.Вопрос  Инструмент для клёпки – натяжка используется:

1) для клёпки впотай;
2) для клёпки заклёпками с полукруглой головкой;
3) в обоих перечисленных случаях.

1.9.Вопрос Заклепки, какого диаметра расклепывают только в холодном состоянии?

- 8 мм

- 8.... 12 мм

- более 21 мм

1.10.Вопрос Какой инструмент служит для придания замыкающей головке необходимой формы?

- Поддержка 2) молоток

3)обжимка

1.11.Вопрос  Определите, какие швы, где применяются?

1)плотный А) паровой котел

2)прочно - плотный ' Б) рама трактора

3)прочный В) резервуар

1.12.Вопрос  Цилиндрический металлический стержень с головкой определенной формы это:

- Заклепка

- Метчик

- Зубило

- Шабер

1.3.Вопрос До какой температуры нагревают заклепку при горячем расклепывании?

1) 5000 С

2) 10000 С

3) 15000 С

1.14. Вопрос  Как называется метод клепки, если удары молотком наносятся по замыкающей головке?

1) прямой

2) обратный

1.15. Вопрос  Какой инструмент служит для придания замыкающей головке необходимой формы?

1)Поддержка 2)молоток

3)обжимка

1.16. Вопрос Стержень заклепки имеет форму:

- Цилиндрическую

- Коническую

- Трапецеидальную

- Квадратную

1.17. Вопрос  На какой размер диаметр отверстия должен быть больше диаметра заклепки?:

1) на 0,1….0,2мм ;

2) на 0,5…0,7мм ;

3) на 1,0….2,0мм.

1.18. Вопрос Какой позицией на рисунке показана закладная головка ?

1.19.Вопрос  В зависимости от характеристики и назначения заклепочного соединения заклепочные швы делят на…

1) прочные

2) плотные

3) прочно-плотные.

4) все ответы верны

1.20.Вопрос  Плотный шов применяют для получения…..

1) плотной и герметичной конструкции при небольших нагрузках.

2) плотной и герметичной конструкции при высоких нагрузках.