## МАТЕРИАЛЫ ГИБКИХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ И ИХ ОСНОВАНИЙ                               (лекция)

Характеристики материалов гибких печатных плат Основные параметры и физические свойства материала ГПП, которые обязательно следует принимать во внимание при его выборе: размерная стабильность; теплоустойчивость (пайка без разрушений и снижения гибкости); устойчивость к разрыву; приемлемые электрические

## Классификация гибких печатных плат

Преимущества гибких печатных плат Постоянно растущий спрос на гибкие схемы и, в особенности, на гибридные гибко-жесткие многослойные печатные платы (ГЖПП) обусловлен следующими факторами: Гибкие схемы дают возможность создавать уникальные конструкции, которые позволяют решать вопросы

## Конструирование ГПП. Автоматизированная сборка

Рекомендации по конструированию ГПП применительно к автоматизированной сборке: При проектировании печатной платы (ПП) необходимо руководствоваться требованиями российских стандартов по конструированию ПП (в частности, ГОСТ 23751) и стандартов Международной Электротехнической Комиссии (МЭК) по конструированию печатных плат …

## Срочные МПП с импедансом

В структуре слоев надо использовать только: коры —  0.10    0.15    0.20    0.30    0.36    0.46    0.51    0.71    1.08    1.20 мм препреги — 0.063 (1080)    0.110 (2116) …

## Печатные платы для светодиодов

Основные преимущества светодиодов по сравнению с обычными источниками света в длительном сроке эксплуатации – они служат в десятки раз дольше, и в большей эффективности — при аналогичной яркости светодиодные светильники потребляют в 3-5 раз меньше …

## Печатные платы на металлическом основании

Платы на металлической основе применяются в первую очередь для изделий, в которых необходимо рассеивать большую тепловую мощность: для устройств с мощными SMD светодиодами, в твердотельных реле, источниках питания, в схемах управления двигателями. В зарубежной литературе для …

## О надежности HDI плат

Высокотехнологичные HDI платы включают в себя несколько слоёв с расположенными друг над другом металлизированных медью микроотверстий, которые формируют сложную структуру. Эти комплексные структуры обеспечивают необходимые решения по трассировке для современных микросхем с большим количеством выводов, …

## Гибкие и гибко-жесткие печатные платы

Преимущество гибких технологий — это не только уменьшение конечного веса и габаритов готового изделия, не только более простой монтаж и надежность соединений, но и что самое важное — динамическая гибкость, позволяющая различным частям изделий перемещаться …

СБОРКА И МОНТАЖ УЗЛОВ И БЛОКОВ РЭА НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ   (Лекция)

Печатный монтаж позволяет успешно решать задачу механизации и автоматизации изготовления монтажных и переходных отверстий, а также осуществлять групповые методы пайки выводов и установленных на платах электрорадиоэлементов.

На радиотехнических предприятиях в зависимости от оснащенности производства применяют различные типовые технологические процессы сборки и монтажа узлов и блоков радиоаппаратуры на печатных платах:

пооперационную сборку с ручной установкой деталей на печатную плату и индивидуальной пайкой;

пооперационную сборку с частичной механизацией операций заготовки радиодеталей;

комплексную механизированную подготовку и вставку выводов деталей в печатную плату и групповую пайку;

полную автоматизацию всех процессов сборки, монтажа, пайки и контроля. Этот типовой процесс сборки и монтажа радиоаппаратуры является наиболее прогрессивным и используется при массовом производстве. Подготовка деталей к монтажу ведется на специализированном участке.

Последовательность типовых технологических процессов сборки и

монтажа узлов и блоков радиоаппаратуры показана на рис. 11.

Для индивидуального производства подготовку проводов ведут пооперационно (рихтовка, обрезка по длине, гибка и лужение выводов). При массовом производстве радиоаппаратуры на поточных линиях сборки и монтажа подготовка элементов совмещается с их установкой на печатных платах. Выводы вставляют в отверстие платы и для большей прочности подгибают, а затем соединяют с печатным проводником пайкой. На рис. 12 показаны различные способы крепления навесных радиодеталей (резисторов и конденсаторов) на платах 1 с печатными проводниками 2. На рис. 12, а, б изображен односторонний монтаж (под корпусом нет печатных проводников), а на рис. 12, в, г — двусторонний (под корпусом детали проходит печатный проводник.

Рис. 11. Схема последовательности типовых технологических процессов сборки и монтажа узлов и блоков РЭА на печатных платах

Рис 12. Способы крепления иавесных радиодеталей на печатных платах. а, б — односторонний монтаж, в, г — двусторонний монтаж

Специальные детали (реле, разъемы и др.) устанавливают на плату и закрепляют держателями, предотвращающими поломку их выводов при механических нагрузках. Детали значительной массы и больших габаритов (например, силовые трансформаторы, радиаторы мощных полупроводниковых диодов, громкоговорители) размещают вне платы и присоединяют к ней жгутами из монтажного провода со специальными разъемами.

Заземление выполняют перемычками из мягкого монтажного провода и лепестками, впаянными в монтажные отверстия печатной платы. Непосредственный контакт печатного проводника с корпусом или шасси не разрешается. Переход с одной платы на другую осуществляется через переходные элементы (перемычки, разъемы, переходные колодки), устанавливаемые на платах так же, как и навесные радиодетали.

Устанавливать и закреплять навесные радиодетали на печатных платах можно полностью на автоматических линиях. Из-за сложности установки и настройки автоматических линий их целесообразно применять только в крупносерийном и массовом производстве. Основным оборудованием механизированной и автоматизированной сборки и монтажа являются транспортеры и агре-гативные устройства со специальными установочными головками.

Для повышения надежности печатных плат при работе РЭА в

тяжелых климатических условиях на основание платы печатного монтажа наносят защитные покрытия. Основная цель покрытия—предотвратить возникновение на плате продуктов коррозии, способных проводить ток. При выборе покрытия необходимо учитывать его эластичность, сопротивление к растрескиванию при резком изменении температуры (термическом ударе). Покрытие должно быть оптически прозрачно, чтобы можно было прочитать маркировку на радиодеталях и платах, а также легко отремонтировать платы печатного монтажа.

В качестве материалов для защитных покрытий применяют электроизоляционные лаки. Для аппаратуры, работающей в тропических, условиях, в качестве защитного покрытия используют эпоксидные лаки и компаунды. Покрытия на основе кремнийор-ганических смол применяют для аппаратуры, работающей при высоких температурах.