# Задание с30.03.2020 АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ (Лекция) Аксонометрические проекции применяются для наглядного изображения различных предметов. Предмет здесь изображают так, как его видят (под определенным углом зрения). На таком изображении отражены все три пространственных измерения, поэтому чтение аксонометрического чертежа обычно не вызывает затруднений. Аксонометрический чертеж можно получить как с помощью прямоугольного проецирования, так и с помощью косоугольного проецирования. Предмет располагают так, чтобы три основных направления его измерений (высота, ширина, длина) совпадали с осями координат и вместе с ними спроецировались бы на плоскость. Направление проецирования не должно совпадать с направлением осей координат, т. е. ни одна из осей не будет проецироваться в точку. Только в этом случае получится наглядное изображение всех трех осей. Для получения прямоугольных аксонометрических проекций оси координат наклоняют относительно плоскости проекций РА так, чтобы их направление не совпадало с направлением проецирующих лучей. При косоугольном проецировании можно варьировать как направлением проецирования, так и наклоном координатных осей относительно плоскости проекций. При этом координатные оси в зависимости от их угла наклона к аксонометрической плоскости проекций и направления проецирования будут проецироваться с разными коэффициентами искажения. В зависимости от этого будут получаться разные аксонометрические проекции, отличающиеся расположением осей координат. ГОСТ 2.317—69 (СТ СЭВ 1979—79) предусматривает следующие аксонометрические проекции: прямоугольная изометрическая проекция; прямоугольная диметрическая проекция; косоугольная фронтальная изометрическая проекция; косоугольная горизонтальная изометрическая проекция; косоугольная фронтальная диметрическая проекция. . ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ Изометрическая проекция отличается большой наглядностью и широко применяется в практике. Координатные оси при получении изометрической проекции наклоняют относительно аксонометрической плоскости проекций так, чтобы они имели одинаковый угол наклона (рис. 236). В этом случае они проецируются с одинаковым коэффициентом искажения (0,82) и под одинаковым углом друг к другу (120°). В практике коэффициент искажения по осям обычно принимают равным единице, т. е. откладывают действительную величину размера. Изображение получается увеличенным в 1,22 раза, но это не приводит к искажениям формы и не сказывается на наглядности, а упрощает построения. Аксонометрические оси в изометрии проводят, предварительно построив углы между осями х, у и z (120°) или углы наклона осей х и у к горизонтальной прямой (30°). Построение осей в изометрии с помощью циркуля показано на рис. 237, где радиус R взят произвольно. На рис. 238 показан способ построения осей х и у с использованием тангенса угла 30°. От точки О — точки пересечения аксонометрических осей откладывают влево или вправо по горизонтальной прямой пять одинаковых отрезков произвольной длины и, проведя через последнее деление вертикальную прямую, откладывают на ней вверх и вниз по три таких же отрезка. Построенные точки соединяют с точкой О и получают оси Ох и Оу. Откладывать (строить) размеры и производить измерения в аксонометрии можно только по осям Ох, Оу и Оz или на прямых, параллельных этим осям. На рис. 239 показано построение точки А в изометрии по ортогональному чертежу (рис. 239, а). Точка А расположена в плоскости V. Для построения достаточно построить вторичную проекцию а' точки А (рис. 239, б) на плоскости xOz по координатам ХА и ZA. Изображение точки А совпадает с ее вторичной проекцией. Вторичными проекциями точки называют изображения ее ортогональных проекций в аксонометрии. На рис. 240 показано построение точки В в изометрии. Сначала строят вторичную проекцию точки В на плоскости хОу. Для этого от начала координат по оси Ох откладывают координату Хв (рис. 240, б), получают вторичную проекцию точки bх. Из этой точки параллельно оси Оу проводят прямую и на ней откладывают координату YB. Построенная точка b на аксонометрической плоскости будет вторичной проекцией точки В. Проведя из точки b прямую, параллельную оси Oz, откладывают координату ZB и получают точку В, т. е. аксонометрическое изображение точки В. Аксонометрию точки В можно построить и от вторичных проекций на плоскости zОх или zОу. Прямоугольная диметрическая проекция. Координатные оси располагают так, чтобы две оси Ох и Оz имели одинаковый угол наклона и проецировались с одинаковым коэффициентом искажения (0,94), а третья ось Оу была бы наклонена так, чтобы коэффициент искажения при проецировании был в два раза меньше (0,47). Обычно коэффициент искажения по осям Ох и Oz принимают равным единице, а по оси Оу — 0,5. Изображение получается увеличенным в 1,06 раза, но это так же, как и в изометрии, не сказывается на наглядности изображения, а упрощает построение. Расположение осей в прямоугольной диметрии показано на рис. 241. Строят их, откладывая углы 7° 10' и 41°25' от горизонтальной линии по транспортиру, или откладывая одинаковые отрезки произвольной длины, как показано на рис. 241. Полученные точки соединить с точкой О. При построении прямоугольной диметрии необходимо помнить, что действительные размеры откладывают только на осях Ох и Oz или на параллельных им линиях. Размеры по оси Оу и параллельно ей откладывают с коэффициентом искажения 0,5. КОСОУГОЛЬНЫЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ Фронтальная изометрическая проекция. Расположение аксонометрических осей показано на рис. 242. Угол наклона оси Оу к горизонтали обычно равен 45°, но может иметь значение 30 или 60°. Горизонтальная изометрическая проекция. Расположение аксонометрических осей показано на рис. 243. Угол наклона оси Оу к горизонтали обычно равен 30°, но может иметь значение 45 или 60°. При этом угол 90° между осями Ох и Оу должен сохраняться. Фронтальную и горизонтальную косоугольные изометрические проекции строят без искажения по осям Ох, Оу и Oz. Фронтальная диметрическая проекция. Расположение осей показано на рис. 244. Рис. 245 иллюстрирует проецирование осей координат на аксонометрическую плоскость проекций. Плоскость xOz параллельна плоскости Р. Допускается ось Оу проводить под углом 30 или 60° к горизонтали, коэффициент искажения по оси Ох и Oz принят равным 1, а по оси Оу — 0,5. §28. ПОСТРОЕНИЕ ПЛОСКИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР В АКСОНОМЕТРИИ Основанием ряда геометрических тел является плоская геометрическая фигура: многоугольник или окружность. Чтобы построить геометрическое тело в аксонометрии, надо уметь строить прежде всего его основание, т. е. плоскую геометрическую фигуру. Для примера рассмотрим построение плоских фигур в прямоугольной изометрической и диметрической проекции. Построение многоугольников в аксонометрии можно выполнять методом координат, когда каждую вершину многоугольника строят в аксонометрии как отдельную точку (построение точки методом координат рассмотрено в § 26), затем построенные точки соединяют отрезками прямых линий и получают ломаную замкнутую линию в виде многоугольника. Эту задачу можно решить иначе. В правильном многоугольнике построение начинают с оси симметрии, а в неправильном многоугольнике проводят дополнительную прямую, которая называется базой, параллельно одной из осей координат на ортогональном чертеже. Построение правильного шестиугольника в изометрической проекцииначинается с определения положения осей симметрии фигуры относительно осей координат той плоскости проекций, в которой лежит шестиугольник. Предположим, что два шестиугольника А и В (рис. 246) на ортогональном чертеже находятся в плоскости V и их оси симметрии располагаются параллельно осям Oz и Ох. В аксонометрии в плоскости xOz проводят оси симметрии шестиугольников параллельно осям Oz и Ох. Центры шестиугольников располагают произвольно, так как рассматривается построение вершин относительно осей симметрии. На ортогональном чертеже шестиугольника А на оси симметрии, параллельной Oz, лежат вершины 1 и 4 а на чертеже шестиугольника В на этой же оси расположены середины сторон 2 3 и 5 6. Расстояния между вершинами 1 и 4 и серединами сторон 2 3 и 5 6 измеряют от точек О1 и О2 на эпюре. Эти расстояния в изометрии откладывают от точек О1 и О2 (рис. 246,6). На второй оси симметрии шестиугольника А, расположенной параллельно оси Ох, лежат середины сторон 2 3 и 5 6У а шестиугольника В — вершины 1 и 4. Расстояния между вершинами и серединами сторон измеряют на ортогональном чертеже и соответственно переносят в изометрию. Далее через середины сторон в изометрии проводят прямые линии параллельно направлению оси Oz для шестиугольника А и параллельно направлению оси Ох для шестиугольника В. На этих прямых откладывают отрезки, которые равны стороне шестиугольника, и получают точки (вершины) 21, 31, 51, 61, 22, 32, 52, 62,. Для этого на ортогональном чертеже измеряют расстояние от середины сторон до ближайшей вершины и переносят в аксонометрию, где откладывают от соответствующих точек в обе стороны. Построенные точки последовательно соединяют отрезками прямых линий и получают изображения шестиугольников в аксонометрии. На рис. 247 построены шестиугольники в плоскостях V, Н и W. В плоскости Н оси симметрии располагаются параллельно оси Ох н Оу, а в плоскости W — параллельно осям Oz и Оу1. Построение неправильного многоугольника в изометрической проекции начинают с выбора базовой линии, лежащей в плоскости многоугольника и параллельной одной из осей координат. Этой прямой могут быть сторона многоугольника, диагональ или прямая, проведенная через вершину любого угла в плоскости многоугольника параллельно одной из осей координат плоскости, в которой лежит фигура. Так, на рис. 248, а ортогонального чертежа через вершину С проведена базовая прямая, которая для плоскостей xOz и zOy (рис. 248, б и в) располагается параллельно направлению оси Oz, а для плоскости хОу (рис. 248, г) — оси Оу. На этом же ортогональном чертеже через вершины остальных углов многоугольника перпендикулярно к этой прямой проведены линии до пересечения в точках 1, 2 и 3. Начинают построение заданной фигуры в аксонометрии с проведения прямой СЗ в каждой плоскости параллельно направлению той оси, которая выбрана по условию. На прямой СЗ произвольно выбирается точка, которая будет вершиной С. От точки С откладывают расстояния до точек 1, 2 и З измеренные на ортогональном чертеже, и через эти точки проводят прямые параллельно направлению второй оси плоскости. Строят вершины А, В и D многоугольника. Для этого на ортогональном чертеже измеряют расстояния от точек 1, 2 и 3 до вершин А, В и D и откладывают их в аксонометрии. Полученные точки последовательно соединяют отрезками прямых, получают заданный многоугольник в аксонометрии. Построение многоугольника в прямоугольной диметрической проекциивыполняют так же, как в прямоугольной изометрической проекции, но отрезки, параллельные оси Оу в диметрии, уменьшают в два раза, учитывая коэффициент искажения по оси Оу. Рассмотрим построение треугольника ABC в прямоугольной диметрии по координатам его вершин. Треугольник, расположенный в плоскости V, с координатами вершин ХА = 45, YA = 0, ZA = 15, ХВ = 30, YB = 0, ZB= 45, Хс = 15, Yc = 0, Zc = 15 построен на рис. 249, а. Его построение начинают с нахождения вторичных осевых проекций вершин. Для этого от точки О по оси Ох откладывают координаты ХА Хв, Хс вершин треугольника и получают точки ах> ЬХУ сх. От них на прямых, параллельных оси Oz, откладывают координаты ZA ZВ ZС и получают аксонометрические изображения вершин треугольника. Затем вершины соединяют. Построение треугольников с координатами вершин ХА = 0, YA= 15, ZA = 15, ХВ = 0, YB = 30, ZB = 45, Хс = 0, Yc = 45, Zc = 15, лежащих в плоскости W (рис. 249, б) и в плоскости Н (рис. 249, в), аналогично. При этом по оси Оу и в том, и. в другом случае откладывают половину координаты Y, учитывая коэффициент искажения. Форма треугольника в этих плоскостях искажается. Изображение окружности в прямоугольной изометрической проекцииво всех трех плоскостях проекций представляет собой одинаковые по форме эллипсы. Направление малой оси эллипса совпадает с направлением аксонометрической оси, перпендикулярной той плоскости проекций, в которой лежит изображаемая окружность. Так, если изображаемая окружность лежит в плоскости Н или в плоскости, параллельной Н. направление малой оси будет совпадать с направлением оси Oz (рис. 250). Если окружность расположена в плоскости V или в плоскости, параллельной ей, направление малой оси будет совпадать с направлением оси Оу. Если окружность расположена в плоскости W или в плоскости, параллельной ей, направление малой оси будет совпадать с осью Ох. Большую ось эллипса проводят перпендикулярно малой оси. Величина малой оси эллипса берется равной 0,71d, а величина большой оси—1,22d, где d — диаметр изображаемой окружности. При построении эллипса, изображающего окружность небольшого диаметра, достаточно построить восемь точек, принадлежащих эллипсу (рис. 250). Четыре из них являются концами осей эллипса (А, В, С, D), а четыре других (N1, N2, N3, N4) расположены на прямых, параллельных аксонометрическим осям, на расстоянии, равном радиусу изображаемой окружности от центра эллипса. Замена эллипса овалом в прямоугольной изометрической проекцииприменяется для того, чтобы упростить построение. Овал состоит из четырех сопрягающихся дуг: двух больших и двух малых. Для его построения необходимо определить четыре точки, через которые проходят большие дуги, и четыре центра дуг. На рис. 251 показаны три случая расположения овала относительно аксонометрических осей. В плоскости хОу построение доведено до конца, в двух других плоскостях построение остановлено на определенном этапе. Построение овала начинают с проведения через центр овала (точка О) прямых, параллельных осям Ох и Oz для плоскости xOz; Oz и Оу для плоскости zOy; Ох и Оу для плоскости хОу. Затем проводят малую и большую оси овала. Расположение осей овала относительно аксонометрических осей и взаимное расположение большой и малой осей остаются такими же, как у эллипса, а размеры осей определяют построениями. Из центра О1 описывают окружность радиусом, равным радиусу изображаемой окружности. В пересечении окружности с проведенными параллельно аксонометрическим осям прямыми получают четыре точки, через которые пройдут большие дуги, а на прямой, на которой находится малая ось овала, получают точки/и 2, которые являются центрами больших дуг. Радиус большой дуги R равен расстоянию от точки 1 или 2 до точек, в которых проведенная окружность пересекла прямые, параллельные аксонометрическим осям (рис. 251, плоскость xOz). Дальнейшее построение овала (проведение малых дуг) показано на рис. 251 в плоскости zOy. Проведя большие дуги, построили малую ось овала АВ. Из центра О1 радиусом, равным половине отрезка АВ, проводят дуги до пересечения с большой осью овала, получают точки 3 и 4. Эти точки будут центрами малых дуг овала. Нахождение точек сопряжения больших и малых дуг показано на рис. 251 в плоскости хОу. Точки сопряжения находятся на прямых, проведенных через центры больших и малых дуг 1 3, 1 4, 2 3 и 2 4 в пересечении их с большими дугами. Найдя точки сопряжения К1 К2, К3 и К4, обводят сначала большие, а затем малые дуги овала. Замена эллипса овалом в прямоугольной диметрической проекции.В прямоугольной диметрии так же, как и в изометрии, малая ось эллипса параллельна той аксонометрической оси, которая перпендикулярна плоскости проекций, где расположена изображаемая окружность. В плоскости хОz малая ось располагается в направлении оси Оу, в плоскости хОу — в направлении оси Ог, в плоскости zOy — в направлении оси Ох. Большую ось эллипса проводят перпендикулярно малой оси. Построение начинают с центра овала (точки O1). Затем через точку 0« проводят малую и большую оси и прямые, параллельные аксонометрическим осям, которые определяют данную плоскость. В плоскости xOz эти прямые проводят параллельно осям Оz и Ох, в плоскости хОу — осям Ох и Оу, в плоскости zOy — осям Ог и Оу. Рассмотрим построение овала в плоскости xOz (рис. 252). Из точки 0\ на прямых, параллельных осям Оz и Ox, откладывают отрезки, равные радиусу заданной окружности, получают точки К1 К2, К3 и К4, которые будут точками касания дуг овала. Затем строят центры 1 и 2 малых дуг. Для этого от точки О1 в обе стороны по большой оси откладывают отрезки, равные 0,1D, где D — диаметр заданной окружности. Из центра 1 проводят дугу от точки К1 до точки K2, а из центра 2 — от точки K3 до точки К4. Известно, что точки касания лежат на прямых, соединяющих центры дуг. Значит, если точку касания K2 соединить прямой линией с центром 1 и продолжить эту прямую до пересечения ее с малой осью, то получим центр большой дуги (точка 3). Второй центр (точка 4) лежит на прямой, проведенной через точки К4 и 2 (рис. 252). Из центров 3 и 4 проводят большие дуги овала от точки К2 до точки Кз и от точки К1 до точки К4. Затем овал обводят циркулем с мягким грифелем. На рис. 252 на плоскости xOz показано слева построение центров 1, 2, 3 и 4, а справа — построенный и обведенный овал. На рис. 252 в плоскости хОу приведено построение овала способом, предложенным преподавателем МИЭМ Ю. С. Удруговым. Из точки О1 радиусом, равным 1/2 радиуса изображаемой окружности, учитывая коэффициент искажения по оси Оу, описывают дугу. На пря: мой, параллельной оси Оу, получают отрезок МN, равный 1/2диаметра изображаемой окружности, и точку Е на малой оси. Для нахождения центров больших дуг овала 1 и 2 от точки О1 вверх и вниз по направлению малой оси откладывают отрезки, равные двум отрезкам EN. Для нахождения центров малых дуг овалов 3 и 4 от точки О1 влево и вправо откладывают отрезки, равные отрезку EN. Большие дуги проводят из центра / через точку N и из центра 2 через точку М. Точки касания К1, К2, К3 и К4лежат на прямых, проведенных через точки 1 и 3, 1 и 4 ,2 и 3, 2 и 4. Малые дуги проводят из точки 3 от точки К1до точки К2 и из точки 4 — от точки К3 до точки К4. Построение всех необходимых для вычерчивания овала точек в плоскости хОу показано на рис. 252 слева, а справа изображен построенный и обведенный овал. В плоскости zOy построение овала выполняют так же, как и в плоскости хОу. Направление малой оси в этой плоскости перпендикулярно оси Ох. Косоугольные аксонометрические проекции рекомендуется применять в тех случаях, когда окружности на изображаемых деталях расположены так, что все они находятся в положении, параллельном какой-либо плоскости проекций. Тогда детали располагают так, чтобы окружности изображались в аксонометрической плоскости без искажения, т. е. как окружности. В косоугольных аксонометрических проекциях изображают также детали, имеющие такое взаимное расположение граней, что при изображении в прямоугольных аксонометрических проекциях они сильно искажаются. В этих случаях подбирают такую косоугольную проекцию, которая дает изображение детали без искажения.,