ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

## 1. Действия в случае срабатывания пожарной сигнализации.

## К категории охраны относится любой дежурный на объекте: охранник. сторож учебного корпуса, вахтер общежития. Действия охраны должны быть быстрыми, слаженными и безошибочными.

## 1.1. Определить месторасположения сработавшего извещателя на экране или по схеме трансировки лучей;

1.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения;

1.3. Максимально быстро проследовать в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

2. Действия при ложном срабатывании.

2.1. Дежурный персонал должен сбросить сигнал либо отключить сработавший луч или пожарный извещатель способом, который указан в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;

2.2. Сообщить о факте ложного срабатывания в ПЧ-12 по телефону 42-61-01;

2.3. О поступивших сигналах и принятых мерах дежурный должен произвести запись в журнал;

2.4. Сообщить о ложном срабатывании руководителю учебного заведения, инженеру ОТ и ПБ;

2.5. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефону 74-33-59 мастеру Юферову В.Д.;

2.6. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние;

2.7. Если был нажат извещатель пожарный ручной – взвести его в исходное положение;

3. Действия при неисправности.

3.1. В случае подтверждении сигнала о неисправности систем пожарной автоматики дежурный персонал должен принять меры к дополнительной охране объекта защиты;

3.2. Сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации по телефону 74-33-59 мастеру Юферову В.Д. и инженеру по ОТ и ПБ;

3.3. О поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в журнале. Произвести сброс сигнала;

3.4. В период неисправности сигнализации осуществлять постоянный визуальный контроль помещений на предмет отсутствия возгорания, обращать внимание на запах дыма, неисправности электрической сети (мигание осветительных ламп, несанкционированное отключение питания электроприборов);

3.5. При обнаружении подозрительных признаков организовать действия по эвакуации, отключение электроснабжения в данных помещения с помощью устройств обозначенных на плане эвакуации;

4. Действия при отключении электроснабжения.

4.1. Дежурный персонал должен сообщить о факте отключения электроснабжения в ПЧ-12 по телефону 42-61-01;

4.2. Дежурный персонал должен проверить состояние шлейфов пожарной сигнализации на пульте, лампы всех шлейфов должны гореть зеленым цветом;

4.2. При обнаружении неисправного шлейфа установить наименования не защищённых помещений. Сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации по телефону

74-33-59 мастеру Юферову В.Д. и инженеру ОТ и ПБ;

5.  Действия при обнаружении пожара (истинное срабатывание):

Каждый работник при получении информации о срабатывании пожарной сигнализации обязан немедленно:

5.1. Сообщить о пожаре по телефону: 42-61-01, 01, 010, 112

четко называть: адрес организации, место возникновения пожара, указав, при наличии возможности, что горит, свою должность и фамилию.

5.2. Сообщить о пожаре руководителю учебного заведения, в случае его отсутствия – лицу, его замещающему;

5.3. Персонал действует в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.

- Прекратите любую деятельность;

- Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей согласно плана эвакуации;

- Приступить по тушению первичными средствами пожаротушения очага пожара на начальной стадии (при необходимости отключит электроэнергию);

- Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. Проинформировать руководителя тушения пожара о принятых мерах по эвакуации людей, месте пожара, принятых мерах по тушению, конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

- Действия персонала на дежурство

Охранник, сторож учебного корпуса, вахтер общежития обязаны:

8.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в исправном состоянии;

8.2. При наличии неисправностей и отключений убедится, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;

8.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в рабочем режиме;

8.4. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей - сообщить инженеру ОТ и ПБ, и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефону 74-33-59 Юферову В.Д.;