| «СОГЛАСОВАНО» Председатель профкома МОУ «Академический лицей» ____________ Е.С. Стрельчук 30 июля 2019 года | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МОУ «Академический лицей» ___________ Е.В. Чеботарёва 31 июля 2019 г. |
| --- | --- |

Инструкция по охране труда №32

при работе на заточном станке

ИОТ - 032 – 2019

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе на заточном станке допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К работе на заточном станке учащиеся не допускаются.

1.2. При работе на заточном станке соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе на заточном станке возможно воздействие на работающих опасных производственных факторов:

- отсутствие защитного кожуха абразивного круга и защитного экрана;

- травмирование глаз (ранение, засорение, ожоги);

- ранения осколками абразивного круга или инструмента из-за большого зазора между подручником станка и абразивным кругом;

- захват одежды или волос вращающимися деталями станка;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4. При работе на заточном станке должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, защитные очки.

1.5. В мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить администрации школы.

1.8. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации школы.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.Надеть спецодежду.

2.2. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха абразивного круга, а также защитного экрана.

2.3. Проверить наличие и надежность соединения заземления с корпусом станка.

2.4. Убедиться в отсутствии трещин и сколов на абразивном круге.

2.5. Установить подручник для заточки инструмента на 2-3 мм от абразивного круга и надежно закрепить его.

2.6. Проверить исправность работы станка на холостом ходу, отступив в сторону от опасной зоны напротив круга, а также в исправной работе микровыключателя защитного экрана.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Во избежание засорения глаз частицами абразивного круга не производить заточку инструмента без защитных очков.

3.2. Не наклоняйся близко к вращающемуся абразивному кругу.

3.3. При заточке инструмента надежно удерживай его руками, плавно, без рывков подводить его к абразивному кругу несколько выше его горизонтальной оси.

3.4. Качество заточки определять после того, как инструмент отведен от круга в безопасную зону.

3.5. Не производить заточку инструмента на неисправном абразивном круге и при большом его биении.

3.6. Не класть на корпус станка инструменты и другие предметы.

3.7. Не оставлять работающий станок без присмотра.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе станка, появлении сильного биения абразивного круга, увеличении зазора между подручником и абразивным кругом более 3 мм, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести инструмент от абразивного круга и выключить станок. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить станок, и после его остановки вращения убрать абразивную пыль щеткой. Не сдувать абразивную пыль ртом и не сметать её рукой.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.3. Проветрить помещение мастерской.

Заместитель директора по безопасности	С.Э. Кравцов